|  | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro |  |
| --- | --- | --- |

Anexa nr.1 la HCL_______________

DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

privind participarea la proiectul  ,, Modernizarea sistemului de iluminat public in Zonele 1,2,3,4,5,9,11 si 12 din Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedintiˮ

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

Denumire: ,, Modernizarea sistemului de iluminat public in Zonele 1,2,3,4,5,9,11 si 12 din Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedintiˮ

- Autoritatea contractanta: Municipiul Drobeta Turnu Severin

  - Finantare: Administratia Fondului de Mediu

1.3 Amplasament: Pe raza Municipiului Drobeta Turnu Severin vor fi modernizarea sistemului de iluminat public in Zonele 1,2,3,4,5,9,11 si 12 din Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, astfel:

| Nr. Crt. | ZONA | TRONSON |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zona 1 | Delimitata de strada Serpentina Rosiori, Bulvardul Tudor Vladimirescu, strada Cicero si Bulevardul Carol I |
| 2 | Zona 2 | Delimitata de strada Cicero, strada Unirii, strada Maresal Averscu, strada Smardan, bulevardul Carol I |
| 3 | Zona 3 | Delimitata de strada Cicero, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Smardan, strada Maresal Averescu, strada Unirii |
| 4 | Zona 4 | Delimitata de strada Smardan, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Independentei, bulevardul Dunarii si bulevardul Carol I |
| 5 | Zona 5 | Delimitata de strada Independentei, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Topolnitei, strada Nicolae Grigorescu si bulevardul Carol I. |
| 6 | Zona 9 | Delimitata de strada Crisan, bulevardul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989, bulevardul I.C. Bratianu, bulevardul Tudor Vladimirescu. |
| 7 | Zona 11 | Delimitata de strada Cicero, bulevardul Splai Mihai Viteazu, strada Crisan, bulevardul Tudor Vladimirescu . |
| 8 | Zona 12 | Delimitata de bulevardul Alunis, bulevardul Splai Mihai Viteazul, strada Cicero si bulevardul Tudor Vladimirescu. |

CAPITOLUL II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

  - Necesitatea

Este necesar sa se realizeze aceasta investitie deoarece :

- reducerea fenomenului de incalzire globala si reducerea emisiilor CO2 generate de atenuarea schimbarilor climatice in vederea cresterii calitatii vietii in Municipiul Drobeta Turnu Severin.

- ameliorarea eficientei si a distribuirii iluminatului in scopul imbunatatirii sigurantei traficului si diminuarea poluarii luminoase in vederea obtinerii de beneficii pentru comunitate.

In acest sens, iluminatul public va:

- corespunde standardului EN 13201-1/2015, orientat catre utilizatori si adaptat la cerintele spatiului public,

- se vor reduce costurile de intretinere vor fi folosite aparate de iluminat ce respecta principiile ego-designului contribuind la economisirea de resurse,

- atingerea tintelor si obiectivelor privind schimbarile climatice si utilizarea energiei durabile asumate de catre Uniunea Europeana prin documentele elaborate.

  - Oportunitatea

Lucrarile prevazute in aceasta documentatie se doresc sa se realizeze prin Administratia Fondului de Mediu si aprobat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin  Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Ca urmare a rezultatelor obtinute in urma simularilor luminotehnice care sunt superioare valorilor prevazute in standad din punct de vedere al nivelului de iluminare  [cd/mp] se poate realiza o scadere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat intr-un interval de timp ce tine de conditiile de trafic , de prezenta oamenilor si a masinilor in zona.

Prin diminuarea fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu circa 30% intre orele 23:00-5:00 se obtine o economie suplimentara de energie electrica si implicit o reducere a costurilor aferente.

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient si in concordanta cu ultimele standarde nationale si internationale s-a proiectat:

- un sistem de iluminat compus din aparate de iluminat cu tehnologie LED in numar de 1492 de bucati ce vor fi amplasate pe stalpii existenti(in numar de 1474 bucati) pe strazile si in zonele mentionate in punctul 1.3 Amplasament.

- Implementarea unui sistem de dimare/telegestiune care sa permita reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiect de investitii.

CAPITOLUL III.  DESCRIEREA

Obiectivul lucrarii privind ,, modernizarea sistemului de iluminat public in Zonele 1,2,3,4,5,9,11 si 12 din Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedintiˮ il constituie realizarea unui sistem de iluminat public modern si eficient energetic.

Realizarea acestor lucrari presupune:

1.  deconectarea de la sistemul de iluminat public.

2. demontarea corpurilor de iluminat vechi.

3. montarea corpurilor de de iluminat cu LED ce au o eficienta energetica ridicata si o durata mare de viata.

4. realizarea conexiunilor electrice.

5. achizitionarea /instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public.		Sistemul de telegestiune trebuie sa :

- fie implementat la nivelul intregului obiectiv de investitie propus la finantare

- asigure controlul individual al fiecarui corp de iluminat astfel incat sa poata fi pornit/oprit sau sa se poata regla intensitatea luminoasa in mod automat conform unor programe prestabilite si/sau a unor senzori

- sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

- sa permita interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei Interfete Programabile de Aplicatii (API- Application Programming Interface).

6. interconexiuni cu restul retelelor de iluminat existente in municipiul Drobeta Turnu Severin.

7. testare, verificare, receptie

8. punere in functiune a Sistemului de Iluminat Public nou creat.

Scenariul recomandat presupune:

- demontarea aparatelor de iluminat existente ce au consum mare de energie – 1492 bucati

- instalare corpuri de iluminat cu tehnologie LED si driver prin telegestiune – 1492 bucati destinate iluminatului stradal pe stalpii existentin.

- montarea a 33 bucati sisteme de monitorizare punct de aprindere iluminat public, echipament ce are rolul de concentrator de date colectate de la punctele luminoase ( gateway).

- achizitionarea si montarea unui server telegestiune cu comisionare locala, pe care va fi instalata si va rula aplicatia de telegestiune.

CAPITOLUL IV.  CARACTERISTICI TEHNICE

- Corpurile de iluminat tehnologie LED vor indeplini urmatoarele cerinte:

- domeniul de utilizare: iluminatul cailor de circulatie rutiera si / sau pietonala,

- protectie la supratensiuni de comutatie, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire,

- frecventa nominala in retea: Hz,

- factor de putere: minimum 0,92,

- grad de protectie: IP 65 – IP 66,

- rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat IK 08 – IK 10

- elementul difuzant sticla su policarbonat,

- stabilizat si rezistent la UV

- indicele de redare a culorilor : Ra≥70,

- temperature de culoare TC (situate in intervalul) 1800-4000K +/- 5%, carcasa metalica sau alt material,

- durata de viata nominala: minimum 100.000 ore, L80B10, -certificat de producatorul de aparate de iluminat.

- garantie aparat de iluminat 5 ani,

- vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare,

- vor avea certificare ENEC si ENEC+ pentru demonstrarea performantelor in timp sau prin rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care sa demonstreze aceste performante.

- Sistemul de telegestiune trebuie sa indeplinesca urmatoarele cerinte minime:

- sa  asigure instalarea, punerea in functiune/configurarea si gestionarea sistemului de iluminat la un cost redus si fara erori,

- sa comute, sa diminueze si sa cresca nivelul de iluminare in functie de lumina ambientala, programe, programari, calendare sau semnale in timp real,

- sa colecteze si sa gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicata pentu utilizator,

- sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul,

- sa identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat si ale alimentarea cu energie electrica,

- sa monitorizeze orele de functionare, starea aparatelor de iluminat si a dispozitivelor electronice de control in scopuri de intretinere predictiva si pentru asigurarea respectarii garantiei, sistemul generand un raport automat cu numarul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS si o medie a orelor de functionare pentru tot proiectul,

- sa colecteze date de la controlerele de puncte de lumina si sa le furnizeze utilizatorului sau catre software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestiune a activelor (AMS), sistemele de informatii geografice (GIS),

- sa furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori si platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumina si pentru a oferi informatii care sa contribuie la imbunatatirea serviciilor, confortului si sigurantei,

- sa fie fiabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date si un numar tot mai mare de dispozitive pentru a se potrivi cresterii pe viitor.

CAPITOLUL V.  Modul de asigurare a utilitatilor

Utilitatile necesare pentru functionarea sistemului de iluminat public propuse prin proiect sunt alimentarea cu energie electrica si transmisia de date de tip GSM, pentru fiecare propunandu-se un consum redus, intr-un demers ecologic si durabil de proiectare.

5.1 Asigurarea alimentaria cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de distributie din Minucipiul Drobeta Turnu Severin – Distributie Oltenia, conform scenariului recomandat Pi= 90,37 Kw, Wa= 375,05MWh/an, in baza avizelor tehnice de racordare existente prin cele 33 BMPIIP-uri existente.

Puterea instalata a noului sistem proiectat fiind mai mica cu un procent de 65,44 decat cea existenta nu se impune spor de putere.

CAPITOLUL VI.  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI PRIVIND  ,, MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONELE 1,2,3,4,5,9,11 SI 12 DIN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTIˮ

Capacitatile fizice privind ,, Modernizarea sistemului de iluminat public in Zonele 1,2,3,4,5,9,11 si 12 din Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedintiˮ sunt prezentate in tabelul de mai jos

| Nr. Crt. | Denumire Lucrare | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montat aparat iluminat stradal LED 70w | buc | 1456 |
| 2 | Montat aparat iluminat stradal LED 110w | buc | 36 |
| 3 | Montare controler corp de iluminat LED | buc | 1492 |
| 4 | Montare sistem de monitorizare punct de aprindere iluminat (gateway) | buc | 33 |
| 5 | Sistem de telemanagement/telegestiune | buc | 1 |
| 6 | Licenta soft telegestiune, sistem de operare | buc | 1 |
| 7 | Server telegestiune cu comisionare locala | buc | 1 |
| 8 | Demonatre corp de iluminat existent HPS 70-250W | buc | 1492 |

Valoarea totala fara TVA conform devizului general este de 4.594.923,20 lei, valoarea TVA este de 864.357,68 lei, iar Total general cu TVA: 5.459.280,88 lei.

din care

| Nr. crt. | Capitol | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C+M | 2,695,660.93 | 512,175.58 | 3,207,836.51 |
| 2 | Echipamente, utilaje, dotari, active necorporale | 1,309,340.00 | 248,774.60 | 1,558,114.60 |
| 3 | Proiecatre si asistenta tehnica | 195,000.00 | 37,050.00 | 232,050.00 |
| 4 | Alte cheltuieli (comisiaone, atxed, diverse si neprevatute, informare si publicitate) | 185,672.27 | 26,600.00 | 212,272.27 |
| 5 | Marja buget/ Ajustare pret | 209,250.00 | 39,757.00 | 249,007.50 |

CAPITOLUL VII.  FINANTAREA INVESTITIEI

Sursa de finantare a investitiei este constituita in conformitate cu legislatia in vigoare si consta in fonduri din bugetul local (cheltuieli neeligibile 461.279,77 lei cu TVA ), bugetul de stat prin Administratia Fondului de Mediu (AFM).

Pentru Municipii de rang II finantarea se acorda in procent de 100% din cheltuielile eligibile – maximum 5.000.00 lei.

Valoarea totala a investitiei este de  5.459.280,88 lei cu TVA.

Durata de realizare a executiei : 12 luni.

CAPITOLUL VIII.  BENEFICII

- cresterea gradului de civilizatie, confort si calitate a vietii cetatenilor,

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii,

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei pietonale si rutiere,

- optimizarea consumului de energie,

- garantarea permanentei in functionarea iluminatului public,

- administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici,

- nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor pri asigurarea unui standard unitar calitativ si uniform raspandit territorial in comunitate,

- dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public,

- liberul acces la informatii privind aceste servicii publice,

- transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.