Anexa nr. 25

A. Componentele, procesele tehnologice, parametrii de funcționare și caracteristicile tehnice principale – Depozitul de deșeuri situat pe raza UAT Izvorul Bârzii:

- Locația: Comuna Izvorul Bârzii, sat Halânga, județul Mehedinți;

- Accesul la depozit se face din DN 67 Dr. Tr. Severin – Târgu Jiu și mai departe pe un drum betonat / asfaltat;

B. Suprafața totală ocupată de depozitul conform pentru deșeuri menajere este de 13,1 ha din care:

- Suprafața totală executată în prima fază de construcție însumează cca. 70.700 mp din care:

- Lucrări de infrastructură (drumuri de exploatare, zona de recepție cu pod-basculă/cântar, sistem de epurare a levigatului, etc.) reprezintă cca. 32.800 mp;

- Suprafața profilată a deponeului în zona 1B însumează cca. 21.100 mp având capacitatea de depozitare 244.621 mc;

- Suprafața 1A a deponeului este cca. 16.800 mp având capacitatea de depozitare de 250.000 mc – (actualmente cu depozitare sistată);

- Suprafața în plan a celulei 2 proiectate  = 4,8 ha;

- Lungimea rigolelor                              = 600 ml;

- Suprafața drumurilor                           = 1200 mp;

- Suprafața finală de etanșare                = 58.000 mp;

C. Volumul total                                       = 615.500 mc;

- Volum celula 2A                                 = 214.500 mc;

- Volum celula 2B                                 = 227.000 mc;

- Volum între celulele 2A și 2B            = 53.000 mc:

- Volum între celulele 1 și 2                  = 121.000 mc;

D. Flux tehnologic

Sistemul de exploatare al depozitului este umătorul:

- Cântărirea deșeurilor la intrare pe platforma electronică de cântărire;

- Inspecția vizuală a compoziției deșeurilor;

- Împrăștiere și compactare în depozit pentru reducerea volumului;

- Așternere de straturi de acperire, periodic, la cca. 2,5 m  deșeu compactat;

Metoda de depozitare a deșeurilor nepericuloase este depozitarea pe suprafață prin descărcarea și compactarea deșeurilor.

Operațiunea de nivelare-modelare și compactare în straturi a deșeurilor în interiorul compartimentului de depozitare se face cu utilajele proprii ale depozitului: buldozer și compactor cu role din oțel.

E. Dotările depozitului, cu modulul 1A și 1B și 2A și 2B cuprinde:

-    Sediu administrativ;

-    Platforma electronică de cântărire ( pod basculă/cântar) și cabina poartă;

-    Instalație perimetrală de iluminat la Modulul 2;

-    Platformă spălare roți;

-    Parcare auto;

-    Stație distribuție carburanți cu dim. 8,5 x 4 m;

-   Bazin colector pentru levigat, cu dimensiunile 25 x 20 x 3,8m cu capacitatea de 2 x 800mc;

-    Rezervor de H2 SO4, rezervor de Cleaner A, rezervor de Cleaner C;

-    Bazin colector pentru apa pluvială;

-    Bazin colector pentru permeat;

-  Stație de epurare pentru tratarea levigatului, extinsă până la capacitatea de 100mc/zi;

-    Stație de epurare pentru apa menajeră;

-    Împrejmuire cu gard din plasă  de sârmă cu înălțimea de 2 m;

-    Trei foraje de monitorizare pentru 1A și 1B și încă 3 fpraje aferente Modulului 2;

F. Materiale auxiliare

Alimentarea cu apă pentru consum, folosită în scop igienico-sanitar și pentru spălatul roților autogunoierelor se face din rețeaua de alimenatre cu apă ce aparține SC SECOM având o lungime de 1320 m.

Rezerva de incendiu este asigurată de:

- Bazin colector al apelor drenate din acvifer cu volumul de 22 mc, un bazin cu V= 600 mc din care apa este pompată în rețeaua compusă de 6 hidranți în care sunt colecate apele pluviale;

- Bazin cu V = 9 mc ce preia apele pluviale din zona depozitului;

G. Alimentarea cu energie electrică este făcută prin rețeaua aflată în partea nordică a deponeului la un post de transformare pe stâlp, de la care pornește un cablu subteran spre diverșii consumatori (clădirea administrativă, pompe, stație de epurare pentru ape uzate, etc.).

Direcția Tehnică

Director executiv

Aurel Vlăduț

Director Exec. Adj.

Mianda Țeculescu

Șef Serv. Monitorizare

Ana Conta

Serviciu Monitorizare

Lorena Borugă

Constantin Iftimie