## ROMÂNIA

## JUDEŢUL TIMIS

## CONSILIUL LOCAL

## AL COMUNEI LIEBLING

# Regulament privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări

# în Comuna Liebling

# CAPITOLUL I

## SECTIUNEA l – SCOP, APLICABILITATE, DOCUMENTE REFERINȚĂ

### Scop

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor  din  construcții și demolări, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

### Aplicabilitate

Prezentul regulament este aplicabil tuturor activităților care au ca obiect / rezultat:

- Deșeurile  din construcții și demolări (DCD), rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum și a activităților de dragare și decolmatare.

- Deșeurile  care rezulta din lucrările de construcții și demolări, în general, precum: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub forma de cărămidă, blocuri ceramice, țigla , moloz, elemente din betoane ușoare, piatra sparta și balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticla, metale, mase plastice, etc. Toate  aceste  materiale  pot  fi  recuperate,  reciclate și refolosite  prin  tehnologii specifice.

### Documente de Referință

Gestionarea deșeurilor din constructii și demolari este reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât și la nivel național.

Cadrul legislativ național avut în vedere la întocmirea prezentului regulament cuprinde:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind  regimul  deșeurilor;

- Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizata;

- Hotărârea Guvernului  nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizata;

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, actualizată;

- Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;

- Hotărârea Guvernului  nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste  de  deșeuri  în  temeiul  Directivei  2008/98/CE  a  Parlamentului  European și a Consiliului.

- Directiva 2018/851/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

### DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

#### Definiţii

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

- audit de deșeuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a DCD cu scopul de a facilita controlul managementului DCD și al valorificării DCD generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de DCD din propria activitate şi performanta întreprinderii referitoare la reducerea nocivității DCD;

- autorităţi competente – ANPM, APM, precum şi alte autorități care potrivit competențelor legale asigură reglementarea şi controlul activităților în domeniul gestionării DCD;

- broker - orice întreprindere care se ocupă de valorificarea sau eliminarea DCD în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia DCD;

- colectare - strângerea DCD, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a DCD, în vederea transportării la o instalație de tratare;

- colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de DCD este păstrat separat în funcție de tipul şi natura DCD, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

- colector - orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare şi acționează în nume propriu pentru strângerea DCD de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

- comerciant - orice întreprindere care acționează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a DCD, inclusiv acei comercianți care nu intră fizic în posesia DCD;

- deșeu - orice substanța sau obiect pe care deținătorul il arunca ori are intenția sau obligația sa-l  arunce;

- deșeuri periculoase din DCD - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa nr. 4 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021;

- deșeuri provenite din activități de construcție şi desființări  (DCD) - deșeuri generate de activități de construcție şi desființări;

- deținător de DCD - producătorul DCD, persoana fizică/juridică care se află în posesia acestora;

- eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

- gestionarea DCD - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) şi eliminarea DCD, inclusiv supervizarea acestor operațiuni şi întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker;

- plătești pentru cât arunci - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducere a cantității de DCD la depozitare prin stimularea colectării separate a DCD;

- prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

- cantitatea de DCD, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

- impactul negativ al DCD generate asupra mediului şi sănătății populației;

- conținutul de substanțe periculoase al materialelor, subproduselor, produselor;

- pregătirea pentru reutilizare - operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pre tratare;

- producător de DCD - orice persoană ale cărei activități generează DCD (producător inițial de deșeuri) sau orice persoană care efectuează operațiuni de pre tratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor DCD;

- rambleiere - orice operațiune de valorificare în cadrul căreia se utilizează deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică. Deșeurile utilizate pentru rambleiere trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

- reciclare DCD - orice operațiune de valorificare prin care DCD sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-şi îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

- reutilizare DCD - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri din construcții/demolări, sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;

- tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

- trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;

- valorificare DCD - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că DCD servesc unui scop util. Anexa nr. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

- valorificare materială a DCD - orice operațiune de valorificare, alta decât valorificarea energetică. Aceasta cuprinde, printre altele, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi rambleierea;

- incendiere DCD - acțiunea de a pune foc, a da foc, a aprinde în mod intenționat un DCD;

- operator economic – entitate juridică, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, care în cadrul activității sale profesionale desfășoară una sau mai multe activități în domeniul gestionării deșeurilor.

#### Abrevieri

#### DCD - deșeuri din construcții şi desființări/demolări

## SECȚIUNEA 2 - TIPURI DE DEȘEURI DIN CONSTRUCTII ȘI DEMOLĂRI

### ART. 1 – Definirea deșeurilor din construcții și demolări

- Deșeurile  din  construcții și demolări sunt deșeurile  rezultate din  activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructura, construcția și întreținerea cailor rutiere, demolarea totala sau parțiala a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructura, putând include:

  - materiale rezultate din construcții și demolări clădiri - ciment, cărămizi, țigle, ceramica, roci, ipsos, plastic, metal, fonta, lemn, sticla, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat;

  - materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor - smoala, nisip, pietriș , bitum, piatra construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici;

  - materiale  excavate  in  timpul  activităților  de  construire,  dezafectare,  dragare, decontaminare etc. - sol, pietriș, argila, nisip, roci, resturi vegetale.

### ART. 2 – Definirea deșeurilor periculoase rezultate din DCD

Deșeurile periculoase din deșeurile de construcții și demolări pot include:

- materiale periculoase - azbest, gudroane și vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorura de vinil, solvenți, compuși bifenili poli clorurați, diverse tipuri de rașini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.;

- materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoase (ex. materiale de construcții amestecate cu substanțe periculoase, materiale amestecate rezultate in urma activității de demolare neselectiva, etc.);

- soluri și pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

### ART. 3 – Codificarea deșeurilor din construcții și demolări

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeuri generate de activități de construcție şi desființări, corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Tipurile  de  deșeuri  din  construcții și demolări  sunt  prevăzute  in  Anexa  1  la  prezentul regulament.

# CAPITOLUL II

## SECTIUNEA 3 - GESTIONAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCTII ȘI DEMOLĂRI

### ART. 4 – Generalități privind gestionarea DCD

- Gestionarea  deșeurilor  din  construcții și demolări cuprinde  etape precum: prevenirea, precolectarea, colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reutilizarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea  finala  sau  neutralizarea  in  cazul  deșeurilor   periculoase  din  deșeurile  din  construcții și demolări.

- Deținătorul cu orice titlu legal al unei cantități de deșeuri din construcții și demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potențiale.

- În conformitate cu principiul „poluatorul plătește“, costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare şi exploatării acesteia, urmează să fie suportate de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai deșeurilor.

- Abandonarea, incendierea și/sau eliminarea DCD în afara spațiilor autorizate este interzisă.

- În cazul deșeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care sunt abandonate deșeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curățarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către unitatea administrativ-teritorială.

- După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3) și (5), efectuate de unitatea administrativ- teritorială, cât şi pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare.

- Fapta prevăzută de art. 4, alin (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice. În cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la abandonarea DCD, se aplică şi sancţiunea contravenţională complementară în sarcina şi pe cheltuiala contravenientului: ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare și, de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/ abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate, după caz. În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(8) Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

  - fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

  - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

  - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

(9) Deţinătorul care transferă deşeuri în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă

(10) Pentru îndeplinirea obiectivelor legislative de reciclare/valorificare, persoanele fizice și juridice pe numele carora sunt emise autorizatiile de constructie/desfiintare, au obligația de  reutilizare şi/sau reciclare a DCD cel puțin pentru tipurile de materiale prezentate mai jos:

- Beton: un amestec de ciment şi agregate, care se generează în cantităţii apreciabile și care pot fi reciclate prin concasare. Betonul cu agregate din beton reciclat este, de regulă, mai calitativ/scump decât betonul cu agregate de balastieră.

- Carămizi şi pavele: pot fi reutilizate sau reciclate prin concasare.

- Moloz: este materialul de construcţie, (amestec de cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii şi poate fi valorificat prin concasare rezultand noi materiale de construcţii: pietriş, nisip, care pot fi utilizate în construcţiile civile (reabilitărim renovări) şi de drumuri.

- Produse din lemn: pot fi uşor contaminate, de aceea este indicată colectarea separată a acestora, în vederea prelucrării ulterioare, sau colectarea în amestec cu alte deşeuri inerte. Trebuie evitată colectarea deşeurilor din lemn în amestec cu alte deşeuri lichide cum ar fi vopsele, uleiuri, lacuri, deşeuri rezultate din construcţii şi demolări.

- Metal: colectat în containere şi transportat către instalaţiile de reciclare sau valorificat prin vânzare.

- Gips-Carton: folosite în izolaţii fonice sau ignifugări. Piesele de prindere şi îmbinare a plăcilor de gips-carton pot fi reutilizate sau reciclate.

- Ambalaje de plastic şi hârtie-carton: separate la sursă şi transportate la instalaţii de reciclare.

- Sticla: colectată în containere şi predată industriei prelucratoare.

(11) În vederea stimulării reciclării se va avea în vedere stabilirea unei taxe pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, în amestec, mai mare decât costul reciclării acestora; crearea  unei  baze  de  date  cu  operatorii  economici care reciclează aceste tipuri de deşeuri şi accesarea acesteia de către toţi factorii interesaţi.

Eliberarea autorizaţiilor de construire sau de demolare trebuie să fie condiţionată de existenţa unui plan de gestionare a DCD.

(12) Pentru îmbunătăţirea calităţii deşeurilor, în vederea creşterii cantităţii fracţiei reciclabile, metoda de demolare  trebuie să respecte următoare ordine:

- îndepărtarea şi eliminarea materialelor şi componentelor periculoase (ex: materiale cu conţinut de azbest, întrerupătoare cu conţinut de PCB etc.);

- selectarea şi demontarea componentelore reutilizabile (ex. cărămizi, ţigle, grinzi, elemente feroase,  tocuri de uşi şi ferestre, uşi şi ferestre etc.);

- recuperarea materialelor reciclabile   (ex.   moloz   de cărămizi şi beton, lemn, gips-carton etc),

- eliminarea deşeurilor nereciclabile (materiale care, după selectare nu se mai pot valorifica). Materialele care nu sunt deteriorate, pot fi reutilizate ca atare,  altă parte poate fi reciclată și utilizată pentru a produce materiale noi, cu funcţii şi utilizări chiar diferite de cele originale, iar altele pot fi supuse proceselor de remediere şi tratare.

### ART. 5 – Cerințe obligatorii privind gestionarea DCD

- Producătorii/Generatorii de DCD, au obligatia sa gestioneze deșeurile  din constructii și desființări astfel încât să atingă un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare și  alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deșeuri  nepericuloase  provenite  din  activitati  de  constructii și desfiintari,  cu  exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Se interzice eliminarea prin depozitare a deşeurilor reciclabile și/sau valorificabile provenite din activităţile de construcţii.

Titularul activităţii de construcţii, persoană fizică, în numele căruia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare are următoarele obligaţii:

- să  întocmească  şi  să  depună  la  autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia, planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare, avizat de autoritatea locală pentru protecţia mediului;

- să  respecte  ierarhia  deşeurilor  (prevenirea,  pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii);

- să sorteze şi să predea deşeurile, unor operatori economici autorizaţi în vederea transportului, reutilizării, reciclării, valorificării sau să predea deșeurile colectate selectiv, cu titlu gratuit, către spațiul pus la dispoziție de către autoritatea publică locală

- să respecte pe durata desfăşurării lucrărilor, planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare.

- să ţină evidenţa diferitelor categorii de deşeuri, provenite din   activităţile  de  construcţii, conform prevederilor legislative în vigoare.

- să îndepărteze la închiderea şantierului toate deşeurile de pe amplasament.

### ART. 6 – Gestionarea deșeurilor periculoase din DCD

- Deţinătorii de deşeuri, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile, după care să întocmească o listă a acestora.

- Deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei.

- Nerespectarea prevederilor de la art. 6, alin. (1) și (2) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase.

- Nerespectarea dispoziției art. 6, alin (4) este sancționată de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Nerespectarea dispozițiilor art. 6, alin (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

### ART. 7 – Responsabilități APL referitoare la gestionarea DCD

- Autoritatea administraţiei publice locale ale UAT Liebling:

  - asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea DCD;

  - urmărește şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD şi din programele de prevenire a generării de DCD;

  - elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea prevenirii generării de DCD şi gestionarea sustenabilă a DCD;

  - asigură aprobarea investiţiilor în domeniul DCD în acord cu prevederile planificării în domeniul DCD şi al planificării urbanistice şi de amenajare a teritoriului;

  - hotărăște asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea DCD;

  - desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea DCD;

  - asigură şi răspunde pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a DCD;

  - asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a DCD;

  - asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu cu privire la:

    - modalitatea de selectare a DCD în gospodării şi de predare a DCD;

    - condiții minime obligatorii pentru predarea DCD în spațiul pus la dispoziție de autoritatea publică locală, graficul/calendarul de funcționare a acestui depozit temporar.

    - modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase din cadrul DCD;

    - rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora;

- Autoritatea administraţiei publice locale ale UAT Liebling, organizează, gestionează şi coordonează activitatea de colectare a deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor administrativ.

- Autoritatea administraţiei publice locale ale UAT Liebling aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a DCD sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor.

- Nerespectarea prevederilor de la art. 7, alin. (2) și (3) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

- Autoritatea  administraţiei  publice  locale  şi/sau  operatorii economici care administrează depozitele de deşeuri nepericuloase, trebuie să amenajeze amplasamente pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construcţii, în vederea  reutilizării/reciclării/valorificării şi/sau eliminării.

- Autoritatea administraţiei publice locale UAT Liebling are obligaţia stabilirii şi includerii în caietul de sarcini, în contractul de delegare a gestiunii DCD, indicatori de performanţă pentru această activitate, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să fie atinse obiectivele de reciclare prevăzute de legislația în vigoare şi penalităţi pentru nerealizarea lor;

- Nerespectarea prevederilor de la art. 7, alin. (6) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

### ART. 8 – Prevenirea producerii deşeurilor

- Prevenirea producerii DCD, se va face prin:

- evitarea demolărilor inutile (alegerea unor soluţii de execuţie care sa presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate; utilizarea unor materii prime şi tehnologii „prietenoase faţă de mediu”, ca de exemplu: izolaţii din materii prime precum lâna de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele şi tencuieli ecologice s.a.,

- alegerea unor procese de demolare controlată  care să permită recuperarea şi valorificarea unor materiale de construcţii, precum lemnul, cărămizile, tâmplăria etc.,

- utilizarea, pe cât posibil, a construcţiilor modulare, „pre-fabricate” şi care să permită şi o dezasamblare ulterioară mai uşoară;

- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale, depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe şantier.

- Deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare/valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021.

- Unităţile care valorifică DCD au obligaţia să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii de siguranță pentru populație şi mediu, să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, precum și să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- Pentru asigurarea prevenirii producerii DCD, deţinătorii de deşeuri au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător, de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi reciclare, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

- Deţinătorii de deşeuri, adoptă măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanţele periculoase, amestecurile şi componentele provenite de la deşeuri periculoase din cadrul DCD, pentru a fi tratate în conformitate cu ierarhia deșeurilor și în condiții de siguranță pentru populație și mediu.

- Nerespectarea prevederilor art. 8, alin. (2)-(7) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

### ART. 9 – Precolectarea deșeurilor din constructii și demolări

  - In faza de  precolectare a  deșeurilor,  la  sursa de  producere, este obligatorie depunerea separata a deșeurilor reciclabile de deșeurile nereciclabile in vederea reducerii cantitatii de deșeuri  destinate eliminării finale, valorificării și reintroducerii in  circuitul economic a deșeurilor reciclabile și utilizarea lor ca sursa de materii secundare sau ca sursa de energie.

  - Generatorii de deșeuri - persoane fizice și juridice - sunt obligați sa asigure sortarea deșeurilor din constructii și demolari, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deșeuri, inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeurile din constructii și demolari.

  - Deșeurile reciclabile (plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor precolecta in  recipiente separate și vor  fi  predate separat centrului de colectare, operatorului economic autorizat sau valorificate la unitatile de profil. Este interzisa amestecarea diverselor tipuri de deșeuri rezultate din reparatii, constructii și demolari.

  - Producatorii și detinatorii (persoane fizice sau juridice) de deșeuri periculoase din deșeurile din constructii și demolari au obligatia de a preda aceste tipuri de deșeuri unor societati specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri si/sau funcție de tipul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări din localitate.

  - Producatorii de deșeuri (gospodariile individuale, agentii economici, institutiile publice și alte persoane juridice - asociatii, organizatii) organizeaza activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere, in conditii salubre, in spatii special amenajate.

  - In Comuna Liebling,  precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor din constructii, reabilitarea și demolarea cladirilor, din reparatii in locuinte sau spatii comerciale se efectueaza numai in recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacitati.

  - Deșeurile din constructii și demolari pot fi refolosite, prin reutilizare directa sau indirecta tot ca materiale de constructie, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetica.

  - Deșeurile  nereciclabile sau  cele  periculoase rezultate din DCD, pot fi valorificate energetic sau eliminate prin depozitare (depozite de deșeuri nepericuloase sau alte solutii de eliminare, dupa caz) sau, in cazul anumitor deșeuri, prin incinerare.

  - Persoanele fizice și juridice care intentioneaza sa se debaraseze de deșeurile rezultate din reparatii și amenajari in locuinte, au  obligatia de a sorta aceste deșeuri și de a le preda conform prevederilor legislative și în funcție de tipul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări din localitate.

### ART. 10 – Colectarea deșeurilor din constructii și demolări

  - Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta de catre operatori economici autorizati sau vor fi predate Centrului de Colectare din Comuna Liebling.

  - Colectarea și transportul deșeurilor din constructii și demolari se va realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, in functie de tipul, cantitatea și originea deșeurilor.

  - Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și pentru îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclare și/sau valorificare (după caz), producătorii/deținătorii de DCD au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

  - Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

### ART. 11 – Stocarea temporară a DCD

- Deşeurile din construcţii şi demolări, sortate la locul de generare, sunt stocate temporar la centrul de colectare (instalaţiile de tratare: recuperare resturi metalice, concasare beton şi cărămizi) ori la depozitele de deşeuri.

- Perioada de stocare temporară nu trebuie să depăşească 1 an, în cazul în care deşeurile din construcţii şi demolări urmează să fie eliminate, şi 3 ani, în cazul în care deşeurile urmează să fie tratate sau valorificate

- Stocarea deşeurilor colectate separat, care pot fi reutilizate/reciclate, se realizează în centrul de colectare din Comuna Liebling stabilit conform hotărârii de consiliu local, în grămezi sau în containere metalice în funcţie de cantităţile şi tipurile de deşeuri generate.

- Este interzisă stocarea DCD în amestec, în Centrul de Colectare din Comuna Liebling. Acestea vor fi gestionate de producător/deținător, în regie proprie, fiind predate, în baza unor documente justificative, către operatorul de salubritate.

- Containerele vor fi amplasate astfel încât să fie permis accesul usor pentru realizarea operaţiilor de descărcare şi pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier.

- Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt destinate. Ele vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice să spele deşeurile sau să se acumuleze în containere.

- Se interzice umplerea în exces a containerelor. Trebuie avut în vedere ca prin umplere, containerelor să nu li se schimbe semnificativ poziţia proiecţiei centrului de greutate în plan orizontal.

- Este interzisă stocarea DCD în amestec în centrul de colectare DCD din localitate. Acest lucru se va face doar în situații excepționale și numai dacă există spațiu suficient pentru această categorie. Până la ridicarea acestora, se vor lua măsuri pentru ca amplasamentul de stocare să nu afecteze căile de acces şi grămezile de deşeuri să fie stabile.

### ART. 12 – Stocarea deșeurilor reciclabile rezultate din DCD

(1) Deşeurile reciclabile (rezultate în urma demolării selective sau a sortării preliminare) sunt stocate temporar, în centrul de colectare (CC), în containere și/sau saci, și predate către colectori autorizați. Pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte, se recomandă să se asigure un container/sac separat, şi anume: sticlă; metal; plastic; lemn; alte resturi de materiale de construcţii.

### ART. 13 – Stocarea deșeurilor periculoase rezultate din DCD

  - Deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări se predau direct către operatori autorizați, în containere de metal. În cazul în care acest lucru nu se poate realiza, stocarea temporară a deșeurilor periculoase rezultate din DCD, trebuie să se facă în condiții de maximă siguranță pentru cetățeni și mediu.

  - În cazul în care pe amplasamentul centrului de colectare din localitate, există o platformă betonată/asfaltată ce poate fi utilizată (grad de înclinare redus, acces facil), se recomandă utilizarea acesteia pentru evitarea scurgerilor sau împrăştierii accidentale, pentru amplasarea containerelor aferente deșeurilor periculoase.

  - Containerele utilizate pentru DCD periculoase trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare astfel încât să nu permită scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate. Stocarea deşeurilor periculoase se realizează separat, pe categorii, în funcţie de caracteristicile acestora.

  - Deşeurile cu conţinut de azbest, PCB stocate temporar în CC, trebuie să se realizeze în incinte unde accesul persoanelor neautorizate este interzis. Incintele trebuie împrejmuite şi protejate împotriva infiltrării apei, pardoseala trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgerile de lichid. Deasemeni, este absolut obligatorie asigurarea accesului la mijloacele de stingere a  unui eventual incendiu.

### ART. 14 – Transportul deșeurilor din constructii și demolări

  - Transportul deșeurilor din constructii și demolari trebuie făcut cu personal instruit pentru incărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor in conditii de siguranta. Este interzisa abandonarea deșeurilor pe traseu.

  - Transportul trebuie insotit de toate documentele necesare, din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incărcare, locul de destinatie, cantitatea de deșeuri transportata, codificarea acestora, precum și de existenta unui contract incheiat intre transportator și detinatorul deșeurilor.

  - Autovehiculele vor fi incarcate astfel incat sa nu existe posibilitatea împrăștierii deșeurilor pe caile publice. Transportul şi descărcarea  deşeurilor trebuie să se facă în condiţii de siguranţă pentru cetățeni și pentru mediu.

  - Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

### ART. 15 – Eliminarea DCD

- Deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG 92/2021.

- Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

  - să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

  - să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

  - să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ANPM, după caz, şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

- Nerespectarea prevederilor art. 15, aliniatului (1) și (2) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Abandonarea sau incendierea DCD, este interzisă.

- Nerespectarea prevederilor art. 15, alin. (4) sunt sancționate de art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice + sancţiune contravenţională complementară în sarcina şi pe cheltuiala contravenientului: ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare + sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate. În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

- Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate este interzisă.

- Nerespectarea prevederilor art. 15, alin. (6) sunt sancționate de art. 62 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice + sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/ abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate. În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator).

### Art. 16 – Păstrarea evidenţei

- Generatorii/deținătorii de DCD, unităţile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, unităţile care colectează sau transportă DCD sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de DCD, au obligația înregistrării în ordine cronologică a datelor referitoare la:

  - codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate,

  - cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri; şi

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Generatorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase din cadrul DCD, sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase din cadrul DCD.

- Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

- La cererea autorităţilor publice locale sau a unui deţinător anterior de DCD, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) și (2) trebuie să furnizeze documente justificative și/sau centralizatoare asumate, conform cărora au fost efectuate operaţiunile de gestionare respective.

# CAPITOLUL III

## SECTIUNEA 4 - PLAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

### ART. 17 – Planul de gestionare a DCD

- Planul de gestionare propus de generatorul/deținătorul de DCD, trebuie să fie aprobat de autorităţi înainte de începerea activității, atât pentru economisirea unor sume mari prin colectarea selectivă a deșeurilor cât și pentru o bună gestionare a acestei categorii de deșeuri. Pentru aceasta, autoritatea publică locală va aduce la cunoștința producătorului și/sau deținătorului de DCD, Anexa 4 la prezentul regulament, analizând împreună cu acesta, posibilitățile de îndeplinire a obiectivelor din respectiva anexă.

- Planul de gestionare a DCD trebuie să evidențieze cantitatea estimată și modalitatea de sortare pentru deșeurile de carton şi plastic, material lemnos, metale, gips, beton, cărămidă (necontaminate), materialele similare din lucrările de reabilitare şi demolare, materialele care pot fi transportate la centrul de colectare și/sau la staţii de sortare... pentru reciclarea materialelor sau recuperarea energiei.

- Pentru lucrările noi de investitii publice de interes local și pentru lucrările de constructii, reabilitări și demolări a cladirilor civile, publice sau industriale, beneficiarii lucrarilor, vor solicita avizul de specialitate al Compartimentului Registru Agricol și Mediu din cadrul Primariei Comunei Liebling, in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau demolare.

- Urmarirea punerii in aplicare și respectarea Planului de gestionare a deșeurilor se va efectua de Compartimentul Registru Agricol și Mediu din cadrul Primariei Comunei Liebling.

- Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din lucrările de constructii, reabilitari și demolari trebuie să cuprindă:

  - denumirea și adresa producatorului/generatorului de deșeuri;

  - locul generarii deșeurilor (locatia investitiei);

  - tipul și cantitatea estimativă a deșeurilor ce se va genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevazute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);

  - descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, reciclare/valorificare, depozitare sau alta forma de eliminare finala;

  - tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor (dacă este cazul) - containere de diverse capacitati; in cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

  - denumirea și adresa transportatorului deșeurilor, copia contractului incheiat cu acesta si/sau a tichetului de cantar/aviz de insotire,..., iar in cazul in care transportul se efectueaza in regie proprie se va mentiona tipul și numarul de inmatriculare al vehiculului de transport;

  - denumirea centrului de colectare/reciclatorului/valorificatorului/locul depozitării finale - se prezinta copia contractului incheiat/tichet de cantar/aviz de insotire...;

  - numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul entității respective;

  - data intocmirii planului și semnatura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

- Din conținutul planului de gestionare a DCD, trebuie să rezulte date cu privire la codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare; destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri; şi cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Modelele de completare a Planurilor de gestionare a DCD (2A, 2B, 2C, 2D) sunt prezentate in anexa nr.2 la prezentul regulament.

- Beneficiarii și/sau executantii lucrarilor au obligatia de a  respecta Planul de gestionare a deșeurilor avizat de Compartimentului Registru Agricol și Mediu  din cadrul Primariei Comunei Liebling.

- La finalizarea investitiei, beneficiarii și/sau executantii lucrarilor au obligatia de a intocmi un Raport final la Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din realizarea investitiei, avizat de Compartimentul Registru Agricol și Mediu din cadrul Primariei Comunei Liebling.

- Raportul  final  se  va  prezenta  Compartimentului  Registru Agricol și Mediu  din  cadrul Primariei Comunei Liebling, in termen de 10 zile, de la finalizarea investitiei.

- Continutul Raportului final este prezentat in Anexa 3 la prezentul regulament.

- Atribuțiile autorităților administrației publice locale aferente procesului de gestionare a DCD-urilor din centrele de colectare, pot fi subcontractate prin încheierea unor contracte cu terti autorizați și/sau specializați. Contractele trebuie să conţină sancţiuni pentru situaţiile în care deşeurile nu sunt gestionate conform planului.

### ART. 18 – Rolul evidențierii sistemelor de sortare în planul de gestionare

- Producătorii sau deținătorii de DCD, pentru care nu a fost necesară emiterea unei autorizații de construire/demolare, au obligația întocmirii unui plan de gestionare a deşeurilor  prin care să stabilească  sisteme de sortare pentru DCD, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips cu obiective/destinații concrete pentru tipurile de DCD necesar a fi sortate. Acest plan este înaintat municipalităţii pentru aprobare. Scopul planului de gestionare a DCD este acela de a conștientiza/motiva ca cea mai mare parte din deşeurile rezultate să fie sortate pentru a putea fi reciclate şi procesate.

- Sortarea trebuie să se facă de așa manieră încât să permită utilizarea eficientă a resurselor (ex: ambalajele de plastic pot deveni noi plăci de acoperire a cablurilor, lemnul poate fi utilizat drept combustibil, deşeurile periculoase trebuie separate, astfel încât să nu polueze restul deşeurilor).

- Sortarea trebuie sa fie evaluată în raport cu tipurile de deşeuri şi cu spaţiul disponibil pentru containere. Betonul, căramida, lemnul, metalul şi gipsul sunt cele mai voluminoase tipuri de deşeuri. Deşeurile ușoare sunt cartonul, hârtia şi plasticul. Nu se exclud posibilităţile pentru livrarea celorlalte deșeuri (de ex. izolaţiile şi gipsul) înapoi la furnizor. La  demolare  şi  reabilitare  trebuie  analizată  existenţa, produselor şi materialelor de construcţie reutilizabile.

### ART. 19 – Obligațiile titularilor autorizației de construire/desființare

- Persoana juridică ce exercită o activitate pentru care APM a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a avea un plan de gestionare a DCD, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare, au obligaţia să gestioneze DCD, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Nerespectarea prevederilor art. 19, alin. (2) și (3) din prezentul regulament este sancționat conform art. 62 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Este interzisă emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în lipsa planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare.

### ART. 20 – Informarea utilizatorilor

(1) Este obligatorie informarea cetățenilor cu privire la modalitatea de gestionare a DCD-urilor din Comuna Liebling, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru predarea gratuită a DCD-urilor, avantajele sortării deșeurilor.

# CAPITOLUL IV

## SECTIUNEA 5 - OBLIGATIILE PRODUCATORILOR DE DESEURI

### ART. 21 – Obligațiile generatorului de deșeuri

- Generatorul/deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare în baza unei autorizaţii de construire, are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile din autorizația de construire.

- Generatorul/deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul, în condițiile impuse pentru acest sistem sau să gestioneze DCD generate, în conformitate cu prevederile art. 4 și 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor.

Nerespectarea dispozițiilor art. 21, alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Operatorii economici autorizaţi să efectueze operaţiuni de colectare DCD au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021.

### ART. 22 – Alte obligații ale generatorului de DCD

  - Persoanele  juridice, fizice și fizice autorizate care executa  lucrari de constructii, reparatii și demolari la cladiri, lucrari edilitar-gospodarești au urmatoarele obligatii:

- sa nu depoziteze pamantul rezultat  din lucrarile de constructii pe un amplasament fără aprobarea emisa de serviciile de specialitate;

- sa nu murdareasca caile publice (strazi, trotuare, alei,) ca urmare a activitatilor de incarcare- descarcare a mijloacelor de transport;

- sa nu preparare  mortarele sau betoanele direct pe sol;

- sa nu aștearnă  pe traseul lucrarilor edilitar-gospodarești, care urmeaza a fi supuse lucrarilor de refacere a zonelor verzi, pamant care are in compozitie resturi materiale de orice fel, sau pamant nefertil, lutos, pamant provenit din straturile inferioare - rezultat din excavatii, sapaturi;

- sa  efectueze  lucrări de  salubrizare a  domeniului  public și a  amplasamentelor organizarilor de șantier  aprobate, atat pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - gospodărești cat și la finalizarea lor;

- sa ia masuri de impiedicare a producerii și raspandirii prafului in și din incinta organizărilor de șantier,  pe traseul  lucrărilor edilitar- gospodarești și pe amplasamentele de lucrări  de  demolare,  constructii,  prin  realizarea  stropirii,  prin  pulverizare  cu  apa,  a amplasamentului sau porțiunilor din cladire supuse demolarii;

- sa amenajeze cai de acces din organizările de  șantier pana la caile și drumurile publice, inainte de inceperea constructiilor, lucrarilor edilitar-gospodărești pentru a preveni murdarirea strazilor, trotuarelor, la ieșirea din zona construibila;

- sa  ia  masuri  de  asigurare  a  unei  rampe  de  spalare  sau  de  curatare  a  rotilor autovehiculelor, utilajelor  de  orice fel  care parasesc  organizările de șantier pentru a preveni murdărirea cailor publice;

- sa ia masuri de asigurare  a recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de șantier, pe traseul  lucrărilor edilitar-gospodărești, pentru personalul propriu;

- sa  asigure  in   incinta  punctelor  de   lucru,  organizărilor de   șantier sau pe amplasamentele lucrărilor de investitii la retelele publice ori alte lucrari, grupuri sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu. Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igiena și se vor goli și dezinfecta zilnic de catre operatorul de specialitate pentru a se evita raspandirea mirosurilor neplacute.

- sa imprejmuiasca cu  panouri speciale    de  protectie organizările de șantier și amplasamentele pe care executa lucrari de constructie sau interventie la dotarile tehnico - edilitare;

- sa nu depoziteze sau sa nu abandoneze pe domeniul public al Comunei Liebling, rulote, tonete, chioșcuri, constructii metalice, constructii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

- sa nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul strazilor materialele de constructie:  mortar,   beton,   nisip,   balast,   pamant   rezultat   din   sapaturi,  alte   deșeuri amestecate și resturi rezultate din activitati de reparatii și amenajări la cladiri și locuinte și din demolarea  unor  constructii  civile  sau  industriale.  Fac  exceptie  de  la  aceste  prevederi materialele de constructie ambalate sub orice forma, daca nu afecteaza solul, cu conditia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporara a domeniului public și depozitarea lor in mod ordonat. Deșeurile și materialele mentionate se depoziteaza numai in recipiente standardizate (containere de diverse capacitati, compatibile cu sistemul de colectare și transport al operatorului economic autorizat sau al constructorului).

- sa  nu ocupe domeniul public cu  materiale de constructie (nisip, balast, piatra, căramizi, boltari, tigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleti I recipiente I containere care contin materiale de constructii, schele, baraci, fără aprobarea serviciilor de specialitate și fără plata taxei zilnice  pentru ocuparea temporara a  locurilor publice, stabilita conform legii;

- sa nu monteze schele, macarale sau alte utilaje pentru constructii fără aprobare și fără plata taxei zilnice  pentru ocuparea temporara a  locurilor publice, stabilita conform legii și fără asigurarea schelelor  cu  plasa  de  protectie  sau fără respectarea  conditiilor pentru asigurarea circulatiei rutiere și pietonale in deplina siguranta. In acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibila asigurarea circulatiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din placi de beton prefabricate sau podina de lemn, sau se va  redirija circulatia pietonala- cu aprobare prin Avizul Comisiei de Circulatie a Comunei Liebling.

- sa nu amplaseze, sa nu monteze și sa nu ocupe domeniul public cu constructii improvizate, fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporara a locurilor publice, stabilite conform legii și fara respectarea conditiilor pentru asigurarea circulatiei rutiere și pietonale in deplina siguranta;

- sa nu amestece deșeurile din constructii și demolari cu alte tipuri de deșeuri.

- au obligatii anuale privind nivelul de  pregatire pentru reutilizare, reciclare și alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a inlocui alte materiale (minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitatile de constructii).

### ART. 23 – Raportări

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări au obligația raportării anuale către APM și autorității publice locale UAT Liebling, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, a datelor și informațiilor cu privire la conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurilor adoptate potrivit art. 31, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 92/2021.

- Nerespectarea prevederilor art. 23, alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţionează, conform art. 49, alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.

- A.D.I./U.A.T. Liebling /operatorii de salubritate au obligaţia de a raporta agenţiei judeţene pentru protecţia mediului annual, datele și informațiile prevăzute de art. 49, alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021.

- Deținătorul de DCD raportează ca rambleiere operaţiunea de reprocesare a DCD în urma căreia se obţin materiale ce urmează să fie folosite pentru operaţiuni de rambleiere şi cantitatea de DCD utilizată pentru operaţiuni de rambleiere şi alte operaţiuni de valorificare a materialelor, separat de cantitatea de deşeuri pregătite pentru reutilizare sau reciclate.

- Generatorul/deținătorul de DCD/operatorii de salubritate are obligaţia de a raporta către unitatea administrativ-teritorială și/sau ADI, cantităţile de deşeuri generate şi gestionate, cantităţile de DCD reciclabile colectate separat, cantitatea de DCD pregătite pentru reutilizare şi reciclare, capacitatea autorizată şi utilă a instalaţiilor folosind, unde este cazul, anexa IV, partea A, partea B, punctul III din Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.004, precum și orice alte informaţii cu privire la performanţa şi funcţionarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor.

- Nerespectarea dispozițiilor art. 23, alin. (4) și (5) se sancționează, conform art. 62 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice.

- Responsabilitatea întocmirii evidenței și transmiterii raportărilor, implicit a urmăririi trasabilității DCD stocate în Centrul de Colectare din Comuna Liebling, revine autorității publice locale a Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei Liebling.

- Pentru îndeplinirea obligației de raportare, UAT Comuna Liebling, analizează, comunică, urmărește îndeplinirea obligațiilor din Planul de gestionare a DCD și verifică existența și corectitudinea documentelor anexate în Raportul Final depus de entitățile generatoare și/sau răspunzătoare de îndeplinirea prevederilor prezentului regulament.

- Atribuțiile autorităților administrației publice locale prevăzute la alin. (7) și (8), pot fi subcontractate în condițiile legii, prin încheierea de parteneriate cu terti specializați.

# CAPITOLUL V

## SECTIUNEA 6 - DISPOZITII FINALE si TRANZITORII

### ART. 24 – Sancțiuni

- Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala, dupa caz.

- Constituie contraventie și se sanctioneaza, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 6, alin. (4), art. 23, alin. (4), (5) și (8).

- Constituie contraventie și se sanctioneaza, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 6, alin. (1), (2) și (6), art. 7 alin. (2), (3) și (6),  art. 8, alin. (2)-(7), art. 10, alin. (3), art. 15, alin (1) și (2), art. 19, alin. (2) și (3), art. 21, alin. (2).

- Constituie contraventie și se sanctioneaza, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 4 alin (4),  art. 15 alin (4) și (6), art. 17 alin (6).

- Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac  de autoritatea publică locală a UAT Comuna Liebling.

- Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal  ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii  pentru  contraventia savarșita și prevazuta  in  prezentul  Regulament, agentul constatator făcând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

- Impotriva procesului-verbal  de  constatare a  contraventiei și de  aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea se  depune la  judecatoria in  a  carei circumscriptie a  fost  savarșita contraventia.

- Procesul - verbal, neatacat in  termen de  15 zile de la inmanare sau de la comunicare, precum și hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

# ANEXE

## ANEXA 1 - Tipurile de deșeuri din constructii si demolari

| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Caramizi |
| 17 01 03 | Tigle și produse ceramice |
| 17 01 06* | amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle și produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06* |
| 17 02 | lemn, sticla și materiale plastice |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 02 02 | Sticla |
| 17 02 03 | Materiale plastice |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate |
| 170301* | asfalturi cu continut de gudron de huila |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* |
| 17 03 03* | gudron de huila și produse gudronate |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama |
| 17 04 02 | Aluminiu |
| 17 04 03 | Plumb |
| 17 04 04 | Zinc |
| 17 04 05 | Fier și otel |
| 17 04 06 | Staniu |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05* |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03* |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |
| 17 08 01* | materiale de constructii pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01* |
| 17 09 | alte deșeuri de la constructii si demolari |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03* |

## ANEXA NR. 2.1 – Plan de Gestionare Deșeuri – Lucrare Executata in Regie Proprie (Model)

a) Denumirea și adresa generatorului/deținătorului de deșeuri:   (numele beneficiarului investitiei) .................

b) Locul generarii deșeurilor:  (locatia investitiei) ............

c) Codul și cantitatea deșeurilor generate – doar pentru deșeurile care rezulta din lucrare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |
| 17 01 03 | tigle si produse ceramice |  |
| 170106* | amestecuri de beton, cărămizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, căramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticlă |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 0204* | sticlă, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huilă |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* |  |
| 17 03 03* | gudron de huilă și produse gudronate |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier și otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | Pamant și pietre cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 04 | Pamant și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05* |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01*, 17 06 03* |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii _pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii și demolari |  |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02*si 17 09 03* |  |

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

Notă: se va descrie pe scurt modalitatea de gestionare pentru fiecare categorie de deșeu. Astfel:

- deșeurile reciclabile ( plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc) se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate, în baza unor documente justificative, către operatorul economic autorizat/comerciant/broker;

- betonul, caramizile,  materialele ceramice,  fractiile  separate de beton, caramizi sau materiale ceramice, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacitati și vor fi colectate si transportate, în baza unor documente justificative, conform indicațiilor autorităților publice locale, către Centrul de Colectare din Comuna Liebling sau predate către operatori economici autorizați;

- pamantul se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante  se vor preda, în baza unor documente justificative, unui operator specializat autorizat și se va mentiona denumirea acestuia;

- deșeurile  periculoase  se  vor  preda, în baza unor documente justificative,  unor  unitati  specializate  in tratarea /eliminarea acestor tipuri de deșeuri

e) Denumirea operatorului economic, a cantității și a locației unde va fi transportată fiecare categorie/tip de deșeu:

pentru deșeurile care nu respectă cerințele impuse pentru predarea gratuită a deșeurilor către Centrul de colectare din Comuna Liebling, producătorul/deținătorul de DCD, are obligația asigurării trasabilității pentru fiecare categorie de deșeu generată

f) Numele, prenumele, nr. telefon și semnatura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabilul cu gestionarea deșeurilor  rezultate din investitie este beneficiarul lucrarii.

g) Data intocmirii planului.

## ANEXA. 2.2 – Plan de Gestionare Deseuri – Lucrare executata de o societate de constructii (Model)

a) Denumirea și adresa generatorului/deținătorului de deșeuri:   (societatea care executa lucrarea ............................................................................

b) Locul generarii deșeurilor: (locatia investitiei) ....................................................................

c) Codul și cantitatea deșeurilor generate – doar pentru deșeurile care rezultă din lucrare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimativa |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |
| 17 01 03 | tigle si produse ceramice |  |
| 170106* | amestecuri de beton, cărămizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, căramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticlă |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huilă |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 |  |
| 17 03 03* | gudron de huilă și produse gudronate |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier și otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | Pamant și pietre cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 04 | Pamant și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii _pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii și demolari |  |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02*si 17 09 03* |  |

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Numele, prenumele, nr. telefon și semnatura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.  Responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investitie este o persoana din cadrul societatii de constructii care va executa lucrarea.

e) Data intocmirii planului.

NOTA: În cazul in care lucrarea se efectueaza de catre o societate de constructii se prezinta copia contractului incheiat cu societatea de construcții.

În conținutul contractului, este obligatorie prevederea  din care reiese obligația societății de construcții de a depune la autoritatea publică locală, în maxim 30 zile de la finalizarea lucrării, documente centralizatoare, asumate prin care se asigură trasabilitatea deșeurilor generate în lucrarea respectivă.

## ANEXA 2.3 – Plan de Gestionare a Deșeurilor - Beneficiarul investiției va încheia contract cu o societate de construcții, după obținerea autorizației de construire/demolare (MODEL)

a) Denumirea și adresa generatorului/deținătorului de deșeuri: 	..................................

b)      Locul generarii deșeurilor: ...............................................................................................

c) Codul și cantitatea deșeurilor generate - doar

Ill

pentru deșeurile care rezultă din lucrare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |
| 17 01 03 | tigle si produse ceramice |  |
| 170106* | amestecuri de beton, cărămizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, căramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticlă |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 0204* | sticlă, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huilă |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* |  |
| 17 03 03* | gudron de huilă și produse gudronate |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier și otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | Pamant și pietre cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 04 | Pamant și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05* |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01*, 17 06 03* |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii _pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii și demolari |  |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02*si 17 09 03* |  |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |
| 17 01 03 | tig1e si produse ceramice |  |
| 17 01 06* | amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante pericu1oase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle și produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticla |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 170301* | asfalturi cu continut de gudron de huila |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 |  |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier și otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05 |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de _gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii si demolari |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 |  |

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

Notă: se va descrie pe scurt modalitatea de gestionare pentru fiecare categorie de deșeu. Astfel:

- deșeurile reciclabile ( plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc) se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate, în baza unor documente justificative, către operatorul economic autorizat/comerciant/broker/...;

- betonul, caramizile,  materialele ceramice,  fractiile  separate de beton, caramizi sau materiale ceramice, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacitati și vor fi colectate si transportate, în baza unor documente justificative, conform indicațiilor autorităților publice locale, către Centrul de Colectare din Comuna Liebling sau predate către operatori economici autorizați;

- pamantul se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante  se vor preda, în baza unor documente justificative, unui operator specializat autorizat și se va mentiona denumirea acestuia;

- deșeurile  periculoase  se  vor  preda, în baza unor documente justificative,  unor  unitati  specializate  in tratarea /eliminarea acestor tipuri de deșeuri

e) Denumirea operatorului economic, a cantității și a locației unde va fi transportată fiecare categorie/tip de deșeu: ............................................................................

f) Numele, prenumele, nr. telefon și semnatura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabilul cu gestionarea deșeurilor  rezultate din investitie este beneficiarul lucrarii.

g) Data intocmirii planului.

Nota: In situatia in care beneficiarul lucrarii deleaga executantului investitiei responsabilitatea gestionarii deșeurilor rezultate din investitie, acesta din urma este obligat sa asigure trasabilitatea deșeurilor DCD pentru beneficiarul lucrării, să respecte prevederile legislative și contractuale.

Beneficiarul  investitiei  va mentiona  cele  expuse  mai  sus, in  continutul  unui Plan  de gestionare deșeuri, pe care-l va întocmi în scopul obținerii autorizației de mediu.

## ANEXA NR. 2.4. – Plan de gestionare a deșeurilor rezultate din lucrări de reparații și amenajări interioare a locuințelor (MODEL)

a) Denumirea și adresa generatorului/deținătorului de deșeuri: ......................................:

b) Locul    generarii deșeurilor (locatia investitiei): .............................................................

c) Codul și cantitatea deșeurilor generate - doar deșeurile care rezultă din lucrare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |
| 17 01 03 | tigle si produse ceramice |  |
| 170106* | amestecuri de beton, cărămizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, căramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticlă |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 0204* | sticlă, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huilă |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* |  |
| 17 03 03* | gudron de huilă și produse gudronate |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier și otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | Pamant și pietre cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 04 | Pamant și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05* |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01*, 17 06 03* |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii _pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii și demolari |  |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02*si 17 09 03* |  |
| 17 01 | beton, carămizi, tigle si materiale ceramice |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Cărămizi |  |
| 17 01 03 | Tigle și produse ceramice ceramice |  |
| 170106* | amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |
| 17 02 02 | Sticla |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 |  |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate |  |
| 17 04 | Metale (inclusiv aliaiele lor) |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |
| 17 04 05 | Fier si otel |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietriș și namoluri de dragare |  |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de bstante_periculoase |  |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 |  |
| 17 06 | materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |
| 17 08 01* | materiale de constructii pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 |  |
| 17 09 | alte deșeuri de la constructii și demolari |  |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii și demolari cu continut de mercur |  |
| 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolări cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rășini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la constructii și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03* |  |

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

Notă: se va descrie pe scurt modalitatea de gestionare pentru fiecare categorie de deșeu. Astfel:

- deșeurile reciclabile ( plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc) se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate, în baza unor documente justificative, către operatorul economic autorizat/comerciant/broker...;

- betonul, caramizile,  materialele ceramice, ... , vor fi colectate separat si transportate, în baza unor documente justificative, conform indicațiilor autorităților publice locale, către Centrul de Colectare din Comuna Liebling sau predate către operatori economici autorizați...;

- materialele izolante/hidroizolante  se vor preda, în baza unor documente justificative, unui operator specializat autorizat și se va mentiona denumirea acestuia;

- deșeurile  periculoase  se  vor  preda, în baza unor documente justificative,  unor  unitati  specializate  in tratarea /eliminarea acestor tipuri de deșeuri

e) Denumirea operatorului economic, a cantității și a locației unde va fi transportată fiecare categorie/tip de deșeu:

pentru deșeurile care nu respectă cerințele impuse pentru predarea gratuită a deșeurilor către Centrul de colectare din Comuna Liebling, producătorul/deținătorul de DCD, are obligația asigurării trasabilității pentru fiecare categorie de deșeu generată

f) Numele, prenumele, nr. telefon și semnatura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabilul cu gestionarea deșeurilor  rezultate din investitie este beneficiarul lucrarii.

g) Data intocmirii planului.

## ANEXA NR.3 – Raport Final - la Planul de gestionare deșeuri avizat cu numarul 	_  din data de--- **

1.  Denumirea și adresa generatorului/deținătorului de deșeuri ..................................................;

2.  Locatia investitiei ..................................................................................................................;

3.  Responsabilul cu gestionarea deșeurilor rezultate din investitie ............................................;

4.     Codul și cantitatea  reala  a  deșeurilor  rezultate  din  investitie:

| Cod deșeu | Denumire deseu | Cantitate reaIa (kg/tone) | Cod operațiune de reciclare/valorificare si/sau eliminare. Documente justificative anexate |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | beton, caramizi, tigle si materiale ceramice |  |  |
| 17 0101 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Caramizi |  |  |
| 17 01 03 | tigle si produse ceramice |  |  |
| 17 01 06* | amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea |  |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |  |  |
| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |  |
| 17 02 01 | Lemn |  |  |
| 17 02 02 | Sticla |  |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice |  |  |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice și lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |  |  |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse_gudronate |  |  |
| 170301* | asfalturi cu continut de gudron de huila |  |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate Ia 17 03 01 |  |  |
| 170303* | gudron de huila si produse gudronate |  |  |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |  |  |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama |  |  |
| 17 04 02 | Aluminiu |  |  |
| 17 04 03 | Plumb |  |  |
| 17 04 04 | Zinc |  |  |
| 17 04 05 | Fier si otel |  |  |
| 17 04 06 | Staniu |  |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |  |  |
| 17 04 09* | deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase |  |  |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron și alte substante periculoase |  |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |  |  |
| 17 05 | pamant (inclusiv pamant excavat din situri contaminate), pietris si namoluri de dragare |  |  |
| 17 05 03* | Pamant și pietre cu continut de substante periculoase |  |  |
| 17 05 05* | namoluri de la dragare cu continut de substante periculoase |  |  |
| 17 05 06 | namoluri de la dragare, altele decat cele specificate Ia 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |  |  |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |  |  |
| 17 06 | materiale izolante și materiale de constructii cu continut de azbest |  |  |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |  |  |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase |  |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01si 17 06 03 |  |  |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |  |  |  |
| 17 08 | materiale de constructii pe baza de ghips |  |  |
| 170801* | materiale de constructii pe baza de ghips, contaminate cu substante periculoase |  |  |
| 17 08 02 | materiale de constructii pe baza de gips, altele decât ce1e specificate la 17 08 01 |  |  |
| 17 09 | alte deseuri de la constructii si demolari |  |  |
| 17 09 01* | deșeuri de la construții și demolari cu continut de mercur |  |  |
| 17 09 02* 17 09 02* | deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de exemplu, masticuri cu continut de PCB, dușumele pe baza de rașini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, condensatori cu continut de PCB) |  |  |
| 17 09 03* | alte deșeuri de la construcții și demolari (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu continut de substante periculoase |  |  |
| 17 09 04 | deșeuri amestecate de la constructii și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |  |  |
| Exceptii | Se va atașa un document separat prin care se justifica contextul de incadrare ca si exceptie |  |  |

Deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

## ANEXA 4 – Indicatorii Minimi de Performanță - care trebuie incluşi în contractele de delegare a gestiunii DCD

| Nr crt | Tipul activității | Mențiuni | Valoare indicator | Penalitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora | Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare, și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%) | Nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului |  |

Inițiator proiect,

Primar