Anexa la HCL nr. 211  din 20 octombrie 2022

Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează

Florentia Angela TOIA                                                 Secretar        General

Cornelia DEMETER

Bilanțul  Apei prin metodologia IWA  pe anul 2021

| Volumul de apă intrat în system 748.602 mc | Consum autorizat 496.218 mc | Consum autorizat facturat 477.968 mc | Consum contorizat facturat (incluzând apa exportată) 473.968 mc | Volumul de apă care aduce venit 477.968 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Consum necontorizat facturat 4.008 mc |  |
|  |  | Consum autorizat nefacturat 18.250 mc | Consum contorizat nefacturat 0 mc | Volumul de apă care nu aduce venit 270.534 mc |
|  |  |  | Consum necontorizat nefacturat 18.250 mc |  |
|  | Pierderi de apă 252.284 mc | Pierderi aparente 252.144 mc | Consum neautorizat 252.044 mc |  |
|  |  |  | Inadvertenţe de contorizare 100 mc |  |
|  |  | Pierderi reale 140 mc | Exfiltrări din conductele de transmisie şi/sau distribuţie 0 mc |  |
|  |  |  | Pierderi şi revărsări din bazinele de stocare din reţea. 0 mc |  |
|  |  |  | Pierderi la branşamente, pâna la nivelul contorului clientului. 140 mc |  |

Terminologia şi definiţia componentelor Balanţei Apei, conform IWA.

Volumul de apă intrat în sistem, este volumul anual de apă care intră în sistemul de alimentare cu apă (adică în sistemul de distribuţie a apei)

Consumul autorizat, reprezintă volumul anual de apă contorizat şi/sau necontorizat preluat de consumatorii care benflciează de acest serviciu. Acesta include apa exportată în alte sisteme de alimentare cu apă, pierderile şi exfiltraţiile de după contorul consumatorului.

Apa care nu aduce venit, reprezintă diferenţa dintre volumul de apă care intră în sistem şi consumul autorizat facturat. Apa necontorizată cuprinde consumul autorizat nefacturat şi pierderile de apă.

Consumul autorizat nefacturat, reprezintă volumul de apă anual necontorizat luat din sistemul de distribuţie apă pentru stingerea incendiilor, cişmele publice, etc.

Pierderile de apă, reprezintă diferenţa dintre volumul de apă care intră în sistem şi consumul autorizat. Pierderile de apă sunt formate din:

- pierderi aparente, care cuprind consumul neautorizat (furturi) şi toate erorile de citire ale contoarelor;

-  pierderile reale, reprezintă volumele anuale pierdute din cauza tuturor tipurilor de pierderi fizice pâna la contorul clientului.