ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.143/31.05.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :  „Amenajare terminal transjudețean-translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – strada Fabricii.”

Denumirea obiectivului de investiţie:„ Amenajare terminal transjudeţean-translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum şi a unei staţii de ȋncărcare”

Elaborator : S.C. ARHING PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 2/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Strada Fabricii.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:			  	6.407.266,03 lei (fără TVA)

din care:

- construcţii - montaj: 				   	4.715.279,93 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I   	6.407.266,03 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 12  luni

- 2 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

- 10 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Pentru realizarea terminalului transjudețean-translocal, se propune construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid cu o stație de încărcare , un puct de inchiriere biciclete, un centru de monitorizare a traficului un terminal pentru transbordarea pasagerilor , o copertina peste peroane , un sistem rutier , sistem de iluminat exterior , retele exterioare.

CORPUL A

Cladirea terminalului transjudețean-translocal în vederea preluării pasagerilor de la operatorii județeni de către cei locali, are regim de inaltime parter ,o structura cadre de beto armat  si are ca functiuni ;- sala de asteptare , sala ghiseelor, grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, grupuri sanitare pentru pasageri.

Constructia propusa se incadreaza la :

Categoria de importanta: C  Clasa de importanta: III    Gradul de rezistenta la foc: III

| FUNCTIUNEA | terminal |
| --- | --- |
| REGIM DE INALTIME | P |
| NUMAR DE NIVELURI | 1 |
| H subsol | 0,00 m |
| H parter | 3.00m -3.90m |
| H etaj | 0.00m |
| H max. cornisa | 5.55m |
| H min. coama | 3.55m |
| Deschideri cladire | 4.75m-4.75m |
| Travei cladire | 5.00mx3 |
| Lungime cladire | 15.35 m |
| Latime cladire | 9.85 m |
| ARIA CONSTRUITA Ac | 151,20 mp |
| ARIA DESFASURATA Ad | 151,20 mp |
| ARIA UTILA Au | 122.69 mp |
| VOLUMUL CONSTRUIT | 392.60 mc |

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Functiuni si indici tehnici  ai constructiei proiectate  :

| Nivel | Denumirea incaperii | Aria utila (mp) | Aria construita (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER | Sala de asteptare | 70.10 |  |
|  | Chiosc 1 | 4.90 |  |
|  | Chiosc 2 | 4.90 |  |
|  | Sala ghiseelor | 13.40 |  |
|  | Ghiseu 1 | 4.34 |  |
|  | Ghiseu 2 | 2.90 |  |
|  | Ghiseu 3 | 2.90 |  |
|  | Ghiseu 4 | 2.90 |  |
|  | g.s. barbati | 7.15 |  |
|  | g.s. femei | 5.90 |  |
|  | g.s. pers. dizalilitati | 3.30 |  |
| TOTAL parter |  | 122.69 | 151.20 |

| Aria utila | 122.69 |  |
| --- | --- | --- |
| Aria construita la sol |  | 151.20 |
| Aria construita desfasurata |  | 151.20 |

Constructia proiectata pentru a adaposti terminalul are regim de inalime parter si este impartita in trei zone functionale ;

- una destinata asteptari pentru public in care au fost amplasate si doua chioscuri si unde vor fi amplasate scaune in zona de asteptare .

- o zona pentru ghisee  , din cele patru ghisee unul este pentru transportul local.

- o zona in care au fost amplasate grupurile sanitare  , unul pentru barbate , unul pentru femei si unul pentru persoanele cu dizabilitati .Toate grupurile sanitare au asigurat accesul din exterior.

In ceea ce peiveste finisajele pentru interior se vor folosila pardoseli din gresie , pereti vor fi placati cu materiale rezistente la uzura ,peretii despartitori pentru chioscuri,  ghiseele , grupuile sanitare sunt din material plastic, tavanele din tavam fals in care vor fi incastrate corpuri de iluminat , iar pentru exterior se vor folosi tencuieli decorative gri , alucobond gri , rosu , alb, tamplarie din aluminiu cu geam termopan , acoperis cu panouri sedvis termo,si hidroizolat .

Sala de asteptare v-a fi dotata cu mobolier pentru asteptare , cosuri de gunoi .

CORP ; B

Este o cladire  multifuncționala cu o suprafață construita de 289.86  m.p. în care se va  amenaja unui centru de management al traficului și monitorizare video  ,  centrala termica si construirea unui depou (capacitate de două autobuze)  și realizarea unui stațiu pentru de încărcare autobuzelor electrice/hibrid.

Constructia propusa se incadreaza la :

Categoria de importanta: C  Clasa de importanta: III    Gradul de rezistenta la foc: III

| FUNCTIUNEA | Corp B |
| --- | --- |
| REGIM DE INALTIME | P,P+1 |
| NUMAR DE NIVELURI | 2 |
| H subsol | 0,00 m |
| H parter | 3.00m -4.65m |
| H etaj | 3.25m |
| H max. cornisa | 8.28m |
| H min.cornisa | 5.35m |
| Deschideri cladire | 5.00mx2;6.90m;2.50m;5.75m |
| Travei cladire | 4.20m;5.75m;6.10m;5.90m |
| Lungime cladire | 25.91 m |
| Latime cladire | 10.30-12.55 m |
| ARIA CONSTRUITA Ac | 289.86 mp |
| ARIA DESFASURATA Ad | 449.20 mp |
| ARIA UTILA Au | 400,34 mp |
| VOLUMUL CONSTRUIT | 1391.04 mc |

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Functiuni si indici tehnici  ai constructiei proiectate  :

| Nivel | Denumirea incaperii | Aria utila (mp) | Aria construita (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER | Hol | 9.05 |  |
|  | G.S. femei | 7.40 |  |
|  | Vestiar 1 | 8.67 |  |
|  | Vestiar 2 | 8.67 |  |
|  | Magazine piese | 13.00 |  |
|  | Birou | 13.00 |  |
|  | Centrala termica | 13.75 |  |
|  | Birou | 21,70 |  |
|  | Hol casa sacari | 10.80 |  |
|  | Inchirieri biciclete | 18.25 |  |
|  | Cabina | 3.20 |  |
|  | Depou autobuze cu statie de incarcare | 127.70 |  |
| TOTAL parter |  | 251.99 | 289.86 |

| ETAJ | Hol casa scari | 15.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G.S. barbati | 7.40 |  |
|  | Camera NR1 | 15.09 |  |
|  | Sala monitorizare trafic | 44.60+28.45 |  |
|  | Servere | 14.55 |  |
|  | Birou | 10.90 |  |
|  | Birou | 10.90 |  |
| TOTAL etaj |  | 148.35 | 159.34 |
| Aria utila |  | 400,34 |  |
| Aria construita la sol |  |  | 289.86 |
| Aria construita desfasurata |  |  | 449.20 |

Cladirea corpului B are un regim de inaltime partial parter , partial parter cu un etaj.Structura de rezistenta a cladiri parter este o structura metalica grinzi si stilpi metalici si panouri senvici la pereti si acoperis . In aceasta constructie va functiona depoul pentru autobuzele hybrid si statia de incarcare .Cladirea va avea legatura cu corpul de cladire  P+1.Structura constructive a cladiri P+1  este cadre de beton armat , cu plansee din beton armat peste parter si etaj iar acoperisul va fi  panouri sadvici.

La parterul cladiri va functiona un centru de inchirieri bicicete , vestiare pentru personal , grup sanitar , magazie de materiale , birouri si o central termica pentru intreg complexul. La etajul cladiri s-au creeat spati pentru centru de monitorizare a traficului adica birouri , grup sanitar sala servelor, centru propriu zis.

In ceea ce priveste finisajelor la interior  vor fi folosite  pardoseli  din gresie , parchet laminat  si ciment sclivisit , pereti placate cu gresie si lavabil , tavane false , tamplaria inerioara din P.V.C.

La exterior se vor folosi  tencuieli decorative gri , alucobond gri , rosu , alb, tamplarie din aluminiu cu geam termopan , acoperis cu panouri sedvis termo,si hidroizolat .

Pentru depoul de autobuze si centrul de inchirieri biciclete se vor monta usi de garaj prevazute cu telecomanda .

CORP C

Se vor construi sase  peroane pentru preluarea si debarcarea calatorilor din care doua pentru rutele urbane si patru pentru rutele judetene. Peroanele vor fi acoperite  fiecare cu o structură metalică  și vor fi dotate cu mobilier urban banci și coșuri de gunoi. O atenție deosebită sa acordat accesul de pe peron în autobuse a persoanelor cu handicap. Cele sase pertoane vor fi amplasate intre corpul A si corpul B si vor avea o copertina situata la o inaltime de 5.00m-5.60m . Copertina are o structura metalica , placata cu alucobond , ea va proteja calatori de intemperi in timpul inbarcari sau debarcari .

Constructia propusa se incadreaza la :

Categoria de importanta: C  Clasa de importanta: III    Gradul de rezistenta la foc: III

| FUNCTIUNEA | COPERTINA |
| --- | --- |
| REGIM DE INALTIME | Pinalt |
| NUMAR DE NIVELURI | 1 |
| H subsol | 0,00 m |
| H parter | 5.00 m -5.60m la copertina mare 2.70 la copertinele de pe insule |
| H etaj | - |
| H max. cornisa | 6.30m |
| H minim. cornisa | 5.50m |
| Travei constructie | 4.75m-12.00m-12.00m-4.75m |
| Deschideri constructie | 7.70m |
| Lungime cladire | 37.20 m |
| Latime cladire | 11.00 m |
| ARIA CONSTRUITA Ac | 409.20 mp |
| ARIA DESFASURATA Ad | 409.20 mp |
| ARIA UTILA Au | 398.20 mp |
| VOLUMUL CONSTRUIT | mc |

Bilant total

| Aria utila TOTALA |  | 921,23 |
| --- | --- | --- |
| Aria construita la sol TOTALA |  | 850.28 |
| Aria construita desfasurata TOTALA |  | 1009.60 |

LOT    TERMINAL 	=  7947.00MP

LOT CIRCULATIE	=  4734.00MP

TOTAL            	= 12681.00MP

Din care

ZV = 2531,63 MP

AC=850.28MP

CAROSABIL =5 092.00MP+2 202.00MP+375MP=7 669.00MP

TROTUARE PISTE DE BICICLETE  =612.00MP+169.00MP=781.00MP

• Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020

Primar,			Şef Birou Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări,

Kereskényi Gábor				ing. Criste Florin Călin

Președinte de ședință                                                                                          Secretar

Ardelean Octavian Iulian                                                                      Mihaela Maria Racolța