ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 106/25.06.2020

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Satu Mare

Raport final preliminar

Colectiv de elaborare

| Radu Andronic | Director General |
| --- | --- |
| Sorin Constantin | Economist |
| Romeo Ene | Inginer transporturi |
| Teodor Cojocaru | Specialist GIS |
| Marius Chelaru | Specialist căi ferate, drumuri și poduri |
| Cristinel Șandru | Specialist protecția mediului |
| Marian Istrate | Expert dezvoltare urbana |
| Octavian Ardeleanu | Expert coordonator Colectare Date |

Informații despre livrabil

| Revizie | Livrabil | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Versiune preliminară | 10/05/2017 |
| 2 | Versiune finală preliminară | 08/06/2017 |
| 3 | Versiune finală revizuită după consultarea publică | 11/07/2017 |

Disclaimer

Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat numai de către Client, conform principiilor de consultanţă general acceptate, a bugetului şi a termenilor de referinţă în legătură cu care s-a ajuns la un acord între FIP CONSULTING și Client. Orice informaţie furnizată de părţi terţe la care se face referire aici nu a fost controlată sau verificată de către FIP CONSULTING SRL, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este menţionat clar în cadrul documentului. Nicio terță parte nu poate face referire la acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către FIP CONSULTING SRL. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepseşte conform legilor internaţionale în vigoare.

Cuprins

1	Introducere	11

1.1	Scopul şi rolul documentaţiei	11

1.2	Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială	18

1.3	Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale	26

1.4	Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor	42

2	Analiza situației existente	48

2.1	Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor economice	48

2.2	Rețeaua stradală	68

2.3	Transport public	98

2.4	Transport de marfă	126

2.5	Mijloace alternative de mobilitate	133

2.6	Managementul traficului	141

2.7	Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate	144

3	Modelul de transport	148

3.1	Prezentare generală şi definirea domeniului	148

3.2	Colectarea de date	156

3.3	Dezvoltarea reţelei de transport	167

3.4	Cererea de transport	179

3.5	Calibrarea şi validarea datelor	186

3.6	Prognoze	192

3.7	Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz	204

4	Evaluarea impactului actual al mobilității	211

4.1	Eficiența economică	211

4.2	Impactul asupra mediului	215

4.3	Accesibilitate	223

4.4	Siguranță	231

4.5	Calitatea vieții	234

5	Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane	240

5.1	Viziunea prezentată pentru cele trei niveluri teritoriale	240

5.2	Cadrul/metodologia de selecție a proiectelor	241

6	Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane	252

6.1	Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport	252

6.2	Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale	Error! Bookmark not defined.

6.3	Direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale	Error! Bookmark not defined.

6.4	Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe niveluri teritoriale	Error! Bookmark not defined.

7	Evaluarea impactului mobilității pentru cele trei niveluri teritoriale	272

7.1	Eficiența economică	272

7.2	Impactul asupra mediului	273

7.3	Accesibilitate	274

7.4	Siguranță	275

7.5	Calitatea vieții	276

8	Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu și lung	278

8.1	Cadrul de prioritizare	278

8.2	Priorităţile stabilite	281

9	Planul de acțiune	296

9.1	Intervenții majore asupra rețelei stradale	297

9.2	Transport public	301

9.3	Transport de marfă	302

9.4	Mijloace alternative de mobilitate	304

9.5	Managementul traficului	318

9.6	Zonele cu grad ridicat de complexitate	319

9.7	Structura intermodală și operatiuni urbanistice necesare	321

9.8	Aspecte instituționale	321

10	Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană	326

10.1	Stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U.	326

10.2	Stabilire actori responsabili cu monitorizarea	329

11	Anexe	332

11.1	Anexa 1 - Chestionare utilizate în cadrul sondajului de mobilitate	332

11.2	Anexa 2 – Metodologia de realizare a ACB	335

11.3	Anexa 3 - Recensăminte de circulație desfășurate de consultant (extras)	346

Listă tabele

Tabel 1-1 Corelarea PMUD Satu Mare cu SDTR	21

Tabel 1-2 Obiective tematice incluse în Acordul de Parteneriat România-UE și corelarea cu PMUD Satu Mare	32

Tabel 1-3 Priorități de dezvoltare incluse în SDR și corelarea cu PMUD Satu Mare	34

Tabel 1-4 Priorități de dezvoltare incluse în Strategia Națională privind Schimbările Climatice și corelarea cu PMUD Satu Mare	36

Tabel 1-5 Măsuri legate de transporturi și corelarea cu PMUD Satu Mare	38

Tabel 1-6 Prioritizarea intervențiilor de realizare a rețelei de drumuri expres	40

Tabel 1-7 Prioritizarea intervențiilor de modernizare a coridoarelor feroviare	41

Tabel 1-8 Măsurile din Strategia de dezvoltare județeană și corelarea cu PMUD Satu Mare	42

Tabel 1-9 Măsurile din PMCA și corelarea cu PMUD Satu Mare	43

Tabel 1-10 Axele și prioritățile de investiții din Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare și corelarea cu PMUD Satu Mare	45

Tabel 2-11 Centralizator al numărului de navetiști pe tipuri de navetă	62

Tabel 2-12 Lungimea rețelei stradale, pe categorii funcționale	72

Tabel 2-13 Clasificarea stării tehnice a drumurilor publice	74

Tabel 2-14 Starea tehnică a rețelei stradale	74

Tabel 2-15 Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din România	78

Tabel 2-16 Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din Europa și pentru municipiul Satu Mare	79

Tabel 2-17 Statistica accidentelor rutiere la nivel național	81

Tabel 2-18 Dinamica numărului de victime din accidente rutiere în perioada 2012-2015	82

Tabel 2-19 Cauzele principale ale producerii accidentelor rutiere pe rețeaua stradală a municipiului Satu Mare în intervalul 2012-2015	82

Tabel 2-20 Modurile de producere a accidentelor rutiere pe rețeaua stradală a municipiului Satu Mare în intervalul 2012-2015	83

Tabel 2-21 Trafic orar în ora de vârf pentru locațiile de recensământ	85

Tabel 2-22 Prognoza raportului debit / capacitate de circulație	89

Tabel 2-23 Numărul mediu de pasageri, distribuția scopurilor de călătorie, tipul mărfii transportate si gradul mediu de incarcare al vehiculelor de transport marfa	90

Tabel 2-24 Tarifele practicate pentru abonamentele de parcare în mun. Satu Mare	92

Tabel 2-25 Numărul de călători înregistrați în stația CF Satu Mare	98

Tabel 2-26 Numărul de călători ordonați după destinație cu plecare din stația CF Satu Mare	99

Tabel 2-27 Numărul de călători ce au utilizat stația CF Satu Mare Sud	100

Tabel 2-28 Veniturile SC Transurban SA în perioada 2010-2015	108

Tabel 29 Parametrii de operare pentru liniile de transport public	110

Tabel 2-30 Numărul de călători transportați pe fiecare linie de transport public în 2015	118

Tabel 2-31 Trafic orar de camioane	129

Tabel 3-1 Principalele date de intrare în model	151

Tabel 3-2 Principalele date de ieșire din model	153

Tabel 3-3 Clasificarea datelor socio-economice de intrare în Modelul de Transport	156

Tabel 3-4 Date interne colectate	156

Tabel 3-5 Activități întreprinse în cadrul etapei de culegere de date	158

Tabel 3-6 Total vehicule anchete cu ocazia desfășurării interviurilor OD	165

Tabel 3-7 Categorii de segmente folosite în cadrul modelului de trafic	169

Tabel 3-8 Capacitatea intersecțiilor de tip girație (AND 600-2010)	174

Tabel 3-9 Tipuri de noduri	174

Tabel 3-10 Întârzieri standard pe viraje	175

Tabel 3-11 Lista zonelor de atracție-generare a călătoriilor	179

Tabel 3-12 Rezultatele procesului de calibrare a modelului de trafic	189

Tabel 3-13 Prognoza evoluției PIB real – rate anuale	193

Tabel 3-14 Evoluția Produsului Intern Brut (creștere reala)	195

Tabel 3-15 Date statistice privind evoluția transporturilor	196

Tabel 3-16 Evoluția parcului național de vehicule în perioada 2007-2016	197

Tabel 3-17 Evoluția gradului de motorizare în România față de media europeană (EU27) și statele vecine (vehicule / 1.000 locuitori)	199

Tabel 3-18 Parcul județean de vehicule înregistrat în perioada 2007-2016	200

Tabel 3-19 Parcul local de vehicule înregistrat în perioada 2010-2014	201

Tabel 3-20 Matricele cererii în scenariul Do-Minimum – total călătorii în ora de vârf PM	203

Tabel 3-21 Modelul de Transport: Studiu de caz	205

Tabel 3-22 Modelul de Transport: indicatorii de rezultat pentru Scenariul A nu face nimic	207

Tabel 4-1 Indicatorii de performanta a rețelei de transport – anul de bază 2016 – rețeaua modelată	212

Tabel 4-2 Evaluarea fluenței circulației – anul de bază 2016 – rețeaua modelată	213

Tabel 4-3 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – eficiență economică	215

Tabel 4-4 Efectele asupra mediului – anul de bază 2016 – rețeaua urbană Satu Mare	216

Tabel 4-5 Efectele asupra mediului – gaze cu efect de seră - anul de bază 2016	218

Tabel 4-6 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – mediu	222

Tabel 4-7 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Impactul asupra Mediului	222

Tabel 4-8 Evaluarea fluentei circulației și a nivelului de serviciu – anul de baza 2016	223

Tabel 4.9 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – accesibilitate	229

Tabel 4-10 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Accesibilitate	231

Tabel 4-11 Ratele de incidenta a accidentelor (număr accidente la 1 milion veh-km)	231

Tabel 4-12 Analiza comparativă a ratelor accidentelor la nivel local și național (număr accidentele la 1 mil veh*km)	232

Tabel 13 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – siguranță	233

Tabel 4-14 Evaluarea impactului actual al mobilității din perspectiva siguranței	233

Tabel 4-15 Evaluarea impactului actual al mobilității din perspectiva calității vieții	237

Tabel 4-16 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Calitatea vieții	238

Tabel 5-1 Clasificarea aglomerărilor urbane pe baza populației și a configurației transportului public și a rețelei stradale	242

Tabel 5-2 Rezumatul problemelor identificate	243

Tabel 5-3 Conexiunile între cauzele și efectele problemelor identificate și soluțiile propuse	247

Tabel 5-4 Criterii și punctaje definite în cadrul Analizei Multicriteriale	249

Tabel 6-1 Lista de proiecte cu impact asupra zonei centrale a municipiului Satu Mare	Error! Bookmark not defined.

Tabel 7-1 Rezultatele de impact ale implementării strategiei (Do Something vs. Do Minimum)	272

Tabel 7-2 Rezultatele analizei cost-beneficiu pentru scenariul recomandat	273

Tabel 8-1 Lista lungă a intervențiilor propuse	283

Tabel 8-2 Anvelopa financiară disponibilă	287

Tabel 8-3 Total resurse financiare disponibile, în scenariul conservator	287

Tabel 8-4 Total resurse financiare disponibile, în scenariul optimist	287

Tabel 8-5 Rezultatele Analizei Multicriteriale	289

Tabel 8-6 Prioritizarea intervențiilor pe termen scurt (2017-2020)	292

Tabel 8-7 Prioritizarea intervențiilor pe termen mediu (2021-2023)	293

Tabel 8-8 Prioritizarea intervențiilor pe termen lung (2023-2030)	294

Tabel 9-1 Modalitatea în care Strategia de Dezvoltare este adecvată obiectivelor strategice	324

Tabel 10-1 Evaluarea măsurii în care PMUD respectă obiectivele strategice	327

Tabel 10-2 Indicatori de monitorizare a rezultatelor implementării PMUD	328

Tabel 11-1 Factori de conversie de la preturi de piață in preturi contabile	338

Tabel 11-2 Costuri unitare VOC de referinta (Euro/veh-km)	339

Tabel 11-3 Parametrii de calcul ai costurilor unitare VOC	341

Tabel 11-4 Determinarea costurilor cu valoarea timpului	342

Tabel 11-5 Ratele de incidenta a accidentelor (numar accidente la 1 milion veh-km)	343

Tabel 11-6 Costurile unitare cu poluarea locala a aerului și cu emisiile cu efect de sera (Euro/tona, preturi fixe 2015)	344

Tabel 11-7 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi 2007)	345

Tabel 11-8 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi fixe 2015)	345

Listă figuri

Figură 1-1 Aria de acoperire a PMUD Satu Mare	14

Figură 1-2 Etapele de realizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă	17

Figură 1-3 Rețeaua de transport de bază și extinsă - Propunerile de modernizare	20

Figură 1-4 PATN – Secțiunea căi de comunicații	23

Figură 1-5 Extras PUG 2015, planşă reglementări	25

Figură 1-6 Palierele sectoriale și teritoriale ale documentelor de planificare strategică	26

Figură 1- 7 Diferențele principale dintre procesul de planificare a unui PMUD și procesul utilizat până recent	31

Figură 1-8 Proiecte de infrastructura rutieră incluse in Master Plan (sursa: MT)	40

Figură 1-9Traseul orientativ propus pentru drumul expres Turda-Halmeu	41

Figură 2-1 Zona urbană funcțională Satu Mare	49

Figură 2-2 Dinamica populației în ZUF Satu Mare	50

Figură 2-3 Repartiția populației pe străzi	52

Figură 2-4 Clasificarea funcțională pe tipuri de zone	53

Figură 2-5 Evoluția spațiului construit între 2004 și 2016	55

Figură 2-6 Evoluția numărului de șomeri	56

Figură 2-7 Structura pe domenii de activitate a salariaților din municipiul Satu Mare	57

Figură 2-8 Localizarea și densitatea locurilor de muncă în 2016	60

Figură2-9 Localizarea și densitatea firmelor cu mai mult de 50 de angajați	61

Figură 2-10 Navetismul în scop de muncă către Satu Mare	63

Figură 2-11 Navetismul în scop de educație către Satu Mare	64

Figură 2-12 Fluxurile totale de navetism către Satu Mare	65

Figură 2-13 Zone de sărăcie extremă	67

Figură 2-14 Încadrarea în rețea națională de drumuri	68

Figură 2-15 Rețea TEN-T Core si Comprehensive	69

Figură 2-16 Coridoarele principale TEN-T	70

Figură 2-17 Tipuri de integrări între rețeaua de drumuri națională și cea locală	71

Figură 2-18 Clasificarea străzilor din municipiul Satu Mare pe categorii funcționale	73

Figură 2-19 Tipuri de îmbrăcăminte rutieră pentru rețeaua stradală din municipiul Satu Mare	75

Figură 2-20 Diagrama problemelor de transport identificate la nivelul municipiului Satu Mare	76

Figură 2-21 Repartiția pe moduri de transport în municipiul Satu Mare	77

Figură 2-22 Comparația cotelor modale cu alte municipii din România	78

Figură 2-23 Comparația cotelor modale cu alte orașe din Europa	79

Figură 2-24 Deficiențele circulație auto în municipiul Satu Mare	80

Figură 2-25 Cauzele principale ale accidentelor (intervalul 2012-2015)	83

Figură 2-26 Modul de producere a accidentelor (intervalul 2012-2015)	84

Figură 2-27 Localizarea accidentelor soldate cu decese și/sau răniți grav (intervalul 2012-2015)	84

Figură 2-28 Intensitatea traficului pentru anul de bază 2016	88

Figură 2-29 Timpii medii de traversarea ai rețelei stradale: autoturism, pietoni și bicicliști	91

Figură 39 Locuri de parcare cu taxă pe Bd. Transilvaniei (stânga) și Taxator pentru plata parcării (dreapta)	92

Figură 2-31 Numărul de locuri de parcare publice de pe arterele mun. Satu Mare	93

Figură 2-32 Localizarea răspunsurilor cu privire la lipsa de parcări sau parcări insuficiente	94

Figură 2-33 Problemele privind parcările autovehiculelor	95

Figură 2-34 Gradul de insuficiență a locurilor de parcare de reședință	96

Figură 2-35 Localizarea bateriilor de garaje	97

Figură 2-36 Baterii de garaje în municipiul Satu Mare pe Aleea Timișului, Sursa: Consultantul	97

Figură 2-37 Garnituri ale CFR Călători în Stația CF Satu Mare	100

Figură 2-38 Cadre generale cu stația CF Satu Mare Sud	101

Figură 2-39 Peronul de așteptare a trenurilor din stația CF Sătmărel hm	102

Figură 2-40 Harta rețelei feroviare din Satu Mare	103

Figură 2-50 Pista de aterizare/decolare în timpul lucrărilor de reabilitare. Sursa: http://www.aeroportulsatumare.ro/	105

Figură 2-42 Distribuția geografică a frecvenței zilnice a transportului public județean (luni-vineri),	106

Figură 2-43 Localizarea punctelor de îmbarcare ce funcționează ca autogări	107

Figură 2-44 Zona Gării și Autogării principale din mun. Satu Mare	107

Figură 2-45 Liniile de transport public operate de Transurban	109

Figură 2-46 Frecvența mijloacelor de transport public pe străzi	111

Figură 2-47 Izocronele de accesibilitate pietonală pentru stațiile de transport public	113

Figură 2-57 Stații de transport în comun pe rețeaua SC Transurban SA	114

Figură 2-49 Zonele unde se înregistrează întârzieri ale mijloacelor de transport public	116

Figură 2-50 Repartiția segmentelor de străzi după numărul de călători pe care îl suportă	120

Figură 2-51 Distibuția spațială a călătoriilor realizate cu transportul public	122

Figură 2-52 Intensitatea utilizării transportului public pe segmente de străzi	123

Figură 2-53 Histogramele duratelor și distanțelor efectuate cu TP	124

Figură 2-54 Schema rutelor de parcurs deschise traficului greu	127

Figură 2-55 Fluxul de vehicule comerciale (trafic orar, ora de vârf PM)	128

Figură 2-56 Suprapunere trafic peste traseele liniilor de transport public	132

Figură 2-57 Fluxuri velo majore	133

Figură 2-58 Problemele semnalate de bicicliștii din municipiul Satu Mare	134

Figură 2-59 Principalele probleme legate de infrastructura velo existentă	134

Figură 2-60 Problemele semnalate de pietonii din municipiul Satu Mare	136

Figură 2-61 Principalele probleme legate de infrastructura pietonală existentă	136

Figură 2-62 Fluxuri pietonale majore	137

Figură 2-63 Distribuția nivelului zgomotului produs de traficul rutier la nivelul mun. Satu Mare	142

Figură 2-64 Localizarea zonelor cu complexitate ridicată	144

Figură 3-1 Categorii de obiecte utilizate în modelul de transport	149

Figură 3-2 Etapele modelului de transport	150

Figură 3-3 Aria de cuprindere a modelului	155

Figură-3-4 Zonificarea orasului pentru efectuarea chestionarelor	162

Figură 3-5 Amplasarea  numărătorilor clasificate de vehicule (8 ore)	164

Figură 3-6 Rețeaua stradală pentru care au fost efectuate măsurători privind viteza de circulație (Garmin Basecamp) - exemplificare	166

Figură 3-7 Statistici ale modelului anului de bază 2016	168

Figură 3-8 Structura rețelei folosite în cadrul modelului de trafic pentru zona urbană – Satu Mare	172

Figură 3-9 Exemple de noduri principale asociate grafului – Satu Mare	173

Figură 3-10 Rețeaua urbană de transport public	175

Figură 3-11 Zonificarea teritoriului în anul 2010	176

Figură 3-12 Extras din matricea anului de baza 2015 – Modelul național de trafic	177

Figură 3-13 Rețeaua de drumuri modelata în anul de baza 2015	178

Figură 3-14 Sistemul de zonificare folosit în cadrul modelului de trafic elaborat pentru municipiul Satu Mare	180

Figură 3-15 Sistemul de zonificare folosit în cadrul modelului de trafic elaborat pentru municipiul Satu Mare: detaliu zone interne	181

Figură 3-16 Clasificarea relațiilor de trafic care utilizează rețeaua stradală a Municipiului Satu Mare	182

Figură 3-17 Schema logică a metodei “Echilibru-Lohse” de afectare pe itinerarii	183

Figură 3-18 Afectarea traficului calibrat – anul de baza 2010 (total vehicule fizice – MZA)	184

Figură 3-19 Afectarea traficului, anul de bază 2016, ora de vârf PM	185

Figură 3-20 Amplasarea sectoarelor de recensământ folosite în procesul de calibrare	187

Figură 3-21 Schemă a logică a procesului de calibrare utilizat	188

Figură 3-22 Prognoza evoluției PIB real pȃnă ȋn 2045	193

Figură 3-23 Prognoza populației pȃnă ȋn 2030	193

Figură 3-24 Prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori)	194

Figură 3-25 Proporție kilometri parcurși pe fiecare mod de transport (2010)	196

Figură 3-26 Evoluția gradului de motorizare în România fata de media europeană (EU27) - turisme / 1.000 locuitori	198

Figură 3-27 Comparație între rata națională de creștere a parcului auto și cea a județului Satu Mare	200

Figură 3-28 Evoluția parcului județean de vehicule în perioada 2007-2016	201

Figură 3-29 Comparație între gradele de motorizare ale diferitelor municipii din România	202

Figură 3-30 Prognoza gradului de motorizare pentru tările UE-15	202

Figură 3-31 Rezultatele de impact ale interventiei modelate	206

Figură 3-32 Afectarea traficului, anul de bază 2020, ora de vârf PM, Scenariul A nu face nimic	208

Figură 3-33 Afectarea traficului, anul de bază 2030, ora de vârf PM, Scenariul A nu face nimic	209

Figură 2-34 Localizarea zonelor unde se produc emisii de GES cauzate de trafic	217

Figură 4-35 Afectarea traficului, anul de bază 2016, ora de vârf PM	224

Figură 4-36 Fluența circulației, anul de bază 2016, ora de vârf PM	225

Figură 4-37 Nivelul de Serviciu, anul de bază 2016, ora de vârf PM	226

Figură 4-38 Factori ce afectează calitatea vieții în municipiul Satu Mare	235

Figură 5-1 Procesul general de elaborare a Strategiei PMUD Satu Mare	241

Figură 6-1 Componentele unde conceptul de Smart City poate fi implementat	Error! Bookmark not defined.

Figură 6-2 Platforma operationala GIS pentru informatizarea transportului – Smart City Satu Mare	Error! Bookmark not defined.

Figură 7-1 Afectarea traficului – planșă diferențe - anul de perspectivă 2030, Scenariul Cu Proiect vs. Scenariul Fără Proiect	274

Figură 7-2 Afectarea traficului - anul de perspectivă 2030, Scenariul Cu Proiect (scenariul recomandat)	275

Figură 8-1 Amplasarea proiectelor propuse	285

Figură 11-1 Etapele de realizare a analizei economice	337

Glosar tehnic

PIB: Produsul Intern Brut

MZA: Media Zilnică Anuală a Traficului

VET: Vehicule etalon turisme

NdS: Nivel de Serviciu

PMUD: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

CESTRIN: Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică

MT: Ministerul Transporturilor

MDRAP: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

MFE: Ministerul Fondurilor Europene

MPGT: Master Plan General de Transport

POIM: Programul Operațional Infrastructură Mare

POR: Programul Operațional Regional

UAT: Unitate Administrativ Teritorială

INS: Institutul Național de Statistică

Preţuri contabile: costuri de oportunitate sociale, uneori diferite de preţurile de pe piaţă şi tarifele regularizate. Acestea sunt folosite în cadrul analizei economice pentru o mai bună reflectare a costurilor reale ale efectelor pentru societate şi a beneficiilor reale ale rezultatelor. Sunt adesea folosite ca sinonim pentru preturi umbră

An de referinţă: Condiţiile reale sau o reprezentare a condiţiilor reale pentru un an predefinit.

Scenariul de Referință: asimilat scenariului Do-Minimum, reprezentat de situația existentă la care se adaugă doar efectele aduse de proiectele aflate în derulare sau cele care au finanțarea asigurată

RBC: Raportul Beneficiu Cost

ACB: Analiză Cost Beneficiu

CNAIR: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

EC: Comisia Europeană

RIRE/ EIRR: Rata Internă de Rentabilitate Economică

VANE/ ENPV: Valoarea Actualizată Netă Economică

UE: Uniunea Europeană

RIRF/ FIRR: Rata Internă de Rentabilitate Financiară

VANF/ FNPV: Valoarea Actualizată Netă Financiară

Preţuri de piaţă: Preţul real la care un bun sau un serviciu este comercializat în schimbul altui bun /serviciu sau pentru o sumă de bani, caz în care reprezintă preţul relevant pentru analiza financiară.

AMC: Analiza multi-criterială

Simularea Monte Carlo: O tehnică matematică computerizată care identifică riscurile în cadrul analizelor cantitative şi în procesul de luare a deciziilor.

Drum naţional: Un drum în proprietatea statului, de importanţă naţională, care leagă oraşul capitală naţională de capitalele de judeţ, de zone de dezvoltare strategică la nivel naţional sau de ţările vecine. Drumurile naţionale pot fi:

autostrăzi;

drumuri expres;

drumuri naţional europene;

drumuri naţionale principale; şi

drumuri naţionale secundare.

Valoarea Netă Actualizată: Suma care rezultă atunci când valoarea actualizată a costurilor estimate ale unei investiţii se deduc din valoarea actualizată a veniturilor aşteptate.

Preţuri curente (preţuri nominale): O valoare economică exprimată în termeni de sumă nominală fixă (unităţi monetare) într-un anumit an sau de-a lungul mai multor ani. Spre deosebire de preţurile reale, efectele modificărilor generale ale nivelului de preţ de-a lungul timpului nu pot fi eliminate din preţurile curente.

NOx: Oxid de azot

PM2.5 / PM10: Pulberi sedimentabile fine

PPP: Parteneriat Public Privat

VAB / PVB: Valoarea Actualizată a Beneficiilor

VAC / PVC: Valoarea Actualizată a Costurilor

Costurile de “oportunitate”: Valoarea unei resurse în alternativa celei mai bune utilizări. Pentru analiza financiară, costul de oportunitate al unui articol achiziţionat este întotdeauna preţul său de piaţă. În analiza economică, acest cost de oportunitate al unui articol cumpărat este valoarea sa socială marginală în alternativa celei mai bune utilizări fără proiect a bunurilor şi serviciilor intermediare, sau valoarea sa de utilizare (măsurată prin disponibilitatea de a plăti) în cazul în care acesta este un bun sau serviciu final.

Costuri de oportunitate sociale: Costuri de oportunitate sau beneficii pentru economie ca întreg

TVA: Taxa pe Valoare Adăugată

VOC: Costuri de Operare ale Autovehiculelor

VOT: Valoarea Timpului

LGV: Light Goods Vehicles

HGV: Heavy Goods Vehicles

PUG: Plan Urbanistic General

PED: Plan de Electromobilitate Durabilă

TC: Transport în comun

P.M.U. – componenta de nivel strategic

Introducere

# Introducere

## Scopul şi rolul documentaţiei

Sectiunea de fata include descrierea obiectivelor generale și operationale ale studiului, precum și aria de cuprindere a analizelor, având în vedere aspectele legate de transporturi, utilizarea terenurilor precum și caracteristicile economice ale zonei analizate.

O componentă cheie în politicile zonelor urbane o constituie promovarea dezvoltarii urbane, prin intermediul dezvoltarii transportului sustenabil. Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) va contura strategii, initiative de politici, proiecte cheie si prioritati in vederea unui transport durabil, care sa sustina cresterea economica durabila din punct de vedere social si al protectiei mediului.

Conform documentelor strategice la nivel european, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, care are la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelare a traficului, având ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din oraş şi din zonele învecinate, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 – 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate, susținută de către Comisia Europeană.

Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicată cu completările si modificările ulterioare in martie 2016), Planul de Mobilitate Urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

În esenţă, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice:

1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);

2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;

3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;

4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă;

5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

În luna octombrie 2016 UAT Municipiul Satu Mare a comandat firmei S.C. FIP Consulting SRL realizarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului, care să identifice măsuri de îmbunătățire a desfășurării circulației de vehicule și pietoni pe rețeaua stradală urbană, în concordanță cu obiectivele Programului Operațional Regional 2014-2020, ale POIM 2014-2020 dar și în conformitate cu obiectivele strategice la nivel european cu privire la mobilitatea urbană a pasagerilor și mărfurilor.

Prezentul livrabil reprezintă Raportul final corespunzător contractului de realizare a Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare urmărește realizarea unei strategii de dezvoltare și eficientizare a mobilității urbane din municipiu având în vedere următoarele obiective minimale:

- Asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

- Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor;

- Reducerea poluării sonore ș  i a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

- Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri; și

- Creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și a mobilității în municipiul Satu Mare și va cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.

Planul va propune o viziune strategică incluzând obiective concrete și măsurabile, înglobate într-o strategie generală de dezvoltare durabilă și sustenabilă.

Planul de mobilitate va cuprinde, de asemenea, o evaluare a costurilor și beneficiilor transporturilor, incluzându-le și pe cele ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau impactul asupra calității aerului, soluțiile propuse urmărind obținerea unui impact maxim al resurselor utilizate.

Elaborarea și implementarea planului de mobilitate urbană trebuie sa asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale în domeniul mobilității și transportului urban, deplasarea fără a fi expuși la riscuri personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și calității vieții cetățenilor.

Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranţei, se va pune un accent sporit pe transportul durabil.

În acest scop, planul ce va fi elaborat trebuie să ofere soluții care să vizeze următoarele obiective:

- Management eficient al transportului şi al mobilităţii;

- O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante;

- Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului;

- Promovarea transportului în comun;

- Promovarea unor mijloace de transport alternative;

- Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul; și

- Asigurarea unor spaţii de parcare adecvate;

- Asigurarea unor facilități adecvate pentru mobilitate velo și pietonală.

Figură 1-1 Aria de acoperire a PMUD Satu Mare

Prezentul PMUD va include intervenții (măsuri sau proiecte specifice) (a se vedea Secțiunea II) prin care sunt propuse rezolvări pentru probleme identificate în etapa de analiză a situației actuale sau care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016 - 2030.

În vederea definirii măsurilor şi proiectelor propuse în PMUD, se va proceda la analiza anvelopei bugetare disponibile pentru perioada 2016 – 2030, pentru a analiza măsura în care investițiile propuse în plan sunt durabile și sustenabile.

Creșterea populației urbane din ultimele două secole, determinată de revoluția industrială și stimulată de dinamica accentuată a asimilării cuceririlor ştiinţifice în progrese tehnologice, a modificat deopotrivă nevoile de mobilitate pentru bunuri şi persoane şi soluţiile alternative de satisfacere a acestora.

În prezent, sub aspectul mobilității, cvasitotalitatea aglomerațiilor urbane prezintă aceleași tendințe:

dilatarea orașelor, cu periferii cu densitate mică a populației și cu consecințe în consumuri mai mari de energie pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate;

creşterea indicelui de motorizare al familiilor (în special  în țările cu dinamică economică accentuată);

congestia traficului, ca o consecință directă a creșterii motorizării şi a lungimii deplasărilor;

evoluția și diversificarea stilului de viață prin adăugarea la deplasările alternante zilnice (reședință - loc de interes), a deplasărilor de la sfârșitul săptămânii sau din timpul nopții care pot cauza congestii ale traficului și în afara orelor de vârf tradiționale.

Ca răspuns la aceste tendințe, care prin resursele energetice consumate și efectele externe negative locale și globale contravin exigențelor actuale ale mobilității durabile, cercetările privind identificarea şi punerea în aplicare a soluţiilor pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate în concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile au căpătat un interes tot mai accentuat.

Două axe de cercetare, întrucâtva corelate, se desprind ca prioritare :

ameliorarea eficacităţii și atractivității sistemelor de transport public urban și periurban cu scopul de a le spori atractivitatea,

orientarea utilizatorilor către practici de mobilitate mai respectuoase pentru mediu.

Prima axă de cercetare presupune investigaţii care să identifice variatele nevoi de mobilitate pe care viaţa oraşului le relevă şi să analizeze modurile în care acestea pot fi satisfăcute cu consum redus de resurse şi efecte externe negative minime. In acest demers se remarcă rolul esenţial al interacțiunii dintre urbanism și mobilitate, atât sub aspectul nevoii de mobilitate, cât şi sub cel al modului de satisfacere.

Nevoia de mobilitate satisfăcută, “ex-post”, după confruntarea cu oferta, aşa cum este oglindită de statistici (lungimea şi frecvenţa deplasărilor/călătoriilor totale şi aferente unui mod de deplasare) este rezultatul conjugat al configuraţiei reţelei de străzi, al serviciilor asigurate de acestea şi al comportamentului populaţiei. Mobilitatea socială satisfăcută de sistemul de transport poartă amprenta spaţiului natural (al condiţiilor geografice), a spaţiului topologic şi economic, a acţiunilor omului orientate către conservarea sau modificarea caracteristicilor – spaţiul politic (antropic), dar şi mai pregnant amprenta comportamentelor populaţiei. Acestea din urmă, „rebele” la toate încercările de modelare sunt consecinţe ale tradiţiilor, ale educaţiei, ale modului de viaţă, ale sistemului de activităţi, adică extrem de particulare. Acest comportament, „rebel” la orice încercare de modelare diferenţiază repartiţia modala a deplasărilor pentru restul condiţionărilor similare. Cercetarea trebuie să identifice soluţii pentru orientarea comportamentului locuitorilor spre acele alternative de satisfacere a nevoilor de mobilitate spaţială, cotidiană cu precădere, care sunt menite să contribuie la calitatea vieţii în oraşe. Pentru segmentul deplasărilor motorizate, este esențial ca prin creşterea atractivităţii transportului public să se diminueze ponderea deplasărilor motorizate individuale, consumatoare de spaţiu, resurse, generatoare de congestie si responsabile pentru degradarea calităţii vieţii din oraşe.

A doua axă de cercetare presupune investigații care să pornească de la recunoscuta conexiune dintre nevoia şi oferta de mobilitate pe care urbanismul îşi pune pregnant amprenta. În acest sens, este unanim recunoscut că dacă până in anii 1960, preocuparea dominantă consta în adaptarea orașului la automobil, de atunci, treptat, a devenit tot mai clar că soluțiile pentru asigurarea calității vieții în orașe sunt mai complexe. Studiul interacțiunii dintre urbanism și mobilitate a devenit esențial.

Este acum tot mai relevantă afirmația potrivit căreia promovarea deplasărilor nemotorizate este fundamental condiţionată de dimensiunea, forma şi structura urbană. Studiului acestora şi al corelaţiilor cu nevoile de mobilitate şi cu ofertele de satisfacere a acestora, îndeosebi prin orientarea către deplasările nemotorizate (mers pe jos şi cu bicicleta, în special) trebuie să îi fie dedicate preocupări conjugate ale urbaniștilor, sociologilor, economiștilor și inginerilor.

Simplificând, a găsi soluţii pe orizonturi de timp apropiate sau îndepărtate pentru satisfacerea nevoii de mobilitate a populaţiei şi de deplasare a mărfurilor în spaţiile urbane echivalează cu racordarea la cerinţele dezvoltării durabile, adică la interesele și responsabilităților contemporanilor şi ale generaţiilor viitoare.

Comisia Europeană definește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă ca o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea viitoare a zonei urbane respective și, în acest context, pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii și serviciilor de mobilitate și transport.

Un plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană respective.

Un plan de mobilitate urbană durabilă ar trebui să faciliteze o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile.

Planul trebuie să includă un set integrat de măsuri tehnice, de infrastructură, de politică și nelegislative menite a îmbunătăți performanța și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește scopul și obiectivele specifice declarate.

Metodologia de realizarea a planurilor de mobilitate urbană sustenabilă a fost definită de către Comisia Europeană în documentul “Orientări – Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă”. Conform acestui document un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, pentru a avea o mai bună calitate a vieții.

În Planul de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană, publicat în 2009, Comisia Europeană a propus accelerarea adoptării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa, oferind material îndrumător, promovând schimbul de bune practici, identificând puncte de referință și susținând activitățile educaționale pentru profesioniștii din domeniul mobilității urbane. Miniștrii transporturilor din UE susțin dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă. Concluziile Planului de Acțiune pentru Mobilitatea Urbană din data de 24 iunie 2010 afirmă că, Consiliul Uniunii Europene ”susține dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașe și zone metropolitane [...] și încurajează dezvoltarea stimulentelor de tipul expertizelor și schimbului de informații, pentru crearea unor astfel de planuri.”

În martie 2011, Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor ”Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011) 0144 final). Cartea Albă a Transporturilor propune spre examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naţionale bazate pe liniile directoare ale UE. De asemenea, sugerează explorarea unei legături între dezvoltarea regională şi fondurile de coeziune și oraşe şi regiuni care au prezentat un certificat de Audit al Performanței și Durabilității Mobilității Urbane.

Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de inițiative concrete, implementate până în 2020, care vor contribui la creșterea mobilității, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea consumului de combustibil și creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp, propunerile sunt realizate pentru a reduce dependența Europei de importurile de petrol și pentru a reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. Astfel, țintele principale de atins până în 2050 includ, printre altele:

dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convențional în orașe;

utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul aviației; reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de carbon în transporturi;

transportul feroviar și naval să preia 50% din călătoriile de distanță medie realizate pe căi rutiere.

Toate acestea vor trebuie să contribuie la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în transporturi.

În context urban, Carta Albă stabilește o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, servicii eficiente de transport public și infrastructură pentru modurile de transport nemotorizat. Documentul recomandă ca orașele care depășesc o anumită dimensiune să dezvolte planuri de mobilitate urbană, pe deplin aliniate cu Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.

Sub titlul de "mobilitate urbană integrată", Carta Albă stabilește următorul obiectiv: Stabilirea unor proceduri și mecanisme de sprijin financiar la nivel european, pentru pregătirea Auditurilor pentru mobilitate urbană, precum și a planurilor de mobilitate urbană, înființarea unui Grafic European de Performanţă a Mobilității Urbane, bazat pe obiective comune. Examinarea posibilității unei abordări obligatorii pentru orașele de o anumită mărime, în conformitate cu standardele naționale bazate pe orientările UE.

Obiectivul recunoaște influența Transportului Urban in asigurarea sustenabilității transportului la nivel național, iar acest lucru asigură o legătură puternică între Carta Albă a Transporturilor și pregătirea planurilor de mobilitate urbană.

Ghidurile pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă au fost publicate în ianuarie 2014 de către Comisia Europeană. Acestea au rolul de a oferi sprijin și îndrumare pentru transportul urban părți interesate în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan de mobilitate urbană durabilă.

Orientările definesc un plan de mobilitate urbană durabilă ca un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașele și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții. Acestea subliniază că un PMUD se bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare principii precum integrare, participare și evaluare. Orientările sugerează că PMUD ar trebui să ia în considerare următoarele obiective principale:

asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;

îmbunătățirea siguranței și securității;

reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;

creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu.

Figura 1-2 prezintă etapele de realizarea a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

Figură 1-2 Etapele de realizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă

Sursa: www.mobilityplans.eu

Pornind de la practicile și cadrele de reglementare existente, caracteristicile de bază ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt:

O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar;

O abordare participativă;

Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport;

Integrarea pe orizontală și verticală;

Evaluarea performanțelor actuale și viitoare;

Monitorizare, revizuire și raportare periodică; și

Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport.

Planul de mobilitate urbană pentru Municipiul Satu Mare va include următoarele componente:

Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate și transport, al infrastructurilor, dotărilor și fluxurilor de trafic;

Evaluarea nivelului de disfuncţionalitate a circulației urbane;

Dezvoltarea funcţională, socio-economică și urbanistică a zonelor urbane;

Infrastructuri, zonare urbană, reţele de transport, relații în teritoriu;

Mobilitatea, accesibilitatea și nevoile de conectivitate;

Modelarea prognozelor de mobilitate, transport şi trafic;

Dezvoltarea reţelelor de transport urban și regional;

Planificarea și proiectarea infrastructurilor de transport; și

Terapia și managementul traficului şi al mobilităţii.

Politicile si masurile definite in Planul de Mobilitate Urbană Durabila vor acoperi toate modurile si formele de transport in intreaga aglomerare urbana, atat in plan public cat si privat, atat privind transportul de pasageri, cat si cel de bunuri, transport motorizat si nemotorizat, deplasarea si parcarea.

Planul de mobilitate urbana durabila va trata următoarele subiecte:

Transportul în comun: planul de mobilitate urbană durabilă va furniza o strategie de creștere a calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport în comun, care să acopere infrastructura, materialul rulant și serviciile.

Transportul nemotorizat: planul de mobilitate urbană durabilă va încorpora un plan de creștere a atractivității, siguranței și securității mersului pe jos și cu bicicleta. Infrastructura existentă trebuie evaluată și, după caz, îmbunătățită. Dezvoltarea noii infrastructuri ar trebui gândită nu numai din perspectiva itinerariilor de transport motorizat. Ar trebui avută în vedere o infrastructură care să fie dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat și menită a reduce distanțele de deplasare în măsura posibilului. Măsurile care vizează infrastructura ar trebui completate de alte măsuri de ordin tehnic, politic și nelegislativ.

Intermodalitate: planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să contribuie la o mai bună integrare a diferitelor moduri și să identifice măsurile menite în mod special să faciliteze mobilitatea și transportul multimodal coerent.

Siguranța rutieră urbană: Plan de mobilitate urbană durabilă trebuie să prezinte acțiuni de îmbunătățire a siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor din acest domeniul și pe factorii de risc din zone urbană respectivă.

Transportul rutier (în mișcare și staționar): În cazul rețelei rutiere și al transportului motorizat, planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să trateze subiectul traficului în mișcare și al celui staționar. Măsurile ar trebui să vizeze optimizarea infrastructurii rutiere existente și îmbunătățirea situației, atât în punctele sensibile, cât și la nivel general. Se va explora potențialul de realocare a spațiului rutier către alte moduri de transport sau funcții și utilizări publice care nu au legătură cu transportul.

Logistica urbană: planul de mobilitate urbană durabilă va prezenta măsuri de îmbunătățire a eficienței logisticii urbane, inclusiv a serviciilor de livrare de marfă în orașe, vizând totodată reducerea externalităților conexe precum emisiile de GES, poluarea atmosferică și poluarea fonică.

Gestionarea mobilității: planul de mobilitate urbană durabilă va include măsuri de facilitare a unei tranziții către sisteme de mobilitate mai durabile. Ar trebui implicați cetățenii, angajatorii, școlile și alți actori relevanți.

Sisteme de transport inteligente: Deoarece STI sunt aplicabile tuturor modurilor de transport și serviciilor de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru marfă, ele pot sprijini formularea unei strategii, implementarea politicii și monitorizarea fiecărei măsuri concepute în cadrul planului de mobilitate urbană durabilă.

## Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială

Secțiunea curentă descrie modalitatea în care Planul de Mobilitate se relaționează cu documentele de planificare existente la nivel local și regional precum și cu politicile existente la nivel national și european.

La elaborarea PMUD a Municipiului Satu Mare s-a avut in vedere corelarea cu prevederile documentelor de planificare spatiala la nivel national, judetean si local.

Planificare teritorială la nivel european

Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar al Uniunii Europene (SDSC)

Este un document de politici publice bazat pe obiectivul Uniunii Europene de a realiza o dezvoltare echilibrată și durabilă, în special prin consolidarea coeziunii economice și sociale, la care se adaugă coeziunea teritorială. Nu are caracter mandatoriu dar reprezintă o politică-cadru care vizează o mai bună cooperare între politicile sectoriale cu impact major asupra teritoriului, între statele membre și între regiunile și orașele din comunitatea europeană.  SDSC propune 3 direcții de dezvoltare spațială:

Dezvoltarea unui sistem urban policentric și echilibrat și întărirea relațiilor dintre arealele urbane și cele rurale.

Promovarea unui sistem integrat de transport și de comunicații ca suport al dezvoltării policentrice a teritoriului european și ca pre-condiție semnificativă pentru a sprijini orașele și regiunile europene să acceadă la Spațiul Monetar European.

Dezvoltarea și conservarea patrimoniului natural și cultural printr-o gestiune inteligentă.

Propunerile din PMUD Satu Mare vor aduce o contribuție majoră la promovarea municipiului Satu Mare ca pol major în rețeaua de orașe a României, urmându-se astfel direcțiile de dezvoltare prevăzute în SDSC.

Planificare teritorială la nivel național

Strategia de dezvoltare teritorială a României ‐ SDTR

Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu modificările si completările ulterioare in martie 2016, strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial ar trebui fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritoriala a României. La acest moment, MDRAP a publicat pe site-ul instituției versiunea a 2-a a Strategiei.

Documentul, neaprobat in acest moment, cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035.

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) este documentul programatic prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională și națională precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de peste 20 de ani integrând‐se aici și aspectele relevante la nivel transfrontalier și transnațional.

Figură 1-3 Rețeaua de transport de bază și extinsă - Propunerile de modernizare

Sursa: SDTR

SDTR propune:

Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național;

Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională;

Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici și mijlocii cu orașele mari;

Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor localităților la servicii de interes general;

Întărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative in scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.

Tabel 1-1 Corelarea PMUD Satu Mare cu SDTR

| Măsuri SDTR relevante pentru Mun. Satu Mare | Relaționare PMUD 2016-2030 |
| --- | --- |
| Sprijinirea proceselor de dezvoltare localizate la nivelul axelor de dezvoltare de la nivel național și macro regional. Municipiul Satu Mare este situat pe o axă cu potențial de dezvoltare la nivel intraregional, Timișoara – Arad – Oradea – Satu Mare . | Această axă de dezvoltare este reprezentată de DN 19, PMUD susținând dezvoltarea acestei axe prin creșterea conectivității și accesibilității mun. Satu Mare cu localitățile din zona periurbană și prin prelungirea rețelei de transport public ecologic pe această axă. |
| Dezvoltarea si diversificarea infrastructurii de transport între orașele mari (cu o populație peste 100.000 de locuitori) si zona de influenta urbana - Realizarea de centuri ocolitoare pentru municipiile reședințele de județ și alte localități urbane amplasate pe principalele artere de transport rutier. - Realizarea de rețele de transport alternativ nemotorizat care să conecteze centrul orașului de zonele urbane și rurale din proximitate (ex. transport cu bicicleta); - Dezvoltarea infrastructurii de transport între centrul urban și aeroportul din proximitate, dezvoltarea legăturilor peri urbane de naveta, de tip cale ferată ușoară, inclusiv de legătură cu aeroporturile regionale. | Prin proiectele propuse, PMUD Satu Mare răspunde acestei măsuri. PMUD propune realizarea unei variante ocolitoare pentru traficul greu pentru direcția nord-sud. În ceea ce privește realizarea de rețele de transport alternativ (ex. transport cu bicicleta) intre localitățile rurale din proximitate, PMUD nu prevede astfel de investiții, proiectele PMUD propunând intervenții velo doar pentru UAT Satu Mare, în cadrul municipiului sunt propuse proiecte de dezvoltare a infrastructurii velo pentru conectarea viitoare prin acest tip de infrastructura cu localitățile învecinate. Pentru dezvoltarea legăturilor periurbane PMUD propune extinderea rețelei de transport public către localitățile învecinate. Totodată, se creează premisele pentru dezvoltarea unui nod intermodal de călători în zona gării CF. |
| Asigurarea unei mobilității urbane crescute prin crearea unor sisteme integrate de transport care sa gestioneze în mod eficient fluxurile de persoane. - Asigurarea mobilității urbane durabile: transport public de calatori de mare capacitate - tramvai, metrou și autobuze cu benzi dedicate; - Dezvoltarea terminalelor inter modale de transport public de calatori și tehnologii "park-and-ride" pentru un oraș curat: dezvoltarea parcărilor de autoturisme și a terminalelor transportului suburban cu microbuze la extremitățile marilor axe de transport public urban – tramvai, metrou și autobuze cu benzi dedicate. - Extinderea liniilor de tramvai către zonele peri urbane; diversificarea căilor de acces către orașul polarizator și extinderea drumurilor pentru conectarea comunelor învecinate. - Integrarea sistemelor de transport urban cu cele metropolitane și regionale (ex: bilete comune, orașe corelate) pentru stimularea utilizării transportului în comun; | PMUD Satu Mare propune dezvoltarea transportului public urban prin măsuri care să crească atractivitatea serviciului. PMUD Satu Mare propune amenajarea de benzi dedicate transportului public pe arterele degrevate de traficul de tranzit. Amenajarea acestui nod va duce la îmbunătățirea conectivității transportului metropolitan și regional cu transportul public local. Sistemele ”park & ride” vor fi implementate la nivelul transportului public și velo prin amplasarea de stații de bike-sharing în stațiile de transport în comun pentru creșterea mobilității persoanelor. Se propune implementarea unui sistem inteligent de management al transportului public cu următoarele componente: e-ticketing, informare interactivă în stații și în mijloacele de transport, afișare timpi de așteptare, urmărire GPS etc. |
| Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la rețeaua principala de așezări și infrastructura majora de transport. - Reabilitarea și modernizarea drumurilor principale de acces către centrele urbane din apropiere; - Modernizarea drumurilor care fac legătura între localitățile rurale și rețeaua de transport de categorie superioara (DN, DJ); - Stimularea transportatorilor de a asigura conexiunile centrelor urbane cu zonele rurale polarizate | PMUD Satu Mare propune modernizarea străzilor care aparțin de UAT Satu Mare, și care au rol de poartă de ieșire/intrare în municipiu, pentru creșterea accesibilității orașului către populația din localitățile rurale din zona de influență. Sunt propuse in același timp, modernizarea DN 19A și DN 19, precum si modernizarea Bd. Traian Vuia, a Drumului Botizului și Bd. Lucian Blaga. Pentru conectarea zonelor rurale polarizate de Mun. Satu Mare se va continua licențierea pe trasee județene a transportatorilor, însă aceștia nu fac obiectul intervențiilor PMUD Satu Mare. |

Sursa: Analiza Consultantului

Planul de Amenajare a Teritoriului Național ‐ PATN

Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu modificarile si completarile ulterioare in decembrie 2013, Planul de amenajare a teritoriului national – PATN, reprezinta documentul cu caracter director, care include sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung pentru intreg teritoriul tarii.

Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului National sunt:

Căi de comunicație, aprobată prin Legea nr. 363/21.09.2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea I ‐ Rețele de transport

Ape, aprobată prin Legea nr. 171/04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Secțiunea a II‐a ‐ Apă

Zoneprotejate,aprobată prin Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Secțiunea a III‐a ‐ Zone protejate

Rețeaua de localitati aprobata prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Secțiunea a IV‐a ‐ Rețeaua de localități

Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Secțiunea a V‐a ‐ Zone de risc natural

Turismul, aprobată prin Legea nr. 190/26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Secțiunea a V‐a ‐ Zone cu resurse turistice

Dezvoltarea rurală ‐ Planul de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a VIII-a Zone rurale, neaprobată.

Infrastructura pentru educație ‐ Planul de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a VII-a ‐ Infrastructura pentru educație, neaprobată.

Clasificare conform PATN Secţiunea a IV-a (NUTS 3 la nivel european): Satu Mare este o localitate de rang II – municipiu de importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi.

Conform Planului de amenajare a teritoriului naţional, municipiul Satu Mare se află la intersecția celor  trei rețele majore de transport, prezentate mai jos. Poziționarea municipiului Satu Mare în cadrul rețelei naționale de transporturi îi conferă un avantaj competitiv din punct de vedere strategic, având rol de poartă de intrare către partea centrală și de nord a Europei.

Figură 1-4 PATN – Secțiunea căi de comunicații

Conform aceluiaşi plan de amenajare a teritoriului naţional, municipiul Satu Mare se află situat pe axa a trei viitoare conexiuni rutiere:

autostrada Petea – Satu Mare – Baia Mare – Mireșu Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei - Suceava;

drum expres Halmeu – Satu Mare - Zalău ;

drum expres Satu Mare – Carei – Valea lui Mihai - Oradea.

La acest moment, acest document unic de planificare a dezvoltarii spatiale la nivel national, este elaborat in sectiuni sectoriale, necorelate intre ele. Abia dupa elaborarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei (SDTR) acest document probabil va fi actualizat. In ceea ce priveste sectiunea de cai de comunicatii se va impune o corelare cu Master Planul General de Transport al Romaniei, dar si cu prima generatie de planuri de mobilitate aflate la acest moment în diverse stadii de elaborare.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean

Planul de amenajare a teritoriului județean se elaborează în baza legii 350/2001 cu actualizările și completările ulterioare, activitatea de amenajare a teritoriului având următoarele obiectiv principale:

dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului

acestora;

îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane;

gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului;

utilizarea rațională a teritoriului.

În prezent, județul Satu Mare nu are un astfel de document de planificare spațială.

Planul Urbanistic General

În prezent este în vigoare Planul Urbanistic General al Municipiului Satu Mare aprobat în 1995 apoi prelungit în în multiple rânduri, fiind demarată activitatea de reactualizare a PUG Satu Mare, de realizarea documentației fiind responsabilă INCD Urban Proiect, documentul fiind în etapa de obținere a avizelor și de implementare a observațiilor.

După această ultimă etapă  de obținere a avizelor și aprobare în cadrul Consiliului Local, PMUD Satu Mare va prelua prevederile din PUG cu privire la accesibilitate, mobilitate, utilizarea terenului, protecția mediului, calitatea mediului urban, etc.

Figură 1-5 Extras PUG 2015, planşă reglementări

## Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale

Secțiunea de față descrie modalitatea în care Planul de Mobilitate se corelează cu alte documente și politici de planificare spațială, sănătate, economie, condiții de locuire și mediu

Figura următoare prezintă modalitatea în care au fost luate în considerare alte documente strategice relevante pentru PMUD Satu Mare.

Figură 1-6 Palierele sectoriale și teritoriale ale documentelor de planificare strategică

Nivel european

Schema de dezvoltare a spațiului comunitar (SDSC)

Acest document a fost detaliat în capitolul 1.2

Cartea Albă: Împreună pentru sănătate. O abordare strategică a Uniunii Europene (Comisia Europeană, 2007, SEC/2007/1374,1375,1376)

Cartea albă pentru domeniul sănătății a fost adoptată în 2007 pentru perioada 2008-2013 de către Comisia Europeană. Documentul identifică principalele provocări în domeniul sănătății incluzând provocările demografice precum  îmbătrânirea populației și reducerea problemelor persoanelor cu dizabilități, pandemiile, accidentele biologice și bioterorismul, influența schimbărilor climatice asupra sănătății populației și implementarea noilor tehnologii pentru prevenirea și tratarea bolilor.

Relevanța pentru PMUD Satu Mare a acestui document este legată de urmările benefice pe care implementarea PMUD le va avea pentru sănătatea populației din municipiul Satu Mare, atât din punct de vedere al reducerii poluării cât și din punct de vedere al creșterii siguranței în trafic.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.

Acest document a fost adoptat de către Consiliul Europei în 2006 iar scopul lui este de ”a identifica și dezvolta acțiunile care permit UE să obțină o îmbunătățire continuă a calității vieții, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare, prin crearea de comunități durabile capabile să-și administreze și să-și folosească eficient resursele, precum și să valorifice potențialul inovator social și ecologic al economiei, asigurarea prosperității, a protecției mediului și coeziunii sociale.”

Obiectivele principale ale strategiei sunt:

Protecția mediului

Echitate și coeziune socială

Prosperitate economică

Respectarea angajamentelor internaționale

Relevante pentru PMUD Satu Mare sunt primele trei obiective, planul de mobilitate având obiective și proiecte care vor duce la îndeplinire aceste obiective din Strategia de dezvoltare durabilă a UE.

Cartea albă 2011 – Traseul către o zonă unică a Transportului European

Recunoaște că sistemul de transport este vital pentru integrarea regiunilor și orașelor europene în economia globală, comunitatea europeană fiind nevoită să identifice cele mai eficiente și inovatoare soluții pentru acest lucru. Acest document a fost realizat de către Comisia de Transport a Comisiei Europene.

Prin adoptarea acestui document Comisia propune:

Reducerea cu 60% a emisiilor de GES dar și sprijinirea dezvoltării sectorului transportului și a mobilității persoanelor și mărfurilor.

Dezvoltarea unei rețele principale eficiente pentru transportul și călătoriile între orașe, pe baza dezvoltării de noduri intermodale.

Păstrarea poziției actuale în domeniul transportului pe distanțe lungi și a transportului internațional de mărfuri

Navetism și transport urban eficient și sustenabil

De asemenea, documentul mai propune și o serie de direcții de acțiune în domeniul transportului și a mobilității, ținte concrete care trebuie atinse și o listă de inițiative concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor acestei Carte Albe.

PMUD Satu Mare răspunde în mod direct acestor obiective prin lista de proiecte pe care o propune propunând îmbunătățirea mobilității pentru traficul de tranzit reducându-se timpii de așteptare în trafic pentru autovehiculele ce realizează serviciul de transport public iar toate celelalte obiective vor duce la îmbunătățirea mobilității și la reducerea poluării.

Planul Strategic pentru Tehnologia Transportului

Este o componentă a Cartei Albe a Transportului – 2011, a căror ținte nu pot fi îndeplinite fără utilizarea tehnologiilor actuale. Planul își dorește să precizeze nevoile specifice pentru nevoile de cercetare și inovare în domeniul transportului și să concentreze aceste activități înspre identificarea soluțiilor cele mai bune pentru reducerea poluării și dezvoltarea economică. Se pune accentul pe colectarea de date și pe crearea de rețele de schimb de informații în domeniul cercetării domeniul transportului.

PMUD Satu Mare reprezintă o cercetare în domeniu transportului și mobilității focalizat pe municipiul Satu Mare, bazat pe date științifice prin care se identifică cele mai bune soluții pentru scăderea congestiei și îmbunătățirea mobilității.

Înspre o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2007, COM/2007/ 0551)

Aceasta este prima abordare sistematică a CE în privința problemelor legate de durabilitatea mobilității urbane. Scopul său a fost să stabilească o agendă la nivel european privind mobilitatea urbană, în același timp urmând a fi respectate responsabilitățile autorităților locale, regionale și naționale în domeniu. Cartea verde tratează principalele provocări legate de mobilitate urbană în următoarele cinci dimensiuni:

Orașe fără congestie legată de transporturi

Orașe mai verzi

Transport urban mai inteligent

Transport urban mai accesibil

Transport urban sigur.

Suplimentar, Cartea verde a privit asupra metodelor pentru a asista la crearea unei noi culturi privind mobilitatea urbană, inclusiv dezvoltarea bazei de cunoștințe și colectarea datelor, și a tratat problema finanțării dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii și serviciilor de transport urban.

Planul de acțiune privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2009, COM/2009/0490)

În baza consultărilor cu diverși actori în privința conținutului Cărții verzi, Comisia Europeană a adoptat acest plan de acțiune, care propune douăzeci de măsuri (centrate pe șase teme care răspundeau principalelor mesaje care au rezultat în urma consultărilor publice) pentru a încuraja și asista autoritățile locale, regionale și naționale în atingerea scopurilor privind mobilitatea urbană durabilă:

Tema 1 – Promovarea unei politici integrate

Acțiunea 1 — Accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană sustenabilă

Acțiunea 2 – Mobilitatea urbană sustenabilă și politica regională

Acțiunea 3 — Transporturi pentru un mediu urban sănătos

Tema 2 — Centrarea pe cetățeni

Acțiunea 4 – O platformă privind drepturile călătorilor din rețeaua de transport public urban

Acțiunea 5 — Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă

Acțiunea 6 — Îmbunătățirea informațiilor privind călătoriile

Acțiunea 7 — Accesul în zonele verzi

Acțiunea 8 — O campanie pe tema comportamentelor care favorizează mobilitatea sustenabilă

Acțiunea 9 — Condusul eficient din punct de vedere energetic, ca parte a formării conducătorilor auto

Tema 3 — Transporturi urbane mai ecologice

Acțiunea 10 — Proiecte de cercetare și de demonstrație pentru vehicule cu emisii reduse sau cu emisii zero

Acțiunea 11 – Un ghid internet privind vehiculele nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Acțiunea 12 — Un studiu pe tema aspectelor urbane ale internalizării costurilor externe

Acțiunea 13 — Schimburi de informații privind schemele tarifare urbane

Tema 4 — Consolidarea finanțării

Acțiunea 14 — Optimizarea surselor de finanțare existente

Acțiunea 15 — Analiza nevoilor de finanțare viitoare

Tema 5 — Schimbul de experiență și de cunoștințe

Acțiunea 16 — Punerea la zi a datelor și a statisticilor

Acțiunea 17 — Crearea unui observator al mobilității urbane

Acțiunea 18 — Participarea la dialogul internațional și la schimbul de informații

Tema 6 — Optimizarea mobilității urbane

Acțiunea 19 – Transportul urban de marfă

Acțiunea 20 — Sistemele inteligente de transport (SIT) pentru mobilitatea urbană

Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (Comisia Europeană, 2011, COM/2011/0144)

Această Carte albă propune 20 de inițiative concrete privind îmbunătățirea transporturilor spre a fi urmate în deceniul 2011 – 2030, astfel încât până în 2050 să fie atinse următoarele obiective principale:

Eliminarea autovehiculelor „alimentate în mod convențional” din transportul urban

Atingerea unui nivel de 20 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon; de asemenea, reducerea cu 20 % a emisiilor de CO2 ale UE generate de combustibilii pentru transportul maritim.

Un procent de 50 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 200 km să fie transferat către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice acestea contribuind la atingerea obiectivului de reducere cu 60% a emisiilor de GES până la mijlocul secolului.

Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient resursele (Comisia Europeană, 2013, COM/2013/0913)

Această comunicare introduce conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă și construiește baza pentru Platforma Europeană privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, urmărind să coordoneze cooperarea la nivelul UE privind dezvoltarea mai departe a conceptului PMUD și a instrumentelor aferente.

Evaluare a impactului acompaniind documentul ”Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient resursele” (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/528)

Evaluare detaliată a impactului aferentă comunicării.

Un concept privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (Comisia Europeană, 2013, COM/2013/0913 - Annex 1)

Această anexă la comunicare, prezintă structura preliminară, scopul și obiectivele Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

O chemare la acțiune privind transporturile de marfă în spațiul urban (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/524)

Acest document de lucru este centrat în jurul obiectivului de a atinge până în 2030 un transport de mărfuri fără emisii de GES în zonele urbane majore. Subliniază faptul că o atenție deosebită trebuie acordată următoarelor patru dimensiuni:

Gestionarea cererii de transport de marfă în spațiul urban

Tranziția înspre alte moduri de transport

Îmbunătățirea eficienței

Îmbunătățirea vehiculelor și a carburanților

PMUD Satu Mare analizează situația actuală a cererii de transport de marfă și propune măsuri pentru reducerea traficului rutier de mărfuri care să rezulte într-o scădere a emisiilor poluante, a poluării sonore și a aglomerărilor din trafic.

O chemare la acțiune privind o mai bună reglementare a accesului vehiculelor în spațiul urban (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/526)

Acest document de lucru subliniază faptul că ”deși deciziile privind reglementarea accesului trebuie luate la nivel local, există un potențial considerabil pentru o abordare mai integrată și mai coordonată la nivelul Uniunii, în particular în privința unor aspecte precum dimensiunile vehiculelor, metodologiile de control, informare și comunicare precum și evaluare” și de asemenea că ”implementarea în mod corect a reglementărilor de acces, dezvoltate împreună cu și acceptate de către actori ca parte a planificării mobilității urbane durabile, poate fi un instrument eficace pentru optimizarea mobilității și accesibilității urbane”.

PMUD Satu Mare este un instrument de planificare a mobilității persoanelor și mărfurilor din municipiul Satu Mare, iar implementarea listei de proiecte depinde de colaborarea diverșilor actori locali, regionali și naționali, care pe baza prezentului document pot optimiza mobilitatea și accesibilitatea atât a orașului către localitățile exterioare cât și în interiorul orașului.

Mobilizarea Sistemelor Inteligente de Transport pentru orașele UE (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/527)

Acest document de lucru prezintă starea actuală și posibilele îmbunătățiri în viitor privind Sistemele Inteligente de Transport, care trebuie văzute ca factori cu o contribuție importantă pentru un sistem de transport urban mai propice mediului înconjurător, mai sigur și mai eficient.

Prezentul plan identifică ca fiind necesară realizarea unui sistem de management inteligent al traficului în municipiul Satu Mare, documentul menționat fiind unul de bază în fundamentarea identificării acestei necesități de investiții.

O acțiune concertată în privința siguranței rutiere urbane (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/525)

Acest document de lucru prezintă obiectivele de politică CE privind siguranța transportului rutier, scoțând în evidență șapte dimensiuni de lucru aparte:

Educarea și instruirea utilizatorilor rețelei rutiere

Aplicarea regulilor de circulație

Infrastructură rutieră mai sigură

Vehicule mai sigure

Promovarea utilizării tehnologiei moderne pentru a crește siguranța rutieră

Îmbunătățirea serviciilor de urgență și post-accident

Protejarea utilizatorilor vulnerabili ai rețelei rutiere

O atenție deosebită a fost acordată de PMUD Satu Mare siguranței rutiere fiind analizată din punct de vedere spațial și din punct de vedere al cauzelor producerii evenimentelor rutiere. Lista de proiecte din plan vor îmbunătăți major gradul de siguranță al participanților la trafic din punct de vedere al îmbunătățirii infrastructurii și din punct de vedere a utilizării tehnologiei.

Ghid – Dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Ghid Comisia Europeană, 2014)

Acesta este la ora actuală cel mai important document relevant pentru elaborarea PMUD-urilor și stă efectiv la baza actualului proiect. El este destinat specialiștilor din domeniul transportului și mobilității urbane și altor actori implicați  în dezvoltarea și implementarea unui astfel de plan. Ghidul pentru realizarea PMUD pune un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor  părților,  pe  coordonarea  politicilor  între  sectoare  (transport,  utilizarea  terenurilor,  mediu,  dezvoltare  economică,  politici  sociale,  sănătate,  siguranță  etc.),  între diferitele  niveluri  de  autoritate  și  între  autoritățile  învecinate.” Ghidul a fost tradus și în limba română.

Figură 1- 7 Diferențele principale dintre procesul de planificare a unui PMUD și procesul utilizat până recent

Sursa: Orientări – Dezvoltare și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă, pag. 6

Nivel național

În plus față de cadrul legislativ pentru elaborarea PMUD-urilor (care practic reflectă Ghidul UE din 2014) trebuie luate în calcul alte documente la nivel național care prezintă relevanță și importanță pentru proiect.

Acordul de parteneriat România – Uniunea Europeană

Acest document prevede condițiile generale și stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și programele operaționale. Prin aprobarea Acordului de Parteneriat, România beneficiază de fonduri europene nerambursabile în valoare de 43 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020.

Acordul de parteneriat formulează programele operaționale ca răspunsuri la obiectivele tematice fixate în acest document.

Tabel 1-2 Obiective tematice incluse în Acordul de Parteneriat România-UE și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Provocare în materie de dezvoltare | Obiectiv tematic | Corelare cu PMUD Satu Mare |
| --- | --- | --- |
| Competitivitate și dezvoltare locală Populație și aspecte sociale Infrastructură Resurse Guvernare | 2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia | În ceea ce privește îmbunătățirea accesului la tehnologia informației PMUD Satu Mare propune utilizarea ultimelor tehnologii pentru informatizarea sistemului de transport în comun și pentru sistemul de management inteligent al traficului. |
|  | 8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă | Prevederile din PMUD contribuie masiv la înlesnirea mobilității forței de muncă din municipiul Satu Mare și din zona funcțională . |
|  | 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele | Proiectele din PMUD Satu Mare contribuie la reducerea emisiilor de carbon |
|  | 7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din infrastructurile rețelelor importante | Lista de proiecte din PMUD Satu Mare contribuie în mod semnificativ la eliminarea blocajelor prin realizarea de variante ocolitoare pentru municipiul Satu Mare. |

Relația cu POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a definit în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 oportunitatea realizării de Planuri de Mobilitate Urbană Sustenabile având în vedere necesitățile privind creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local precum și favorizarea unei creșteri economice sustenabile din punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport urban și periurban sustenabil.

POR 2014-2020 identifică ca și prioritate de investiții „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor climatice”, în cadrul Axei Prioritare „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectul tematic OT 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”.

Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se adresează municipiilor reședință de județ (inclusiv localităților din zona funcțională urbană, după caz) din ”regiunile mai puțin dezvoltate” ale României, cu excepția municipiului Tulcea, care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020 din bugetul alocat ITI Delta Dunării.

Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții sunt:

Reducerea emisiilor de carbon în municipii în special prin investiții în transportul public urban; și

Reducerea emisiilor de carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, în special prin investiții în infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit.

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv sunt, in cazul PI 4:

Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de tramvai, troleibuz și metrou

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemonitorizat

Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat).

Prin POR se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care au proiecte implementate prin acest program de finanțare.

Măsura de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă va avea în vedere finanțarea următoarelor tipuri de proiecte:

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.)

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.)

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).

În plus față de cadrul legislativ pentru elaborarea PMUD-urilor (care practic reflectă Ghidul UE din 2014) trebuie luate în calcul alte documente la nivel național care prezintă relevanță și importanță pentru proiect.

Legea nr. 350 /2001

Necesitatea realizării planurilor de mobilitate urbană este stipulată în articolul 46 din Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001 (cu modificările și completările ulterioare), privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, unde se precizează că un Plan Urbanistic General (PUG) trebuie să includă:

diagnoză prospectivă, pe baza analizei evoluţiei istorice și prognoze economice și demografice, precizând nevoile identificate în domeniile economic, social și cultural, dezvoltare spațială, de mediu, locuințe, transport, facilitățile publice și serviciile de echipamente;

strategia de dezvoltare spațială a orașului;

regulamentele de urbanism locale asociate cu acesta;

plan de acțiune pentru punerea în aplicare și programul de investiții publice; și

un plan de mobilitate urbană.

Anexa 2 la Legea 350 definește un plan de mobilitate urbană ca un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii/zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Aceasta reflectă definiția prezentată în documentul de orientare a UE.

Normele metodologice de aplicare ale Legii 350, au fost aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 definesc urmatoarele obiectivele ale PMUD (capitolul VI, art. 28, al. 5):

- îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;

- reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport;

- asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor metropolitane/periurbane;

- asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;

- asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi

Strategia de Dezvoltare Regională a României 2014 - 2020 (MDRAP, 2014)

Prezintă elemente de ghidare generale privind dezvoltarea sectorului transporturilor în România și clasele orientative de proiecte ce pot fi finanțate din fonduri europene.

Tabel 1-3 Priorități de dezvoltare incluse în SDR și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Priorități de dezvoltare a SDR 2014-2020 | Relaționare PMUD Satu Mare |
| --- | --- |
| Prioritatea de dezvoltare 1: Dezvoltare urbană durabilă integrată Creșterea rolului și funcțiilor orașelor și municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin investiții care să sprijine creșterea economică, protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurii edilitare urbane și coeziunea socială. Acestui obiectiv i se subordonează o serie de domenii de intervenție. Domeniul de intervenție 1: Sprijinirea dezvoltării economice a orașelor Domeniul de intervenție 2: Îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane Domeniul de intervenție 3: Sprijinirea dezvoltării de bază pentru orașele României Domeniul de intervenție 4: Promovarea incluziunii sociale în orașele României | Prin propunerile din PMUD Satu Mare, municipiul va beneficia de investiții care să atingă priorități precum creșterea economică, protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurii edilitare urbane și coeziunea socială |
| Prioritatea de dezvoltare 3: Dezvoltare infrastructurii de importanță regională și locală Creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătățirea mobilității regionale și asignarea serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă. Domeniul de intervenție 1: Reabilitarea infrastructurii regionale de transport rutier Acest domeniu are următoarele activități cu influență asupra PMUD: - Asigurarea conectivității rețelelor de drumuri regionale la rețeaua TEN-T prin modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea cu această rețea - Extinderea, modernizarea și dezvoltarea altor moduri de transport și a centrelor intermodale, în vederea îmbunătățirii accesibilității teritoriilor în cauză - Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de transport pentru stimularea creșterii economice - Asigurarea conectivității rețelelor de drumuri locale la rețeaua națională și regională prin modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri comunale care asigură conectivitatea cu această rețea. | Propunerile din PMUD Satu Mare cuprind și elemente de creștere a accesibilității municipiului la zona rurală din aria de polarizare. |

Programul Operațional pentru Infrastructura Mare 2014 - 2020 (MFE, 2014)

Prezintă clasele de proiecte eligibile pentru infrastructura și serviciile de transport de importanță națională finanțabile în perioada de programare 2014 – 2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Fondul de Coeziune.

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020

Este un instrument de planificare realizat de către Guvernul României prin Ministerul Sănătății și reprezintă cadrul general de dezvoltare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020. PMUD Satu Mare răspunde măsurilor transversale propuse de strategie prin îmbunătățirea accesului la unitățile medicale din municipiul Satu Mare și prin reducerea traficului care vor îmbunătăți timpii de răspuns a serviciilor medicale de urgență, scăzând foarte mult riscul pierderilor de vieți omenești. Strategia nu propune construirea de noi unități medicale mari în municipiul Satu Mare, dar creșterea accesibilității persoanelor la servicii medicale va crea un aflux foarte mare de trafic în zona Spitalului Județean Satu Mare.

Strategia națională pentru competitivitate economică 2014-2020

Strategia națională pentru competitivitate economică  (SNC) reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat prin consultăi atât cu mediul privat, cât și cu ministerele de linie, pentru corelarea intervențiilor dedicate competitivității, având în vedere domeniile naționale de excelență, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale și a dezvoltării rurale.

Strategia este operaționalizată prin definirea direcțiilor de acțiune și a rezultatelor așteptate, care vor fi măsurate prin indicatorii stabiliți.

Viziunea SNC 2014-2020 prevede pentru România ”Dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență și să plaseze România în primele 10 economii la nivel european”.

Strategia națională a locuirii

În prezent această strategie este la nivel de proiect de hotărâre de guvern, urmând să fie aprobată în perioada următoare. Strategia  prevede ca terenurile și drumurile publice, sistemele de alimentare cu apă și canalizare și, dacă este necesar, rețelele termice ale locuințelor de stat trebuie să fie finanțate de către autoritatea locală (articolele 11 și 12). De asemenea, aceasta precizează că fondurile pentru locuire vor fi transferate, prin intermediul Consiliilor Județene, către autoritățile locale (articolul 15).

Problema identificată este reprezentată de extinderea urbană necontrolată caracterizează multe orașe din România, cu zonele rurale și agricole în jurul orașelor centrale care se transformă rapid în zone periurbane datorită noilor construcții rezidențiale. Aceasta a crescut costul transportului și al altor investiții în infrastructură publică. Unul dintre factorii care contribuie la extinderea necontrolată este dorința dezvoltatorilor de a construi pe terenuri ieftine la periferia urbană pentru a lua în considerare o gama mai largă de bugete de gospodării.

Direcții de acțiune:

Îmbunătățirea mediului de locuire în privința planificării și proiectării urbane

Planificarea infrastructurii de bază astfel încât să orienteze dezvoltarea urbană

Pentru furnizarea infrastructurii de bază în timp util este necesară îmbunătățirea planificării și a coordonării între autoritățile locale și furnizorii de utilități. Abordarea în legătură cu măsurile de urbanism ar trebui să fie mai proactivă, astfel încât livrarea planificată a infrastructurii de bază de către autoritățile locale să orienteze tiparul dezvoltării și nu invers.

În același timp, legislația națională nu ar trebui să permită dezvoltatorilor imobiliari și speculatorilor să subdivizeze sau să dezvolte proprietăți în zone în care infrastructura nu a fost dezvoltată.

Municipiul Satu Mare se confruntă cu fenomenul de expansiune urbană, existând câteva zone care au fost transformate în zone de locuințe individuale, cu densitate redusă și care nu sunt deservite de infrastructură de bază, căile de acces fiind subdimensionate, în majoritatea cazurilor, circulațiile pietonale nu există, iar transportul în comun nu deservește respectiva zonă. Aceste zone sunt: Lunca Sighet, zona str. Dorobanți, str. I.L. Caragiale. PMUD Satu Mare propune o serie de intervenții care vor îmbunătăți infrastructura de transport deci și mobilitatea din aceste zone.

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020

Document de planificare a acțiunilor pentru adaptarea la schimbările climatice, ce ține cont de politica uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și de documentele relevante elaborate la nivel european și menționate anterior, precum și de experiența și cunoștințele dobândite în cadrul unor acțiuni de colaborare cu parteneri din străinătate și instituții internaționale de prestigiu, abordează în 2 părți distincte (1) procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor naționale asumate, și (2) adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Strategia recunoaște sectorul transporturilor că având un rol important în sprijinirea dezvoltării economice a României cu o influenta majoră  și asupra consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Tabel 1-4 Priorități de dezvoltare incluse în Strategia Națională privind Schimbările Climatice și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Obiective strategice în domeniul transporturilor | Corelare cu PMUD Satu Mare |
| --- | --- |
| A. Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră | PMUD Satu Mare nu are o componentă separată de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ci întregul pachet de propuneri, odată implementate, vor îndeplini acest obiectiv. |
| B. Reducerea transportului rutier | Acest obiectiv este preluat în obiectivele PMUD Satu Mare și transpus în lista de proiecte. |
| C. Utilizarea autovehiculelor prietenoase mediului | Se propune achiziționarea detroleibuze electirce și de autobuze cu consum redus de carburant și instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice |
| D. Sisteme de transport inteligent (STI) | Se propune implementarea unui sistem de management inteligent al traficului și al transportului în comun. |
| E. Eficientizarea transportului feroviar | Este încurajat transportul feroviar de călători prin crearea premiselor pentru realizarea unui nod intermodal de călători în zona gării CF. |
| G. Dezvoltarea Transportului Intermodal | Se vor realiza stații de bike-sharing în stațiile de transport în comun pentru promovarea utilizării a mai multe moduri de transport. |
| I. Taxe | PMUD Satu Mare propune reducerea prețului actual pentru transportul în comun pentru atragerea unui număr cât mai mare de călători |
| J. Încurajarea și promovarea transportului nemotorizat | PMUD Satu Mare propune construirea de piste pentru biciclete, pietonalizarea unei părți a Pieței Libertății și modernizarea și extinderea circulațiilor pietonale. |
| L. Îmbunătățirea performanțelor în domeniul transportului urban | PMUD Satu Mare propune diversificare și îmbunătățirea modalităților de transport mai puțin poluante și aplicarea sistemelor de management al traficului. |
| M. Informare și conștientizare | În etapele de consultare publică aferente PMUD Satu Mare, se vor realiza materiale de promovare și de informare a cetățenilor cu privire la prevederile PMUD Satu Mare. |

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

Document strategic elaborat de Guvernul României prin Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și cu sprijinul Programului Națiunilor unite pentru Dezvoltare – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în anul 2008 și neactualizat.  Conține trei obiective având că orizont anii 2013, 2020 și 2030.

În domeniul schimbărilor climatice și energie curată, pentru anul 2013, obiectivul se axează pe satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică a țării pe termen lung conform cerințelor unei economii moderne de piață, în condiții de siguranța și competitivitate; îndeplinirea obligațiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Pentru anul 2020 obiectivul se referă la asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranța a sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Obiectivul stabilit de documentul strategic pentru anul 2030 propune alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanta cu acordurile internaționale și comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

În domeniul transporturilor obiectivele sunt următoarele:

Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea că sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societății și mediului.

Orizont 2013. Obiectiv național: Promovarea unui sistem de transporturi în România care să faciliteze mișcarea în siguranța, rapidă și eficientă a persoanelor și mărfurilor la nivel național și internațional, în conformitate cu standardele europene.

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 conține și alte provocări cruciale a căror obiective pot fi îndeplinite la nivelul municipiului Satu Mare și prin implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Acestea sunt axate pe următoarele domenii:

- Producție și consum durabile

- Conservarea și gestionarea resurselor naturale

- Sănătatea publică

- Incluziunea socială, demografia și migrația

- Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020

Strategia energetică a României transpune principalele obiective ale politicii de mediu și de energie ale Uniunii Europene în cadrul strategic național.

Obiectivul  general  al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și  lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și  unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Dintre măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare, de interes pentru PMUD Satu Mare este măsura 6.2.2. Îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea surselor regenerabile de energie care la subcapitolul Eficiență energetică în domeniul transporturilor are următoarele prevederi:

Tabel 1-5 Măsuri legate de transporturi și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Măsuri – sub-domeniul Transporturi | Corelarea cu PMUD Satu Mare |
| --- | --- |
| Reducerea consumului de energie prin proiecte de modernizare a transportului feroviar de călători și marfă; | PMUD Satu Mare susține dezvoltarea transportului feroviar de călători prin crearea premiselor constituirii unui nod intermodal de pasageri în zona gării CF, pentru îmbunătățirea conectivității și susținerea complementarității acestor două sisteme de transport |
| Creșterea calității transportului în comun in vederea utilizării acestuia in detrimentul transportului cu mașini particulare; | Implementarea proiectelor din PMUD vor duce la îmbunătățire majoră a calității și atractivității transportului public. |
| Extinderea transportului in comun prin noi trasee; | Pentru municipiul Satu Mare PMUD propune creșterea frecvenței pe unele trasee existente. |
| Eficientizarea traficului si parcărilor; | PMUD Satu Mare conține în lista de proiecte, măsuri pentru eficientizarea traficului motorizat și pentru creșterea numărului de parcări. |
| Mijloace de transport in comun pentru salariați, asigurate de către societățile economice beneficiare; | PMUD Satu Mare încurajează folosirea sistemului de transport public în comun pentru toate categoriile sociale |
| O mai mare dezvoltare a mijloacelor de transport pe cale de rulare in cadrul transportului urban (tramvaie, troleibuze); | Pentru municipiul Satu Mare, această sub-măsură nu se aplică deoarece nu există astfel de infrastructuri |
| Mărirea eficienței energetice a vehiculelor prin stabilirea de criterii minime de eficiență; | PMUD Satu Mare propune creșterea eficienței energetice a parcului de vehicule a SC Transurban, prin achiziționarea de mijloace de transport în comun noi și casarea celor care nu respectă indicatorii minimi de consum de combustibil și de poluare. |
| Introducerea de normative care sa susțină vehiculele cele mai eficiente și nepoluante; | PMUD Satu Mare nu poate propune astfel de normative, ele putând fi reglementate la nivelul administrației centrale a României, dar această prevedere din SER contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă din PMUD Satu Mare. |
| Utilizarea combustibililor gazoși și a biocarburanților în transporturi. | PMUD Satu Mare nu conține propuneri care să îndeplinească acest obiectiv. |

Strategia privind Consolidarea Administrației Publice 2014-2020

Adoptată prin HG nr. 909/2014, propune pentru prima dată o viziune de dezvoltare a administrației publice din România și stabilește obiectivele și măsurile care vor susține îndeplinirea viziunii. PMUD Satu Mare reprezintă un instrument de bază pentru administrația locală a municipiului Satu Mare în ceea ce privesc deciziile legate de dezvoltarea urbană și de infrastructura locală de transport prin problemele și nevoile pe care le identifică și prin detalierea operaționalizării listei de proiecte de investiții și de măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului.

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei

Strategie a Guvernului României prin care își propune reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.  PMUD Satu Mare identifică zonele cu comunități marginalizate și răspunde acestui deziderat prin proiectele de îmbunătățire a accesului la transportul public și la infrastructură velo care vor îmbunătăți accesul acestor grupuri de persoane la educație și la locuri de muncă, precum și la alte servicii de interes general.

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România

Reprezintă adaptarea Agendei Digitale pentru Europa 2020 la contextul actual al României și vizează maximizarea impactului politicilor publice prin utilizarea TIC. Strategia propune creșterea acoperirii rețelei internet pentru 100% din suprafața țării până în 2020 și atingerea cifrei de 35% din cetățeni care utilizează servicii de E-Guvernare.

Obiectivele relevante pentru PMUD Satu Mare sunt:

Creșterea transparenței actelor administrației publice prin informatizarea serviciilor publice

1.3. Creșterea accesului la servicii publice digitalizate

1.4. Administrații publice eficiente și scăderea costurilor de administrare publică

1.6. Îmbunătățirea guvernanței la punerea în aplicare a serviciilor publice informatizate

2.1. Suport pentru dezvoltarea competențelor TIC

3.1. Suport comerț electronic (e-Commerce) pentru realizarea creșterii și dezvoltării economice pe piața unică digitală europeană

4.2. Îmbunătățirea incluziunii sociale prin acces la infrastructura de comunicații în bandă largă

Aceste obiective vor fi îndeplinite de municipiul Satu Mare prin implementarea proiectului de management inteligent al traficului și pe cel de gestiune informatizată a sistemului de transport public.

Master Planul General de Transport al României (AECOM, 2015)

Prezintă prioritățile de dezvoltare a sistemului de transport din România pentru toate modurile.

In perioada 2012-2015, Ministerul Transporturilor a coordonat elaborarea de catre AECOM a unui Master Plan National de Transport pentru Romania, plan strategic care este in acest moment finalizat, aflandu-se in etapa obtinerii aprobarilor finale.

Master Planul se concretizeaza intr-o lista de proiecte prioritizate pe moduri de transport si orizonturi de timp. Este intentia Ministerului Transporturilor si, implicit a Guvernului Romaniei, ca Master Planul sa fie legiferat pentru a asigura implementarea proiectelor conform rezultatelor prioritizarii.

Prioritizarea proiectelor a avut in vedere urmatoarea succesiune de etape:

- Definirea obiectivelor strategice

- Identificarea problemelor existente la nivelul sistemului de transport

- Definirea unor obiective operationale care se adreseaza problemelor identificate

- Definirea interventiilor

- Testarea interventiilor cu ajutorul Modelului National de Transport si Analiza Cost-Beneficiu

- Prioritizarea proiectelor, utilizand o analiza multi-criteriala

- Recomandarea strategiei optime de dezvoltare a transporturilor in Romania.

In final, Master Planul recomanda investitiile de dezvoltare a retelei si serviciilor de transport din Romania, tinand cont de:

- Prioritizarea proiectelor pe fiecare mod de transpor (rutier, feroviar, naval, multimodal si aerian)

- Restrictiile bugetare existente

- Apartenenta la reteaua TEN-T (Core si Comprehensive) ce dicteaza eligibilitatea la obtinerea de fonduri UE.

Master Planul General de Transport prevede un singur proiect de infrastructură rutieră cu flux neîntrerupt de circulație, cu impact direct asupra desfășurării mobilității urbane în municipiul Satu Mare, și anume construcția drumului expres Turda-Halmeu (inclusiv a conexiunilor către Bistrița, Baia Mare și Petea). Orizontul de implementare a acestuia este 2028-2032, prin urmare depășește perioada de perspectivă pentru care analizele și prevederile prezentului PMUD rămân valide.

Figură 1-8 Proiecte de infrastructura rutieră incluse in Master Plan (sursa: MT)

Sursa: MPGT

Tabel 1-6 Prioritizarea intervențiilor de realizare a rețelei de drumuri expres

Sursa: Sinteza Strategiei Master Planului General de Transport, MT

Obiectivul general al proiectului de construcție a drumului expres Turda-Halmeu este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre Turda și Halmeu, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. Traseul conectează municipiile Cluj - Napoca, Bistrița, Satu Mare, și Baia Mare. Proiectul include legături până la punctele de trecere a frontierei Halmeu și Petea oferind valoare adăugată pentru rutele europene.

Traseul orientativ al drumului expres este ilustrat în figura următoare. Conform analizei Modelului Național de Transport, standardul adecvat pentru această propunere este de drum expres. Costul de investiție este estimat la 1.713 milioane Euro, pentru o lungime totală de 320,2 km.

Figură 1-9Traseul orientativ propus pentru drumul expres Turda-Halmeu

Sursa: MPGT

În ceea ce privește infrastructura feroviară, Master Planul General de Transport prevede, de asemenea, investiții al căror orizont de implementare depășește perioada de referință a PMUD, și anume modernizarea coridoarelor feroviare Oradea-Satu Mare și Satu Mare – Baia Mare, ambele cu orizontul de implementare 2031-2035..

Tabel 1-7 Prioritizarea intervențiilor de modernizare a coridoarelor feroviare

Sursa: Sinteza Strategiei Master Planului General de Transport, MT

## Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor

Secțiunea de față analizează corelațiile între documentele strategice privind dezvoltarea economică și socială din existente la nivel local și Planul de Mobilitate.

Strategia de dezvoltare a Judeţului Satu Mare până în 2020

A fost realizată în  iunie 2016, în contextul pregătirii unui nou ciclu strategic și de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020. De altfel, această nouă perioadă de programare a generat procesul de revizuire a strategiilor de dezvoltare atât la nivel european și național, cât și regional și Judeţean.

Viziunea exprimată în strategie este ”Judeţul Satu Mare în anul 2020 va fi un judeţ orientat în permanenţă pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor şi crearea de bunăstare, prin valorificarea resurselor naturale, a potenţialului existent, a oportunităţilor apărute, dar mai ales prin eliminarea punctelor sensibile din prezent şi micşorarea decalajelor faţă de celelalte judeţe din Transilvania de Nord”.

Planificare strategică din cadrul strategiei este structurată în obiective strategie, obiective specifice și priorități, măsuri, direcții de acțiune.

Pentru PMUD sunt relevante următoarele

Tabel 1-8 Măsurile din Strategia de dezvoltare județeană și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Domenii de intervenție strategică | Obiectiv specific | Măsuri | Direcții de acțiune |
| --- | --- | --- | --- |
| Îmbunătăţirea infrastructurii ca suport pentru dezvoltarea economică a Judeţului/ Transformarea Judeţului Satu Mare într-un pol logistic de importanţă trans-naţională | Modernizarea infrastructurii si dezvoltarea de servicii publice de calitate | Îmbunătățirea mobilității şi accesibilității județului Satu Mare în cadrul rețelei TEN-T | Realizarea VO Satu Mare Realizarea documentatiei tehnico-economice, faze SF/PT si obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea tronsonului Petea – Satu Mare din Drumul expres Turda-Halmeu |
|  |  | 2.1.2. Creşterea accesibilităţii regionale a teritoriului Judeţean | Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193) - Amaţi - Ruşeni - Tătăreşti - Necopoi - Homorodu de Jos- Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus -Solduba - Hodişa - Socond - Răteşti (DN 19A) km 0+000 (0+900) - km 49+ 124 (49+099) – 48.2 km - Modernizare DJ 193C Satu Mare - Viile Satu Mare Km 0+046,7 - 11+096,42, lungime 11 km - Modernizare DJ 193 Satu Mare – Borlesti – Lim.Judet Maramures - pe lungimea de 40 km |
|  |  | 2.1.3. Creşterea accesibilității în contextul dezvoltării urbane | Investitii pentru susţinerea transportului public în comun, prin achiziţionarea de material rulant nou hibrid sau electric, implementarea de sisteme informatizate pentru managementul transportului public (ex: e-ticketing), modernizarea şi dotarea autobazei operatorului de transport public, amenajarea staţiilor de autobuz. Interventiile în sistemul de transport în comun sunt condiţionate de încheierea unui contract de servicii publice care să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport (POR 2014-2020) şi vor putea fi fundamentate în baza unei analize privind restructurarea şi optimizarea sistemului de transport public (trasee, orar, capacităti de transport, amplasarea staţiilor de autobuz). Reabilitarea infrastructurii rutiere care deserveşte coridoarele de transport public în comun. Amenajarea spaţiilor pietonale, dezvoltarea de spaţii pietonale, crearea de infrastructură pentru trasee pietonale Modernizarea trotuarelor existente şi amenajarea trotuarelor în zonele unde acestea lipsesc Amenajarea de piste de biciclete; Implementarea unui sistem de management al traficului şi monitorizare video trafic. Susţinerea electromobilităţii, prin amenajarea de puncte de încărcare electrică a autovehiculelor Implementarea de măsuri de siguranţă în trafic, prin amenjarea/semaforizarea anumitor intersecţii şi treceri de pietoni. |

Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Satu Mare

Acesta este un document elaborat de către Consiliul Județean Satu Mare, având un orizont de aplicare până în anul 2020,  a fost realizat pe baza HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. Acesta a fost realizat în semestrul 1 al anului 2017, fiind în curs de dezbatere publică și de avizare.

Planul de menținere a calității aerului în Județul Satu Mare are 3 obiective ce cuprind măsuri și proiecte , etapizate până în anul 2020, cu diferiți responsabili și cu surse de finanțare diferite, acestea variind de la bugetele proprii ale Consiliului Județean și Primăria municipiului Satu Mare la surse de finanțare nerambursabile.

De interes pentru PMUD Satu Mare este Obiectivul 2: Reducerea emisiilor poluante rezultate din traficul rutier:

Tabel 1-9 Măsurile din PMCA și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Obiectiv | Măsura | Proiect | Perioada | Titular proiect | Sursa de finanțare | Corelare PMUD Satu Mare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Reducerea emisiilor poluante rezultate din traficul rutier | Modernizarea, reabilitarea infrastructurii rutiere cu efect semnificativ în fluidizarea traficului | Modernizarea șoselei de ocolire a orașului Negrești-Oaș | 2014-2020 |  |  | Acest proiect nu vizează aria de cuprindere a PMUD Satu Mare |
|  |  | Proiect integrat de modernizare și ecologizare a sistemului public de transport vizând: - înnoirea parcului auto pentru transportulpublic de călători și logistica urbană (vehicule alimentate cu combustibili nefosili/electrificate sau hibride), 13.500.000 lei/10 autobuze hibrid – informatizarea sistemului de transport(25.000.000 lei) – extinderea traseelor de transport public 50.000.000 lei – reamenajarea și îndesirea stațiilor de transport public (10.000.000 lei) | 2014-2020 | Primăria Satu Mare |  | Acest proiect este propus în PMUD, fiind preluat în Planul de Menținere a Calității Aerului, aceste două documente fiind corelate. |
|  |  | Modernizarea unor tronsoane ale traseului Transilvania Nord, în lungime totală de 38,145 km. | 2014-2020 | CJ Satu Mare | POR 2014-2020, Axa 6 | Acest proiect nu este în aria de cuprindere a PMUD Satu Mare |
|  |  | Modernizarea a 235,6 km de drumuri județene strategice | 2016-2018 | CJ Satu Mare | PNDL 2016-2018 | Acest proiect nu este în aria de cuprindere a PMUD Satu Mare |
|  | Extinderea actualei rețele rutiere, prin construcția șoselei de centură a municipiului Satu Mare și a două poduri rutiere peste râul Someș | Ocolitoare rutieră a orașului Satu Mare cu pod peste râul Someș |  | CJ Satu Mare | PNDL | Acest proiect este cuprins în PMUD Satu Mare și reprezintă singurul proiect din Scenariul ”Do-Minimum” |
|  |  | Pod rutier de traversare a Someșului, în partea de est a orașului, Str. Ștrandului – Micro 17 |  | Primăria Satu Mare |  | Acest proiect este cuprins în PMUD Satu Mare, fiind cuprins în Scenariul recomandat |
|  | Creșterea capacității rutere a străzii Octavian Goga din mun. Satu Mare, prin construirea a încă unei benzi | Proiect aflat în faza de execuție |  | Primăria Satu Mare |  | Această intervenție a fost cuprinsă într-un proiect mai mare de reabilitare și modernizare a Bd. Octavian Goga |

Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025

S-a realizat pe parcursul perioadei noiembrie 2013-august 2014, acțiunea fiind finanțata în cadrul Pachetului de lucru 4 Programare urbana al proiectului „STATUS – Strategic Territorial Agendas for Small and Medium Sized Towns Urban Systems”, din Programul de Cooperare Transnaționala Europa de Sud-Est IV B SEE.

Lucrarea cuprinde 4 secțiuni: 1) Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare; 2) Portofoliul de proiecte de investiții; 3) Monitorizare - Indicatori de rezultat si de realizare; 4) Mecanismul de implementare a strategiei. De asemenea exista o secțiune dedicata anexelor care include o sinteza a strategiei, cadrul strategic si cadrul de referința.

Viziunea strategiei de dezvoltare a municipiului este :

La orizontul anilor 2025, Municipiul Satu Mare va fi un pol de dezvoltare urbana, centru de cercetare aplicata, cu o economie incluziva și un stil de viata sustenabil. Bogatia de ape geotermale și amplasarea pe cursul Someșului vor sustine caracterul turistic al orașului.

Axa prioritară 1  este importantă în contextul PMUD.

Îmbunătățirea accesibilității şi măsuri de stimulare a unei mobilități sustenabile

Prin această axă prioritară de dezvoltare integrată se urmăreşte îmbunătățirea calității accesibilității la nivel teritorial (externă) şi la nivel urban (internă) într-o manieră sustenabilă, ca premisă majoră a dezvoltării economice a teritoriului, în general, şi a oraşului, în particular. O bună desfăşurare a fluxurilor de călători şi mărfuri este condiție principală a branşăriimunicipiului Satu Mare la schimburile economice regionale, naționale şi continentale. Îmbunătățirea accesibilității reprezintă un stimulent nu numai pentru amplificarea schimburilorcomerciale, ci şi asupra ameliorării mobilității la nivelul Zonei Metropolitane Satu Mare, cu efecte pozitive pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte creșterea gradului de ocupare şi atragereade forță de muncă bine pregătită din localitățile asupra cărora municipiul Satu Mare exercită un anumit grad de influență.

Un atribut de bază al strategiei Europa 2020 îl reprezintă sustenabilitatea, capacitatea unui sistem de a oferi un serviciu/produs mai bun calitativ cu un consum diminuat de resurse în special din categoria celor neregenerabile şi poluante. Astfel, prin strategiile locale de dezvoltare, creșterea calității vieții locuitorilor se va face prin furnizarea de servicii preponderent bazate pe energii regenerabile sau cu un grad redus de poluare.

Tabel 1-10 Axele și prioritățile de investiții din Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare și corelarea cu PMUD Satu Mare

| Axa prioritară 1 | Prioritate de investiții | Obiective specifice | Proiecte |
| --- | --- | --- | --- |
| Îmbunătăţirea accesibilităţii şi măsuri de stimulare a unei mobilităţi sustenabile | PI. 1.1. Îmbunătăţirea accesibilităţii regionale | OS 1.1.1. Îmbunatatirea accesibilitatii regionale a municipiului Satu Mare (la TEN-T si la alte drumuri de mare viteza) | Ocolitoare rutiera a orasului Drum expres Nyiregyhaza - Satu Mare - Baia Mare Drum expres Satu Mare – Suplacu de Barcau (Zalau); |
|  |  | OS 1.1.2. Îmbunatatirea accesibilitatii în ZMSM | Reamenajare DJ 193, 193A, 194 |
|  | PI. 1.2. Optimizarea mobilitatii urbane pe baza unui plan de mobilitate urbana sustenabila a municipiului Satu Mare | OS 1.2.1. Îmbunatatirea conectivitatii retelei rutiere (conform prevederilor PUG și/sau a planului de mobilitate) | Crearea unui pod pentru pietoni si biciclisti peste râul Somes, pe structura podului de cale ferata între Micro 17 - Unio si str. Strandului; |
|  |  |  | Crearea unui pod pentru pietoni si biciclisti peste râul Someș în dreptul axului Piața 25 octombrie - pietonalul Corneliu Coposu si Piața Libertații |
|  |  |  | Pod rutier de traversare a Somesului, în partea de est a orasului (str. Ștrand |
|  |  |  | Strapungeri de strazi pentru completarea retelei rutiere existente conform prevederilor PUZ/PUG |
|  |  |  | Largiri si modernizari de strazi, reamenajari de intersectii sunt de asemenea necesare |
|  |  | OS 1.2.2. Organizarea unui transport public eficient, sigur, ecologic | Înnoirea parcului auto pentru transport public de calatori si logistica urbana (vehicule alimentate cu combustibili nefosili /electrificate sau hibride); Extinderea traseelor de transport public si reabilitarea cailor de rulare; Informatizarea sistemului de transport; Reamenajarea si îndesirea stațiilor de transport public; Crearea de puncte de transfer modal (între transportul local si cel periurban, între bicicleta / masina / transport public etc.). |
|  |  | OS 1.2.3. Stimularea mobilitatii în ZMSM | Autogara în partea de nord a orasului (sub pasajul peste calea ferata, cu nod intermodal str. Fabricii); |
|  |  |  | Autogara în partea de sud a orasului (str. Gara Ferastrau). |
|  |  | OS 1.2.4. Crearea (etapizata) a unei infrastructuri pentru biciclisti | Piste si benzi pentru biciclete catre si în zona centrala |
|  |  |  | Parcari pentru biciclete (la instituțiile publice si alte activitați de interes public, în relație cu stații de transport, etc.); |
|  |  |  | Înfiintarea unei retele de statii self-service de biciclete; |
|  |  |  | Pista pentru biciclisti str. Baritiu - str. Gorunului - DJ194A, pentru acces în zona de agrement Noroieni; |
|  |  |  | Reamenajare traseu Satu Mare-Botiz |
|  |  |  | Amenajare pista pentru biciclisti în municipiul Satu Mare spre Viile Satu Mare |
|  |  | OS 1.2.5. Reorganizarea sistemului de parcari | Crearea unei/unor parcari de transfer (park&ride) pe inelul rutier din jurul zonei centrale |
|  |  |  | rearea unei/unor parcari multietajate (subterane, supraterane) în zona centrala istorica (în Piața 25 Octombrie si/sau în zona Pieței Libertații etc.) |
|  |  |  | Crearea unei parcari pentru vehicule mari (de trafic greu) |
|  |  | OS 1.2.6. Îmbunatatirea si extinderea infrastructurii pietonale | Pasaj pietonal subteran, pe sub calea ferata, între str. Traian si str. Cimitirelor |
|  |  |  | Creare/extindere strazi/areale favorabile deplasarii pietonilor în interiorul cartierelor: pietonale, spații partajate (shared-spaces) sau zone 30 (km/h). |

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

# Analiza situației existente

## Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor economice

Scopul acestui sub-capitol este de a evidenția principale tendințe socio – economice și de dezvoltare urbană și de a stabili zonificarea nevoilor specifice ale diferitelor segmente ale municipiului Satu Mare împreună cu aşezările învecinate.

UAT Satu Mare este formată din două localități: Satu Mare și satul Sătmărel.

Municipiul Satu Mare este reședința județului Satu Mare și se află în bazinul topografic al râului Someș,  pe un relief de câmpie. După numărul de locuitori municipiul Satu Mare se află în categoria orașelor de mărime mijlocie (între 100.000 și 120.000 de locuitori), fiind în prezent cel mai important centru urban din județ, concentrând la nivelul anului 2011 aproximativ 31% din populația județului (329,079locuitori).Suprafaţa administrativă a municipiului Satu Mare este de 137.14 km2, având o populație de 102.411 în anul 2011, conform datelor de la Recensământul General al Populației și Locuințelor.

În elaborarea PMUD Satu Mare, pentru o mai bună înțelegere a problemelor și disfuncționalităților au fost analizate și datele de influenta ale localităților din Zona Funcțională Urbană, care include pe lângă UAT Satu Mare și unitățile administrative Păulești, Viile Satu Mare, Vetiș, Lazuri, Culciu, Odoreu, Dorolt, Doba, Micula, Moftin, Ardud, Beltiug, Botiz, Agris, Supur, Apa, Mediesu Aurit, Acas, Terebesti, Bogdand, Craidorolt, Homoroade, Porumbesti, Socond, Valea Vinului si Turulung.

Aceste unități administrative au fost analizate mai ales prin prisma fluxurilor și a deplasărilor pe care acestea le generează către municipiul Satu Mare.

Figură 2-1 Zona urbană funcțională Satu Mare

Zona urbană funcțională a municipiului Satu Mare, așa cum a fost stabilită în cadrul Programului Operațional Regional, cuprinde 26 de UAT-uri, din care un UAT urban (Ardud) și 25 de UAT-uri rurale, acestea reprezentând 68% din populația județului.

Figură 2-2 Dinamica populației în ZUF Satu Mare

În ceea ce privește dinamica populației, în ultimii 10 ani s-a înregistrat o scădere a populației municipiului Satu Mare, diferența dintre 2006 și 2016 fiind de 5.9%. Dintre comunele din ZUF Satu Mare, Bogdand a înregistrat cea mai mare scădere a populației (-12% între 2006 și 2016), conform datelor puse la dispoziție de INS prin platforma INS-Tempo Online. Cu excepția câtorva cazuri, cea mai mare parte a UAT-urilor înregistrând creșteri ale populației, chiar dacă ritmul nu este unul foarte mare. Această situație a determinat o dinamică la nivelul ZUF Satu Mare de +4%, deci bilanțul este unul pozitiv.

Beneficiind de proximitatea, serviciile și locurile de muncă din mun. Satu Mare, cele mai mari creșteri ale populației s-au înregistrat în prima coroană de comune, prețul mai mic al terenurilor a determinat populația să se stabilească în aceste comune dar să aibă, totuși, și acces facil la municipiu, acest fapt determinând mai multe deplasări zilnice pendulare (navetă).

Pe lângă comunele Păulești și Agriș, care au înregistrat creșteri mai mari de 20%, notabile mai sunt din acest punct de vedere și comunele Vetis, Viile Satu Mare, Terebești, Odoreu și orașul Ardud cu creșteri mai mari de 10% între 2006 și 2016.

Figură 2-12 Piramida vârstelor a populației municipiului Satu Mare (2016)

Piramida vârstelor pentru municipiul Satu Mare a fost realizată pe baza datelor statistice oferite de INS pentru anul 2016. Aceasta arată un dezechilibru major între cohortele de populație cu vârste până în  24 de ani și cele cuprinse între 25 și 65 de ani evidențiind un proces de îmbătrânire accentuat pentru muncipiul Satu Mare. Pentru a putea satisface nevoie de forță de muncă pe termen mediu și lung ale angajatorilor va fi astfel nevoie de extinderea arealului din care aceasta poate fi recrutată (creșterea mobilității în zona funcțională) alături de creșterea populației tinere (atragere de tineret în oraș sau creșterea natalității). Pe palierul mobilității urbane acest lucru aduce după sine nevoia întăririi relațiilor între municipiul Satu Mare și zona lui de influență împreună cu nevoia de conturare a unor rute care să permită deplasarea elevilor în siguranță către unitățile de învățământ.

În ceea ce privește principalii indicatori demografici municipiul Satu Mare prezintă valori mult mai bune decât media națională. Indicatorii favorabili sunt dați în cea mai mare parte de o pondere foarte scăzută a persoanelor vârstnice (7% din total) alături o pondere foarte ridicată a populației active.

Tendința de scădere a populației la nivel național va continua, chiar dacă într-un ritm mai lent, luând în considerare prognozele Institutului Național de Statistică și Eurostat. Astfel putem constata că deși populația orașului scade constant, doar o parte redusă din cei care migrează către alte localități o fac schimbându-si domiciliul. Acest lucru face ca orașul să se extindă (expansiune urbană) deși numărul populației rezidente scade.

În concluzie, principalele nevoi din perspectiva socio-demografică se rezumă la ameliorarea legăturilor cu așezările din cadrul zonei funcționale pentru a facilita accesul populației active la locuri de muncă. Transportul în comun în cadrul zonei funcționale va trebui să fie accesibil și persoanelor cu mobilitate redusă (vârstnici). De asemenea, se resimte nevoia conturării unor legături sigure și atractive către principalele unități de învățământ.

În ceea ce priveşte principalii indicatori demografici municipiul Satu Mare prezintă valori mai mici decât media naţională în majoritatea cazurilor. Indicatorii nefavorabili sunt daţi în cea mai mare parte de o pondere a copiilor şi tinerilor alături o pondere foarte ridicată a populaţiei active. Deşi 13.22% din totalul populaţiei este reprezentată de copii acest lucru nu este suficient pentru o rată de înlocuire a forţei de muncă peste media naţională.

Repartiția populației și relația cu fondul construit

Cea mai mare parte a populației se concentrează în câteva cartiere de locuințe colective care sunt traversate de principalele bulevarde ale municipiului. Astfel, cele mai populate sunt bulevardele Lucian Blaga, Drumul Careiului și Drumul Botizului. Pe Bulevardul Lucian Blaga au domiciliul 2,973 de persoane, majoritatea acestor concentrându-se în cartierele de blocuri Carpați I și Carpați II din partea de nord a arterei. Drumul Careiului este principala arteră pentru trei cartiere foarte dens populate – Micro 14, Micro 15 și Micro 16, populația înregistrată pe acestă arteră fiind de  5,315 persoane pe tronsonul dintre Bulevardul Cloșca și str. Gellert Șandor, bulevardul fiind flancat de blocuri de locuințe cu regim de înălțime ce variază între P+4 și P+10.

Cu excepția zonelor menționate și a Drumului Botizului și a zonei 14 Mai unde mai sunt inserții de blocuri de locuințe colective, populația este relativ uniform repartizată, figura de mai jos prezentând acest lucru.

Figură 2-4 Repartiția populației pe străzi

Zonele cu densitate scăzută a populației sunt localizate către periferie, și sunt compuse din locuințe individuale: Sătmărel, Curtuiuș, Bercu Roșu,  Lunca Sighet, Balta Blondă. Deşi densitatea scăzută a populaţiei face ca transportul public să fie dificil de rentabilizat este important faptul că aceste zone prezintă cea mai mare dinamică a dezvoltărilor rezidenţiale și industriale.

Figură 2-5 Clasificarea funcțională pe tipuri de zone

Cea mai mare parte a suprafeței administrative a municipiului Satu Mare este utilizată pentru locuire individuală, municipiul evidențiindu-se prin faptul că  predomină locuirea în unități individuale cu unele inserții de blocuri de locuințe, în afara cartierelor menționate anterior.  Zonele rezidențiale individuale nu se întâlnesc doar către zonele periferice, zona centrală fiind ocupată de clădiri rezidențiale de un nivel, maxim două. O caracteristică aparte este faptul că zonele de case sunt foarte compacte, foarte rar putându-se întâlni cazuri de parcele neocupate în cadrul ariei construite.

Suprafața mare ocupată de case imprimă unele particularități mobilității persoanelor în cadrul orașului. Distanțele mai lungi dintre locuință și diverse servicii de interes sau locul de muncă determină ca deplasările să fie realizate preponderent cu autovehiculul personal și nu pe jos, inserția de centre de cartier care să fie dimensionate pentru 1000-1500 de persoane, dotate cu diverse servicii (grădiniță, școală primară, farmacie, oficiu poștal, cabinet medical, parc) care să mai reducă din distanța de deplasare și să vitalizeze cartierele de locuințe.  Densitatea scăzută afectează și eficiența transportului public, fiind necesare trasee mai lungi, care implică timp mai lung și consum de combustibil mai mare pentru a deservi același număr de persoane. De aceea, transportul public din municipiul Satu Mare trebuie adaptat la această situație prin utilizarea de autovehicule de capacitate mai redusă dar care să aibă o frecvență ridicată pentru a-și păstra atractivitatea pentru călători.

Există mai multe zone de case care sunt foarte dispersate și la distanțe relativ mari de centrul orașului, situate în partea de sud-vest a orașului, serviciile publice de bază fiind relativ dificil de furnizat către persoanele ce locuiesc în aceste zone, din cauza costurilor foarte mari de modernizare a străzilor raportat la numărul de benificiari.

Zonele industriale și comerciale sunt amplasate cu preponderență către zonele exterioare ale spațiului construit. În interiorul orașului sunt amplasate mai puține centre comerciale mari, ceea ce reprezintă un avantaj, dar acestea crează și mari disfuncționalități în desfășurarea traficului din cauza fluxurilor mari de trafic pe care le generează (de exemplu, magazinul Kaufland situat pe Drumul Careiului și magazinul Penny situat pe str. Octavian Goga). În zona centrală și pericentrală sunt amplasate și unități de producție precum cele de pe str. Petofi Sandor și Bd. Traian.

Figură 2-6 Evoluția spațiului construit între 2004 și 2016

Economia locală - Profilul economic al municipiului Satu Mare

În municipiul Satu Mare sunt înregistrate 10,003 unități economice ce reprezintă 22.58% din numărul total de firme din județul Satu Mare dar care concentrează 64.5% din numărul de salariați din județ (47,907 din 74,202  salariați). La nivelul ZUF, unitățile economice concentrează 73.64% din numărul de salariați din județ.

În ultimii trei ani numărul șomerilor din municipiu s-a înjumătățit, scăzând de la 510 de persoane în 2014 la 369 de persoane în 2015. Investițiile realizate în noi unități de producție localizate în Satu Mare a determinat această scădere și aducerea nivelului șomajului la nivelul record de 0.49% în anul 2015, conform informațiilor furnizate de AJOFM Satu Mare.

Figură 2-7 Evoluția numărului de șomeri

Din analiza datelor , se constată că numărul şomerilor din municipiul Satu Mare nu este foarte mare, şi se observă că ponderea şomerilor în populatia stabila este sub un procent, cauza principala a şomajului  la nivelul municipiului o reprezintă reducerea de activitate la firmele care au activitati  sezoniere. Numărul şomerilor este scăzut şi datorită angajărilor prin măsurile active promovate de către AJOFM ( subventii, burse ale locurilor de munca) şi investiţiilor din ultima perioadă.

Figură 2-8 Structura pe domenii de activitate a salariaților din municipiul Satu Mare

Profilul economic al municipiului Satu Mare este conturat în jurul industriei prelucrătoare  unde lucrează 34% din numărul de angajați și de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde lucrează 17% din numărul de angajați, conform datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică Satu Mare pentru anul 2015. Alte domenii care angajează un număr semnificativ din populația ocupată sunt Administrație publică (8%), și învățământ, sănătate și asistență socială, transport și depozitare și construcții, fiecare deținând 6% din numărul de angajați (figura de mai sus).

Principalii agajatori din municipiu sunt Draxlmaier Romania Sisteme Electronice SRL, situată în zona de sud a municipiului, care are 4,572de angajați, Spitalul Județean care este instituție publică, cu 2,886 angajați, ZES Zollner Electronic cu 1600 de angajați,  GP Sofa cu 1327 de angajați și Autonet Import cu 1264 de angajați, primele 10 companii din municipiu deținând 28% din numărul total de salariați din municipiul Satu Mare.

Figură 2-9 Localizarea și densitatea locurilor de muncă în 2016

În prezent sunt în desfășurare realizarea unor investiții tot în zona de producție și de comerț localizate în partea de sud, centrală și de nord-est a orașului care vor avea nevoie de mai multă forță de muncă, iar dacă ne raportăm la situația actuală, întreprinderile din municipiu se confruntă cu un deficit de forță de muncă fiind nevoită să aducă personal din localitățile învecinate, fapt ce va genera mai multe deplasări și presiune pe actuala infrastructură de transport și de transport public.

Figură2-10 Localizarea și densitatea firmelor cu mai mult de 50 de angajați

Navetism

Din datele preliminare obținute în cadrul activității de colectare de date, navetismul în scop de loc de muncă evidențiază faptul că municipiul Satu Mare are o atractivitate ridicată în ceea ce privește oferta de locuri de muncă pentru locuitorii din ZUF.  Datele utilizate în acest sub-capitol sunt furnizate de principalii angajatori din municipiu care au angajați din cele 32 de UAT-uri din ZUF Satu Mare. Aceste date relevă faptul că 889 de salariați ai întreprinderilor chestionate au domiciliul în altă localitate decât Satu Mare, ceea ce reprezintă 1.9% din numărul total de salariați din municipiul Satu Mare. Cei mai mulți angajați navestiști provin din comuna Lazuri (116), urmată de Dorolț (92), Viile Satu Mare (80) și Odoreu (67), așa cum relevă tabelul sintetizator de mai jos și figurile 19-21 ce arată UAT-urile de proveniență a navetiștilor.

Tabel 2-11 Centralizator al numărului de navetiști pe tipuri de navetă

| UAT | Nr Elevi Navetisti | Nr. Navetiști salariați | Total Navetisti |
| --- | --- | --- | --- |
| ODOREU | 104 | 67 | 171 |
| LAZURI | 47 | 116 | 163 |
| VETIS | 73 | 58 | 131 |
| VIILE SATU MARE | 51 | 80 | 131 |
| DOROLT | 32 | 92 | 124 |
| ORAS ARDUD | 79 | 43 | 122 |
| PAULESTI | 71 | 47 | 118 |
| BOTIZ | 63 | 48 | 111 |
| MEDIESU AURIT | 79 | 27 | 106 |
| MICULA | 52 | 45 | 97 |
| CULCIU | 37 | 36 | 73 |
| ACIS | 8 | 45 | 53 |
| DOBA | 28 | 23 | 51 |
| MOFTIN | 20 | 31 | 51 |
| AGRIS | 33 | 14 | 47 |
| BELTIUG | 29 | 18 | 47 |
| TURULUNG | 36 | 10 | 46 |
| APA | 24 | 17 | 41 |
| SUPUR | 14 | 13 | 27 |
| HOMOROADE | 22 | 4 | 26 |
| TEREBESTI | 17 | 8 | 25 |
| VALEA VINULUI | 17 | 7 | 24 |
| PORUMBESTI | 4 | 20 | 24 |
| CRAIDOROLT | 9 | 11 | 20 |
| SOCOND | 8 | 2 | 10 |
| BOGDAND | 3 | 7 | 10 |

Figură 2-11 Navetismul în scop de muncă către Satu Mare

Figură 2-12 Navetismul în scop de educație către Satu Mare

Numărul de elevi navetiști este și el destul de ridicat, 7.1% (960 de elevi) din totalul elevilor din ciclul gimnazial și liceal provenind din localitățile din ZUF Satu Mare, conform datelor furnizate de unitățile școlare din municipiul Satu Mare. Cei mai mulți provin din comuna Odoreu (104 elevi), orașul Ardud (79 de elevi) și comuna Medieșu Aurit (79 de elevi). Cei mai puțini provin din Bogdand (3 elevi), Porumbești (4 elevi) și Socond și Acâș (8 elevi), fapt explicabil prin distanța destul de mare dintre aceste comune și municipiul Satu Mare.

Figură 2-13 Fluxurile totale de navetism către Satu Mare

Din datele prezentate rezultă că municipiul Satu Mare are o arie de influență destul de mare care atrage o mare parte din deplasările ce au ca destinație acest municipiu, majoritatea acestora realizându-se cu autovehicolul personal și cu transportul public județean pe cale rutieră, așa cum vor arăta datele din capitolele următoare.

Zone de sărăcie extremă

Conform Atlasului zonelor marginalizate din România elaborat de Banca Mondială municipiul Satu Mare deţine aproape 1.84% din populaţie în zone marginalizate, după multiple tipuri.

Atlasul identifică 2 zone de locuințe sociale modernizate în zona Toamnei și în cartierul Micro 15 , o zona de tip ghetou de blocuri în zona Micro 17 și o zonă istorică cu locuințe sociale sau clădiri ocupate abuziv. Cumulat, 780 de persoane trăiesc în zone care se confruntă cu dificultăți de ordin material și dezavantajate.

Zona cu cele mai multe persoane aflate în dificultate este cea din zona Ostrovului, în proximitatea cartierului Micor 17, zonă aflată relativ în apropierea zonei centrale, fără probleme majore de accesibilitate, dar cu o infrastructură locală destul de precară, (trotuare degradate și inexistente, baterii de garaje care dă un aspect dezolant arealului, locuri de parcare neamenajate).  De asemenea, nici la transportul public accesibilitatea nu este foarte bună, frecvența liniilor ce trec prin această zonă fiind destul de scăzută.

PMUD,  pentru a reduce gradul de marginalizare și a crea un cadru pentru creșterea incluziunii,  propune ca  transportul public să își crească gradul de accesibilitate prin îmbunătățirea condițiilor de călătorie și scăderea timpilor de așteptare în stații și îmbunătățirea condițiilor din stații. De asemenea, pentru a crește gradul de mobilitate al acestor categorii sociale, se propune modernizarea și extinderea circulațiilor pietonale, și construirea de piste pentru biciclete, pentru ca aceste persoane să ajungă  rapid și ieftin către locurile de muncă. Prin implementarea listei de proiecte se vor crea locuri de muncă la care aceste persoane se pot angaja.

Masurile investiționale care sunt tangențiale sau care vizează direct cele doua zone cu populație marginalizată vor fi susținute complementar de inițiativele si acțiunile cuprinse in strategiile SIDU si CLLD.

Figură 2-14 Zone de sărăcie extremă

## Rețeaua stradală

Municipiul Satu Mare este situat pe traseul mai multor rute de transport intern ceea ce îi conferă toate atributele unui important nod de transport rutier.

Rețeaua rutieră la nivel regional

Teritoriul administrativ este amplasat pe două coridoare majore de transport la nivel național, și anume Cluj-Zalău-Petea, precum și Baia Mare – Oradea, ceea ce conferă municipiului Satu Mare un rol polarizator de distribuire la traficului în zona de nord-vest a țării.

Figură 2-15 Încadrarea în rețea națională de drumuri

Relația cu rețeaua TEN-T

Planșa următoare prezintă localizarea rețelei TEN-T centrale și secundare pe teritoriul României.

Figură 2-16 Rețea TEN-T Core si Comprehensive

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm

Nodul Satu Mare beneficiază de conectivitate rutieră primară la rețeaua TEN-T Comprehensive (secundară) prin intermediul coridorului Cluj-Napoca – Halmeu, coridor multimodal (rutier și feroviar).

Figură 2-17 Coridoarele principale TEN-T

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf

Din perspectiva coridoarelor prioritare TEN-T, România este traversată de:

Coridorul nr. 5, Orient-East Med

Coridorul nr. 8, Rhin-Dunăre

Municipiul Satu Mare nu beneficiază de conectivitate primară la cele două coridoare TEN-T prioritare.

Rețeaua rutieră la nivelul municipiului Satu Mare

Din punct de vedere topologic, gradul de integrare a unei rețele locale în structura rețelei naționale poate fi determinat prin calculele care stabilesc proprietățile intrinseci ale grafurilor corespunzătoare rețelelor infrastructurii de transport. În tabelul următor sunt prezentate diferite niveluri de integrare a rețelei de transport local (căreia îi corespunde un graf reprezentat cu arce cu linii subțiri - exemplificat pentru prima categorie de arcele care leagă nodurile 1, 2, 3, 4, 5) și rețeaua de transport național (căreia îi corespunde un graf reprezentat cu arce cu linii îngroșate - de exemplu, arcele care leagă nodurile 0 - 6 în graful pentru prima categorie).

Figură 2-18 Tipuri de integrări între rețeaua de drumuri națională și cea locală

| Categorie graf | Exemplu | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Hiperintegrat | 5 6 0 2 4 1 3 | Un graf este hiperintegrat atunci când un arc al rețelei naționale se suprapune peste un arc al rețelei locale (în exemplu, rețeaua națională este reprezentată de nodurile 0 - 1 - 3 - 6 se suprapune peste rețeaua locala alcătuită din nodurile 1 - 2 - 3 - 4 - 5). |
| Hipointegrat | 2 5 4 3 1 6 0 | Un graf este hipointegrat atunci când rețeaua orașului este legată într-un nod periferic de rețeaua națională. |
| 0 2 5 4 3 1 6 Integrat rațional |  | Un graf este integrat rațional atunci când cele două rețele, națională și locală, sunt ”tangente”; în exemplu, nodul 1 este nod de conexiune a două arce ale rețelei naționale și nod de conexiune cu rețeaua locală. |

Analizând situația rețelei de transport din municipiul Satu Mare sub aceste aspecte, pe baza reprezentării grafului corespunzător rețelei de transport rutier din municipiul Satu Mare se poate concluziona că există o ”hiperintegrare”, deoarece rețeaua rutieră națională se suprapune cu rețeaua de drumuri locală. Rețeaua stradală a municipiului Satu Mare și organizarea sistemului de transport sunt influențate în cea mai mare parte de configurația reliefului.

Legătura dintre rețeaua națională și cea locală poate fi realizate în mai multe noduri, ceea ce conferă o vulnerabilitate mai scăzută, prin aceea că o disfuncționalitate (întrerupere) a unei joncțiuni nu conduce la izolarea ariei urbane, existând prin conectivitatea multiplă, rute ocolitoare suficiente.

Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din Municipiul Satu Mare este una de tip radial, cu 4 direcţii principale (DN19A – spre Petea, Ungaria; DN19A – spre Cluj-Napoca; DN19 – spre Oradea, Carei; DN19 – spre Baia Mare).

Numărul redus de traversări ale Someşului şi ale căii ferate, precum şi organizarea şi starea necorespunzătoare, le accentuează acestora caracterul de barieră.

Raportul inadecvat între gradul de încărcare şi profilul transversal duce la suprasolicitare sau la neutilizarea la capacitate (stradă de importanţă redusă, fără trafic de tranzit dar cu profil supradimensionat). Întreruperea unor legături importante pentru reţeaua de trafic şi devierea traficului duce la suprasolicitarea unor legături şi intersecţii. Prezenţa traficului greu în zone rezidenţiale sau zone de agrement are efecte poluante (noxe, zgomot) asupra mediului, duce la deteriorarea rapidă infrastructurii rutiere şi constituie un factor de risc pentru pietoni. Traseul sinuos, cu unghiuri necorespunzătoare şi suprapunerea traficului autoturismelor, a vehiculelor grele şi a transportului în comun creează blocaje şi suprasolicitări. Traversarea la nivel, inadecvată a liniilor de cale ferată duce la pericole de accidente şi incomodarea desfăşurării traficului.

Clasificarea rețelei stradale

Conform OG 43-1997 și OG 49/1998 privind regimul drumurilor, străzile din localitățile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel:

a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de legătură cu acest drum; Acestea au minim 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit; Acestea au 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; Acestea au 2 benzi de circulație;

d) străzi de categoria a IV-a - de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.

A fost realizată o clasificare a străzilor din municipiul Satu Mare, cu scopul facilitării desfășurării traficului (în special a traficului de camioane grele). Majoritatea străzilor sunt încadrate în categoria a III-a – colectoare (peste 57% din lungimea totală a rețelei stradale), acestea facilitând distribuția traficului către zonele de locuit.

Tabel 2-12 Lungimea rețelei stradale, pe categorii funcționale

| Categorie, conform OG 43-1997 | Lungime (km) | Procent |
| --- | --- | --- |
| Categoria I - magistrale | 0.0 | 0.0% |
| Categoria a II-a - de legătură | 29.598 | 16.6% |
| Categoria a III-a - colectoare | 101.792 | 57.2% |
| Categoria a IV-a - de folosință locală | 46.687 | 26.2% |
| Total rețea | 178.077 | 100.0% |

Sursa: Analiza Consultantului

Figură 2-19 Clasificarea străzilor din municipiul Satu Mare pe categorii funcționale

Sursa: Analiza Consultantului pe baza datelor furnizate de Beneficiar

Starea tehnică a rețelei stradale

Starea tehnică a drumurilor reprezintă un factor important care influențează costurile generalizate ale utilizatorilor, precum și deciziile acestora de efectuare a călătoriilor, în special în ceea ce privește alegerea rutei.

În vederea construirii Bazei de Date Tehnice Rutiere (BDTR, Anexa 3), Consultantul a efectuat inspecții tehnice vizuale pentru determinarea stării tehnice de viabilitate a străzilor, conform prevederilor Normativului CD 155-2001 „Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, Anexa 6.

Tabel 2-13 Clasificarea stării tehnice a drumurilor publice

| Stare tehnică | Clasa stării tehnice | Calificativul caracteristicilor |  |  |  | Lucrări obligatorii de întreținere și reparații |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacitate portantă | Stare de degradare | Planeitate | Rugozitate |  |  |
| Foarte bună | 5 | foarte bună | foarte bună | foarte bună | foarte bună |  | Întreținere periodică |
| Bună | 4 | cel puțin bună | cel puțin bună | cel puțin bună | cel puțin mediocră | Tratamente bituminoase |  |
|  |  |  | cel puțin mediocra | cel puțin bună | bună la rea | Straturi bituminoase foarte subțiri |  |
| Mediocră | 3 | cel puțin mediocră | cel puțin mediocră | cel puțin mediocră | foarte bună la rea | Covoare bituminoase |  |
| Rea | 2 | cel puțin mediocră | cel puțin rea | cel puțin rea | foarte bună la rea | Reciclarea în situ a îmbrăcăminților bituminoase |  |
| Foarte rea | 1 | rea | foarte bună la rea | foarte bună la rea | foarte bună la rea | Ranforsarea structurii rutiere | Reparații curente |

Sursa: CD 155-2001, Anexa 6

Circa 10% din lungimea totală a arterelor situate în rețeaua municipiului nu au îmbrăcăminte rutieră, partea carosabilă fiind constituită din pământ sau piatra spartă.

Tabel 2-14 Starea tehnică a rețelei stradale

| Stare tehnică | Lungime (km) | Procent |
| --- | --- | --- |
| Modernizate (asfalt sau beton) | 159.924 | 89.8% |
| Pământ | 17.703 | 9.9% |
| Piatra spartă | 0.45 | 0.3% |
| Total | 178.077 | 100.0% |

Sursa: Modelul de Transport al Municipiului Satu Mare, calibrat pe baza datelor furnizate de Beneficiar și pe baza inspecțiilor vizuale efectuate de Consultant

Conform planșei următoare, se observă că arterele nemodernizate sunt localizate în zonele periferice, de expansiune urbană ale orașului.

Figură 2-20 Tipuri de îmbrăcăminte rutieră pentru rețeaua stradală din municipiul Satu Mare

Sursa: Analiza Consultantului pe baza datelor furnizate de Beneficiar

Cota de piața și atractivitatea transportului urban public sunt afectate de starea de viabilitate deficitară a străzilor utilizate de către autobuze și microbuze. De asemenea, starea tehnică nefavorabilă are un impact negativ asupra accesibilității.

Starea tehnică a infrastructurii stradale (elementele geometrice, calitatea suprafeței de rulare, regulamentul de circulație / parcare local) are ca efect direct / indirect creșterea timpilor de parcurs, creșterea consumului de carburanți, creșterea uzurii vehiculelor și contribuie la disconfortul cauzat riveranilor.

Datorită intensității ridicate a traficului pe trama stradală majoră, deficiențele existente cu privire la starea tehnică a îmbrăcăminții rutiere dar și lipsa dotărilor rețelei stradale (cum ar fi benzile dedicate transportului public, alveole, etc.) au un impact direct asupra punctualității serviciilor de transport public. Îmbunătățirea parametrilor de viabilitate tehnică a străzilor constituie un obiect major pentru îmbunătățirea mobilității urbane a pasagerilor, mărfurilor, dar si a traficului nemotorizat de pietoni și bicicliști. Strategia de dezvoltare a transportului urban în Municipiul Satu Mare va include recomandări de investiții în acest sens.

Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului, în opinia locuitorilor municipiului Satu Mare

Principala problemă, identificată la nivelul municipiului Satu Mare în ceea ce privește mobilitatea populației și a mărfurilor este prezența traficului greu (24%), urmată la mică distanță de problemele generate de valorile ridicate de trafic (23%). Ponderi ridicate au și calitatea necorespunzătoare a căilor pietonale (12%), precum și siguranța deficitară a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni (10%).

Figură 2-21 Diagrama problemelor de transport identificate la nivelul municipiului Satu Mare

Gradul de motorizare ridicat, lipsa unui sistem de transport public modern, a pistelor pentru bicicliști și a infrastructurii pietonale moderne determină locuitorii orașului să folosească foarte intens autoturismele personale pentru deplasările efectuate. Astfel, infrastructura rutieră este sub-dimensionată și nu corespunde cererii tot mai mari de deplasări motorizate.

Proiectele propuse în cadrul Planului de Mobilitate trebuie să se adreseze cu prioritate pe reducerea utilizării autoturismelor personale prin încurajarea mijloacelor de transport alternative (bicicleta, mers pe jos, transport public).

Cotele modale în municipiul Satu Mare

Respondenții le interviuri au declarat în proporție de 20% că cel mai frecvent se deplasează pe jos, 53% au indicat că folosesc autoturismul iar 12% folosesc bicicleta pentru deplasările cotidiene. Doar 15% dintre respondenți au declarat că folosesc transport în comun în mod frecvent.

Figură 2-22 Repartiția pe moduri de transport în municipiul Satu Mare

Tabelele următoare ilustrează o analiză comparativă a cotelor modale pentru diferite aglomerări urbane din România, precum și pentru diverse orașe din Europa.

Tabel 2-15 Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din România

| Modalitatea de deplasare cea mai frecventă | Satu Mare | Zalău | București | Cluj-Napoca | Timișoara | Piatra Neamt | Sebes | Odorheiu Secuiesc | Fagaras | Moinesti | Slobozia | Giurgiu | Medie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] mers pe jos | 20.2% | 25.9% | 17.0% | 36.4% | 29.1% | 12.8% | 34.7% | 39.6% | 33.1% | 35.3% | 46.9% | 32.4% | 30.3% |
| [2] transport public | 14.8% | 19.2% | 35.0% | 32.2% | 25.9% | 27.4% | 12.4% | 8.4% | 9.0% | 19.5% | 16.5% | 12.6% | 19.4% |
| [3] bicicleta | 12.0% | 8.7% | 1.0% | 0.5% | 1.1% | 9.6% | 18.1% | 15.2% | 19.7% | 3.5% | 3.9% | 18.1% | 9.3% |
| [4] autoturism | 53.0% | 46.2% | 47.0% | 30.9% | 43.9% | 50.1% | 34.9% | 36.8% | 38.2% | 41.8% | 32.7% | 36.9% | 41.0% |

Figură 2-23 Comparația cotelor modale cu alte municipii din România

Sursa: PMUD pentru polii de creștere din România și baza de date a Consultantului

Cotele modale pentru deplasările cu bicicleta sau cu autoturismul personal sunt mai ridicate decât valorile medii pentru orașele semnalate, în timp ce utilizarea transportului public se situează doar la 15%.

Tabel 2-16 Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din Europa și pentru municipiul Satu Mare

| Modul de transport (%) | Satu Mare | Copenhaga | Bilbao | Munster | Victoria-Gasteiz | Freiburg | Odense | Groningen | Basel | Sibiu | Oulu | Ferrara | Shkoder | Bolzano | Peja | Houten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] mers pe jos | 20 | 25 | 60 | 16 | 55 | 24 | 19 | 15 | 29 | 51 | 19 | 12 | 44 | 29 | 76 | 23 |
| [2] transport public | 1 | 15 | 28 | 10 | 8 | 18 | 26 | 10 | 28 | 16 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| [3] bicicleta | 12 | 31 | 1 | 38 | 7 | 28 | 27 | 31 | 20 | 2 | 21 | 27 | 29 | 29 | 3 | 44 |
| [4] autoturism | 53 | 29 | 11 | 36 | 30 | 30 | 28 | 44 | 23 | 31 | 54 | 56 | 24 | 34 | 16 | 31 |

Figură 2-24 Comparația cotelor modale cu alte orașe din Europa

Sursa: www.epomm.eu/tems

Există premisele pentru creșterea a cotei modale a transporturilor sustenabile (velo și pietonal), în detrimentul deplasărilor efectuate cu autoturismul, iar viziunea de dezvoltare propusă va include acest obiectiv strategic.

Problemele circulației auto în orașul Satu Mare

Starea tehnică necorespunzătoare a străzilor a fost indicată în cadrul sondajului efectuat pe eşantionul reprezentativ ca fiind una dintre principalele probleme ale circulaţiei auto, cca. 58% dintre respondenți semnalând această deficiență.

Figură 2-25 Deficiențele circulație auto în municipiul Satu Mare

Siguranță

România se confruntă cu o problemă semnificativă în ceea ce privește numărul de accidente rutiere, prin comparație cu alte țări din cadrul Uniunii Europene (UE). Comisia Europeană utilizează trei indicatori distincți pentru măsurarea gradului de siguranță rutieră, după cu urmează:

Număr decese la un milion de locuitori;

Număr decese la 10 miliarde de pasageri-kilometri; și

Număr decese la un milion de autoturisme.

În această ordine, clasamentul și poziția României sunt următoarele:

Pe locul 24 din 28 – 94 față de media UE de 60;

Pe locul 28 din 28 – 259 față de media UE de 61; și

Pe locul 28 din 28 – 466 față de media UE de 126.

Conform acestor date se poate concluziona că România are cea mai mare rată a accidentelor mortale din Europa. În perioada 2007-2015 s-a înregistrat un număr de 13.500 decese doar pe rețeaua de drumuri naționale. Aceasta echivalează cu un număr mediu de 1.400 decese pe an, urmare a accidentelor înregistrate pe rețeaua de drumuri naționale, ceea ce deține o pondere de 20% din rețeaua națională.

Tabelul următor prezintă o defalcare a accidentelor din cadrul bazei de date, în funcție de tipul de drum pe care acestea au loc. Această defalcare are rolul de a evidenția contribuția accidentelor ce au loc pe rețeaua națională la totalul general.

Tabel 2-17 Statistica accidentelor rutiere la nivel național

| Categorie drum | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Media 2007-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostrada | 120 | 139 | 101 | 115 | 107 | 131 | 136 | 129 | 175 | 128 | 0.48% |
| Național | 7,092 | 8,628 | 8,195 | 7,483 | 7,119 | 7,192 | 6,686 | 6,746 | 7,630 | 7,419 | 27.61% |
| Județean | 3,262 | 4,318 | 4,295 | 3,841 | 3,924 | 3,929 | 3,440 | 3,553 | 4,035 | 3,844 | 14.31% |
| Altele | 14,188 | 16,776 | 16,021 | 14,557 | 15,498 | 15,676 | 14,565 | 14,927 | 17,104 | 15,479 | 57.61% |
| Total | 24,662 | 29,861 | 28,612 | 25,996 | 26,648 | 26,928 | 24,827 | 25,355 | 28,944 | 26,870 | - |

Sursa: Analiza Consultantului asupra Bazei de date a accidentelor rutiere

Aproximativ 30% din totalul accidentelor corespund rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, în contextul în care aceste categorii de drumuri dețin mai puțin de 20% din ansamblul rețelei rutiere naționale Impactul economic al acestor accidente este estimat la 1,2 miliarde de euro pe an.

Drumurile cu o singură bandă pe sens sunt recunoscute că fiind cele mai periculoase după cum rezultă din studiile recente efectuate de EuroRAP, unde se concluzionează că în Europa riscul de incidenta a accidentelor pentru un drum cu o singură bandă pe sens este de patru ori mai mare decât pentru autostrăzi. De asemenea, acest lucru reiese și din statisticile locale, care reflectă un risc semnificativ mai mare pentru drumurile cu o singură bandă pe sens: în cazul drumurilor naționale există un risc de peste șase ori mai mare decât pentru autostrăzi și de peste trei ori mai mare în cazul în care se iau în calcul doar drumurile naționale din zonele interurbane. În prezent, un procent de aproximativ 90% din rețeaua națională este reprezentat de drumurile cu o singură bandă, ceea ce fără îndoială contribuie la statisticile defavorabile precum și la costuri economice semnificative asociate accidentelor rutiere.

Pentru evaluarea gradului de siguranță a circulației urbane din municipiul Satu Mare au fost analizate datele incluse in Baza de date a accidentelor administrata de către Politia Rutiera.

Baza de date privind accidentele rutiere arată o dinamică relativ constantă a numărului de accidente înregistrate pe rețeaua stradală a municipiului (între 97 în anul 2014 și 112 în anul 2013), numărul de victime reducându-se de la 226 în anul 2012 la 220 în anul 2015, din care majoritatea reprezintă răniți ușor. Este de remarcat numărul important al răniților grav

Tabel 2-18 Dinamica numărului de victime din accidente rutiere în perioada 2012-2015

| Anul | Accidente | Morți | Răniți grav | Răniți ușor | Total victime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 105 | 3 | 59 | 59 | 226 |
| 2013 | 112 | 5 | 50 | 72 | 239 |
| 2014 | 97 | 9 | 55 | 49 | 210 |
| 2015 | 103 | 4 | 57 | 56 | 220 |

Sursa: Poliția Rutieră, Baza de date a accidentelor

O analiză a cauzelor de producere a accidentelor arată că din cele 417 accidente aferente perioadei 2012-2015 aproape 30% din toate accidentele au implicat pietonii. Cauza principală a producerii accidentelor este neacordare prioritate pietoni (23%).

Tabel 2-19 Cauzele principale ale producerii accidentelor rutiere pe rețeaua stradală a municipiului Satu Mare în intervalul 2012-2015

| Cauze principale | Contor | Pondere |
| --- | --- | --- |
| neacordare prioritate pietoni | 96 | 23.0% |
| neacordare prioritate vehicule | 81 | 19.4% |
| traversare neregulamentara pietoni | 49 | 11.8% |
| neasigurare la schimbarea directiei de mers | 27 | 6.5% |
| nerespectare distanta intre vehicule | 27 | 6.5% |
| abateri biciclisti | 23 | 5.5% |
| viteza neadaptata la conditiile de drum | 22 | 5.3% |
| pietoni pe partea carosabila | 16 | 3.8% |
| alte preocupari de natura a distrage atentia | 11 | 2.6% |
| viteza neregulamentara | 11 | 2.6% |
| neasigurare schimbare banda | 8 | 1.9% |
| alte abateri savarsite de conducatorii auto | 7 | 1.7% |
| circulatie pe sens opus | 7 | 1.7% |
| depasire neregulamentara | 7 | 1.7% |
| neasigurare mers inapoi | 7 | 1.7% |
| intoarcere neregulamentara | 4 | 1.0% |
| adormire la volan | 3 | 0.7% |
| conducere sub influenta alcoolului | 3 | 0.7% |
| abateri ale conducatorilor de atelaje sau animale | 2 | 0.5% |
| abateri pasageri/calatori/insotitori | 2 | 0.5% |
| (!) imprudenta copii (7-14 ani) | 1 | 0.2% |
| conducere agresiva | 1 | 0.2% |
| neasigurare stabilitate incarcatura | 1 | 0.2% |
| nerespectare indicatoare rutiere de obligare sau reglementare | 1 | 0.2% |
| Total | 417 | 100.0% |

Tabel 2-20 Modurile de producere a accidentelor rutiere pe rețeaua stradală a municipiului Satu Mare în intervalul 2012-2015

| Moduri de producere | Contor | Pondere |
| --- | --- | --- |
| lovire pieton | 122 | 29.3% |
| coliziune laterala | 113 | 27.1% |
| acrosare | 83 | 19.9% |
| coliziune fata-spate | 29 | 7.0% |
| coliziune frontala | 19 | 4.6% |
| lovire obstacol in afara carosabilului | 19 | 4.6% |
| altele | 9 | 2.2% |
| rasturnare | 9 | 2.2% |
| cadere din vehicul | 5 | 1.2% |
| derapare | 4 | 1.0% |
| cadere in afara drumului | 3 | 0.7% |
| coliziune vehicul in stationare | 1 | 0.2% |
| parasire vehicul (participanti) | 1 | 0.2% |
| Total | 417 | 100.0% |

Sursa: Analiza Consultantului asupra Bazei de date naționale a accidentelor rutiere

Figură 2-26 Cauzele principale ale accidentelor (intervalul 2012-2015)

Figură 2-27 Modul de producere a accidentelor (intervalul 2012-2015)

Figură 2-28 Localizarea accidentelor soldate cu decese și/sau răniți grav (intervalul 2012-2015)

Conform evidențelor statistice, zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt reprezentate de traseele de traversare ale municipiului (DN19A, DN19 și DJ193 ). De asemenea, există o concentrare ridicată a accidentelor în zona centrală a municipiului.

Există o densitate ridicată a accidentelor urmare a traversării pietonilor prin locuri nepermise în zona Parcului central – Piața Libertății.

Zona centrală este cea mai aglomerată zonă, atât de autovehicule cât și de pietoni , conflictele dintre aceste două categorii de mobilitate fiind foarte dese. Situațiile dese în care sunt mașini parcate pe trotuar determină pietonii să utilizeze surpafața carosabilă a străzii pentru deplasare, crescând foarte mult riscul de accidente. Există unele treceri de pietoni care se află în dreptul unor locuri de parcare, riscul de accident fiind foarte mare. În prezent există tronsoane din zona centrală care sunt deliimitate de stradă cu bolarzi sau stâlpi de mici dimensiuni pentru a împiedica parcajul pe trotuare, însă acestea scad calitatea spațiului public și scăzând și atractivitatea zonei centrale.Unele treceri de pietoni nu sunt foarte vizibile din cauza vegetației de aliniament care acoperă vizibilitatea indicatoarelor rutiere și a pietonilor care vor să se angajeze în traversare.În unele situații, chiar și autoturismele parcate împiedică vizibilitatea șoferilor asupra pietonilor ce vor să traverseze.   Marcajele rutiere trebuie reînnoite anual sau ori de câte ori se constată că acestea nu pot fi observate la timp de conducătorii auto.

Cu aceleași probleme se confruntă și celelalte zone cu complexitate ridicată, numărul mare de autoturisme și pietoni prezente în zonele respective cresc foarte mult frecventa cu care se întâmplă accidente care implică pietoni.

Zone de aglomerări, blocaje și timpi medii de traversare

Tabelul următor prezintă datele prelucrate sub formă de valori de trafic în ora de vârf, pentru cele 81 de secțiuni (respectiv 162 de direcții) de recenzare a traficului.

Tabel 2-21 Trafic orar în ora de vârf pentru locațiile de recensământ

| Post | Biciclete, motociclete | Vehicule usoare (autoturisme, microbuze, furgonete) | Vehicule usoare de transport marfuri (Autocamioane cu 2 osii (+derivate)) | Vehicule medii de transport marfuri (Autocamioane cu 3 sau 4 osii (+derivate)) | Vehicule grele de transport marfuri (Vehicule articulate (5+ osii, TIR), trenuri rutiere) | Autobuze, autocare | Total vehicule fizice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | 409 | 5 | 11 | 0 | 4 | 425 |
| 51 | 1 | 317 | 7 | 3 | 12 | 12 | 339 |
| 52 | 6 | 612 | 24 | 5 | 10 | 34 | 651 |
| 53 | 16 | 777 | 32 | 4 | 24 | 14 | 837 |
| 54 | 2 | 421 | 5 | 3 | 1 | 11 | 430 |
| 55 | 2 | 527 | 3 | 2 | 0 | 11 | 532 |
| 56 | 2 | 555 | 1 | 3 | 0 | 12 | 559 |
| 57 | 1 | 588 | 4 | 1 | 1 | 7 | 594 |
| 58 | 6 | 608 | 14 | 27 | 53 | 45 | 702 |
| 59 | 13 | 956 | 2 | 14 | 0 | 19 | 972 |
| 60 | 2 | 350 | 7 | 7 | 7 | 13 | 371 |
| 61 | 2 | 350 | 7 | 7 | 7 | 13 | 371 |
| 63 | 1 | 146 | 6 | 2 | 5 | 4 | 159 |
| 64 | 2 | 647 | 11 | 4 | 13 | 9 | 675 |
| 65 | 9 | 777 | 6 | 3 | 0 | 15 | 786 |
| 66 | 10 | 849 | 19 | 14 | 17 | 13 | 899 |
| 67 | 3 | 775 | 30 | 3 | 19 | 20 | 827 |
| 68 | 2 | 474 | 2 | 1 | 1 | 5 | 478 |
| 69 | 2 | 421 | 10 | 13 | 3 | 22 | 447 |
| 70 | 16 | 1076 | 23 | 1 | 2 | 24 | 1102 |
| 71 | 9 | 1246 | 30 | 3 | 2 | 29 | 1281 |
| 72 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 73 | 1 | 304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 307 |
| 74 | 1 | 243 | 1 | 0 | 2 | 7 | 246 |
| 75 | 1 | 335 | 3 | 0 | 1 | 7 | 339 |
| 76 | 0 | 247 | 0 | 2 | 3 | 1 | 252 |
| 76 | 1 | 523 | 4 | 0 | 0 | 28 | 527 |
| 77 | 2 | 427 | 12 | 1 | 2 | 12 | 442 |
| 78 | 10 | 253 | 2 | 2 | 1 | 10 | 258 |
| 79 | 3 | 292 | 4 | 0 | 0 | 7 | 296 |
| 80 | 1 | 257 | 1 | 1 | 0 | 5 | 259 |
| 82 | 3 | 197 | 3 | 1 | 1 | 3 | 202 |
| 83 | 2 | 215 | 6 | 1 | 2 | 6 | 224 |
| 84 | 5 | 303 | 7 | 1 | 2 | 5 | 313 |
| 85 | 4 | 322 | 11 | 2 | 1 | 2 | 336 |
| 86 | 1 | 119 | 1 | 1 | 1 | 6 | 122 |
| 87 | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 6 | 115 |
| 88 | 3 | 390 | 1 | 0 | 0 | 8 | 391 |
| 89 | 7 | 272 | 2 | 1 | 1 | 5 | 276 |
| 90 | 2 | 122 | 2 | 1 | 1 | 10 | 126 |
| 91 | 3 | 198 | 1 | 2 | 0 | 6 | 201 |
| 92 | 12 | 215 | 12 | 1 | 2 | 1 | 230 |
| 93 | 4 | 286 | 19 | 3 | 3 | 5 | 311 |
| 94 | 5 | 470 | 17 | 1 | 4 | 5 | 492 |
| 95 | 6 | 599 | 22 | 3 | 4 | 6 | 628 |
| 96 | 1 | 264 | 1 | 1 | 0 | 2 | 266 |
| 97 | 1 | 129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 133 |
| 98 | 1 | 268 | 2 | 0 | 3 | 9 | 273 |
| 99 | 2 | 374 | 3 | 1 | 1 | 1 | 379 |
| 100 | 1 | 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 421 |
| 101 | 2 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 145 |
| 102 | 2 | 579 | 0 | 0 | 1 | 9 | 580 |
| 103 | 2 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | 47 |
| 104 | 13 | 930 | 18 | 1 | 1 | 12 | 950 |
| 105 | 12 | 952 | 45 | 1 | 1 | 24 | 999 |
| 106 | 4 | 457 | 0 | 1 | 2 | 3 | 460 |
| 107 | 6 | 347 | 6 | 1 | 1 | 2 | 355 |
| 108 | 6 | 142 | 2 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| 109 | 1 | 162 | 1 | 0 | 0 | 7 | 163 |
| 110 | 3 | 517 | 7 | 1 | 1 | 2 | 526 |
| 111 | 7 | 447 | 22 | 4 | 1 | 6 | 474 |
| 112 | 6 | 220 | 4 | 1 | 1 | 1 | 226 |
| 113 | 5 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 114 | 3 | 703 | 9 | 9 | 5 | 4 | 726 |
| 115 | 2 | 162 | 5 | 2 | 0 | 4 | 169 |
| 116 | 4 | 242 | 5 | 1 | 0 | 1 | 248 |
| 117 | 2 | 271 | 8 | 2 | 1 | 3 | 282 |
| 120 | 1 | 371 | 2 | 0 | 0 | 4 | 373 |
| 121 | 1 | 160 | 5 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| 124 | 8 | 450 | 21 | 5 | 13 | 12 | 489 |
| 125 | 2 | 362 | 2 | 0 | 1 | 12 | 365 |
| 126 | 1 | 240 | 1 | 2 | 0 | 2 | 243 |
| 127 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 128 | 8 | 206 | 2 | 1 | 0 | 16 | 209 |
| 129 | 3 | 298 | 3 | 1 | 4 | 9 | 306 |
| 130 | 1 | 194 | 5 | 0 | 0 | 11 | 199 |
| 131 | 1 | 338 | 1 | 0 | 0 | 12 | 339 |
| 132 | 2 | 445 | 3 | 3 | 5 | 14 | 456 |
| 133 | 4 | 465 | 3 | 0 | 1 | 6 | 469 |
| 134 | 2 | 193 | 3 | 0 | 0 | 3 | 196 |
| 135 | 2 | 266 | 3 | 1 | 3 | 8 | 273 |
| 136 | 3 | 288 | 12 | 4 | 1 | 1 | 305 |
| 137 | 3 | 286 | 16 | 2 | 1 | 5 | 305 |
| 138 | 1 | 107 | 2 | 1 | 0 | 7 | 110 |
| 139 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 140 | 3 | 458 | 14 | 1 | 0 | 11 | 473 |
| 141 | 3 | 312 | 3 | 2 | 0 | 14 | 317 |
| 142 | 3 | 576 | 16 | 8 | 3 | 5 | 603 |
| 143 | 7 | 492 | 13 | 3 | 7 | 9 | 515 |
| 144 | 6 | 536 | 12 | 3 | 7 | 8 | 558 |
| 145 | 17 | 711 | 23 | 6 | 8 | 6 | 748 |
| 146 | 1 | 206 | 7 | 3 | 1 | 4 | 217 |
| 147 | 2 | 155 | 3 | 2 | 3 | 5 | 163 |
| 148 | 6 | 122 | 9 | 4 | 3 | 0 | 138 |
| 149 | 8 | 164 | 12 | 5 | 3 | 1 | 184 |
| 150 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 151 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 152 | 1 | 59 | 1 | 1 | 0 | 3 | 61 |
| 153 | 1 | 61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 154 | 3 | 207 | 14 | 2 | 2 | 42 | 225 |
| 156 | 19 | 111 | 3 | 3 | 1 | 5 | 118 |
| 157 | 2 | 253 | 4 | 2 | 2 | 7 | 261 |
| 158 | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 11 | 132 |
| 159 | 1 | 139 | 2 | 1 | 1 | 2 | 143 |
| 160 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 161 | 4 | 39 | 2 | 2 | 0 | 4 | 43 |
| 162 | 2 | 296 | 4 | 4 | 2 | 5 | 306 |
| 162 | 3 | 124 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 |
| 163 | 4 | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 61 |
| 164 | 3 | 347 | 4 | 1 | 1 | 8 | 353 |
| 165 | 24 | 465 | 7 | 0 | 0 | 6 | 472 |
| 166 | 2 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 81 |
| 167 | 4 | 146 | 11 | 1 | 0 | 13 | 158 |
| 168 | 2 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 |
| 169 | 3 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 170 | 2 | 338 | 3 | 0 | 0 | 6 | 341 |
| 171 | 1 | 69 | 2 | 1 | 0 | 7 | 72 |
| 172 | 3 | 92 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 173 | 3 | 145 | 6 | 1 | 2 | 1 | 154 |
| 174 | 1 | 136 | 4 | 4 | 1 | 7 | 145 |
| 175 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 176 | 3 | 173 | 7 | 1 | 3 | 1 | 184 |
| 177 | 3 | 185 | 7 | 1 | 7 | 2 | 200 |
| 178 | 6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 179 | 5 | 161 | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 |
| 180 | 4 | 828 | 9 | 4 | 19 | 6 | 860 |
| 181 | 2 | 113 | 3 | 3 | 3 | 1 | 122 |
| 182 | 3 | 281 | 4 | 4 | 0 | 10 | 289 |
| 183 | 4 | 306 | 3 | 3 | 2 | 14 | 314 |
| 184 | 4 | 146 | 2 | 1 | 1 | 2 | 150 |
| 185 | 10 | 130 | 3 | 0 | 1 | 4 | 134 |
| 186 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 187 | 1 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 188 | 7 | 286 | 6 | 3 | 2 | 0 | 297 |
| 189 | 6 | 251 | 17 | 2 | 1 | 1 | 271 |
| 190 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 191 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 192 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 193 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 194 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 13 | 293 |
| 195 | 3 | 175 | 6 | 0 | 0 | 14 | 181 |
| 196 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 197 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 1001 | 1 | 233 | 20 | 8 | 27 | 1 | 288 |
| 1002 | 0 | 277 | 13 | 13 | 16 | 7 | 319 |
| 2001 | 5 | 564 | 82 | 25 | 54 | 9 | 725 |
| 2002 | 4 | 343 | 31 | 10 | 24 | 6 | 408 |
| 3001 | 5 | 284 | 61 | 17 | 41 | 30 | 403 |
| 3002 | 6 | 244 | 35 | 11 | 9 | 1 | 299 |
| 4001 | 1 | 415 | 66 | 37 | 70 | 17 | 588 |
| 4002 | 5 | 303 | 20 | 6 | 40 | 4 | 369 |
| 5001 | 3 | 191 | 8 | 2 | 4 | 1 | 205 |
| 5002 | 5 | 234 | 15 | 11 | 9 | 3 | 269 |
| 6001 | 2 | 187 | 8 | 6 | 2 | 8 | 203 |
| 6002 | 4 | 246 | 5 | 4 | 2 | 1 | 257 |

La nivelul anului de bază, 2016, apar disfuncționalități cu privire la capacitatea de circulație a segmentelor de străzi, în special pe arterele de penetrație în municipiul Satu Mare și pe cele două poduri de traversare a râului Someș.

Figură 2-29 Intensitatea traficului pentru anul de bază 2016

De asemenea, la momentul actual, există un număr de intersecții/artere de circulație cu probleme, care au capacitatea de circulație solicitată spre limita superioară maximă sau chiar depășită în timpul orelor de vârf. Acestea sunt:

- Intersecție de tip cruce, semaforizată: bd. Octavian Goga, bd. Cloșca, str. Careiului

- Intersecție de tip cruce, semaforizată: str. Careiului, bd. Lalelei

- Intersecție de tip girație: bd. Independenței, bd. Lucian Blaga

- Intersecție de tip girație: str. Păulești, bd. Lucian Blaga

- Intersecție de tip cruce, semaforizată: bd. Vasile Lucaciu, bd. I. C. Brătianu

Fluența deficitară a traficului este generată de:

- Parcări dezordonate și lipsa spațiilor de parcare (conform normativului SR 10144-89 – capacitatea de circulatie este redusa datorita statiilor de transport in comun, in functie de tipul parcarii – spic, perpendicular si paralela pe axa drumului).

- Dezechilibre între fluxurile de circulație (problemă care afectează în special circulația în intersecțiile giratorii)

- Trama stradală ingustă și sinuoasă

- Amplasarea trecerilor de pietoni

O altă problemă care influențează negativ traficul sunt trecerile la nivel cu calea ferată, din cele 5 intersectări cu traseul de cale ferată, doar 3 intersecții au fost denivelate. Intersectarea căii ferate, la nivel cu bd. Cloșca și str. C. S. Anderco, generează întârzieri traficului rutier, velo și pietonal datorită circulației feroviare.

Din modelul de transport asociat PMUD Satu Mare au fost extrase acele artere care la nivelul anului de bază (2016) au raportul debit / capacitate, mai mare sau egal cu 0,75.

Tabel 2-22 Prognoza raportului debit / capacitate de circulație

| ID | De la | La | Segment | Raport debit / capacitate de circulatie [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 331 | 19 | Bulevardul Cloșca | 140 |
| 42 | 821 | 331 | Podul Decebal | 140 |
| 166 | 823 | 93 | Podul Golescu | 129 |
| 2455 | 86 | 1914 | Bulevardul Lalelei | 128 |
| 2806 | 2093 | 778 | Bulevardul Cloșca | 127 |
| 164 | 93 | 68 | Bulevardul Lalelei | 121 |
| 2553 | 355 | 27 | Bulevardul Lucian Blaga | 120 |
| 2726 | 452 | 2050 | DN19 | 111 |
| 698 | 349 | 19 | Bulevardul Octavian Goga | 111 |
| 700 | 350 | 195 | Bulevardul Octavian Goga | 111 |
| 2790 | 2087 | 1521 | DN19 | 110 |
| 2727 | 2050 | 1490 | DN19 | 109 |
| 2836 | 2107 | 2046 | DN19 | 108 |
| 2835 | 1490 | 2107 | DN19 | 108 |
| 2722 | 2046 | 1548 | DN19 | 107 |
| 434 | 197 | 254 | Strada C. R. Aderco | 107 |
| 45 | 27 | 28 | Bulevardul Octavian Goga | 106 |
| 2503 | 1545 | 1553 | DN19 | 106 |
| 2504 | 1553 | 316 | DN19 | 106 |
| 2660 | 1548 | 2040 | DN19 | 106 |
| 2661 | 2040 | 1545 | DN19 | 106 |
| 2415 | 1097 | 10 |  | 105 |
| 2791 | 1934 | 2087 | DN19 | 105 |
| 2550 | 1891 | 1 |  | 104 |
| 31 | 19 | 331 | Bulevardul Cloșca | 102 |
| 2721 | 1888 | 2045 | DN19 | 102 |
| 222 | 54 | 69 |  | 101 |
| 224 | 69 | 86 |  | 101 |
| 664 | 1571 | 325 | Drumul Careiului | 100 |
| 2443 | 115 | 823 | Strada Nicolae Golescu | 99 |
| 699 | 349 | 350 | Bulevardul Octavian Goga | 99 |
| 686 | 679 | 85 |  | 98 |
| 265 | 657 | 295 | Strada Nicolae Golescu | 98 |
| 2720 | 2045 | 780 | DN19 | 98 |
| 115 | 53 | 114 | Strada Iuliu Maniu | 97 |
| 2678 | 1521 | 452 | DN19 | 97 |
| 434 | 254 | 197 | Strada C. R. Aderco | 95 |
| 1362 | 780 | 2033 | DN19 | 95 |
| 1656 | 832 | 1136 | Drumul Botizului | 95 |
| 2645 | 2033 | 832 | DN19 | 95 |
| 2771 | 621 | 2075 | Strada Botizului | 94 |
| 266 | 295 | 116 | Strada Nicolae Golescu | 94 |
| 147 | 118 | 1890 | Strada Martirilor Deportați | 91 |
| 148 | 1890 | 59 | Strada Martirilor Deportați | 91 |
| 2657 | 2038 | 565 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 91 |
| 101 | 136 | 1129 | Bulevardul Vasile Lucaciu | 91 |
| 2410 | 28 | 1891 | Bulevardul Octavian Goga | 90 |
| 664 | 325 | 1571 | Drumul Careiului | 90 |
| 2412 | 1130 | 23 | Piața Romană | 90 |
| 2409 | 2 | 354 | Bulevardul Lucian Blaga | 89 |
| 1354 | 1914 | 118 | Podul Golescu | 88 |
| 698 | 19 | 349 | Bulevardul Octavian Goga | 87 |
| 2729 | 316 | 2051 | Drumul Careiului | 87 |
| 2730 | 2051 | 318 | Drumul Careiului | 87 |
| 2790 | 1521 | 2087 | DN19 | 85 |
| 2466 | 1007 | 812 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 85 |
| 2656 | 812 | 2038 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 85 |
| 3 | 913 | 926 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 84 |
| 2503 | 1553 | 1545 | DN19 | 84 |
| 2504 | 316 | 1553 | DN19 | 84 |
| 2660 | 2040 | 1548 | DN19 | 84 |
| 2661 | 1545 | 2040 | DN19 | 84 |
| 2787 | 2085 | 913 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 84 |
| 2721 | 2045 | 1888 | DN19 | 84 |
| 2722 | 1548 | 2046 | DN19 | 83 |
| 2836 | 2046 | 2107 | DN19 | 83 |
| 2835 | 2107 | 1490 | DN19 | 83 |
| 2791 | 2087 | 1934 | DN19 | 82 |
| 682 | 681 | 341 |  | 81 |
| 2726 | 2050 | 452 | DN19 | 81 |
| 10 | 926 | 1007 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 81 |
| 2727 | 1490 | 2050 | DN19 | 81 |
| 1369 | 11 | 388 | Bulevardul Henri Coandă | 81 |
| 2803 | 102 | 2092 | Bulevardul Cloșca | 79 |
| 2552 | 354 | 355 |  | 79 |
| 42 | 331 | 821 | Podul Decebal | 79 |
| 43 | 821 | 203 | Podul Decebal | 79 |
| 2720 | 780 | 2045 | DN19 | 78 |
| 598 | 291 | 292 | Strada Panseluței | 78 |
| 1272 | 1956 | 197 | Strada C. A. Rosetti | 78 |
| 122 | 68 | 250 | Drumul Careiului | 78 |
| 213 | 424 | 86 | Strada Prahova | 77 |
| 1269 | 222 | 324 | Strada C. A. Rosetti | 77 |
| 1270 | 217 | 222 | Strada C. A. Rosetti | 77 |
| 1271 | 217 | 1956 | Strada C. A. Rosetti | 76 |
| 2729 | 2051 | 316 | Drumul Careiului | 75 |
| 2730 | 318 | 2051 | Drumul Careiului | 75 |
| 270 | 59 | 115 | DN19A | 75 |
| 17 | 10 | 11 | Bulevardul Henri Coandă | 75 |

Tabelul urmator prezintă numarul mediu de pasageri şi gradul mediu de incărcare al vehiculelor de transport marfă, indicatori determinaţi urmare a prelucrării anchetelor origine-destinaţie.

Tabel 2-23 Numărul mediu de pasageri, distribuția scopurilor de călătorie, tipul mărfii transportate si gradul mediu de incarcare al vehiculelor de transport marfa

| Indicator | Vehicule usoare (autoturisme, microbuze, furgonete) | Vehicule de transport marfuri | Autobuze |
| --- | --- | --- | --- |
| Numarul mediu de pasageri, inclusiv soferul | 1,62 | 1,36 | 16,7 |
| Gradul mediu de incarcare | - | 45,4% | - |

Numărul mediu de pasageri ai autoturismelor și autobuzelor este de 1,6 respectiv 14,7, valori apropiate de mediile naționale.

Timpii medii de traversare pentru direcția de tranzit nord-vest – sud sunt de aproximativ 21 minute în ora de vârf pentru autoturisme și de circa 35 de minute pentru deplasările cu bicicleta, în condițiile în care fluxurile de traversare se suprapun peste cererea de transport internă. Timpii de traversare se reduc cu aproximativ 20% pentru intervalele orare aflate în afara orelor de vârf.

De asemenea, pentru relația de traversarea vest – nord-est, de-a lungul Drumului Careiului – Podul Decebal – bd. Henri Coandă – Drumul Botizului, timpii de traversare sunt mai scăzuți, circa 17 minute în timpul orelor de vârf PM.

Prin urmare, pentru traseele de traversare, indicele de congestie este de circa 30-50%, reprezentând creșterea duratelor de parcurs, în timpul orelor de vârf, raportat la timpii petrecuți pe rețeaua necongestionată.

Figură 2-30 Timpii medii de traversarea ai rețelei stradale: autoturism, pietoni și bicicliști

Sursa: Analiza Consultantului asupra datelor furnizate de google.maps și Modelul de Transport

Sistemul de parcări

O cerere semnificativă de spații destinate locurilor de parcare se remarcă în zona centrală, atât pentru cei care își au locul de muncă în arealul respectiv – acestea însumând parcări de durată medie, cât și de cei care au anumite interese la insituțiile și unitățile comerciale din zonă – acestea însumând la rândul lor parcări ocazionale sau de scurtă durată. Însă, în ciuda numărului mic de parcări amenajate, un număr relativ mare de autoturisme sunt parcare pe străduțele învecinate și toate spațiile libere existente. Situația de față conduce la o ocupare nejustificată a părții spațiului public de către vehiculele parcate ilegal.

Parcările publice din municipiul Satu Mare sunt administrate de Administrația Domeniului Public, aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare.

În zona centrală majoritatea locurilor de parcare amenajate sunt sunt cu plată prin autotaxare (prin sms sau parcometre sau printr-o aplicație de pe telefonul mobil), unitatea de timp care poate fi cumpărată fiind de o oră sau jumătate de oră. Aceste parcări cu plată sunt împărțite în două zone tarifare Zona A și Zona B. În zona A parcarea este permisă prin autotaxare (sms sau parcometre), cu tichete  jumătate şi întregi  cumpărate anticipat şi cu abonament tip Locatar (la 100 de metri de domiciliu). În zona B parcarea este permisă prin autotaxare (sms sau parcometre),  cu tichete  jumătate, întregi şi de o zi cumpărate anticipat şi cu abonament tip:  Persoane Fizice,  Persoane Juridice, Purtător şi Locatar (la 100 de metri de domiciliu). Numărul de locuri amenajate pentru Zona A este de 407 locuri de parcare iar pentru Zona B este de 1558 de locuri.

Tarifele practicate sunt relativ mici, o oră de parcare costând 2 lei, iar jumătate de oră costă 1 leu.

Tabel 2-24 Tarifele practicate pentru abonamentele de parcare în mun. Satu Mare

| Nr. Crt. | Tip autorizaţie / | Perioada | Taxa specială |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zona valabilitate |  | LEI |
| Persoane fizice |  |  |  |
| 1 | Zona B | Lunar | 25 |
| 2 | Zona B | Trimestrial | 55 |
| 3 | Zona B | Semestrial | 100 |
| 4 | Zona B | Anual | 190 |
| Locatari |  |  |  |
| 5 | Domiciliu | Anual | 120 |
|  | Domiciliu | Semestrial | 60 |
| Rezervare persoane fizice-juridice |  |  |  |
| 6 | Domiciliu/Sediu | Anual | 200 |
| Persoane juridice |  |  |  |
| 7 | Zona B | Lunar | 50 |
| 8 | Zona B | Trimestrial | 110 |
| 9 | Zona B | Semestrial | 200 |
| 10 | Zona B | Anual | 380 |
| Purtător |  |  |  |
| 11 | Zona B | Lunar | 75 |
| 12 | Zona B | Trimestrial | 165 |
| 13 | Zona B | Semestrial | 300 |
| 14 | Zona B | Anual | 570 |

La stradă sunt amenajate parcări doar în zonele de locuințe colective așa cum se vede și în figura următoare care prezintă numărul aproximativ de locuri de parcare publice, cu taxă sau gratuite. În zona centrală și în cartierele Micro 16, Micro 15, Micro 14 și Carpați sunte cele mai multe locuri de parcare puse la dispoziția cetățenilor, unele din ele fiind acordate și pe bază de abonament. De exemplu, în cartierul Micro 16 doar 68 de locuri sunt rezrvate (2.5% din numărul de locuri amenajate) iar în cartierul Micro 14doar 35 (3.94% din numărul de locuri amenajate), parcarea în aceste zone fiind gratuită. În cartierele Micro 17 și Carpați I & II, este în derulare un amplu proces de modernizare a suprafeței carosabile care include și realizarea de locuri de parcare de reședință.

Sursele de date pentru această planșă sunt datele furnizate de Administrația Domeniului Public, datele tehnice ale proiectelor de reabilitare și numărătorile efectuate de către consultant pe teren.

Figură 40 Locuri de parcare cu taxă pe Bd. Transilvaniei (stânga) și Taxator pentru plata parcării (dreapta)

Figură 2-32 Numărul de locuri de parcare publice de pe arterele mun. Satu Mare

Cea mai mare parte a parcărilor (inclusiv rezidenţiale) sunt amplasate la stradă fie perpendicular sau în spic. Deşi acest mod de amplasare permite un număr mai mare de locuri de parcare, manevrele pe care un conducător auto trebuie să le realizeze pentru a ocupa şi părăsi locul de parcare îngreunează semnificativ traficul rutier.

În ceea ce privește gradul de ocupare se observă un șablon evident: gradul de ocupare a parcărilor de reședință este mult mai redus în timpul zilei, iar în zona centrală se remarcă un deficit major de locuri pentru parcarea autovehiculelor, ceea ce înseamnă că o mare parte din populație folosește autovehiculul personal pentru treburile cotidiene sau pentru deplasarea la locul de muncă.

Cererea de locuri de parcare se concentrează pe zona centrală a municipiului, conform datelor relevate de chestionar, la care se adaugă Bulevarul Henri Coandă, Zona Piața de Vechituri, Bd. Traian și cartierele Micro 16, Micro 17 și Carpați II.

O situație paradoxală se înregistrează în cartierul Micro 16 care dispune de cele mai multe locuri de parcare problema insuficienței locurilor de parcare este enunțată de un număr destul de mare de persoane, așa cum arată atât figura alăturată cât și în figura 4-16.

Parcarile pe strada produc congestii ale traficului, blocaje si scaderi ale vitezei de deplasare. Este necesară eliminarea sau reconfigurarea parcarilor pe strada (reconfigurare “in lung” in loc de parcarile existente “in spic”), acolo unde e cazul, iar in același timp sunt necesare amenajarile de parcări supraetajete, hidraulice, in zonele dintre blocurile de locuinte.

Figură 2-33 Localizarea răspunsurilor cu privire la lipsa de parcări sau parcări insuficiente

În concluzie pentru a putea ameliora şi eficientiza gestiunea parcărilor în municipiul Satu Mare va fi nevoie de diversificarea şi extinderea sistemului de tarifare (parcare prin SMS, tichete preplătite etc.) dar şi transformarea parcărilor perpendiculare sau în spic de pe principalele artere rutiere în parcări orizontale (în lungul străzii) folosite ca delimitare pentru pistele biciclete. Totodată pe termen lung se recomandă înlocuirea parcărilor la sol (în afara străzii) din zonele rezidenţiale cu unele multietajate în vederea eliberării de spaţiu pentru dotări comunitare cum ar fi locuri de joacă pentru copii, scuaruri sau mici grădini. Dat fiind faptul că municipiul Satu Mare ia în calcul transformarea într-un oraş inteligent (smart city) o oportunitate pentru eficientizarea managementului parcării poate fi reprezentată de pilotarea ultimelor tehnologii pe acest domeniu (locuri de parcare cu senzori).

În cadrul chestionarului realizat pentru prezentul PMUD, principala problemă prinvind parcările autovehiculelor  a fost semnalată ca fiind insuficiența locurilor de parcare în zona centrală, 56% din respondenți considerând acest lucru.

Se pare că prețul pentru parcare nu este considerat ca fiind unul ridicat, doar 13% din respondenți considerând aceasta principala problemă.

Parcările neamenajate reprezintă a doua problemă ca importanță, ceea ce înseamnă că fizic, există loc pentru staționarea autovehiculelor dar că acestea nu sunt amenajate și semnalizate corespunzător, suprafețele fiind de cele mai multe ori de pământ sau pietriș, contribuind masiv la poluarea orașului.

11% din respondenți consideră că un sistem care să îi informeze pe conducătorii auto cu privire la disponibilitatea locurilor de parcare la locul de destinație este important. Aşadar, este necesară realizarea unui astfel de sistem pentru parcările publice existente și pentru cele ce vor fi amenajate în perioada următoare.

Figură 2-34 Problemele privind parcările autovehiculelor

Legat de parcările de reședință, la nivelul întregului oraș,  sunt insuficiente, așa cum consideră 74% din cetățenii care au răspuns la chestionar. O situație detaliată pe zonele pe care s-a realizat chestionarul se găsește în figura de mai jos.

Figura arată procentul de răspunsuri ”insuficiente” la întrebarea: ”În zona de reședință parcările sunt:”, așadar în zonele colorate cu albastru între 91% și 100% din respondenți au considerat că locurile de parcare nu sunt suficiente.  Se constată că în zonele de locuințe colective există cea mai mare nevoie de locuri de parcare, dar și că la nivelul întregului oraș predomină zonele unde mai mult de 50% din respondenți consideră că locurile de parcare din zona de reședință sunt insuficiente. În cartierele de case de la marginile orașului nevoia de locuri de parcare este mai mică.

Figură 2-35 Gradul de insuficiență a locurilor de parcare de reședință

Un alt aspect legat de transportul staționar (parcare) în municipiul Satu Mare îl reprezintă bateriile de garaje amenajate în marile cartiere rezidențiale.  Distribuția lor (harta de mai jos) arată că există grupuri compacte dar și garaje dispersate între blocurile de locuințe. Aceste garaje ocupă în prezent o suprafață de 3.05 hectare la nivelul întregului oraș, existând posibilitatea demolării acestor garaje și realizarea de locuri de parcare în plus, raportul fiind de 2:3 (2 garaje desființate->3 locuri de parcare înființate).

Figură 2-36 Localizarea bateriilor de garaje

Figură 2-37 Baterii de garaje în municipiul Satu Mare pe Aleea Timișului, Sursa: Consultantul

## Transport public

Secțiunea cuprinde analiza sistemului de transport public (călători și marfă) din punctul de vedere atât al infrastructurii cât și al serviciilor.

Rețeaua feroviară

Din punctual de vedere al mobilității, situația serviciilor oferite de operatorul local de transport public de călători trebuie analizată în corelație cu rețeaua de transport regional și national.

Rețeaua de căi ferate la nivelul județului Satu Mare este compusă, în cea mai mare parte, din căi ferate simple neelectrificate, iar municipiul Satu Mare este deservit prin cale ferată simplă neelectrificată. Acest lucru presupune că două trenuri nu pot circula simultan prin același punct și sunt necesare operații de încrucișare și depășire, manevre care pot fi efectuate doar în zonele în care linia de cale ferată este dublată. Uneori, aceste manevre se efectuează în stații, halte sau pe segmente în care linia este dublată temporar. Trenurile de rang superior au, de regulă, prioritate astfel că trenurile de rang inferior sunt scoase pe liniile suplimentare până la eliberarea tronsonului principal de cale ferată.

Municipiul Satu Mare este conectat cu restul țării de o magistrală de cale ferată principală :

Magistrala 400 Brașov – Siculeni – Deda – Dej – Baia Mare – Satu Mare;

și de două magistrale secundare:

Magistrala 402 Oradea – Săcuieni – Carei – Satu Mare- Halmeu (154 km)

Magistrala 417 Satu Mare – Bixad (52 km) - închisă

Populația municipiului Satu Mare are acces la transportul feroviar prin 3 stații de cale ferată:

- Stația Satu Mare - gară

- Stația Satu Mare Sud - gară

- Stația Sătmărel Hm – haltă de mișcare

- Stația Satu Mare

Conform Mersului Trenurilor 2017, stația Satu Mare este tranzitată de 48 perechi de trenuri zilnic, din care  6 trenuri de rang IR, operate de SNTFC CFR Călători SA, traficul de călători nefiind deservit de nici o companie privată de transport călători pe cale ferată.

Mersul trenurilor din stația Satu Mare este prezentat în Anexa 6

Stația Satu Mare este gara centrală a municipiului, amplasată pe str. Grivița, la 5 minute de centrul orașului. A fost construită în 1889, este monument istoric  și se află într-un vizibil proces de degradare care scade din atractivitatea transportului feroviar, ultimile renovări având  loc în 1985 . De altfel, transportul feroviar este utilizat din ce în ce mai puțin de către sătmăreni, conform datelor furnizate de CFR Călători SA, numărul de călători au scăzut în ultimii 3 ani.

Tabel 2-25 Numărul de călători înregistrați în stația CF Satu Mare

| Anul | Stația Satu Mare | Total călători înregistraţi | Călători cu rang superior | Călători cu trenuri Regio | Călători pe bază abonamente valabile la trenuri Regio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | plecări | 337,890 | 19,591 | 318,299 | 210,612 |
|  | sosiri | 277,472 | 29,780 | 247,692 | 160,920 |
| 2015 | plecări | 319,506 | 24,400 | 295,106 | 142,467 |
|  | sosiri | 247,082 | 30,871 | 216,211 | 138,784 |
| 2016 lunile ianuarie - august | plecări | 203,631 | 35,377 | 168,254 | 169,730 |
|  | sosiri | 139,256 | 37,225 | 102,031 | 102,894 |

Din datele de mai sus se observă că numărul de plecări au scăzut cu 5.44% între 2014-2015 iar numărul de sosiri au scăzut cu 10.95% în aceeași perioadă. Aceste scăderi s-au înregistrat în rândul călătoriilor cu trenurile de rang Regio, deci de scurtă și medie distanță, utilizate mai ales de navetiști, fapt ce rezultă și din scăderea accentuată a numărului de abonamente vândute pentru trenurile Regio.

Cele mai importante destinații ale călătorilor cu trenul ce pleacă din stația Satu Mare sunt București, Timișoara, Oradea, Cluj Napoca și Brașov. Destinații ce atrag un număr important de călători sunt și stațiile localizate pe litoralul românesc a Mării Negre, aceste trenuri fiind folosite în sezonul estival.

Tabel 2-26 Numărul de călători ordonați după destinație cu plecare din stația CF Satu Mare

| Destinații trenuri Satu Mare | Nr. Călători/2016 |  | Destinații trenuri Satu Mare | Nr. Călători/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| București | 5662 |  | Predeal | 50 |
| Timisoara | 2330 |  | Copşa Mică | 49 |
| Oradea | 1391 |  | Valea Lui Mihai | 49 |
| Cluj Napoca | 1243 |  | Seini | 41 |
| Braşov | 1050 |  | Sărmăşag | 37 |
| Mangalia | 972 |  | Aleșd | 35 |
| Arad | 671 |  | Băile Tușnad | 31 |
| Dej Călători | 662 |  | Câmpia Turzii | 30 |
| Eforie Nord | 647 |  | Gheorgheni | 30 |
| Carei | 628 |  | Sântana | 27 |
| Costineşti Tabără | 572 |  | Huedin | 22 |
| Constanţa | 569 |  | Apa | 20 |
| Ploieşti Vest | 259 |  | Aiud | 19 |
| Neptun H | 253 |  | Izvorul Oltului | 18 |
| Costineşti | 190 |  | Sărăţel | 17 |
| Sighişoara | 93 |  | Ileanda | 16 |
| Tăşnad | 92 |  | Siculeni | 16 |
| Teiuş | 84 |  | Salonta | 15 |
| Mediaş | 83 |  | Ciucea | 14 |
| Miercurea Ciuc | 83 |  | Deda | 14 |
| Sinaia | 80 |  | Feteşti | 13 |
| Zalău Nord | 77 |  | Medgidia | 13 |
| Buşteni | 75 |  | Chişineu Criş | 11 |
| Jibou | 73 |  | Beclean Pe Someş | 9 |
| Eforie Sud | 70 |  | Azuga | 8 |
| Blaj | 67 |  | Bonţida | 7 |
| Gherla | 65 |  | Comarnic | 7 |
| Câmpina | 56 |  | Augustin | 6 |
| Războieni | 55 |  | Izvorul Mureşului | 3 |
| Predeal | 50 |  |  |  |

Figură 2-38 Garnituri ale CFR Călători în Stația CF Satu Mare

- Stația Satu Mare Sud

Stația Satu Mare Sud se află în partea de sud a orașului, pe strada Pintea Haiducul, însă nu beneficiază de acces la transportul în comun municipal. Stația este tranzitată zilnic de 19 perechi de trenuri, toate având rang de Regio. Stația este utilizată și pentru gararea și formarea trenurilor de marfă.

Mersul trenurilor din stația Satu Mare Sud este prezentat în Anexa 6.

Satu Mare Sud este mai puțin utilizată pentru transportul de pasageri, nebeneficiind de deservirea cu trenuri de lungă distanță accesibilitate ridicată în cadrul orașului. Și această stație a suferit o scădere a numărului de pasageri în ultimii 3 ani.

Tabel 2-27 Numărul de călători ce au utilizat stația CF Satu Mare Sud

| Anul | Satu Mare Sud | Total călători înregistraţi | Călători cu rang superior | Călători cu trenuri Regio | Călători pe bază abonamente valabile la trenuri Regio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | plecări | 57,290 | 0 | 57,290 | 47,642 |
|  | sosiri | 72,608 | 0 | 72,608 | 25,830 |
| 2015 | plecări | 37,633 | 0 | 37,633 | 32,044 |
|  | sosiri | 16,247 | 0 | 16,247 | 15,420 |
| 2016 lunile ianuarie - august | plecări | 24,418 | 0 | 24,418 | 21,678 |
|  | sosiri | 16,265 | 0 | 16,265 | 15,684 |

Numărul de plecări a scăzut cu 34% în anul 2015 față de anul 2014, iar numărul de sosiri a scăzut cu 77.6%, un declin foarte mare în numărul de utilizatori ai acestei stații. Satu Mare Sud are un aspect mai modern fiind construită mai recent, beneficiază de o pasarelă pietonală care traversează cele 9 linii ale stației și de o platformă betonată pentru încărcarea tirurilor de marfă dar care nu are și macara.

Figură 2-39 Cadre generale cu stația CF Satu Mare Sud

- Sătmărel hm

Cea de-a treia stație de cale ferată de pe teritoriul municipiului Satu Mare, este Sătmărel Hm, cu rang de haltă de mișcare, este localizată în satul Sătmărel, pe strada Gării. Este tranzitată de 19 perechi de trenuri, toate cu rang de Regio. Mersul trenurilor pentru această stație este prezentat în Anexa 6. Accesul din zona de locuințe ce se află în apropirerea stației prezintă deficienţe la nivelul accesibilităţii, datorită stării foarte proaste a carosabilului care conectează stația cu strada principală. Nu există locuri de așteptare și de procurat bilete de călătorie, întregul spațiu având un aspect degradat.

Distanța de 9 kilometri dintre Sătmărel hm și Satu Mare este parcursă în 14 minute, iar prețul unui bilet este de 3.4 lei, ceea ce face face ca această rută să fie competitivă în comparație cu transportul public local.

SNTFC CFR Călători SA nu au furnizat date cu privire la gradul de utilizare a acestei stații de călători.

Figură 2-40 Peronul de așteptare a trenurilor din stația CF Sătmărel hm

Realizarea în mică măsură a lucrărilor de întreținere a infrastructurii și modernizării materialului rulant (învechit și insuficient atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ), a afectat într-o mare măsură transportul feroviar, atât în ceea ce privește calitatea, cât și siguranța. Infrastructura feroviară situându-se sub nivelul standardelor europene.

Infrastructura nemodernizată și subdezvoltată, afectează siguranța și calitatea (timpi de deplasare mari), generând presiuni pe infrastructura rutieră și înrăutățind mobilitatea în cadrul regiunii.

Principalele probleme rămân însă legăturile interjudețene deficitare și existența a multor zone cu restricții de viteză. În ceea ce privește lungimea liniilor electrificare, regiunea se situează pe ultimul loc la nivel național, acest lucru însemnând o pondere de cca. 4% din întreaga rețea națională de căi ferate.

Pentru stoparea degradării infrastructurii feroviare, respectiv obținerea de efecte pozitive pe termen mediu și lung, în vederea revenirii la viteza proiectată, începând cu anul 2010, prin Legea Bugetului de Stat, CNC-F CFR SA a avut repartizată alocație bugetară anuală pentru lucrări de reparație curentă și întreținere linii CF, lucrări reparații terasamente, poduri și podețe, etc.

Pentru locuitorii județului Satu Mare  călătoria cu trenul a ajuns să fie ineficientă și să piardă teren în favoarea mijloacelor individuale de transport sau a operatorilor de transport interurbani/interjudeteni rutier și chiar a transportului aerian.

În prezent, un singur tren pe zi mai face legătura dintre Satu Mare și București Nord Gr.A,principala destinație a utilizatorilor de transport feroviar din Satu Mare, din aprilie 2017 celelalte trenuri au capătul în stația Baia Mare din cauza scăderii numărului de călători.

La momentul redactării prezentului document, pentru o călătorie spre București, achiziționarea unui bilet de tren costa 120 lei,  la clasa a II-a și pentru călătoria în vagon de cușetă este de 154 lei, iar timpul de deplasare este de aproximativ 15 ore și 20 de minute pentru cei 782 de kilometri, existând un singur tren direct pe zi. Pentru călătoria cu avionul, durata de deplasare este de 1 oră și 20 de minute iar prețul este de minim 244 de lei, această variantă fiind mai competititvă decât alternativa pe cale ferată.

Figură 2-41 Harta rețelei feroviare din Satu Mare

Pe teritoriul municipiului Satu Mare  mai există câteva linii de marfă sau industriale care fac legătura dintre magistrala 400 și zonele industriale, existând și o ramificație în partea de sud care face legătura dintre zona triajului stației Satu Mare Sud și unitățile industriale de pe strada Magnoliei. În prezent o parte din această linie este demontata din teren iar cea din partea de nord este utilizată doar ocazional.

Transport aerian

Figură 2-51 Localizarea aeroportului Satu Mare și distanțele fată de cele mai apropiate aeroporturi față de Satu Mare

Municipiul Satu Mare are aeroport propriu, care este localizat la o distanța de 11.9 km de acesta cererea de transport aerian fiind deservită și  de către aeroporturile din Cluj Napoca și Oradea.

Municipiul Satu Mare este localizat in zona de captare a acestor aeroporturi, la o distanță de parcurs de aproximativ 2h și 13 min către de Aeroportul Internațional Oradea și 2h și 51 min către Aeroportul Avram Iancu din Cluj Napoca.

Aeroportul Satu Mare este în administrarea Consiliului Județean Satu Mare și are 55 de angajați.

În prezent de pe acest aeroport sunt operate două curse aeriene de către două companii, către două destinații: București Henri Coandă (OTP) și Londra Luton (LTN).

Programul de plecări de pe Aeroportul Satu Mare este următorul:

Tabel 2-28 Programul de plecări de pe Aeroport Satu Mare

| Plecări Satu Mare (SUJ) | București Otopeni (OTP) Tarom | Zilele | Londra Luton (LTN) Wizz Air | Zilele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:45 | L M M J V D | 20:30 | M D |
|  | 18:50 |  |  |  |

Tabel 2-29 Dinamica nămărului de pasageri înregistrați pe Aeroportul Satu Mare între 2010 și 2016

| Anul | Nr. Pasageri | Dinamica (%) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 18,859 | + 69.9% |
| 2011 | 23,469 | + 24.4% |
| 2012 | 19,289 | - 17.8% |
| 2013 | 16,192 | - 16.1% |
| 2014 | 12,644 | - 16.1% |
| 2015 | 17,212 | + 36.1% |
| 2016 | 23,769 | + 38.0% |

Numărul de pasageri care au utilizat acest aeroport a variat foarte mult, gradul de utilizare scăzând destul de mult pe perioada în care aeroportul a beneficiat de lucrări de modernizare.

În anul 2016, numărul de pasageri a crescut, revenindu-se la numărul maxim de pasageri înregistrați în anul 2011. Această creștere a avut loc și pe fondul venirii unui nou operator, care operează curse low-cost, Wizz Air a început să opereze pe acest aeroport începând cu 31 octombrie 2016, deci aportul de pasageri pe care l-a adus această cursă la situația pe 2016 este destul de redus, pentru 2017 fiind așteptată o creștere mai mare a numărului de pasageri.

Figură 2-52 Pista de aterizare/decolare în timpul lucrărilor de reabilitare. Sursa: http://www.aeroportulsatumare.ro/

Aeroportul nu are logistica necesară pentru transportul de mărfuri, însă 0dată cu reabilitarea pistei de decolare/aterizare s-au creat premisele necesare operării acestor tipuri de servicii, care vor muta o parte din  mărfurile transportate pe cale rutieră pe cale aeriană.

Aeroportul Satu Mare nu beneficiază de accesibilitate cu transportul public de călători din municipiul Satu Mare și nici de accesibilitate feroviară. Numărul redus de destinații și de curse face ca acest aeroport să fie mai puțin atractiv la nivel regional, Aeroportul ”Avram Iancu” din Cluj Napoca reprezentând un real concurent în captarea potențialilor pasageri, iar existența controlului vamal și traficul foarte intens care produce întârzieri în interiorul municipiului face ca acest aeroport să nu fie atractiv nici la nivel transfrontalier, fiind situat la 20 de kilometri de punctul rutier de trecere a frontierei de la Petea.

Date fiind intențiile de introducere de noi rute externe, care vor duce la o utilizare mai mare a transportului aerian din Satu Mare, se recomandă introducerea unor rute de transport public care să lege municipiul Satu Mare de aeroport cu scopul de a transporta potențialii pasageri și angajații regiei autonome care se ocupă de administrarea acestei infrastructuri aeriene.

Sistemul de transport persoane la nivel regional, național și internațional

Serviciul de transport persoane este asigurat de mai mulți operatori regionali sau naționali de transport. Datorită poziției geografice, municipiul Satu Mare este tranzitat nu numai de traficul de scurtă sau medie distanță ci și de cel de lungă distanță (internațional). Astfel că, acesta are legături de transport cu poli urbani majori cum ar fi București, Iași, Oradea, Timișoara, Cluj Napoca, etc.

Transportul de călători la nivel județean este administrat de către Consiliul Județean Satu Mare, care atribuie în urma unei licitații trasee de transport public între localități. Municipiul Satu Mare nu are legături directe cu o parte din satele centru de comună, în special cele din partea de sud-vest a județului.

Analiza privind conectarea municipiului Satu Mare cu celelalte localități din județ prin transport public de călători a fost făcută pentru anii 2013, 2014 și 2015 având la bază datele oferite de Agenția pentru Agenda Digitală a României, care prin intermediul Sistemului Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi (SAET) atribuie traseele stabilite de Consiliul Județean operatorilor economici interesați și disponibile pe portalul de date deschise data.gov.ro. Analiza conține distribuția geografică a traseelor și frecvența zilnică a curselor pentru zilele lucrătoare (luni-vineri).

Cele mai multe legături zilnice sunt între municipiul Satu Mare și localitățile din zona urbană funcțională, dar și o serie de alte localități au legături zilnice destul de bune cu acesta, localități situate pe axa  Satu Mare – Negrești Oaș dar și pe axa Satu Mare - Carei. Cele mai bine conectate localități cu muncipiul reședință sunt:

- Botiz (127 curse/zi)

- Mădăras (94 curse/zi)

- Doba (69 curse/zi)

- Odoreu (64 curse/zi)

- Păulești (51 curse/zi)

- Lazuri (44 curse/zi)

Nu toate centrele de comună sunt conectate direct cu municipiul reședință,  călătorii fiind nevoiți să facă transbordarea în orașele Carei sau Tășnad, pentru a ajunge prin intermediul transportului public județean.

Numărul redus de trasee și frecvența zilnică scăzută a mijloacelor de transport către localitățile rurale din afara ZUF demonstrează  că planificarea rutelor a fost realizată pe baza limitelor ZUF, transportul județean funcționând pentru municipiul Satu Mare ca un sistem metropolitan, subliniindu-se astfel necesitatea unei mai bune conexiuni a autogării cu restul zonelor din municipiu.

Problema identificată este numărul mare de operatori,  (33 operatori economici ai traseelor cu plecare sau destinație Satu Mare) fapt ce duce la o capacitate financiară redusă pentru realizarea de investiții în parcul de vehicule (cumpărarea de autobuze și microbuze noi, investiții în dotări pentru sporirea gradului de confort), deci nu se va putea accelera procesul de modernizare a sistemului de transport public județean.

Figură 2-44 Distribuția geografică a frecvenței zilnice a transportului public județean (luni-vineri),

Sursa: SAET, data.gov.ro

La nivelul municipiului Satu Mare există un număr de 5 autogări de unde sunt expediate autobuze și microbuze către destinații din județul Satu Mare sau din alte județe. Numărul mare de autogări și serviciile limitate și de calitate inferioară oferă o imagine neatractivă a  transportului public județean și pune presiune mai mare pe rețeaua de străzi deja încărcată a municipiului, autobuzele și microbuzele fiind vehicule lente. O altă problemă pe care transportul public județean o reprezintă faptul că mijloacele de transport care efectuează cursele județene au stații în interiorul municipiului, fapt care duce la o scădere a utilizării transportului public local și creează disfuncționalități la nivelul circulației din municipiu.

Figură 2-45 Localizarea punctelor de îmbarcare ce funcționează ca autogări

Figură 2-46 Zona Gării și Autogării principale din mun. Satu Mare

Sistemul de transport in comun local

În prezent, serviciile de transport public de călători în municipiul Satu Mare sunt realizate de S.C. TRANSURBAN S.A. persoană juridică de drept privat, având forma juridică de societate pe acțiuni și capital integral al Municipiului Satu Mare. Societatea  este autorizată sa efectueze transport rutier public de persoane în trafic internațional pe teritoriul Uniunii Europene în condițiile stabilite în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, așa cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 11/98 și conformitate cu prevederile generale ale licenței.

Cota modală în prezent pentru transportul public este de 15%, conform datelor prelucrate în urma cercetării sociologice realizate în etapa de Colectare date.

Operatorul de transport public a înregistrat în perioada 2010 – 2015, următoarele situații financiare:

Tabel 2-30 Veniturile SC Transurban SA în perioada 2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar de bilete vandute | 2,374,162 | 2,192,478 | 1,462,657 | 2,273,162 | 1,998,456 | 1,960,591 |
| Număr de abonamente vândute | 47,675 | 48,643 | 24,993 | 54,527 | 76,559 | 75,987 |
| Sumele alocate de Primăria Mun. Satu Mare (- lei -), din care: | 5,526,550 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,350,000 | 4,749,000 | 5,098,949 |
| -Subventii aferente cifrei de afaceri (facilități), inclusiv TVA | 1,178,110 | 1,121,237 | 1,102,365 | 1,252,566 | 2,858,687 | 2,910,574 |
| -Subvenții aferente cheltuielilor de exploatare | 2,821,890 | 2,878,763 | 2,897,635 | 3,097,434 | 1,890,313 | 1,689,426 |
| -Subvenții aferente altor cheltuielilor de exploatare | 1,526,550 |  |  |  |  |  |
| -Subventii pentru investiții |  |  |  |  |  | 498,949 |
| Total venituri (- lei -) | 11,148,833 | 10,676,997 | 9,576,310 | 10,133,726 | 10,233,802 | 9,825,441 |
| Total cheltuieli (- lei -) | 10,747,922 | 10,401,613 | 9,501,028 | 9,773,588 | 10,004,131 | 9,674,232 |

Numărul de bilete vândute a scăzut cu 18%, iar numărul de abonamente a crescut cu 59%, aceasta fiind o situație favorabilă pentru că au fost fidelizați utilizatorii de transport public și nu îl folosesc doar ocazional.

Diminuarea cotei modale a transportului poate fi pusă pe seama creșterii gradului de motorizare, cetățenii orașului preferând să folosească alte mijloace de deplasare, de regulă autoturismele proprii. Alte cauze ale scăderii ar fi nevoia marilor angajatori din municipiu de a-și transporta salariații și care pun la dispoziția lor mijloace de transport dedicate exclusiv acestora, numărul de licențe acordate pentru astfel de curse crescând în ultima perioadă.

Oferta de transport în comun

Traseele de transport în comun și frecvența de circulație

Transurban operează 20 de trasee cu 48 de autobuze. O hartă și lista cu traseele sunt prezentate mai jos.

Figură 2-47 Liniile de transport public operate de Transurban

1.	Linia Nr.1 Traseul:  Gara-Centru-Piata Nr.1-Spital Judetean-Tipografie –Centru-Gara. 3 Autobuze/Traseu

2.   Linia Nr.2    Traseul:  Petrom-Carpati II-(Draxlmaier)-Centru-Gara-14 Mai-Retur.  3 Autobuze/Traseu

3    Linia Nr.3   Traseul:  Carpati II-Pod Golescu-Piata Nr.1- Str.Baritiu-Retur.   1 Autobuz/Traseu

4    Linia Nr.4   Traseul:   Micro 17-Pod Golescu-Piata Nr.1-      Str.Baritiu-Retur   1 Autobuz/Traseu

5    Linia Nr.5   Traseul:   Ias Dorolt-Str.Aurel Vlaicu-Piata Nr.1-Pod Golescu-Carpati Ii-Retur    1 Autobuz/Traseu

6   Linia Nr.6      Traseul:   Micro 16-Str.Careiului-.Pod Decebal- Centru-Bdul.V.Lucaciu-Str.Botizului-Calea Odoreului-Uzina De Apa-Retur       1 Autobuz/Traseu

7.   Linia Nr.9.   Traseul:   Centru-Pod Decebal-Parc Ind.Sud.-Retur        1 Autob/Traseu

8.   Linia Nr.10   Traseul:   Carpati II-Micro 17-Spital Judetean-Supermarket Auchan-Retur    1 Autobuz/Traseu

9.   Linia Nr.11.   Treseul:   Gara Ferastrau-Pod Decebal-Centru-Str.Ilisesti-Retur      1 Autobuz/Traseu

10.  Linia Nr.12.   Traseul:   Carpati II-Pod Decebal-14 Mai-Solidaritatii-Carpati LL     1 Autobuz/Traseu

11.  Linia Nr.13.   Traseul:   Micro 16-Pod Golescu-Piata Nr.1-Centru-Platforma Ind.Nord-Retur  1 Autobuz/Traseu

12.  Linia Nr.13  ll. Traseul:  Micro 16-Pod Golescu-Piata Nr.1-Uzina De Apa-Platforma Ind.Nord-Retur       1 Autobuz/Traseu

13.  Linia Nr.14.  Traseul:  Micro 17-Pod Decebal-Centru-Gara-Retur       4 Autobuze/Traseu

14.  Linia Nr.15.  Traseul:  Micro 17 –Pod Golescu-Centru-Gara-Retur      1 Autobuz/Traseu

15.  Linia Nr.16.  Traseul:  14mai-Ceas Electric-Piata Nr.1- Supermarket Auschan-Retur  1 Autobuz/Traseu

16.  Linia Nr.17.  Traseul:  Centru-Pod Decebal-Cartier Satmarel –Retur       1 Autobuz/Traseu

17.  Linia Nr.18.  Traseul:  Micro 17-Pod Golescu-Piata Nr.1-Platforma Ind.Nord-Retur     1 Autobuz/Traseu

18.  Linia Nr.23.   Traseul:  Carpati ll-Pod Decebal-Centru-Str.Baritiu-Str.Lazarului-Retur 1 Autobuz/Traseu

19.  Linia Nr.29.  Traseul:  Centru-Pod Golescu-Parc Ind.Sud-Retur        1 Autobuz/Traseu

20.  Linia Drm.  Traseul 1:  Micro 16- Spitalul Jud.-Drm Poarta 1-Retur

Traseul 2: Intersectia Crinul-Micro 17- Drm Poarta 1-Drm Poarta 2-Retur

Traseul 3. Piata Titulescu-(Micro 16)-Drm-Retur

Traseul 4 Micro 16-Drm  Poarta 1-Drm  Poarta 2

Tabel 2-31 Parametrii de operare pentru liniile de transport public

| Traseu | Frecvența Ture/zi | Lungime (kilometri) | Timp/semicursă (minute) | Nr. statii | Lungime interstație (kilometri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69 | 10.4 | 25 | 20 | 0.5 |
| 2 | 43 | 15.7 | 30 | 24 | 0.6 |
| 3 | 22 | 18.1 | 30 | 31 | 0.6 |
| 4 | 5 | 14.6 | 35 | 29 | 0.5 |
| 5 | 17 | 18.3 | 44 | 33 | 0.5 |
| 6 | 10 | 14.2 | 34 | 17 | 0.5 |
| 9 | 14 | 16.2 | 39 | 28 | 0.6 |
| 10 | 16 | 10.7 | 26 | 22 | 0.5 |
| 11 | 20 | 11 | 26 | 22 | 0.5 |
| 11b | 4 | 13 | 31 | 25 | 0.5 |
| 12 | 12 | 14.5 | 35 | 26 | 0.5 |
| 13 | 15 | 14.9 | 36 | 24 | 0.6 |
| 14 | 40 | 10.7 | 26 | 19 | 0.5 |
| 15 | 9 | 13 | 31 | 24 | 0.5 |
| 16 | 14 | 13.4 | 32 | 23 | 0.6 |
| 17 | 11 | 20.8 | 50 | 29 | 0.7 |
| 18 | 12 | 18.5 | 44 | 32 | 0.5 |
| 23 | 8 | 17.9 | 43 | 29 | 0.7 |
| 29 | 5 | 21.9 | 53 | 35 | 0.6 |

Frecvențele de circulație cu care sunt operate aceste trasee sunt sintetizate în figura de mai jos, cartograma fiind realizată pe baza datelor furnizate de SC Transurban SA fiind afișate frecvențele pentru tur-retur. Datele prezentate reprezintă numărul total de mijloace de transport care tranzitează o arteră pe durata întregului interval de circulație, care în municipiul Satu Mare este 05:00 – 23:00.

Conform orarului de circulație, arterele cu frecvențele de circulație a mijloacelor de transport public cele mai mari sunt Bd. Ion C. Brătianu cu 459 de semicurse a tuturor traseelor care utilizează această stradă, Bd. Octavian Goga (410 semicurse), Bd. Traian, între str. Avram Iancu și Bd. Vasile Lucaciu  (321 semicurse), Bd. Lalelei (Pod Golescu – 316 semicurse) și Podul Decebal (304 semicurse/zi).

Frecvențele mari pe aceste străzi sunt rezultatul a două aspecte:

  - pe aceste artere trece un număr mare de linii de transport public

  - liniile de transport public au frecvență ridicată.

Arterele cu frecvențe mici sunt arterele pe care circulă o singură linie de transport.

Cartierele care nu sunt deservite de linii cu frecvență de circulație ridicată sunt: satul Sătmărel, Parcul Industrial Sud, str. Odoreului și zona străzii Lazarului. Gradul de acoperire a serviciilor de transport public la nivelul municipiului Satu Mare este satisfăcător, fiind deservit o mare parte din oraș. Cu toate astea, există și zone care nu sunt deservite, precum Lunca Sighet, zona industrială din partea de sud-vest a orașului, Bercu Roșu, și zona de nord a orașului, așa cum arată figurile următoare.

Figură 2-48 Frecvența mijloacelor de transport public pe străzi

Cartograma anterioară arată  axele centrale a municipiului, reprezentate de Drumul Careiului, Bd. Lucian Blaga și străzile adiacente celor două poduri de peste Someș sunt cele mai bine deservite artere de către serviciul de transport public în comun. Așa cum se arată figurile anterioare, traseele au un caracter complementar din punct de vedere al acoperirii orașului cu acest serviciu, adică există trasee care leagă zona de sud a orașului cu zona centrală și trasee care leagă zona de nord cu cea centrală, dar există câteva trasee care reprezintă coloana  vertebrală a sistemului de transport public în municipiul Satu Mare, precum Linia 13, Linia 9, Linia 3 și Linia 2.

Analiza stațiilor de transport în comun

Accesul potențialilor pasageri ai rețelei de transport în comun la vehiculele ce operează pe aceste trasee se face prin stațiile de transport în comun. Din analiza rețelei de transport public a reieșit că aceasta este destul de echilibrat distribuită în cadrul zonei construite a municipiului Satu Mare, însă o analiză a repartiției și a accesibilității stațiilor arată o imagine mai clară și mai expresivă a accesibilității diverselor zone urbane (cartiere de locuințe, străzi, puncte de interes) la rețeaua de transport. Stațiile de transport trebuie să fie localizate în apropiere, în funcție de frecvența, capacitatea și timpul în care este parcurs traseul sau traseele care tranzitează o anumită stație crește sau scade atractivitatea unei stații, o persoană mergând chiar și 7 minute de la domiciliu până în stație. Cartograma acoperirii spațiale a izocronelor de 3, 5 și 7 minute de mai jos arată accesibilitatea temporală a acestora pentru mersul pe jos, considerând o viteză medie pentru mersul pe jos de 6 km/h.

Conform datelor referitoare la populație și a analizei efectuate, aproximativ

89% din populația municipiului (≈102.000 locuitori)

54% din firmele cu mai mult de 15 angajați (438 din 807)

51% din angajații din firmele cu mai mult de 15 angajați (21.297 din 31.305 în anul 2015),

se află la mai puțin de 5 minute  de mers pe jos de o stație de transport public. Această statistică este favorabilă activtității de transport public și denotă o bună planificare a rutelor Transurban și a localizării stațiilor de transport public.

Rezultatele arată că zona centrală este cea mai bine acoperită din punct de vedere al accesibilității stațiilor , cea mai mare parte a zonei centrale fiind  la o distanță de mai puțin de 3 minute față de o stație de transport. Alte zone cu o acoperire bună sunt cartierele Micro 16, Micro 15, Micro 14, Micro 17, Carpați 1 Carpați 2 precum și  cartierul Solidarității unde există o densitate mare de stații de transport.

Zonele care se află la o distanță mai mare de 7 minute de o stație de transport public se află preponderent în zonele industriale de la marginile orașului dar există și zone rezidențiale care se află în afara izocronei de 7 minute precum partea de vest a cartierului Lunca Sighet, cartierul Bercu Roșu, noile zone rezidențiale de la nord de Bd. Unirii.

În interiorul zonei construite sunt mai multe zone cu acces redus la serviciul de transport public, distanța până la stația de transport fiind mai mare de 5 minute: zona Cubic, str. I. L. Caragiale precum și străzile adiacente, zona Unio, zona Draexlmaer care sunt izolate și din cauza căii ferate.

Recomandări pentru creșterea acoperirii serviciului de transport public

Deși distanța medie dintre stațiile de transport în comun  din Satu Mare este de aproximativ 0.55  kilometri, o distanță aflată la limita superioară de deservire optimă, există unele zone unde se poate asigura o acoperire bună prin înființarea de noi stații de transport în zonele unde distanțele sunt mai mari, precum str.  Traian Vuia, Bd. Unirii, Bd. Vasile Lucaciu, Bd. Hendri Coandă și Drumul Botizului, Bd. Cloșca. Chiar și pentru traseele de pe bd. Independenței sau Șos. Păulești se mai pot înființa unele stații sau reamplasa pentru o mai bună deservire a utilizatorilor de transport public.

Pentru creșterea atractivității și a ariei parcurse în 5 minute față de o stație de transport public trebuie reabilitate și modernizate circulațiile pietonale iar unele zone trebuie mai bine conectate, cel puțin pietonal (reabilitarea pasarelei pietonale de peste calea ferată, construirea unor noi treceri peste calea ferată  pentru pietoni și bicicliști în zona străzii Fabricii) iar pe unele artere trebuie lărgite și accesibilizate trotuarele (zona centrală și zonele cu locuințe individuale).

Figură 2-49 Izocronele de accesibilitate pietonală pentru stațiile de transport public

Evaluarea dotărilor stațiilor de transport în comun

Figură 2-59 Stații de transport în comun pe rețeaua SC Transurban SA

Stațiile de transport în comun trebuie să ofere confort călătorilor în timpul în care aceștia așteaptă mijlocul de transport, acestea putând oferi și alte servicii călătorilor precum achiziționarea de titluri de călătorie, informații cu privire la trasee, orar, timpul de așteptare în stație etc. Din datele colectate de către Consultant, rețeaua de transport a municipiului Satu Mare are cel puțin 152 de stații. Majoritatea stațiilor de transport public au fost modernizate, fiind dotate cu aparate de vânzare a titlurilor de călătorie, au programul de transport afișat precum și indicativele liniilor pe care respectivele stații le deservesc.

În ansamblul ei rețeaua de stații de transport oferă facilități și dotări corespunzătoare călătorilor, din acest punct de vedere, confortul călătorilor fiind destul de bun însă pe timp ploios, refugiile nu pot adăposti un număr suficient de mare de persoane. Un alt aspect care trebuie menționat este că cele mai multe stații sunt amenajate pe trotuar, oamenii care staționează ocupând din spațiul destinat circulației pietonale, creându-se conflicte în fluxul normal de circulație. Totodată, în stațiile care sunt cele mai utilizate și care funcționează și ca noduri de transbordare, spațiul alocat staționării în stație este insuficient dimensionat față de numărul mare de călători, care folosesc aceste stații.

Pe lângă unele dotări care lipsesc sau sunt de slabă calitate, alte probleme identificate referitoare la dotările stațiilor de transport public sunt:

- Lipsa sistemelor interactive de informare a pasagerilor (timpul până la următoarea sosire în stație, frecvență, etc.)

- Lipsa dotărilor cu facilitățile intermodale (rasteluri de biciclete, centre de închiriere velo, etc.)

- Echipare deficitară pentru persoanele cu dizabilități

- Lipsă sistem de supraveghere video pentru un grad de siguranță sporit.

Aspectele negative legate de dotarea deficitară a stațiilor de transport și de confortul scăzut oferit de acestea au fost semnalate și în urma sondajului realizat în etapa de culegere de date, 19% din respondeți considerând că principala problemă a infrastructurii de transport public o reprezintă dotarea deficitară a stațiilor de TP.

Pentru creșterea atractivității și confortului utilizatorilor de transport în comun, întreaga rețea de stații trebuie modernizată prin instalarea de bănci de așteptare, afișarea hărții, a programului de circulație și instalarea unui sistem de monitorizare prin GPS a flotei de vehicule care să ofere informații în stații cu privire la timpul de succedare a vehiculelor pe fiecare traseu. De asemenea trebuie instalate copertine care să ofere adăpost pe timp de ploaie sau căldură intensă, transformând transportul public într-o alternativă pentru deplasare și în astfel de situații.

Parametrii de operare a rețelei de transport

Analiza traseelor de circulație reliefează următoarele concluzii:

- Lungimea medie a tuturor traseelor este de 15.14 km

- Lungimea medie a interstației este  de 550 de metri

- Timpul mediu de staționare în stație este de 14 de secunde conform măsurătorilor efectuate de către Consultant în mijloacele de transport

- Durata medie a unei semicurse pentru întreaga rețea de transport este de 35 de minute

Viteza medie de circulație pentru întreaga rețea este de transport este de 25 de km/h.

Rețeaua de autobuze

Pentru determinarea parametrilor de operare a rețelei de autobuze au fost realizate măsurători GPS pentru liniiile 2, 16 și 10, considerentul fiind că aceste linii conectează nord-vestul de vest, vestul de sud și sudul de nordul orașului, traversând majoritatea arterelor principale pe care circulă și alte linii operate cu autobuze, fiind deci, reprezentative.

Linia 2:

Măsurătoarea a fost realizată pe un autobuz MAN NG263.

Rezultate:

- Distanța măsurată: 6.5 km

- Timpul de parcurs: 23 minute

- Viteza medie: 20.1 km/h

- Viteza maximă: 54.2 km/h

Linia 10:

Măsurătoarea a fost realizată pe un autobuz Mitsubishi Prestij City.

Rezultate:

- Distanța măsurată: 4.83 km

- Timpul de parcurs: 15 minute

- Viteza medie: 18.8 km/h

- Viteza maximă: 48.8 km/h

Linia 16:

Măsurătoarea a fost realizată pe un autobuz Irisbus Citelis.

Rezultate:

- Distanța măsurată: 6.1 km

- Timpul de parcurs: 24 minute

- Viteza medie: 14 km/h

- Viteza maximă: 49.2 km/h

Aceste măsurători au permis determinarea zonelor și intersecțiilor unde fluența circulației mijloacelor de transport este scăzută.

Figură 2-51 Zonele unde se înregistrează întârzieri ale mijloacelor de transport public

Măsurătorile GPS arată că există multiple zone unde autobuzele Transurban se deplasează cu viteze foarte reduse la orele de vârf, explicațiile fiind multiple:

- În cartierul Solidarității, la unele intersecții autobuzele trebuie să cedeze trecerea, străzile care susțin transportul public nefiind străzi cu prioritate

- În zona centrală din cauza traficului cu autoturisme crescut, fluența generală a circulației este foarte redusă, inclusiv  a autobuzelor, în lipsa unor benzi dedicate

- Pe străzile Iuliu Maniu și în zona Pieței Centrale, există un cumul de factori, unul din  aceștia fiind faptul că, la fel, numărul de autovehicule este foarte mare raportat la capacitatea rețelei rutiere și capacitatea rutieră este redusă din cauza parcărilor dezordonate sau a parcărilor duble care ocupă o bandă de circulație.

- Intersecțiile Burdea și Crinului din cauza incapacității acestora de a prelua fluxul mare de autovehicule

- Bd. Lucian Blaga, din cauza trecerilor de pietoni și a intersecțiilor relativ dese

- Drumul Careiului din cauza numărului mare de autovehicule și din cauza lipsei de benzi dedicate pentru transportul public.

Situația actuală a parcului de vehicule

SC Transurban SA are în dotare un număr de 53 de autovehicule de transport rutier de persoane din care 49 funcționale. Un număr de 4 autobuze sunt programate pentru casare, acestea având o vechime ce variază de la 43 de ani, cel mai vechi până la 23 de ani, cel mai nou dintre ele.

Raportat la programul de circulație, parcul de vehicule este insuficient mai ales din punct de vedere al capacității la orele de vârf și al menținerii graficului de circulație și a unui timp de așteptare în stații scăzut. O mare parte din vehicule și-a depășit durata de exploatare (57% din parcul rutier), fiind necesară realizarea de investiții pentru a înnoi parcul de vehicule.

Investițiile realizate începând cu 2014 în modernizarea parcului au mai îmbunătățit calitatea sistemului de transport în comun, fiind achiziționate autobuze second hand dar care au fost fabricate mai recent și care oferă o capacitate și un confort sporit.

Tabel 32 Parcul de vehicule al SC Transurban SA - 2016

| Felul(categoria) | Marca | Tip | Nr. Bucăți | AN Fab | Vechime (ani) | An achiziție | Durata recomandată | CONSUM (l/100km) | Locuripe scaune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobuz | IKARUS | 281.17 | 1 | 1986 | 30 | 1986 | 12 | 45 | 54/143 |
| Autobuz | IKARUS | 280.02 | 6 | 1986 | 30 | 2007 | 12 | 45 | 52/143 |
| Autobuz | IKARUS | 260.43 | 1 | 1988 | 28 | 1998 | 14 | 40.5 | 37/38 |
| Autobuz | KAROSA | B 932 E 1680 | 3 | 2000 | 16 | 2000 | 14 | 45 | 28/100 |
| Autobuz | EVOBUS | O405N | 2 | 2000 | 16 | 2014 | 14 | 41 | 32/92 |
| Autobuz M3 CLASA I | MAN | NG263 | 3 | 2001 | 15 | 2016 | 12 | 47 | 49/102 |
| Autobuz M3 CLASA I | MAN | NG363 | 1 | 2001 | 15 | 2016 | 12 | 47 | 55/107 |
| Autobuz | MITSHUBISHI | PRESTIJ CITY | 10 | 2002 | 14 | 2002 | 14 | 18 | 21/42 |
| Autobuz M3 CLASA I | VOLVO | B7LA | 2 | 2002 | 14 | 2015 | 12 | 60 | 44/118 |
| Autobuz M3 CLASA I | VOLVO | B12 BLE/4X2/HESS | 4 | 2003 | 13 | 2015 | 14 | 63 | 42/87 |
| Autobuz | IRISBUS | PS09D1/CITELIS | 15 | 2005 | 11 | 2005 | 14 | 40 | 30/109 |

Figură 2-61 Autobuz Irisbus Citelis ieșind pe poarta autobazei Transurban

Flota de autobuze a SC Transurban este destul de eterogenă,  în circulație fiind 11 tipuri diferite de autobuze, fapt ce duce la creșterea costurilor cu întreținerea și cu reparațiile. Cele mai multe autobuze sunt cele Irisbus Citelis, care formează 30% din parc, fiind achiziționate noi în anul 2005, fiind la 2 ani distanță de atingerea duratei recomandate de exploatare.

Evaluarea dotărilor autobazei operatorului SC Transurban SA

Operatorul de transport public local din municipiul Satu Mare, SC Transurban SA, deține o autobază pentru garare, întreținere și reparații, situată în partea de sud a municipiului, pe str. Gara Ferestrău nr. 9.

Din informațiile furnizate de operator, acesta deține un atelier auto unde prestează servicii și pentru terți, un modul pentru ITP, un atelier vulcanizare, două platforme betonate pentru parcare autobuzelor, o rampă de spălare auto precum și alte dotări tehnice cu care societatea își desfășoară activitatea.

Starea tehnică a clădirilor și a atelierelor este medie, fiind necesare investiții în repararea acestora, mai ales a clădirii halei de mașini, așa cum e prezentat în anexa 7, unde sunt prezentate dotările operatorului și starea acestor dotări.

Figură 2-53 Autobuze Ikarus pe platforma de garare a autobazei SC Transurban SA

Cererea de servicii de transport în comun

Numărul de călători transportați în anul 2015, conform datelor furnizate de Transurban a fost de 7,986,000 călători. Flota de vehicule a societății și sistemul de taxare nu permite determinarea cu exactitate a numărului de călători și a gradului de încărcare a vehiculelor de transport.  Cele mai utilizate linii sunt liniile 1 (16% din nr. total de călători), 2 (14% din nr. total de călători) și 14(10% din nr. total de călători), acestea fiind linii care conectează marile zone rezidențiale și care au și cele mai mare frecvențe.

Situația detaliată pe fiecare linie este relevată mai jos.

Tabel 2-33 Numărul de călători transportați pe fiecare linie de transport public în 2015

| Nr.crt. | LINIA NR. | Nr.calatori/zi | Nr.calatori/anul 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3257 | 1301718 |
| 2 | 2 | 2814 | 1126026 |
| 3 | 3 | 1203 | 479160 |
| 4 | 4 | 373 | 151734 |
| 5 | 5 | 826 | 335412 |
| 6 | 6 | 302 | 127776 |
| 7 | 9 | 1027 | 415272 |
| 8 | 10 | 888 | 359370 |
| 9 | 11 | 1300 | 519090 |
| 10 | 12 | 1174 | 471174 |
| 11 | 13 | 1103 | 439230 |
| 12 | 14 | 1983 | 798600 |
| 13 | 15 | 862 | 343398 |
| 14 | 16 | 755 | 303468 |
| 15 | 17 | 864 | 343398 |
| 16 | 18 | 803 | 319440 |
| 17 | 29 | 378 | 151734 |
|  | TOTAL | 19.912 cal/zi | 7,986,000 cal/an 2015 |

Figură 2-54 Repartiția segmentelor de străzi după numărul de călători pe care îl suportă

Sinteza analizei și disfuncționalități privind transportul în comun

În urma chestionarului realizat în  cadrul colectării de date pentru prezentul PMUD, cei care au răspuns că utilizează transportul public au fost rugați să precizeze care este traseul pe care merg în mod curent, răspunsurile acestora fiind cartografiate și suprapuse rezultând traseele și zonele care sunt cele mai utilizate (figura de mai jos). Aceasta reprezintă rezultatul a 488 de răspunsuri din cadrul chestionarului și nu o analiză la nivelul întregului oraș și reprezintă doar traseul dus dat de respondenți.

Segmentul de străzi unde mijloacele de transport în comun au cea mai mare încărcare este între Piața Mareși Podul Golescu, și între Piața Soarelui – bd. Octavian Goga – Pod Decebal – Bd. Vasile Lucaciu – Bd. I. C. Brătianu. Pe aceste segmente, autobuzele au cel mai mare grade de încărcare.  Confirgurația traseelor și faptul că pe aceste artere și mijloacele de transport public au o frecvență ridicată le fac pe acestea să fie foarte utilizată de către respondenții chestionarului. Alte artere cu o utilizare intensă sunt bd. Iuliu Maniu și Drumul Careiului, pe segmentul cuprins între stația din Micro 16 (Aleea Universului) până la intersecția cu bd. Lalelei.

Principalele probleme legate de desfășurarea transportului în comun

În cadrul chestionarului, respondenții au fost rugați să acorde note unor aspecte ce țin de desfășurarea activității de transport public din municipiul Satu Mare, notele fiind pe o scară de la 1 la 10, fiind notată cu nota 1 problema cea mai stringentă și cu 10 problema cea mai puțin stringentă, sinteza problemelor raportate de cetățeni fiind media notelor, cu nota cea mai mică fiind cea mai importantă problemă iar cu nota cea mai care fiind cea mai puțin importantă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 2-34 Prioritizarea probelemelor percepute de cetățeni asupra sistemului de transport în comun în Satu Mare

| a) Mijloace de transport fara facilitati de baza (aer conditionat, incalzire, etc.) | 2.806306 |
| --- | --- |
| b) Mijloace de transport aglomerate | 3.10847 |
| c) Timpi de asteptare foarte mari in statii | 3.371601 |
| d) Nerespectarea orarului de transport/intarzieri | 3.8416 |
| f) Pretul ridicat al biletelor/abonamentelor | 4.125241 |
| e) Lipsa informatiilor privind trasee, orar, timpi de asteptare in statie | 4.330258 |

Principala problemă semnalată de cetățeni este cea legată de confortul pe care îl oferă autobuzele cu care se realizează serviciul de transport public, respondenții fiind nemulțumiți de faptul că acestea nu au aer condiționat pe timpul verii sau nu au încălzire sau că autobuzele nu sunt accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități.

Următoarele 3 cele mai stringente probleme, sunt interconectate, timpii mari de așteptare în stații sunt determinați de nerespectarea orarului de transport, întârzierile acumulate cauzând supra-aglomerarea vehiculelor de transport public, fiind mai mulți pasageri care așteaptă în stații pentru un autobuz.

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul că prețul biletelor nu este prea mare, această problemă nefiind printre cele mai importante, dar, totuși, o parte din cetățeni o consideră ca fiind în dezavantajul lor. Prin sistemul de monitorizare GPS a mijloacelor de transport, modernizarea statiilor si e-ticketing, pasagerii vor putea fi informați privind timpii de așteptare, trasee, orar, oportunități de transport, ceea ce va rezolva problema care ocupă ultimul loc în clasament.

Principala problemă privind infrastructura de transport public este infrastructura/calea de rulare degradată, urmată de problema conexă a lipsei unor culoare dedicate care să ducă la creșterea vitezei de ciruclație și scadă din timpul de călătorie cu mijloacele de transport public, împreună, aceste probleme fiind semnalate de 55% din respondenți. Stațiile de așteptare nemodernizate îi nemulțumesc pe 19% din chestionați, iar împreună cu faptul că acestea nu afișează informații privind timpii de aștepare, putem spune că 36% din răspunsuri dau ca problemă stațiile de aștepare care trebuie să ofere condiții și să îi informeze pe călători.

În ceea ce privește distribuția principalelor călătorii, cele mai multe vizează zona centrală a municipiului, cele mai multe din cartierele de blocuri situate pe malul stâng al Someșului, dar există și călătorii care se desfășoară pe direcția est-vest.

Figură 2-55 Distibuția spațială a călătoriilor realizate cu transportul public

Figură 2-56 Intensitatea utilizării transportului public pe segmente de străzi

Durata medie a călătoriilor efectuate cu transportul public în municipiul Satu Mare este de 22 de minute, conform anchetei efectuate în rândul populației,  iar lungimea medie a unei călătorii cu transportul public este de 3.9 km.  Distribuția duratelor și a distanțelor călătoriilor realizate cu transportul public sunt prezentate în figurile de mai jos.

Figură 2-57 Histogramele duratelor și distanțelor efectuate cu TP

Cele mai multe călătorii se efectuează pe distanțe cuprinse între 3 și4 kilometri (25%) iar călătorii mai scurte de  2 kilometri efectuează  12.7% din respondenți.  Mai important decât factorul distanță este factorul timp care este și un indicator al performanței rețelei.  Astfel, aproape 68% dintre călătoriile efectuate cu transportul public au o durată medie între 11 și 30 de minute,  pragul de 30 de minute fiind un prag limită  pentru călătoriile interne în cadrul unui oraș de dimensiunea municipiului Satu Mare. Problemele apar pentru cei a căror durată a călătoriei cu transportul public este de peste 30 de minute,  timpul total alocat unei călătorii cu transportul public fiind mai mare, căci se adaugă și timpul de la locul de interes sau domiciliu până în stația de transport public, timpul de așteptare a mijlocului de transport și timpul de deplasare de la stația unde a coborât până în locația de interes a călătorilor.  Faptul că un procent nu foarte mare de utilizatori ai serviciului de transport public (15.8%) au o durată a călătoriei de peste 30 de minute  poate releva faptul  că aceștia  sunt captivi acestui mod de deplasare, neavând alte posibilități de a  parcurge traseul zilnic.

Chestionarul a conținut și o întrebare privind intenția cetățenilor care nu utilizează transportul public  de a schimba  modul de transport pe care îl utilizează cu preponderență  și a se îndrepta spre transportul public și în ce condiții aceștia ar fi determinați să facă această schimbare.

Răspunsurile  la această  întrebare sunt următoarele:

Din cei 1518 de respondenți, 7% dintre cei care nu utilizează transportul public spun că l-ar utiliza dacă ar avea informații despre trasee, orarul de transport și ce conexiuni sunt disponibile în stații și în mijloacele de transport, fiind ncesare acțiuni soft (promovarea serviciilor Transurban) cât și investiționale (modernizarea stațiilor și amenajarea de panouri informative). 21% au precizat dacă mijloacele de transport ar fi moderne, aceștia ar folosi transportul public, fiind necesară continuarea procesului de modernizare și de înnoire a parcului de autobuze. 22% din cei care nu utilizează transportul public spun că l-ar folosi dacă timpii de așteptare în stații ar fi mai mici. 7% au răspuns că disponibilitatea mai multor facilități de plată a călătoriei i-ar determina să folosească transportul public, din analizele realizate fiind cunoscut faptul că cea mai mare parte din stații oferă posibilitatea achiziționării unui bilet, iar 21% au spus că important în decizia lor ar fi viteza mai mare de deplasare a mijloacelor de transport.

Un aspect îngrijorător este faptul că 22% dintre cei care nu utilizează transportul public au spus că nu l-ar utiliza niciodată, un procent foarte mare, dar important e că, pentru a crește cota modală a transportului public, 78% dintre cei ce nu utilizează în prezent transportul public l-ar utilzia dacă s-ar face investiții în modernizarea și eficientizarea acestuia, fapt ce poate motiva administrația locală să își concentreze eforturile pentru a răspunde la problemele formulate de cetățeni.

## Transport de marfă

Transport rutier de marfă

Conform Anexa nr.1 la HCL nr.119/25.04.2013, articolul 6: “Mijloacele de transport  care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor avea acces în municipiul Satu Mare fără a obţine autorizaţie de acces pentru trafic greu, pe următoarele sectoare de străzi, acesta fiind „Traseul de trafic greu”

- dinspre Cluj Napoca spre Petea (Ungaria):

intrare în mun. Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, Piaţa Soarelui, B-dul Octavian Goga, Podul Decebal, B-dul Henri Coandă, str. Botizului, ieşire din mun. Satu Mare, com. Botiz, intrare în mun. Satu Mare, str. Gorunului, str. Gheorghe Bariţiu, str. Lăcrămioarei, str. Aurel Vlaicu, ieșire din mun. Satu Mare.

- dinspre Cluj Napoca spre Oradea (Carei):

intrare în mun. Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, str. Dorobanţilor, trecere la nivel de cale ferată, B-dul Cloşca, str. Magnoliei, str. Energiei, str. Platanului, Drumul Careiului, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Cluj Napoca spre Baia Mare (Halmeu, Ucraina):

intrare în mun. Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, Piaţa Soarelui, B-dul Octavia Goga, Podul Decebal, B-dul Henri Coandă, str. Botizului, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Petea (Ungaria) spre Cluj Napoca:

intrare în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, str. Lăcrămioarei, str. Gheorghe Bariţiu, str. Gorunului, ieşire din mun. Satu Mare, com. Botiz, intrare în mun. Satu Mare, str. Botizului, B-dul Henri Coandă, Podul Decebal, B-dul Cloşca, str. C.A. Rosetti, str. C.S. Anderco, Piaţa Soarelui, B-dul Lucian Blaga, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Petea (Ungaria) spre Oradea (Carei):

intrare în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, str. Lăcrimioarei, str. Gheorghe Bariţiu, str. Gorunului, ieşire din mun. Satu Mare, intrare în com. Botiz, ieşire din com. Botiz, intrare în mun. Satu Mare, str. Botizului, B-dul Henri Coandă, Podul Decebal, str. Careiului, Drumul Careiului, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Petea (Ungaria) spre Baia Mare (Halmeu, Ucraina):

intrare în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, str. Lăcrămioarei, str. Gheorghe Bariţiu, str. Gorunului, ieşire din mun. Satu Mare, intrare în com. Botiz.

- dinspre Oradea (Carei) spre Cluj Napoca:

varianta I - intrare în mun. Satu Mare, Drumul Careiului, str. Platanului, str. Energiei, str. Magnoliei, B-dul Cloşca, trecere la nivel de cale ferată, str. Dorobanţilor, B-dul Lucian Blaga, ieşire din mun. Satu Mare.

varianta II – intrare în mun. Satu Mare, Drumul Careiului, str. Careiului, B-dul Cloşca, str. C.A. Rosetti, str. C.S. Anderco, B-dul Octavian Goga, Piaţa Soarelui, B-dul Lucian Blaga, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Oradea (Carei) spre Baia Mare (Halmeu, Ucraina):

intrare în mun. Satu Mare, Drumul Careiului, str. Careiului, Podul Decebal, B-dul Henri Coandă, str. Botizului, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Oradea (Carei) spre Petea (Ungaria):

intrare în mun. Satu Mare, Drumul Careiului, str. Careiului, Podul Decebal, B-dul Henri Coandă, str. Botizului, ieşire din mun. Satu Mare, intrare în com. Botiz, ieşire din com. Botiz, intrare în mun. Satu Mare, str. Gorunului, str. Gheorghe Bariţiu, str. Lăcrămioarei, str. Aurel Vlaicu, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Baia Mare (Halmeu, Ucraina) spre Cluj Napoca:

intrare în mun. Satu Mare, str. Botizului, B-dul Henri Coandă, Podul Decebal, B-dul Cloşca, trecere la nivel de cale ferată, str. Dorobanţilor, B-dul Lucian Blaga, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Baia Mare (Halmeu, Ucraina) spre Petea (Ungaria):

ieşire din com. Botiz, intrare în mun. Satu Mare, str. Gorunului, str. Gheorghe Bariţiu, str. Lăcrămioarei, str. Aurel Vlaicu, ieşire din mun. Satu Mare.

- dinspre Baia Mare (Halmeu, Ucraina) spre Oradea (Carei):

intrare în mun. Satu Mare, str. Botizului, B-dul Henri Coandă, Podul Decebal, str. Careiului, Drumul Careiului, ieşire din mun. Satu Mare.”

Figură 2-58 Schema rutelor de parcurs deschise traficului greu

Din matricele origine – destinație, efectuate pe rețeaua adiacentă municipiului Satu Mare, au rezultat distribuții mai uniforme ale traficului de mărfuri decât cel de pasageri. Astfel că, tranzitul vehiculelor comerciale se face pe relațiile sud – nord (traversare Someș), în mare măsură, pe podul rutier Decebal., principalii generatori de trafic greu fiind DN19A (dinspre Vama Petea), DN19 (dinspre Baia Mare), DN19 (dinspre Carei) și DN19A (dinspre Zalău).

La nivelul municipiului Satu Mare sunt localizate numeroase entitati economice, individuale sau grupate in parcuri industriale, fapt ce generează probleme din punctul de vedere al pătrunderii pe rețeaua de străzi cu rol colector (ex. str. C. A. Rosetti – C. S. Anderco, str. Platanului, etc.)

Principalii generatori de transport de marfa in municipiul Satu Mare sunt localizați pe platformele industriale  din zona de sud, zona de sud-vest, zona nord-est, zona de nord-vest

Figură 2-59 Fluxul de vehicule comerciale (trafic orar, ora de vârf PM)

Analizând datele extrase din modelul de trafic, se poate concluziona ca următoarele artere prezinta valori orare ridicate ale traficului greu (peste 60 vehicule grele / ora în ambele sensuri):

- Drumul Botizului

- Bd. Henri Coanda

- Str. Lăcrămioarei

- Bd. Aurel Vlaicu

- Drumul Careiului

- Str. Magnoliei

- Str. Energiei

- Str. Platanului

- Bd. Lucian Blaga

- Bd. Octavian Goga

- Bd. Cloșca

- Str. Dorobanți

Tabelul următor prezintă fluxurile de trafic de camioane, în ora de vârf, pentru acele segmente de străzi unde circulație traficului greu este permisă. În timpul orei de vârf, în medie, traficul orar de camioane este de aproximativ 60 vehicule grele, pe oră, în ambele sensuri de circulație. Se poate observa faptul că vitezele de circulație curente sunt, în general, cu 15-20% mai reduse decât vitezele libere de circulație (în condiții ideale, de flux liber) ceea ce ilustrează impactul intensității traficului și a tramei stradale insuficiente.

Tabel 2-35 Trafic orar de camioane

| ID | De la | La | Segment | Lungime | Capacitate | V0 | V curent | Trafic orar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1362 | 780 | 2033 | DN19 | 2.332 | 2400 | 100 | 46 | 330 |
| 1656 | 832 | 1136 | Drumul Botizului | 0.128 | 2400 | 50 | 23 | 330 |
| 1695 | 1136 | 1174 | Drumul Botizului | 0.215 | 3200 | 50 | 30 | 330 |
| 2645 | 832 | 2033 | DN19 | 0.509 | 2400 | 50 | 23 | 330 |
| 2702 | 621 | 1174 |  | 0.294 | 3200 | 50 | 30 | 330 |
| 2503 | 1545 | 1553 | DN19 | 0.1 | 2400 | 50 | 18 | 330 |
| 2504 | 316 | 1553 | DN19 | 0.194 | 2400 | 50 | 18 | 330 |
| 2660 | 1548 | 2040 | DN19 | 0.404 | 2400 | 100 | 36 | 330 |
| 2661 | 1545 | 2040 | DN19 | 0.194 | 2400 | 50 | 18 | 330 |
| 2729 | 316 | 2051 | Drumul Careiului | 0.273 | 2000 | 50 | 16 | 330 |
| 2790 | 1521 | 2087 | DN19 | 4.344 | 2000 | 100 | 35 | 326 |
| 2791 | 1934 | 2087 | DN19 | 1.828 | 2000 | 100 | 37 | 326 |
| 2720 | 780 | 2045 | DN19 | 5.935 | 2400 | 100 | 40 | 320 |
| 2721 | 1888 | 2045 | DN19 | 1.396 | 2000 | 100 | 37 | 295 |
| 3 | 913 | 926 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 1.107 | 2000 | 100 | 50 | 289 |
| 2787 | 913 | 2085 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 1.491 | 2000 | 100 | 50 | 289 |
| 2786 | 3 | 2085 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.726 | 2000 | 100 | 55 | 269 |
| 2657 | 565 | 2038 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.5 | 2000 | 50 | 22 | 259 |
| 10 | 926 | 1007 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 3.256 | 2000 | 100 | 47 | 259 |
| 2466 | 812 | 1007 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.272 | 2000 | 100 | 46 | 256 |
| 2656 | 812 | 2038 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.625 | 2000 | 100 | 46 | 256 |
| 663 | 492 | 1571 | Drumul Careiului | 0.197 | 3200 | 50 | 26 | 234 |
| 664 | 325 | 1571 | Drumul Careiului | 0.155 | 2000 | 50 | 15 | 234 |
| 2469 | 318 | 325 | Drumul Careiului | 0.057 | 2000 | 50 | 23 | 234 |
| 2730 | 318 | 2051 | Drumul Careiului | 0.249 | 2000 | 50 | 19 | 234 |
| 1683 | 142 | 1163 | Drumul Botizului | 0.164 | 3200 | 50 | 32 | 216 |
| 2701 | 621 | 1163 |  | 0.936 | 3200 | 60 | 39 | 216 |
| 42 | 331 | 821 | Podul Decebal | 0.396 | 2600 | 50 | 16 | 215 |
| 43 | 203 | 821 | Podul Decebal | 0.131 | 3200 | 50 | 24 | 206 |
| 31 | 19 | 331 | Bulevardul Cloșca | 0.105 | 2200 | 50 | 13 | 204 |
| 2784 | 2030 | 2083 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.851 | 2000 | 100 | 60 | 189 |
| 2644 | 2030 | 2032 | Bulevardul Lucian Blaga | 1.592 | 2000 | 100 | 60 | 189 |
| 2793 | 2032 | 2089 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.853 | 2000 | 100 | 60 | 189 |
| 2781 | 2077 | 2082 | Bulevardul Lucian Blaga | 2.54 | 2000 | 100 | 54 | 182 |
| 2845 | 2082 | 2115 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.161 | 2000 | 100 | 58 | 182 |
| 2846 | 2083 | 2116 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.116 | 2000 | 100 | 60 | 182 |
| 2847 | 2115 | 2116 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.171 | 2000 | 100 | 60 | 182 |
| 662 | 492 | 499 | Drumul Careiului | 0.272 | 3200 | 50 | 27 | 182 |
| 44 | 24 | 203 | Podul Decebal | 0.02 | 3200 | 45 | 24 | 181 |
| 2792 | 353 | 2089 | DN19A | 1.916 | 2000 | 100 | 60 | 169 |
| 2795 | 353 | 2090 | DN19A | 2.494 | 2600 | 100 | 60 | 169 |
| 18 | 12 | 804 | Drumul Botizului | 0.032 | 3200 | 50 | 41 | 159 |
| 19 | 804 | 856 | Drumul Botizului | 0.208 | 3200 | 50 | 41 | 159 |
| 20 | 855 | 856 | Drumul Botizului | 0.167 | 3200 | 50 | 41 | 159 |
| 21 | 13 | 855 | Drumul Botizului | 0.486 | 3200 | 50 | 40 | 159 |
| 750 | 11 | 234 | Strada Henri Coandă | 0.084 | 3200 | 40 | 31 | 159 |
| 752 | 12 | 649 | Strada Henri Coandă | 0.213 | 3200 | 50 | 39 | 159 |
| 2633 | 234 | 861 | Strada Henri Coandă | 0.022 | 3200 | 50 | 38 | 159 |
| 2818 | 649 | 2099 | Strada Henri Coandă | 0.271 | 3200 | 50 | 37 | 159 |
| 2819 | 861 | 2099 | Strada Henri Coandă | 0.149 | 3200 | 50 | 36 | 159 |
| 713 | 433 | 447 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.134 | 2000 | 50 | 26 | 156 |
| 714 | 433 | 1722 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.036 | 2000 | 50 | 27 | 156 |
| 2774 | 1722 | 2077 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.523 | 2000 | 100 | 54 | 156 |
| 661 | 97 | 499 | Drumul Careiului | 0.096 | 3200 | 50 | 31 | 152 |
| 2810 | 333 | 2095 | Strada Magnoliei | 0.363 | 1600 | 50 | 30 | 150 |
| 2080 | 417 | 722 | Strada Magnoliei | 0.046 | 1600 | 50 | 28 | 149 |
| 2081 | 333 | 417 | Strada Magnoliei | 0.149 | 1600 | 50 | 32 | 149 |
| 84 | 564 | 1032 | Bulevardul Unirii | 0.03 | 3200 | 50 | 36 | 149 |
| 85 | 76 | 1032 | Bulevardul Unirii | 0.11 | 3200 | 50 | 36 | 144 |
| 192 | 76 | 552 | Strada Lacrimioarei | 0.052 | 2000 | 40 | 27 | 144 |
| 193 | 550 | 552 | Strada Lacrimioarei | 0.612 | 2000 | 40 | 28 | 144 |
| 194 | 38 | 550 | Strada Lacrimioarei | 0.184 | 2000 | 40 | 29 | 144 |
| 657 | 342 | 1773 | Drumul Careiului | 0.053 | 3200 | 50 | 26 | 136 |
| 658 | 290 | 1773 | Drumul Careiului | 0.145 | 3200 | 50 | 27 | 136 |
| 659 | 290 | 532 | Drumul Careiului | 0.157 | 3200 | 50 | 30 | 136 |
| 660 | 97 | 532 | Drumul Careiului | 0.023 | 3200 | 50 | 29 | 136 |
| 656 | 54 | 342 | Drumul Careiului | 0.011 | 3200 | 50 | 27 | 130 |
| 874 | 493 | 494 | Strada Platanului | 0.17 | 1600 | 40 | 35 | 129 |
| 2873 | 494 | 2123 | Strada Energiei | 0.055 | 1600 | 40 | 35 | 129 |
| 2874 | 2058 | 2123 | Strada Energiei | 0.126 | 1600 | 40 | 35 | 129 |
| 754 | 389 | 639 |  | 0.067 | 1600 | 50 | 24 | 122 |
| 1675 | 1144 | 1361 | Drumul Botizului | 0.038 | 1600 | 50 | 37 | 121 |
| 1676 | 1140 | 1361 | Drumul Botizului | 0.123 | 1600 | 50 | 37 | 121 |
| 2700 | 142 | 1144 |  | 0.051 | 1600 | 50 | 31 | 120 |
| 2076 | 721 | 1543 | Strada Magnoliei | 0.062 | 1600 | 50 | 30 | 115 |
| 2811 | 495 | 2095 | Strada Magnoliei | 0.224 | 1600 | 50 | 35 | 110 |
| 83 | 564 | 819 | Bulevardul Unirii | 0.144 | 3200 | 50 | 37 | 110 |
| 1325 | 565 | 1074 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.634 | 3200 | 50 | 40 | 110 |
| 1326 | 817 | 1074 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.138 | 3200 | 50 | 40 | 110 |
| 1327 | 817 | 1021 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.057 | 3200 | 50 | 41 | 110 |
| 1328 | 819 | 1021 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 0.207 | 3200 | 50 | 40 | 110 |
| 2077 | 335 | 721 | Strada Magnoliei | 0.05 | 1600 | 50 | 31 | 107 |
| 2078 | 335 | 418 | Strada Magnoliei | 0.111 | 1600 | 50 | 32 | 107 |
| 2079 | 418 | 722 | Strada Magnoliei | 0.063 | 1600 | 50 | 32 | 107 |
| 700 | 195 | 350 | Bulevardul Octavian Goga | 0.027 | 2400 | 50 | 20 | 105 |
| 701 | 195 | 200 | Bulevardul Octavian Goga | 0.325 | 3200 | 50 | 31 | 105 |
| 753 | 24 | 639 |  | 0.068 | 1600 | 40 | 23 | 102 |
| 1624 | 389 | 858 | Piața Romană | 0.049 | 1600 | 40 | 27 | 101 |
| 1625 | 858 | 1097 | Piața Romană | 0.046 | 1600 | 40 | 26 | 101 |
| 2415 | 10 | 1097 |  | 0.025 | 800 | 30 | 9 | 101 |
| 703 | 2 | 666 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.024 | 3200 | 50 | 35 | 96 |
| 704 | 56 | 666 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.204 | 3200 | 50 | 35 | 96 |
| 17 | 10 | 11 | Bulevardul Henri Coandă | 0.024 | 800 | 30 | 14 | 95 |
| 1678 | 13 | 1143 | Drumul Botizului | 0.064 | 1600 | 50 | 39 | 95 |
| 2740 | 495 | 2056 | Strada Energiei | 0.167 | 1600 | 40 | 34 | 94 |
| 698 | 19 | 349 | Bulevardul Octavian Goga | 0.145 | 1800 | 50 | 17 | 94 |
| 699 | 349 | 350 | Bulevardul Octavian Goga | 0.065 | 2600 | 50 | 24 | 94 |
| 2757 | 719 | 2067 | Bulevardul Cloșca | 0.267 | 2000 | 40 | 28 | 87 |
| 707 | 103 | 243 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.116 | 3200 | 50 | 44 | 86 |
| 708 | 103 | 228 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.134 | 3200 | 50 | 44 | 86 |
| 709 | 228 | 258 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.129 | 3200 | 50 | 42 | 86 |
| 710 | 258 | 435 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.117 | 3200 | 50 | 41 | 86 |
| 711 | 71 | 435 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.022 | 3200 | 50 | 41 | 86 |
| 2336 | 1678 | 1885 | DJ193 | 1.5 | 2000 | 50 | 37 | 86 |
| 2340 | 1652 | 1678 | DJ193 | 0.127 | 2000 | 40 | 29 | 86 |
| 2341 | 1629 | 1652 | DJ193 | 0.124 | 2000 | 40 | 29 | 86 |
| 1679 | 1143 | 1362 | Drumul Botizului | 0.128 | 1600 | 50 | 42 | 86 |
| 1680 | 1141 | 1362 | Drumul Botizului | 0.012 | 1600 | 50 | 42 | 86 |
| 1681 | 1141 | 1142 | Drumul Botizului | 0.046 | 1600 | 50 | 42 | 86 |
| 1682 | 142 | 1142 | Drumul Botizului | 0.027 | 800 | 30 | 17 | 86 |
| 712 | 71 | 447 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.684 | 3200 | 50 | 45 | 85 |
| 2756 | 2064 | 2067 | Bulevardul Cloșca | 0.137 | 2000 | 45 | 32 | 85 |
| 1659 | 140 | 1138 | Calea Odoreului | 0.12 | 3200 | 50 | 44 | 84 |
| 2506 | 650 | 1138 | Calea Odoreului | 0.083 | 2000 | 50 | 37 | 84 |
| 2507 | 650 | 696 | Calea Odoreului | 0.155 | 2000 | 50 | 39 | 84 |
| 2508 | 491 | 696 | Calea Odoreului | 0.12 | 2000 | 50 | 40 | 84 |
| 2509 | 247 | 491 | Calea Odoreului | 0.086 | 2000 | 50 | 40 | 84 |
| 2897 | 247 | 2130 | Strada Republicii | 0.396 | 2000 | 70 | 55 | 84 |
| 2898 | 2129 | 2130 | Strada Republicii | 0.118 | 2000 | 70 | 55 | 84 |
| 2699 | 798 | 1293 | Strada Republicii | 3.355 | 2000 | 80 | 60 | 84 |
| 2895 | 1293 | 2129 | Strada Republicii | 0.838 | 2000 | 70 | 56 | 84 |
| 2741 | 2056 | 2058 | Strada Energiei | 0.271 | 1600 | 40 | 37 | 83 |
| 222 | 54 | 69 |  | 0.355 | 1100 | 50 | 16 | 81 |
| 224 | 69 | 86 |  | 0.008 | 1200 | 50 | 16 | 81 |
| 702 | 28 | 200 | Bulevardul Octavian Goga | 0.119 | 3200 | 50 | 34 | 81 |
| 2220 | 235 | 719 | Bulevardul Cloșca | 0.021 | 2000 | 40 | 30 | 80 |
| 38 | 24 | 43 |  | 0.087 | 1600 | 50 | 25 | 80 |
| 2327 | 838 | 1885 | DJ193 | 1.409 | 2000 | 80 | 65 | 75 |
| 2326 | 838 | 1616 | DJ193 | 0.941 | 2000 | 80 | 65 | 74 |
| 2776 | 1616 | 2079 | DJ193 | 1.319 | 2000 | 80 | 65 | 74 |
| 1657 | 1137 | 1166 | Calea Odoreului | 0.192 | 3200 | 50 | 43 | 74 |
| 1658 | 140 | 1166 | Calea Odoreului | 0.226 | 3200 | 50 | 40 | 74 |
| 2777 | 1809 | 2079 | DJ193 | 1.469 | 2000 | 80 | 65 | 73 |
| 1422 | 903 | 1809 | DJ193 | 1.796 | 2000 | 80 | 65 | 73 |
| 2342 | 1629 | 1837 | DJ193 | 0.056 | 2000 | 40 | 31 | 72 |
| 2343 | 1638 | 1837 | DJ193 | 0.206 | 2000 | 40 | 31 | 72 |
| 2344 | 1638 | 1813 | DJ193 | 0.061 | 2000 | 40 | 31 | 72 |
| 819 | 744 | 871 | Strada Dorobanților | 0.429 | 1600 | 40 | 32 | 71 |
| 825 | 446 | 447 | Strada Zefirului | 0.038 | 1600 | 30 | 22 | 71 |
| 2822 | 871 | 2102 | Strada Dorobanților | 0.168 | 1600 | 40 | 32 | 71 |
| 818 | 431 | 744 | Strada Dorobanților | 0.151 | 1600 | 40 | 32 | 71 |
| 2002 | 451 | 1479 | DJ194B | 0.6 | 2000 | 80 | 65 | 70 |
| 2003 | 451 | 1499 | DJ194B | 0.429 | 2000 | 80 | 65 | 70 |
| 2688 | 452 | 1499 | DJ194B | 1.513 | 2000 | 80 | 65 | 70 |
| 2075 | 1542 | 1543 | Strada Magnoliei | 0.018 | 1600 | 40 | 35 | 69 |
| 2904 | 2064 | 2133 | Bulevardul Cloșca | 0.589 | 1200 | 40 | 23 | 69 |
| 2905 | 874 | 2133 | Bulevardul Cloșca | 0.055 | 1200 | 30 | 17 | 69 |
| 434 | 197 | 254 | Strada C. R. Aderco | 0.169 | 1200 | 30 | 11 | 68 |
| 2778 | 1984 | 2080 | DJ193 | 1.938 | 2000 | 80 | 65 | 67 |
| 2779 | 903 | 2080 | DJ193 | 1.579 | 2000 | 80 | 65 | 67 |
| 28 | 16 | 57 | Piața Romană | 0.069 | 1600 | 40 | 32 | 67 |
| 37 | 23 | 43 |  | 0.035 | 1600 | 40 | 29 | 67 |
| 749 | 16 | 1913 |  | 0.006 | 800 | 30 | 15 | 67 |
| 2411 | 17 | 1130 | Piața Romană | 0.02 | 800 | 30 | 16 | 67 |
| 2412 | 23 | 1130 | Piața Romană | 0.013 | 800 | 30 | 11 | 67 |
| 2635 | 17 | 57 | Piața Romană | 0.028 | 800 | 30 | 16 | 67 |
| 2780 | 1984 | 2081 | DJ193 | 1.942 | 2000 | 80 | 70 | 67 |
| 1271 | 217 | 1956 | Strada C. A. Rosetti | 0.073 | 1600 | 50 | 25 | 66 |
| 1272 | 197 | 1956 | Strada C. A. Rosetti | 0.079 | 1600 | 50 | 25 | 66 |
| 817 | 431 | 441 | Strada Dorobanților | 0.266 | 1600 | 40 | 32 | 66 |
| 125 | 55 | 1697 | Strada Păulești | 0.078 | 3200 | 40 | 37 | 64 |
| 126 | 1697 | 1710 | Strada Păulești | 0.121 | 3200 | 40 | 37 | 64 |
| 127 | 260 | 1710 | Strada Păulești | 0.119 | 3200 | 40 | 37 | 64 |
| 128 | 245 | 260 | Strada Păulești | 0.016 | 3200 | 40 | 37 | 64 |
| 748 | 388 | 1913 |  | 0.017 | 800 | 30 | 18 | 63 |
| 1369 | 11 | 388 | Bulevardul Henri Coandă | 0.025 | 800 | 30 | 13 | 63 |
| 1677 | 13 | 1140 | Drumul Botizului | 0.064 | 1600 | 50 | 42 | 63 |
| 873 | 492 | 493 | Strada Platanului | 0.185 | 1600 | 40 | 38 | 62 |
| 705 | 56 | 485 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.175 | 3200 | 50 | 42 | 62 |
| 706 | 243 | 485 | Bulevardul Lucian Blaga | 0.259 | 3200 | 50 | 43 | 62 |
| 1400 | 874 | 876 | Strada Balta Blondă | 0.208 | 1600 | 40 | 31 | 62 |
| 2719 | 73 | 780 | DJ194C | 3.457 | 2000 | 60 | 49 | 61 |

Probleme asociate desfășurării transportului de marfă

Au fost identificate următoarele probleme și disfuncționalități cu privire la desfășurarea circulației de vehicule grele în municipiul Satu Mare:

- Conflicte între fluxurile de mărfuri, transport public și deplasările cu autoturismul: există zone ale rețelei unde toate aceste categorii ale cererii se suprapun peste o tramă stradală insuficientă din punctul de vedere al asigurării gabaritelor și capacităților de circulație necesare (de exemplu – bd. Octavian Goga).

- Există un risc semnificativ de apariție a accidentelor ce implică pietonii și bicicliștii, datorită interferenței acestor categorii ale mobilității cu fluxurile de trafic de traversare

- Afectarea factorilor de mediu, prin nivelul ridicat de emisii pulberi si gaze cu efect de sera, datorate traficului greu care tranzitează zona periurbana

Figură 2-60 Suprapunere trafic peste traseele liniilor de transport public

- Afectarea factorilor de mediu prin nivelul ridicat al poluării fonice si al vibrațiilor emise de traficul greu, in traversarea zonelor locuite

- In ceea ce privește competitivitatea agenților economici locali, lipsa unei infrastructuri specifice care sa deservească zonele de producție, afectează timpii de transport, cresc costurile pentru produsele finite datorita creșterii costurilor de transport, iar in același timp, este afectata posibilitatea valorificării oportunităților de dezvoltare și atacare a altor sectoare de clienți, datorită faptului că starea infrastructurii pentru transportul de marfă sau conexiunile de infrastructura în zona Satu Mare nu oferă posibilitatea companiilor locale de a fi capabile sa livreze produse pe modelul de business pentru industria automotive JIT (Just in time).

## Mijloace alternative de mobilitate

Facilități existente pentru cicliști

Conformarea urbanistică a municipiului Satu Mare face ca zona care aglomerează majoritatea populației alături de obiectivele de interes cotidian să dețină o dimensiune favorabilă pentru deplasări pietonale și velo. Cu o lungime de 7,2 km (fără zona industrială) pe axa nord-sud și o lățime de maxim 6,5 km pe axa est-vest se încadrează în categoria orașelor favorabile pentru deplasări nemotorizate. Acest aspect este dat de faptul că dimensiunea redusă permite traversarea orașului în mai puțin de 50 de minute pe jos sau 20 minute cu bicicleta.

Dificultatea majoră în ceea ce privește deplasările nemotorizate este dată de conformația rețelei stradale precum și prezența obstacolelor naturale, cum ar fi râul Someș.

Principalele rute pentru deplasarea velo la nivelul municipiului

Din prelucrarea datelor din anchetele Origine-Destinatie, au fost identificate principalele de rute pentru deplasarile velo la nivelul municipiului Satu Mare. Aceasta informatie este relevanta pentru planificarea ulterioara a proiectelor si interventiilor in cadrul PMUD, care sa raspunda in mod concret nevoilor de infrastructura pentru deplasarile velo in deplina siguranta, asigurand astfel infrastructura necesara pentru deservirea coridoarelor principale de trafic velo.

Figură 2-61 Fluxuri velo majore

Sursa: Analiza Consultantului asupra datelor colectate în urma desfășurării sondajului privind mobilitatea populației

Majoritatea deplasărilor velo se desfășoară pe direcția nord-sud și utilizează celor două poduri existente pentru Someș. De asemenea, există o cerere semnificativă pentru deplasări velo pe ruta Bl. Lucian Blaga – Strada Independenței.

238 din cele 1976 răspunsuri valide ale sondajului privind mobilitatea populației au declarat că utilizează în mod frecvent bicicleta pentru deplasările cotidiene, reprezentând un procent al cotei modale de 12%.

Originile și destinațiile deplasărilor au fost agregate la nivel de cartiere și zone funcționale. Astfel, s-au identificat zonele și rutele cele mai frecvente utilizate de către bicicliști.

Problemele întâmpinate de bicicliști

Bicicliștii, au semnalat ca probleme, în principal lipsa pistelor / benzilor velo, lipsa unor stații de bike-sharing / închiriat și, nu în ultimul rând, interferențele cu traficul motorizat. O pondere mai redusă, a declarat că este incomodată de starea degradată a străzilor și lipsa unor locuri special amenajate pentru parcarea bicicletelor în zonele publice, de interes comun. Un număr foarte mic de bicicliști au declarat ca sunt incomodați de vehiculele staționate pe trotuare.

Figură 2-62 Problemele semnalate de bicicliștii din municipiul Satu Mare

De asemenea, în cadrul sondajului privind mobilitatea populației, majoritatea persoanelor (50%) care au folosit cel puțin odată bicicleta, ca mijloc de deplasare / recreere, a declarat că pistele existente nu asigură un grad de siguranță adecvat, în timp ce 29% afirmă că pistele existente sunt ocupate de autoturisme sau pietoni.

Figură 2-63 Principalele probleme legate de infrastructura velo existentă

Facilități existente pentru deplasările pietonale

Mersul pe jos este prima formă de deplasare, ce stă la baza mobilității urbane. Aceasta metodă de deplasare este sustenabilă prin: este lipsită de costuri, nu poluează și are beneficii semnificative asupra sănătății umane.

La nivelul municipiului Satu Mare, conform răspunsurilor înregistrate în timpul desfășurării interviurilor privind mobilitatea populației, aproape 20% dintre respondenți au declarat că se deplasează în mod frecvent pe jos.

Ameliorarea calității spațiilor pietonale este unul din obiectivele mobilității durabile. Există două categorii de facilități pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru pietoni) și neîntrerupte (alei pietonale).

Principiile care stau la baza proiectării unor spații pietonale adecvate și atractive sunt:

Spațiile pietonale trebuie să fie sigure.

Spațiile pietonale accesibile pentru a sprijini toate tipurile de pietoni (persoane cu dizabilități/mobilitate redusă).

Rute pietonale directe, ce asigură cel mai eficient drum între două puncte.

Străzi atractive și spații pentru a face mersul pe jos o experiență plăcută.

Clasificarea tipurilor de pietonal

Un trotuar tipic este definit de trei zone:

  - „Zona construită” – de acces la parterul clădirilor care limitează trotuarul și unde pot fi amplasate terase

  - Centrul trotuarului, numit și culoarul principal de deplasare sau „lățimea efectivă”

  - Zona bordurii – folosită pentru amplasarea elementelor de mobilier urban sau cu rol de a delimita traficul motorizate de cel nemotorizat.

De exemplu, pentru un trotuar de 3.00m, culoarul de deplasare ar trebui să aibă minim 1.80 m. Așa cum pentru determinarea capacității părții carosabile există un raport între viteza de deplasare – volumul de trafic – dimensionare (lățime benzi, raze de curbură, etc.) numit și nivel de deservire a traficului. Similar, pentru trotuare se definește o capacitate pe baza raportului dintre numărul. de pietoni pe mp/pe o perioada de timp dată – viteza și direcția lor de deplasare – lățimea trotuarului, numit și nivel de deservire pietonal. Se definesc astfel diferite niveluri de deservire pietonală de la: mișcare complet liberă, neincomodată (trotuar lejer), până la mișcare complet obstrucționată (congestie totală) – trotuar impracticabil/inaccesibil.

Identificarea nivelului de deservire pietonală este un element de bază în determinarea numărului și tipului de dotări pietonale/elemente mobilier care pot fi amplasate confortabil în spațiul trotuarului.

Pornind de la principiile de proiectare și amenajare a spațiilor pietonale evidențiate anterior, putem clasifica profilele stradale din municipiul Satu Mare după următoarele criterii: dimensiune (supradimensionat, subdimensionat și dimensionat corect), stare tehnică (bună, medie și rea) și  gradul de protecție (expus sau protejat).

Pentru a determina parametrii infrastructurii pietonale au fost analizați 184 de kilometri de stradă în perioada noiembrie-decembrie 2016.

La capitolul dimensionare a trotuarelor, 28% din lungimea trotuarelor analizate este corect dimensionată, 47.09% este subdimensionată și doar 0.31% este supradimensionată. 44.3 km de artere nu au trotuar.

| Total (metri liniari) | Corect dimensionat | Fără trotuar | Subdimensionat | Supradimensionat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184898 | 52065 | 44321 | 87068 | 570 |
| 100% | 28.16 | 23.97 | 47.09 | 0.31 |

În ceea ce privește starea tehnică a trotuarelor analizate, într-o stare bună este 33% din lungime, într-o stare medie, 27.9% și într-o stare rea 14.65%, ceea ce face ca nevoia de investiții în reabilitarea trotuarelor să fie destul de mare.

| Total (metri liniari) | Buna | Medie | Rea | Fără trouar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184898 | 61034 | 51583 | 27086 | 44321 |
| 100% | 33.01 | 27.90 | 14.65 | 23.97 |

Legat de gradul de expunere a infrastructurii pietonale la factori precum parcările neregulamentare sau posibilitatea acroșării pietonilor de către mașinile aflate în trafic situația este relativ mai bună cu doar 24.76% din lungimea trotuarelor analizate care sunt expuse acestor factori și 50.54% din trotuare fiind protejate.

| Total (metri liniari) | Expus | Protejat | Fără trotuar |
| --- | --- | --- | --- |
| 184898 | 45789 | 93449 | 44321 |
| 100% | 24.76 | 50.54 | 23.97 |

Problemele întâmpinate de pietoni

Pietonii au semnalat ca probleme, în principal faptul că trotuarele sunt ocupate de autoturismele parcate (32%), trotuarele se află în stare de degradare (21%), dar și faptul că densitatea trecerilor de pietoni este prea redusă (13%). Un aspect de semnalat, așa cum s-a evidențiat și la secțiunea privind siguranța circulației, este că 20% dintre pietoni consideră că gradul de siguranță la traversarea străzilor este redus.

Figură 2-64 Problemele semnalate de pietonii din municipiul Satu Mare

În cadrul evaluării infrastructurii pietonale existente, majoritatea respondenților au semnalat faptul că trotuarele sunt degradate (43%), sau că trotuarele sunt înguste (23%) și că acestea nu sunt dotate cu dispozitive pentru interzicerea parcărilor, cum ar fi stâlpișori.

Figură 2-65 Principalele probleme legate de infrastructura pietonală existentă

Majoritatea deplasărilor pietonale se desfășoară pe direcția nord-sud și utilizează celor două poduri existente pentru Someș. De asemenea, există o cerere semnificativă pentru deplasări pe bicicletă către punctele de interes din zona centrală a orașului.

Figură 2-66 Fluxuri pietonale majore

Facilităţi pentru deplasările persoanelor cu mobilitate redusă

Mobilitatea rămâne o condiție esențială în desfășurarea cu succes a activităților zilnice, mai ales în aceste timpuri în care totul se derulează cu rapiditate. Pentru persoanele cu dizabilități, deplasarea în oraș și în afară este de cele mai multe ori o provocare, fiind nevoite să facă față lipsei de infrastructură și de dotări a mijloacelor de transport în comun.

Art. 23 al Legii 448/2006 descrie dreptul la transport gratuit pe liniile transportului urban atât pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, cât și pentru însoțitorii acestora, în anumite condiții:

Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane: însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;

În prezent, municipiul Satu Mare are în dotare 49 de autobuze, dintre care doar 19 autobuze sunt adaptate persoanelor cu mobilitate redusă. Deși mai puțin de jumătate din flota de autobuze a municipiului este adaptată persoanelor cu mobilitate redusă, conformarea stațiilor de autobuz nu este adaptată nevoilor, ceea ce îngreunează accesibilitatea persoanelor cu deficiențe motorii.

Figură 2-41 Imagine reprezentativă-neadaptarea pantelor pentru persoane cu mobilitate redusă Sursa :Arhivă proprie

În cazul tuturor mijloacelor de transport public, stațiile trebuie adaptate la înalțimea vehicuelor de transport, în așa fel încăt transferul călătorilor să se facă într-un mod cât mai facil. La nivelul municipiului,  se înregistrează un procent ridicat al bordurilor coborâte , însă acestea nu au o pantă adaptată pentru accesul eficient în spațiul pietonal.  Aceste facilități vor trebui în totalitate adaptate, pentru a putea îndeplini nevoile tuturor utilizatorilor.De asemenea, accesul către transportul public este îngreunat datorită obstacolelor ce apar pe parcusul traseului pietonal. Se pot observa un număr mare de autoturisme parcate ilegal pe spațiul pietonal, ce îngreunează accesul tuturor persoanelor, nu doar persoanelor cu deficiențe locomotorii.

Figură 2-42 Imagine reprezentativa- obstacole ce îngreunează accesul pe spațiul pietonal

Municipiul Satu Mare are o conformație a orașului cu declivitate redusă, ceea ce face ca accesul persoanelor cu mobilitate redusă să fie facil, cu excepția accesului pe digurile Someșului, importante axe pietonale la nivelul orașului. Pe lângă accesul în spațiile pietonale, se pot observa probleme de accesare a persoanelor cu dizabilități către instituțiile publice.

Figure 2-43 Imagine reprezentativa pentru dotarea parcărilor cu locuri special amenajate pentru persoane

cu dizabilităti

Municipiul Satu Mare susține mobilitatea persoanelor cu dizabilități, oferind facilități precum locuri de parcare special destinate acestora, gratuități pentru călătoria pentru transport public și alte compensații. Însă în cazul locurilor de parcare special amenajate pentru aceștia, nu există o evidență clară a distribuției numărului de parcări. Fiecare instituție publică este obligată să aibă în dotare minim 2 locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. În momentul de față doar o mică parte din instituțiile publice sunt dotate cu astfel de facilități. O altă problemă se observă la nivelul parcărilor rezidențiale. Locurile de parcare speciale, nu sunt distruibite conform nevoilor locuitorilor. Acestea ori lipsesc ori sunt implementate în zonele unde există cerere pentru amenajarea unor astfel de locuri de parcare speciale pentru persoane cu dizabilități, ori sunt amenajate acolo unde nu există cerere, scăzând din numărul de locuri de parcare destinat pentru fiecare apartament al imobilelor de locuire.

Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051/2012 precizează care sunt beneficiarii accesibilităţii mediului construit:

1. persoanele cu handicap – acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene (…)

a – dizabilităţi motrice ale membrelor – persoane cu dificultăţi de deplasare, utilizatori ai fotoliului rulant, persoane cu dificultăţi în folosirea braţelor;

b – deficienţe vizuale;

c – deficienţe auditive;

d – capacităţi fizice şi senzoriale diminuate datorită unor afecţiuni;

2.alte persoane:

a – persoane aflate în situaţie de handicap temporar şi ocazional (persoane accidentate aflate în perioada de recuperare şi per-soane aflate în situaţii speciale – femei însărcinate, persoane care transportă copii în cărucior şi în braţe; copii mici, persoane care transportă obiecte);

b – persoanele în vârstă.

Acestor categorii de utilizatori le corespund anumite cerinţe specifice faţă de mediul construit pentru ca acesta să fie accesibil. Persoanele care utilizează fotoliul rulant nu pot folosi scările. Pentru a se putea deplasa au nevoie de rampe cu o pantă maximă cuprinsă între 5 – 8% şi de un spaţiu liber de minimum 80 cm. Pardoselile şi pavajele trebuie să fie ferme şi plane. Nivelul ochilor fiind mai jos pentru o persoană care utilizează fotoliul rulant, ghişeele trebuie conformate acestei înălţimi. Pentru a se putea orienta în spaţiul public, persoanele cu deficienţe de vedere au nevoie de de marcaje tactile de ghidare şi de avertizare posibil de urmărit cu bastonul alb sau cu piciorul, de semnale sonore de avertizare şi de informare şi de inscripţii.

Neputând sesiza sau discerne sunetele, persoanele cu deficienţe auditive au nevoie de semnale vizuale uşor de sesizat şi de trasee sigure. De multe ori persoanele ce au capacităţile fizice şi senzoriale diminuate datorită unor afecţiuni nu se declară sau nu se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi.

Cu toate acestea, şi ele au nevoie de un mediu accesibil, la fel ca persoanele aflate în situaţie de handicap temporar şi ocazional sau persoanele în vârstă.

Figure 2-44- Imagine reprezentativa pentru trotuare nemarcate pentru persoane cu vizibilitate redusă

Un mediu accesibil este esenţial pentru 10% din populaţie. Persoanele cu handicap se pot deplasa şi îşi pot desfăşura activitatea numai într-un mediu accesibil. De aceea, pentru ei, accesibilitatea este esenţială. Un mediu accesibil este necesar pentru 40% din populaţie. Persoanele aflate în situaţie de handicap temporar au nevoie de un mediu accesibil pe toată durata recuperării. Persoanele aflate în situaţii speciale şi vârstnicii renunţă în mare măsură să folosescă un mediu inaccesibil ce presupune efort foarte mare şi chiar riscuri în utilizare şi îşi restrâng astfel activităţile şi prezenţa în viaţa socială. Un mediu accesibil este bun pentru toţi.

## Managementul traficului

Utilizarea prezentă a Sistemelor Inteligente de Transport

Un sistem de control al traficului monitorizeaza caracteristicile traficului real și ca rezultat al informațiilor de trafic și parametrilor setați, implementeaza automat timpi de trafic sincronizați. Informațiile de trafic sunt preluate de detectori, iar pe baza acestora modulurile de control de la distanța asigura implementarea timpilor de trafic sincronizați.

Managementul traficului reprezintă un complex de măsuri active şi pasive pentru asigurarea fluenţei traficului şi totodată utilizarea infrastructurii existente cât mai eficient posibil.

Principalele puncte nevralgice într-o reţea de străzi sunt în special constrângerile întâlnite la nivelul intersecţiilor. De aceea sistemele de control al traficului cu instalaţii de semaforizare reprezintă cea mai des întâlnită metoda de asigurare a funcţionării unei intersecţii aflată poate la limita de capacitate. De asemenea, într-o reţea de străzi în care de cele mai multe ori distanţele între intersecţii sunt relativ mici in raport cu volumele de trafic ce trebuie gestionate, devine foarte important ca spaţiile de stocare dintre intersecţii să poată fi foarte bine controlate.

Funcţionarea optimă a intersecţiilor şi a reţelei stradale în ansamblu, se poate asigura prin funcţionarea în regim controlat cu semafoare, așa cum este și cazul în municipiul Satu Mare.

Activităţi precum: supravegherea traficului, controlul traficului, supravegherea modului de funcţionare a echipamentelor, urmărirea parametrilor de perfomanţă în funcţionarea reţelei, aplicarea politicilor de transport stabilite la nivelul autorităţilor locale, se pot asigura eficient prin intermediul unui instrument denumit sistem de management al traficului operat prin intermediul centrului de management al traficului.

În prezent, la nivelul municipiului Satu Mare nu există implementat un Sistem de Management al Traficului.

Datorită modificărilor apărute  în desfășurarea traficului rutier, determinate de creșterea continuă a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent și a creșterii numărului de autovehicule care tranzitează municipiul Satu Mare, se consideră necesar a se realiza un proiect ce constă în implementarea unui sistem de monitorizare al traficului. Investiția are ca obiectiv major îmbunătățirea condițiilor de circulație pe axa centrală nord-sud și est-vest a municipiului.

Lucrările de semaforizare vor presupune dotarea intersecțiilor cu instalații de semaforizare configurate să lucreze în regim de dirijare adaptiv. Instalațiile de semaforizare cuprind semafoare, automate de dirijare a circulației, detectori de trafic, stâlpi simpli și cu consolă, canalizații electrice şi camere de tragere. Soluţia de detecţie prevăzută va utiliza în mare parte tehnologie video, dar şi tehnologie inductivă, în funcţie de condițiile de amplasare.

Intersecţiile vor avea două moduri de funcționare, adaptiv local – microreglare (în acest mod de funcţionare intervenind și funcția de microreglare și acordare a fazelor de circulație în funcție de cerere) şi prin comandă centralizată de la postul central – macroreglare.

Protecția împotriva zgomotului

Municipiul Satu Mare are elaborată Harta Strategică de Zgomot, fiind realizată în anul 2012 de asocierea Vibrocomp KFT, Budapesta, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA și Vibrocomp SRL, Cluj – Napoca.

Această analiză a fost făcută în contextul în care Statele Membre ale UE sunt obligate să realizeze astfel de analize și de hărți pentru informarea publicului cu privire la poluarea sonoră și la expunerea cetățenilor la acest tip de poluare, să elaboreze planuri de acțiune pentru gestionarea zgomotului, cu scopul reducerii acestuia.

Acest document prezintă o serie de hărți cu distribuția nivelului zgomotului din diferite surse, la nivelul municipiului Satu Mare, iar pentru PMUD Satu Mare, de interes este zgomotul produs de traficul rutier, care este catalogat și principala sursă de zgomot, alături de traficul pe calea ferată, cel produs de transportul aerian și de activitatea industrială.

Pentru determinarea nivelului zgomotului produs de traficul rutier s-au efectuat măsurători care au ținut cont de mai mulți factori:

- Mărimea traficului

- Viteza traficului

- Gradientul drumului

- Fluctuația traficului

- Procentul de vehicule grele

- Suprafața drumului

- Date meteorologice.

Figură 2-67 Distribuția nivelului zgomotului produs de traficul rutier la nivelul mun. Satu Mare

Arterele pe care se înregistrează un nivel ridicat de zgomot, conform Hărții de zgomot pentru mun. Satu Mare, sunt:

- Bdul Lucian Blaga

- Bdul. Octavian Goga

- Str. C.A. Rosetti, str. Anderco

- Drumul Botizului

- Bdul. Traian

- Str. Ștefan cel Mare

- Str. Martirilor Deportați

- Str. Ady Endre

- Str. Gheorghe Barițiu.

Măsuri propuse pentru diminuarea zgomotului drumurilor publice

- Dezvoltarea reţelei:

  - Realizarea centurii de ocolire a municipiului Satu Mare

  - Drum expres Nyíregyháza - Satu Mare - Baia Mare.

Proiectul de realizare a centurii ocolitoare a fost preluată în PMUD ca fiind Scenariul ”Do Minimum”.

- Dezvoltarea transportului public

  - Optimizarea liniilor de autobuze

  - Realizarea unui sistem de tarifare atractiv

  - îmbunătăţirea transferurilor dintre autobuze şi trenuri

  - înfiinţarea de noi linii de autobuze în cartierele nou construite, diminuându-se numărul celor care folosesc autoturismele proprii

  - modernizarea mijloacelor de transport în comun

  - coodonarea diferitelor segmente ale transportului public,

  - automatizarea coodonării sistemului de transport public,

  - dezvoltarea sistemelor P+R şi B+R,

  - modernizarea autogărilor, staţiilor de autobuze, dezvoltarea posibilităţilor de utilizare a transportului public şi pentru handicapaţi,

  - îmbunătăţirea serviciilor oferite,

  - dezvoltarea unor noduri intermodale a transportului public,

  - înfiinţarea unor asociații regionale și suburbane de transport

- Reorganizarea traficului + parcări

  - Amenajarea unui sens giratoriu la baza podului Decebal pe partea din stânga

  - Amenajarea unui sens giratoriu şi la începutul străzii Gheorghe Bariţiu, pentru reglementarea traficului care vine dinspre str. Fabricii

  - Realizarea sistemului P+R la periferiile oraşului, integrând în sistemul transportului în public

  - Creşterea suprafeţelor pietonale din interiorul oraşului

  - Rezolvarea problemelor legate de parcări la nivelul oraşului

  - Construirea de garaje subterane în centru

  - Construirea de noi parkinguri în nodurile transportului public, unde populaţia poate să-şi lase maşinile şi să utilizeze mijloacele de transport în comun.

  - Realizarea unui sistem eficient pentru schimbul dintre mijloacele transportului local şi cel interurban

- Schimbarea stratului de uzură a drumurilor

- Construirea pereţilor de ecranare a zgomotului, pe străzile:

- Drumul Careiului

- Drumul Botizului

- B-dul Lucian Blaga

- Limitarea circulaţiei vehiculelor grele

- Reducerea vitezei / atenuarea traficului

- Utilizarea eficientă a spaţiilor existente – utilizarea conceptului “Centru verde”

Toate aceste măsuri prezentate în Harta de zgomot a Municipiului Satu Mare – Planul de Acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant sunt prezente într-o formă sau alta în Planul de acțiune al PMUD.

În prezent, la nivelul municipiului Satu Mare nu sunt implementate sisteme active sau pasive, fonoabsorbante, de protecție împotriva zgomotului.

## Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate

Municipiul Satu Mare cuprinde 5 zone cu un grad mediu de complexistate și o zonă cu grad ridicat de complexitate:  Zona Centrală , (1) intersecțiile dintre bulevardul Lucian Blaga și bulevardul Independenței și dintre Lucian Blaga și DJ 193, (2) intersecția Bd. Cloșca cu Bd. Octavian Goga și strada Careului, (3) interseția str. Prahovei cu str. Lalelei și str. Careului, (4) intersectia str. Ady Endre cu str. Lăcrămioarei și str. Rodnei cu Gheorghe Barițiu, (5) intersecția str. Ady Endre cu Bd. Unirii și str. Wolfenbüttel.

5

4

5

4

3

2

1

Figură 2-68 Localizarea zonelor cu complexitate ridicată

1

Zona Centrală

Prin PMUD Satu mare, zona centrală este delimitată la Nord de strada Jean Calvin, la Sud de bulvardul Transilvania, la Vest de strada Nicolae Golescu și la Est de strada Vasile Lucaciu. Zonă centrală este considerată o zonă de  importanță și inters crescut la nivelul orașului, fiind definită de clădiri cu valoare arhitecturală valorasă ce caracterizează imaginea urbană a municipiului.

Această zonă este considerată o zonă complexă din punct de vedere al potențialului urbanistic, dar și din punct de vedere al mobilitășii și al accesibilității, aici fiind localizate principalele instituții de interes, precum Consiliu Judeâean Satu Mare,  Primăria Municipiului Satu Mare, Casa de Cultură a Sindicatelor, Direcția de Impoite și Taxe, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Oficiul de Castru și Publicitate Impobiliară, Casa Jude’ean[ de Pensii, Inspectoratul Școlar Județean, Judecătoria Satu Mare,  obiective de cultură și loisir ( biserici: Biserica Reformată, Biserica Sfinţii  Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Catedrala Romano-Catolică; muzee:  Muzeul Judeţean, Teatrul de Nord, Galeriile de Artă, Filarmonica Dinu Lipatti),  instituții de învățământ ( Colegiul Național ” Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc, Liceul Teologic Romano Catolic Hám János, Colegiul Naţional Doamna Stanca, Liceul de Artă Aurel Popp, Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Colegiul Tehnic de Transport şi Telecomunicaţii Ion I.C.Brătianu ), spații de comerț și servicii etc.  De asemenea, este și zona cea mai vizitata de turiști și cea mai utilizata pentru zonele comerciale de către locuitori .

Zona centrală a municipiului Satu Mare atrage fluxuri pietonale și auto prin obiectivele de interes public, însă aceasta este utilizata și ca zona de tranzit pentru traficul intern pe direcția est-vest, aici fiind amplasate câteva intersecții importante, ceea ce duce la aglomerarea zonei centrale. Puținele rute de transport în comun și locurile de parcare amenajate în zona centrala, chiar daca sunt cu plata determina ca repartiția modala pentru deplasările spre centru sa fie dominate de transportul cu autovehiculul personal.

Din punct de vedere al deplasării nemotorizate,  în zona centrală se regăsesc o serie de tronsoane priortizate pentru pietoni ( Strada Corneliu Coposu, Piața 25 Decembrie) și o serie de spații publice( Parcul Central, Piața Jean Calvin, Piața Libertății), însă  acestea nu sunt exlusiv pietonale, iar starea fizică a trotuarelor nu este corespunzătoare.  Un alt potential al zonei centrale îl prezintă gradinile interstițiare ale țesutului, precum și zona de mal a râului Someș , ambele insuficient valorificate.Caracterul de oraş grădină, cadrul natural şi existenţa unor areale cu patrimoniu arhitectural istoric (în special zona centrală veche) sunt premise favorabile dezvoltării unei infrastructuri pietonale atractive.

Pentru zona centrală  din punct de vedere al mobilității auto, se dorește o scădere gradului de motorizare, eliminarea parcărilor  stradale și integrarea parcărilor multietajate în areale de interes ( zona Kogălniceanu, Decebal ). Din puncte de vedere al mobilității nemotorizate, se dorește prioritiarea traseelor pietonale, valorificarea spațiilor publice, deschiderea gradinilor și a curților interioare către locuitori și valorificarea elementelor naturale. Se propune creșterea imaginii urbane prin reabilitarea elementelor cu valoare architecturală şi de patrimoniu şi promovarea caracterului de oraş gradină, ceea ce va duce la creşterea importanţei turistice.

Populație estimată: ≈5000 locuitori

Suprafață: circa 0,78 km2

Locuri de muncă: ≈1.500

Accesibilitate:

  - Numărul de  autobuze de transport public variază între 100 și 300/zi

  - Bd. I. C. Brătianu,  str. Iuliu Maniu (1 x 1 benzi de circulație)

  - Rețea pietonală – mediu calitativ, corect dimensionată, accesibilizată doar pe alocuri pentru persoanele cu dizabilități

  - Rețea velo – inexistentă

  - Locuri de parcare insuficiente

Șoseaua Lucian Blaga-Bd. Independenței

Zona complexă (1) este formată din străzile intersecțiile dintre bulevardul Lucian Blaga și bulevardul Independenței și dintre Lucian Blaga și DJ 193  ce formează doua sensuri giratorii ce în momentul de față nu funcționează corespunzător. Zona complexă 1 este incărcat de fluxuri.

Șoseaua Lucian Blaga cuprinsă între intersecția cu Bd. Independeței și Strada Parc industrial Sud prezintă o serie de caracteristici care îi ridică gradul de complexitate din punct de vedere al traficului. Este o arteră foarte importantă pentru municipiul Satu Mare, fiind  poarta de acces sudică,ce face legătura orașului cu localitășile vecine; ea deservește și cartierele cartierele de locuinței Micro III și  Carpați II , unități de producție și servicii.

De-a lungul arterei se regăresc doua sensuri giratorii, localizate la intersecțiile dintre bulevardul Lucian Blaga și bulevardul Independenței și dintre Lucian Blaga și DJ 193, unde  circulația este congestionată, circulându-se cu dificultate pe direcția de intrare în oraș. Cele doua intersecții prezintă dificultăți doarece fluxul auto nu este capacitat pentru proiectarea girațiilor actuale, fiind încărcat atât de numărut autovehiculelor ce tranzitează orașul dar și a locuitorilor zonei .

Transportul public deservește foarte bine zona  singurele disfuncționalități sunt legate de distanța mare dintre stații și de faptul că unele stații nu sunt prevăzute cu alveole pentru staționarea autobuzelor.

Trotuarele de p Soseaua Lucian Blaga se află într-o stare tehnică bună, dar pe alocuri sunt înguste, sunt expuse traficului auto, iar toate acestea duc la  o desfășurare ineficientă a fluxurilor pietonale.

Intersecția 2

Zona complexă (2) este definită de arterele : str. Careiului, Bd. Cloșca,  Bd. Octavian Goga și DN 19 ce formează o întersecție în formă de cruce. În această zonă se întersectează un drum național, un drum județean și un drum european ce formază o poartă de intrare în oraș, atât de direcția sud-nord, cât și est-vest.

Această zonă este o zonă importantă de tranzit ce este definită de urmatoarele puncte de interes: Biserica Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Centrul Medical Caritas, Complexul Comercial Kaufland, Parcul George Boitor. Aceste zone crează un grad de fluxuri la nivelul municipiului, ce duc mai departe la probleme de trafic în special la congestii și aglomerări de circulații.

Zona este deservită bine de transporul public, în apropierea intersecției fiind amplasat 3 stații de autobuz. Cea mai apropiată stație de autobuze acoperă 9 trasee. Stația de autobuz este echipată cu tonomat pentru bilete, locuri pentru așteptare și structură metalică pentru intemperii, însă nu există un spațiu alveolar pentru staționarea autobuzului, ceea ce duce la blocaje în trafic.

Spațiile pietonale sunt corect dimensionate, însă expuse traficului rutier. O mare difuncționalitate se observă la nivelul travesărilor pietonale. Distanța de traversare este de aproximativ 40 m , trecerile pentru pietoni nefiind marcarcate corespunzător pentru a atrage atenția participanților la trafic, crescând riscul accidentelor în trafic.

Probleme identificate:

o Intersecție configurată deficitar pentru fluxul de trafic crescut

o Nu există infrastructură velo

o Intensitati crescute ale traficului auto

o Intersectie cu dificultati de traversare

o Spații urbane degradate sau neamenajate, neatractive pentru turisti sau pentru petrecerea timpului liber de catre locuitori.

o Resurse de spațiu folosită pentru staționare taxiurilor, complet nevalorificată

Intersecția 3

Zona complexă (3) este compusă din arterele de circulație Strada Careiului și Bulevardul Lalelei. Această intersecție este o zonă complexă datorită gradilui ridicat de încărcare cu fluxuri de trafic auto.

Morfologia intersecției în formă de cruce, iar fiecare stradă este compusă din doua benzi pe un sens și 3 benzi pe un sens, cu o mediana de apoximv 1 m între benzile de circulație.

Zona este definită de Spitalui Județean de urgență, ce se află în proximitatea acesteia. De asemenea, în apropierea intersecției sunt amplasate trei stații de transport in comun ce deservesc aproximativ 10 trasee de autobuz. Stațiile au în compoziție alveole ce susține o circulație mai eficientă a traficului.

Acestă zonă comunică foarte bine cu zona complexă numarul 2 și asigură conectivitatea cartierelor de locuit Micro  14 și Micro 15 cu zona centrală a municipiului

Probleme identificate:

o Intersecție configurată deficitar pentru fluxul de trafic crescut

o Nu există infrastructură velo

o Intensitati crescute ale traficului auto

o Intersectie cu dificultati de traversare

o Spații urbane degradate sau neamenajate, neatriactive pentru turisti sau pentru petrecerea timpului liber de catre locuitori.

o Resurse de spațiu folosită pentru staționare taxiurilor, complet nevalorificată

Intersectia  4

Zona compelxă (4)  este definită de arterele de circulație Bulevardul Unirii și strada Ady Endre, ce formează o intersecție in formă de „T”. Configurația străzilor este alcătuită din 2 benzi ( o bandă pe sens ), calitatea străzilor este medie spre bună , iar intersecția este una nesemaforizată.

Această zonă a fost definită ca fiind o zonă complexă datorită gradului de încărcare al intersecției , fiind ruta traficului greu, iar caracterul străzilor este neadaptat utilizării ei.

Probleme identificate:

o Intersecție configurată deficitar pentru fluxul de trafic crescut

o Nu există infrastructură velo

o Intensitati crescute ale traficului auto

o Intersectie cu dificultati de traversare

Intersectia  5

Zona compelxă (5)  este definită de arterele de circulație Strada Lăcrămioarei,Strada Rodnei, Strada Ady Embre și Strada Gheorghe Barițiu,  ce formează o intersecție in formă de  curce. Configurația străzilor este alcătuită din 2 benzi ( o bandă pe sens ) pentru străzile Rodnei și Gheorghe Barițiu, 3 benzi ( 2 benzi dus și o bandă întors ) pentru Strda Rodnei și 4 benzi ( 2 benzi pe sens ) pentru Strada Lăcrămioarei, calitatea străzilor este medie spre bună , iar intersecția este una nesemaforizată.

Această zonă a fost definită ca fiind o zonă complexă datorită gradului de încărcare al intersecției , fiind ruta traficului greu, iar caracterul străzilor este neadaptat utilizării ei. De asemenea, în apropierea acestei zone este amplasat  Târgul de vechiruri, un punct de interes ce atrage mulți utilizatori, avâng ca efect, încărcarea traficului rutier.

Probleme identificate:

o Intersecție configurată deficitar pentru fluxul de trafic crescut

o Nu există infrastructură velo

o Intensitati crescute ale traficului auto

o Intersectie cu dificultati de traversare

MODELUL DE TRANSPORT

# Modelul de transport

## Prezentare generală şi definirea domeniului

Planul integrat de mobilitate urbană se va baza pe Modelul de Transport și va cuprinde prioritizarea măsurilor aferente optimizării sistemului de transport urban. Prioritizarea intervențiilor identificate va face obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport și a efectuării Analizei Cost-Beneficiu.

Modelul de Transport a fost dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la tiparele de călătorie existente și va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan general de mobilitate.

Tipul modelului este multimodal fixed-demand assignment, incluzând modelarea transportului privat (pasageri și mărfuri), precum și a transportului public de călători.

La elaborarea modelului de transport s-a ținut cont de prevederile ghidului Jaspers - The Use of Transport Models în Transport Planning and Project Appraisal, 2014, www.jaspersnetwork.org.

Pachetul software utilizat a fost VISUM versiunea 15, produs de firma PTV Germania.

VISUM este un pachet software proiectat pentru utilizarea în analizarea și proiectarea sistemelor de transporturi. VISUM conține o interfață GIS utilă în modelarea spațială a infrastructurilor de transport și zonificarea teritoriului în raport cu principalele activități ce au loc în spațiul analizat iar conectarea cu modulul VISSIM de microsimulare a traficului permite realizarea de modele de transport integrat.

Pachetul software VISUM utilizat în modelare respectă standardele propuse prin Ghidul JASPERS privind elaborarea modelelor de transport.

Un model de transport este format în VISUM din date privind oferta de transport, respectiv din date legate de cererea de transport. Baza de date generată de oferta de transport este asociată unui model de formalizare a rețelei de transport. Aceasta poate conține unul din următoarele obiecte, a căror modificare poate fi realizată într-un mod interactiv (a se vedea figura următoare):

noduri: de obicei reprezentări ale intersecțiilor stradale;

puncte de oprire pentru transportul public;

legături (arce): cu caracteristici precum viteză și capacitate în cazul transportului privat, respectiv timp pentru transportul public;

viraje: caracterizează permisiunea, respectiv penalitatea virajelor pentru transportul privat, respectiv puncte și zone de capăt pentru transportul public;

zone: originea și destinația cererii de transport;

linii: specifice sistemelor de transport public.

Mai pot fi incluse și alte părți specifice rețelelor de transport, cum ar fi: puncte de măsurare a traficului, puncte de interes (scoli, muzee, spitale, etc.), date de control pentru calibrarea modelelor de alocare a traficului cu ajutorul datelor măsurate.

VISUM include diferite modele ce pot fi utilizate în determinarea impactului indus de apariția unor modificări în structura rețelei existente de transport:

diferite proceduri de alocare permit repartizarea cererii actuale sau prognozate pe arcele rețelei existente sau proiectate;

calitatea conexiunilor în rețea poate fi descrisă cu ajutorul unui set de indicatori exprimați sub forma de matrice (matricea dificultăților de deplasare) atât pentru transportul public, cât și pentru cel privat;

modelele ambientale permit identificarea nivelului de zgomot, cât și a emisiilor poluante pentru rețeaua de transport existentă sau proiectată;

| a) noduri ale rețelei | b) zone ce generează, respectiv atrag cerere de transport |
| --- | --- |

Figură 3-1 Categorii de obiecte utilizate în modelul de transport

Infrastructurile de transport pot fi analizate și evaluate în raport cu diferite criterii cum ar fi:

diferite atribute specifice rețelei de transport identificate pentru două sau mai multe versiuni ale acesteia;

evaluarea volumelor de trafic în raport cu atributele fluxurilor de trafic (noduri de origine, noduri de destinație, noduri intermediare, etc.)

volumul virajelor că reprezentări ale fluxurilor de trafic ce virează în intersecții

izocrone, utile în clasificarea obiectelor rețelelor în funcție de disponibilitatea de a ajunge la acestea pentru utilizatorilor rețelelor de transport.

Aplicații pentru transportul public:

Planificarea și analiza liniilor de transport public;

Proiectarea și analiza programului de lucru;

Analize cost-beneficiu;

Evaluarea și afișarea principalelor indicatori pentru transportul public în raport cu sistemul de transport, legături, puncte de oprire, etc;

Generarea de sub-rețele în raport cu matricea O-D parțială.

Aplicații pentru transportul privat:

Impactul avut de introducerea de taxe pentru accesul pe infrastructura rețelei;

Separarea analizei pe diferite sisteme de transport (autoturisme, vehicule marfă, biciclete, etc.);

Compararea matricelor O-D cu datele obținute în urma măsurătorilor de trafic;

Determinarea emisiilor poluante și a nivelului de zgomot;

Generarea de sub-rețele în raport cu matricea O-D parțială.

Modelul de transport este un model de macrosimulare în patru etape, calibrat și validat la standardele internaționale acceptate. Figura următoare prezintă succesiunea etapelor de construcție a modelului de transport.

Figură 3-2 Etapele modelului de transport

Modelul reprezintă structura deplasărilor pe Origine, Destinație și scopuri de deplasare în anul de bază 2016 și pentru anii de perspectivă 2017, 2020 și 2030 și a fost dezvoltat utilizând o platformă software de macrosimulare a traficului.

La construcția modelului s-au utilizat informațiile disponibile având că sursă Master Planul General de Transport al României, Ministerul Transportului (MT) gestionează în prezent acest proiect care prevede elaborarea unui master plan general de transport la nivel național, care presupune și dezvoltarea unui model național de transport.

Informațiile disponibile din Master Planul Național de Transport sunt: date și proiecții demografice/economice (ex, proiecții referitoare la PIB, populație, gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme la nivel zonal al modelului național) și cererea de mobilitatea pentru anul de baza și cei de prognoza sub forma de matrice Origine - Destinație pentru toate modurile de transport pentru anul de bază și anii previzionați.

Principalele caracteristici ale Modelului de Transport asociat Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Satu Mare sunt:

Este un model clasic în 4-pași, incluzând modulele: generare și atragere a deplasărilor, distribuție între zone, distribuție între modurile de transport și afectare pe rețea

Modelul de transport pentru zona metropolitana a orașului ia în considerare atât deplasările din interiorul ariei administrative a orașului cat și deplasările în relația cu teritoriul.

Modelul de transport va fi detaliat pentru transportul de persoane, însă va cuprinde și componenta de transport de marfă.

Modelele aferente modulelor de generare, atragere, distribuție între zone și distribuție între modurile de transport s-au detaliat pe segmente de cerere de transport, acestea fiind caracterizate de 4 scopuri de deplasare și doua categorii de populație (deținători / având la dispoziție un autoturism și cei care nu sunt deținători / nu au la dispoziție un autoturism).

Fiecare zona va genera și va atrage calatorii în funcție de specificul ei. Aceasta estimare are la baza informațiile socio-economice disponibile pentru teritoriul studiat. în general, modelul pentru călătoriile produse într-o zona, indiferent de destinația acestora, este influențat de următorii factori: (1) caracteristicile populației (venit, structura familiala, deținerea de vehicule); (2) caracteristicile teritoriului (modul de ocupare al zonelor, prețul terenurilor, densitatea rezidențiala, rata de urbanizare); (3) accesibilitatea (calitatea și densitatea străzilor).

În ceea ce privește afectarea pe rute a sistemului de transport public, aceasta se realizează mai simplu, într-o singură iterație, deoarece traseele sunt prestabilite și fixe, dar munca pregătitoare este mai laborioasa și necesită întrducerea în Visum, a programelor de circulație pentru fiecare linie de transport.

Tabelul următor prezintă principalele date de intrare (inputs) utilizate la construcția modelului, structurate pe categorii și domenii de analiză. Lista este exhaustivă. Similar, se prezintă și principalele date de ieșire (outputs) din model.

Tabel 3-1 Principalele date de intrare în model

| Nr. | Domeniu | Indicator | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Graful rețea al Modelului de Transport | Tip nod | 1 pentru centroid, 0 pentru orice alt nod |
| 2 |  | Tipul de control al nodurilor | Intersecții nedirijate, semaforizate, girații, etc. |
| 3 |  | Timp specific de îmbarcare pentru nod | Utilizat pentru modelarea transportului public |
| 4 |  | Întârziere | Întârzierea medie pentru fiecare nod al rețelei |
| 5 |  | Relații permise | Viraje interzise sau permise în intersecții |
| 6 |  | Lungime segment | Polilinia segmentului, generată din GIS, care să reprezinte linia de mijloc reală a distanței de-a lungul segmentului |
| 7 |  | Moduri transport | Definește modurile de călătorie care pot utiliza segmentul în timpul executării modelului și este utilizat pentru a codifica restricțiile vehiculelor grele în cadrul modelului |
| 8 |  | Tip segment | Tipul segmentului din cadrul Tabelului cu tipuri de segment, adecvat clasei funcționale a segmentului, limitei de viteză și mediului fizic al segmentului. Este folosit și pentru analiza rețelei rutiere în funcție de tipuri de segmente |
| 9 |  | Denumire | Denumirea arcelor, nodurilor, zonelor, etc |
| 10 |  | Benzi | Numărul de benzi ale segmentului care este folosit pentru a determina capacitatea acestuia în legătură cu valorile curbei debit viteză alocate |
| 11 |  | Viteza libera | Viteza unui segment în condiții de circulație libera |
| 12 |  | Capacitate | Capacitatea unui segment, data ca și vehicule etalon autoturisme pe ora |
| 13 |  | VDF (curba debit - viteză) | Utilizată pentru a identifica curba debit-viteză corectă care să fie alocată segmentului. Curbele debit-viteză care sunt descrise mai târziu conțin informații cu privire la viteza de circulație în funcție de nivelul de încărcare al segmentelor cu trafic. |
| 14 |  | Funcția de impedanța | "Rezistenta la înaintare" a deplasărilor efectuate |
| 15 |  | Fluxul de saturație | Numărul maxim de vehicule, pentru un grup de benzi, ce pot trece printr-o intersecție în timpul unei ore de verde continuu |
| 16 |  | Viteza medie | Rezultatele măsurătorilor pentru determinarea vitezelor medii de circulație pe rețeaua modelata |
| 17 |  | Restricții viteza | In funcție de condițiile locale |
| 18 |  | Starea tehnica | Variabilă ce definește starea drumului pe segment și care acoperă starea carosabilului și identificarea curbelor periculoase din cadrul segmentului. Valorile sunt utilizate pentru ajustarea vitezei libere de circulație pentru a reflecta starea carosabilului și curbele de pe drum. |
| 19 |  | Gradient / Declivitate | Conține gradientul segmentului, pentru valori care depășesc 1%. Aceștia sunt folosiți în curba debit viteză pentru a ajusta viteză liberă de circulație și impactul circulației vehiculelor grele pe pante / rampe mari. |
| 20 |  | Mediul traversat | Urban, suburban și rural |
| 21 |  | Sensuri unice | Rețeaua cailor de circulație |
| 22 |  | Toll | Valoare taxa de drum pentru autoturisme |
| 23 |  | Stații taxi | Amplasarea stațiilor de taxi |
| 24 |  | Parcări publice / private, cu taxa / fără | Amplasarea parcărilor |
| 25 |  | POI | Puncte de interes (scoli, grădinițe, spitale, unități de alimentație, shopping, etc) |
| 26 |  | Sistem geografic de referința | WGS84, Stereo 70, Mercator (World), etc. |
| 27 |  | Modele matematice de afectare a traficului | Distribuția călătoriilor pe rețea |
| 28 |  | Modele matematice de calibrare și ajustare a matricelor | Ajustarea matricelor Origine - Destinație |
| 29 | Cererea de transport | Orizontul de timp | Timpul, durata pentru care se face analiza |
| 30 |  | Intensitatea traficului | Intensitatea orara a traficului determinata din numărători de circulație clasificate |
| 31 |  | Recensământ 2010, 2015 | Rezultatele Recensămintelor de Circulație din anii 2010 și 2015 pentru rețeaua de drumuri publice interurbane (autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene) |
| 32 |  | Date contorizări automate de trafic | Având ca sursa CESTRIN |
| 33 |  | Cântăriri vehicule grele | Baza de date (PVR) Access cu vitezele de circulație și gradul de încărcare pentru de transport marfă 2010-2015 |
| 34 |  | OD 2010 și 2015 | Anchete Origine-Destinație și contorizări CESTRIN 2010 și 2015 |
| 35 |  | OD 2016 | Rezultatele Anchetelor Origine-Destinație desfășurate de Consultant în anul 2016 |
| 36 |  | Număr pietoni | Intensitatea mobilității pietonale (număr pietoni pe ora) |
| 37 |  | Număr bicicliști | Intensitatea mobilității velo (număr bicicliști pe ora și segment) |
| 38 |  | Interviuri pietoni și bicicliști | Rezultatele interviurilor cu familii |
| 39 |  | Dimensiunea gospodăriei (nr. persoane) | Exista o corelare strânsă între dimensiunea gospodăriei și rata de generare a călătoriilor |
| 40 |  | Cota modala | Modal split pentru rutier, feroviar, transport public și nemotorizat |
| 41 |  | Contorizări TP | Numărul mediu de calatori pentru fiecare linie de transport în comun |
| 42 |  | Frecventa TP | Frecventa fiecărui serviciu de transport public |
| 43 |  | Numărul mediu de pasageri | Pe fiecare categorie de vehicule, conform rezultatelor anchetelor OD |
| 44 |  | Gradul mediu de încărcare | Încărcătura medie a camioanelor |
| 45 |  | Scopul călătoriei | Conform rezultatelor OD 2016 (afaceri, turism, cumpărături, alte scopuri) |
| 46 |  | Mersul trenurilor de calatori | Având că sursa CFR Calatori și operatorii privați |
| 47 |  | Serviciile feroviare de marfa | Orar, costuri, tip marfa transportata |
| 48 |  | Valoarea timpului | Valoarea timpului pasagerilor vehiculelor, pe scop de călătorie |
| 49 |  | Costul generalizat al călătoriei | Suma tuturor costurilor suportate de un utilizator al rețelei (include costul cu valoarea timpului și cheltuielile de operare a vehiculelor) |
| 50 |  | Generatori majori de trafic | Parcuri logistice, zone industriale, complexe comerciale, etc |
| 51 | Sistemul de zonificare | Suprafața | Suprafața zonei de generare și atracție a traficului |
| 52 |  | Populație | Populația zonelor de trafic, așa cum sunt definite la nivel elementar |
| 53 |  | Densitate | Densitatea populației la nivel de zona elementara de trafic |
| 54 |  | Motorizare | Numărul de autoturisme deținute la nivel de zona elementara de trafic |
| 55 |  | Populația activa | Numărul de persoane active (angajați) la nivel de zona elementara de trafic |
| 56 |  | Conectori | Legătura dintre cerere (matrice) și oferta (rețea) |
| 57 |  | Centroizi | Punctele aflate în centrele de greutate ale zonelor |
| 58 |  | Tip zona | Tipul și felul zonei |
| 59 | Transport în comun | Stații | Amplasarea stațiilor de transport în comun |
| 60 |  | Benzi pentru transportul în comun | Alocarea benzilor speciale / dedicate liniilor de transport țin comun |
| 61 |  | Interstiții | Distantele dintre stații |
| 62 |  | Linii/trasee | Succesiunea stațiilor de transport în comun |
| 63 |  | Lungimi trasee |  |
| 64 |  | Grafic de circulație | Programul de circulație al mijloacelor de transport public |
| 65 |  | Tarife | Diferențiate pe tip de serviciu |
| 66 |  | Capacitate | Capacitatea liniilor de transport în comun |
| 67 |  | Timpi de îmbarcare | Pentru fiecare stație |
| 68 |  | Timpi de transfer | Pentru fiecare stație |
| 69 |  | Transbordare | Pentru fiecare stație (conexiunea cu alte stații, exemplu C.F.) |
| 70 |  | Număr bilete | Inclusiv gratuități, pentru ultimii 3 ani |
| 71 |  | Număr abonamente | Inclusiv gratuități, pentru ultimii 3 ani |
| 72 |  | Caracteristicile flotei | Caracteristicile materialului rulant utilizat în Transportul Public |
| 73 | Accidente rutiere | Localizare | Localizarea accidentelor, conform Bazei de Date a Accidentelor gestionate de Politia Rutiera |
| 74 |  | Cauze | Cauzele accidentelor |
| 75 |  | Mod de producere | Modul de producere a accidentelor rutiere |
| 76 |  | Număr victime | Pe grad de severitate (decedați, râniți grav, râniți ușor) |
| 77 |  | Frecventa accidentelor |  |
| 78 | Date socio-economice | Prognoza PIB la nivel regional și național | Având că sursa CNP și INS |
| 79 |  | Angajați pe categorii și activitate economică | Având că sursa INS |
| 80 |  | Veniturile populației | Câștiguri salariale medii lunare brute pe secții și divizii |
| 81 |  | Populația la nivel dezagregat | Conform Recensământului General al Populației și Locuințelor 2011 |
| 82 |  | Locuințele pe tip și proprietate | Având că sursa INS |
| 83 |  | Gospodăriile private pe tip | Având că sursa INS |
| 84 |  | Unități educaționale pe tip de educație | Având că sursa INS |
| 85 |  | Număr de elevi, studenți înrolați pe unitate de învățământ și instituții | Având că sursa INS |
| 86 |  | Angajați pe categorii și activitate economică | Având că sursa INS |
| 87 |  | Forța de muncă pe gen, regiune și an | Având că sursa INS |
| 88 |  | Populație pe vârstă și sex | Având că sursa INS |
| 89 |  | Salariul lunar brut pe activitate economică | Având că sursa INS |
| 90 |  | Înmatriculări vehicule | Având că sursa Direcția locala de taxe și impozite |
| 91 |  | Transport călători pe mod de transport | Având că sursa INS |
| 92 |  | Transport de marfă pe tip de marfă și mod de transport | Având că sursa INS |
| 93 | Rețeaua de referința | Proiectele aflate în implementare | Acestea vor forma Scenariul de Referința (Do-Minimum) |
| 94 |  | Proiecte cu finanțarea asigurata | Vor fi incluse în Scenariul de Referința |
| 95 |  | Reglementari urbanistice existente | Pentru definirea parametrilor grafului-rețea |
| 96 | Politici de transport | Politica de taxare a utilizatorilor | Poate fi funcție de distanta parcursa sau stabilita ca și tarif fix pe călătorie |
| 97 |  | Politica de management a parcărilor | La nivelul administrației, cu impact asupra modelarii cererii |
| 98 |  | Taxe speciale asociate camioanelor de transport marfa | Pentru utilizarea rețelei stradale |
| 99 |  | Programe de mobilitate derulate în instituțiile publice sau private (firme) | Programe derulate în unitățile educaționale, car-sharing / car-pooling |
| 100 |  | Zone de expansiune | Zonele în care apar cartier rezidențiale noi, centre de cumpărături |
| 101 | Scenariul de prognoza | Potențiale de producție a cererii | La nivel de zona elementara |
| 102 |  | Potențiale de generare a cererii | La nivel de zona elementara |
| 103 |  | Rata de generare a călătoriilor | Ca și număr de calatorii pe pasagerii vehiculelor |
| 104 |  | Parametri de intrare în modelul gravitațional | Atribute privind potențialele de generare a călătoriilor |

Sursa: Analiza Consultantului

Tabel 3-2 Principalele date de ieșire din model

| Nr. | Indicator | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intensitatea orara a traficului | Numărul de vehicule care utilizează un anumit segment |
| 2 | Compoziția traficului | Clasificarea fluxurilor de trafic în funcție de entitățile componente |
| 3 | Numărul de pietoni | Intensitatea traficului pietonal, în diferite scenarii și la diferite momente de prognoza |
| 4 | Total vehicule*km AM Peak | Cererea totala de transport, pe diverse categorii (vârful de dimineața) |
| 5 | Total vehicule*ore AM Peak | Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (vârful de dimineața) |
| 6 | Total vehicule*km PM Peak | Cererea totala de transport, pe diverse categorii (vârful de după-amiaza) |
| 7 | Total vehicule*ore PM Peak | Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (vârful de după-amiaza) |
| 8 | Total vehicule*km Înterpeak | Cererea totala de transport, pe diverse categorii (între cele doua vârfuri ale zilei) |
| 9 | Total vehicule*ore Înterpeak | Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (între cele doua vârfuri ale zilei) |
| 10 | Total vehicule*km Off-Peak | Cererea totala de transport, pe diverse categorii (călătoriile efectuate noaptea) |
| 11 | Total vehicule*ore Off-Peak | Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (călătoriile efectuate noaptea) |
| 12 | Total pasageri*km AM Peak | Numărul total de pasageri transportați (vârful de dimineața) |
| 13 | Total pasageri*ore AM Peak | Durata totala petrecuta de calatori în trafic (vârful de dimineața) |
| 14 | Total pasageri*km PM Peak | Numărul total de pasageri transportați (vârful de după-amiaza) |
| 15 | Total pasageri*ore PM Peak | Durata totala petrecuta de calatori în trafic (vârful de după-amiaza) |
| 16 | Total pasageri*km Interpeak | Numărul total de pasageri transportați (între cele doua vârfuri ale zilei) |
| 17 | Total pasageri*ore Interpeak | Durata totala petrecuta de calatori în trafic (între cele doua vârfuri ale zilei) |
| 18 | Total pasageri*km Off-Peak | Numărul total de pasageri transportați (călătoriile efectuate noaptea) |
| 19 | Total pasageri*ore Off-Peak | Durata totala petrecuta de calatori în trafic (călătoriile efectuate noaptea) |
| 20 | Timpii curenții de călătorie la nivel de coridor |  |
| 21 | Izocrone | Accesibilitatea unui punct dat în raport cu distanta / timpul |
| 22 | Timpul mediu de transfer | Durata medie de schimbare a mijloacelor de transport (ex. tren - autobuz) |
| 23 | Numărul mediu de transbordări | Numărul mediu de schimbări ale mijloacelor de transport (ex. tramvai - autobuz) |
| 24 | Numărul mediu de transferuri | Numărul mediu de schimbări ale mijloacelor de transport de același tip (autobuz - autobuz) |
| 25 | Nivel de Serviciu (LOS) | Gradul de utilizare a rețelei |
| 26 | Întârzierea medie pe tipuri de transport | Durata medie de abatere de la durata prognozata pentru circulația în condiții de rețea libera |
| 27 | Viteza curenta | Viteza modelata a vehiculelor, pentru fiecare segment, funcție de curba debit-viteza alocata |
| 28 | Raportul Debit / Capacitate | Definește gradul de solicitare a elementelor rețelei |
| 29 | Fluenta circulației | Raportul viteza curenta / viteza libera |
| 30 | Lungimea cozilor de așteptare | formate pe brațele intersecțiilor sau în amonte de stațiile de servire (ex. stații de taxare) |
| 31 | Matricea distantelor pentru principalele relații de trafic | Matricea lungimilor rutelor dintre perechile i, j |
| 32 | Analiza Flow-Bundle | Bazinul de captare a traficului pentru un segment dat |
| 33 | Difference Plots | Diagrame diferențe (cu și fără proiect) |
| 34 | Ratele de incidenta a accidentelor | Exprimate ca număr de accidente la 1 milion vehicule*km, pe categorii de severitate |
| 35 | Cantitatea de emisii poluante | Calculata pe baza ratelor de emisie (grame pe vehicule*km) |
| 36 | Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera | Calculata pe baza ratelor de emisie (grame pe vehicule*km) |
| 37 | Cererea indusa | Cererea indusa de noile proiecte |
| 38 | Număr de calatorii generate în ora de vârf |  |
| 39 | Număr de calatorii generate ca și medii zilnice anuale |  |
| 40 | Matrice de prognoza, pe categorii de vehicule |  |
| 41 | Matrice de prognoza, pe scopuri de călătorie |  |
| 42 | Cantitatea totala de mărfuri transportate | La diverse orizonturi de prognoza și pe categorii de mărfuri |
| 43 | Transferul cererii de la un mod la altul | ca urmare a creșterii atractivității modurilor de transport |
| 44 | Schimbarea destinațiilor favorite | ca urmare apariției unor facilități mai aproape de zonele de origine |
| 45 | Economii ale costurilor de exploatare ale vehiculelor |  |
| 46 | Economii din reducerea timpului de parcurs |  |
| 47 | Fluxul de beneficii economice | Generate în urma reducerii costurilor generalizate ale utilizatorilor |
| 48 | Numărul total de pasageri transportați |  |
| 49 | Efectele taxării asupra cererii de transport public |  |
| 50 | Efectele calității serviciilor: Factorii de timp asupra cererii de transport public |  |
| 51 | Efectele calității altor factori asupra cererii de transport public |  |
| 52 | Statistica calibrare model transport | Comparații statistice asupra datelor observate și a datelor modelate |
| 53 | Statistica validare model transport | Analiza statistica grafica sau statistica asupra datelor observate și a datelor modelate |

Sursa: Analiza Consultantului

Aria de cuprindere

A fost modelat un grad rețea suficient de extins astfel încât modelul să faciliteze analiza efectelor asupra cererii de transport la o scară adecvată. Rețeaua modelată este delimitată:

La sud de DN19A, în zona localității Beltiug ;

La nord de DN19, zona localității Halmeu ;

La est de intersecția drumurilor naționale DN1C și DN19F;

La vest de punctul de trecere a frontierei Petea.

Figură 3-3 Aria de cuprindere a modelului

## Colectarea de date

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex și important, de vreme ce prin acestea se fundamentează analiza situației existente, identificarea și definirea problemelor – ambele etape intermediare obligatorii pentru identificarea intervențiilor și stabilirea unei liste lungi de proiecte.

Au fost identificate principalele date socio-economice existente, datele ce trebuie considerate în cadrul etapelor de colectare, precum și indicatorii de rezultat, ce reprezintă rezultate ale PMUD (date de ieșire).

Tabel 3-3 Clasificarea datelor socio-economice de intrare în Modelul de Transport

|  | Categorie | Tip |
| --- | --- | --- |
| A. Date primare existente | Date demografice, socio-economice si privind amenajarea teritoriului | Populație, la nivel dezagregat |
|  |  | Număr gospodarii, la nivel dezagregat |
|  |  | Număr locuri de munca, la nivel dezagregat |
|  |  | Numărul de vehicule înmatriculate, pe categorii |
|  |  | Reglementari urbanistice existente |
|  |  | Distribuția principalelor activități economice din municipiu |
|  | Atributele si topologia sistemului de transport | Topologia rețelei rutiere |
|  |  | Rețeaua de transport in comun |
|  |  | Pasageri transport in comun |
|  |  | Statistica accidentelor rutiere |
|  | Strategia de dezvoltare | Proiecte de infrastructura in derulare sau de perspectiva |
| B. Date culese | Cererea de transport | Numărători de circulație clasificate |
|  |  | Anchete de tip Origine-Destinație |
|  |  | Interviuri privind mobilitatea populației |
|  |  | Numărători pasageri transport in comun |
|  |  | Interviuri pietoni si bicicliști |
|  |  | Măsurători viteze de parcurs |

Sursa: Analiza Consultantului

Pentru asigurarea datelor de intrare pentru sistemul informatic in care va fi realizată modelarea transporturilor, sunt necesare doua tipuri de informatii si date de colectat: date si informatii statistice, existente in documente/baze de date ale Beneficiarului sau ale altor terte entitati juridice si administrative, si date si informatii din teren, prelucrate in urma derularii unor activitati specifice de cercetare, recenzare si analiza. In cele ce urmeaza, detaliem activitatile de colectare date propuse pentru realizarea PMUD Satu Mare.

Colectarea datelor existente

Tabel 3-4 Date interne colectate

| Document/Informatie | Sursa | Relevanta PMUD |
| --- | --- | --- |
| Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 / SIDU – varianta electronica | Primarie | Completare cap. (I).1.4 |
| Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Satu Mare (PATJ) – Daca exista | Consiliul Judetean | Completare cap. (I).1.2 |
| PUG – ultima varianta aprobata sau varianta in lucru, propusa spre aprobare | Primarie – Urbanism / Arhitect Sef | Completare cap. (I).1.2 |
| PUZ-uri relevante | Primarie – Urbanism / Arhitect Sef | Completare cap. (I).1.2 |
| Lista angajatorilor, cu numarul curent de angajati | ITM | Completare cap. (I).2.1 |
| Reteaua stradala (strazi, lungimi, latimi, stare tehnica) | Primarie | Completare cap. (I).2.2 |
| Lista locurilor de parcare (de resedinta / cu plata) – Regulament de parcari | Primarie | Completare cap. (I).2.2 |
| Transport public: centralizare numar bilete, numar abonamente vandute, subventie de la Primarie, total venituri, total cheltuieli in perioada 2010-2015 | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: lista trasee existente, numar de autobuze/traseu | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: lista statii | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: orar | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: parcul auto existent: numar de autobuze, an fabricatie, durata recomandata de explatare, combustibil, consum la 100km, capacitatea de transport | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: evolutia parcului auto si a capacitatii de transport in perioada 1990 – 2015 | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: numar de calatori transportati anual, total si pe fiecare linie | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: bugetul de venituri si cheltuieli in perioada 2010-2015 | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Transport public: caietul de sarcini, contractul de delegare pentru serviciul de transport public dintre Primarie si Transurban | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Lista dotari ale autobazei: cladiri - stare tehnica, echipamente si utilaje – stare tehnica | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Numar licente taxi | Primarie – operator transport public local | Completare cap. (I).2.3 |
| Piste de biciclete existente (trasee, lungimi) | Primarie – Directia Tehnica | Completare cap. (I).2.5 |
| Organigrama Primariei – prezentare responsabilitati directii care administreaza reteaua stradala, parcarile, transportul public – Directia Tehnic | Primarie – Directia Tehnica | Completare cap. (I).2.6, Completare cap. (III).1-2 |
| Numarul de autovehicule inregistrate, evolutie perioada 2010-2015, total si pe categorii | Primarie - Taxe | Completare cap. (I).2.2 |
| Navetisti | Agenti economici relevanti | Completare cap. (I).2.1 |
| Elevi si studenti navetisti | Unitati scolare | Completare cap. (I).2.1 |
| Sistem de management al traficului | Primarie – Directia Tehnica | Completare cap. (I).2.6 |
| Lista intersectii semaforizate | Primarie – Directia Tehnica | Completare cap. (I).2.2, 2.6 |
| Sistem de sensuri unice (lista strazi, sens) | Primarie – Directia Tehnica | Completare cap. (I).2.2 |
| Lista investitiilor dorite de administratie 2014-2020 – infrastructura rutiera, infrastructura pietonala, piste de biciclisti, transport public in comun, parcari | Primarie – Directia Proiecte | Completare cap. (I).2.2 |
| Populatia pe circumscriptii electorale | Primarie – Evidenta populatiei | Completare cap. (I).2.1 |
| DALI-uri existente pentru proiecte de infrastructura | Primarie – Directia Proiecte | Completare cap. (I).5, 6 |
| Alte documente strategice locale, de interes pentru PMUD: ex: PAED, Strategie turism, etc. | Primarie – Directia Proiecte | Completare cap. (I).1.3, 1.4 |
| Structura ocupationala la nivelul municipiului, pe grupe de varsta | AJOFM | Completare cap. (I).2.1 |
| Cauzele somajului in municipiu/judet | AJOFM | Completare cap. (I).2.1 |
| Numar de calatori/luna care vin/pleaca din Statia CFR | CFR Calatori | Completare cap. (I).2.3 |
| Situatie actuala emisii GES, CO2, emisii poluante publeri | ANPM Filiala judeteana | Completare cap. (I).4.2 |

Dupa cum se poate observa din lista de mai sus, exista o varietate de informatii brute sau incluse in documente ale Beneficiarului sau ale altor entitati juridice, care sunt necesare a fi prelucrate in scopul realizarii unei imagini cat mai clare asupra situatiei actuale a mobilitatii in municipiu si zona sa functionala limitrofa.

Aceste informatii au fost solicitate Beneficiarului, cu rugamintea de a disemina cererile catre directiile de specialitate din cadrul propriei institutii sau catre tertele entitati indicate ca sursa.

Pentru obtinerea informatiilor din partea tertelor institutii, compania noastra a elaborat si a pus la dispozitia Echipei de proiect responsabila de implementrea contractului modele de adrese prin care au fost solicitate aceste informatii.

De exemplu, pentru stabilirea numarului de navetisti, compania noastra a realizat o baza de date cu principalii angajatori din municipiu si zona urbana functionala (companii cu peste 50 de angajati), cu date de identificare si contact si a intocmit o adresa tip pe care a transmis-o Echipei de proiect pentru a directiona solicitarile pe fax/email catre respectivele companii. In urma solicitarii de informatii, companiile au transmis raspunsuri privind numarul de angajati navetisti.

Ordinul 233/2016, publicat in Monitorul Oficial nr 199 din 17 martie 2016 privind normele de aplicare ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata in 2013, definește următoarele activități incluse în etapa de culegere de date:

Efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației (eșantion minim 1%  din total populație);

Realizarea recensămintelor de circulație în intersecțiile principale și la intrările în localitate;

Realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor în trafic la intrările în localitate și în interiorul localităților, la nivel de unitate teritorială de referință;

Aditional, se vor realiza si urmatoarele tipuri de activitati de colectare date din teren:

Recensământul călătorilor pe mijloacele de transport public și în stații;

Interviuri la principalele unități de producție și transport pentru identificarea fluxului de marfă si a problemelor de mobilitate.

În continuare va fi descrisă maniera în care cerințele incluse în normele metodologice vor fi îndeplinite in cadrul contractului.

Tabel 3-5 Activități întreprinse în cadrul etapei de culegere de date

| Activitate de colectare date | Modalitate de îndeplinire |
| --- | --- |
| Efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației (eșantion minim 1% din total populație) | S-au efectuat 2.010 interviuri privind mobilitatea populației, reprezentând un eșantion de 1,96% din populația totală a municipiului Satu Mare (102.411 locuitori în anul 2011, conform rezultatelor Recensământului Național al Populației și Locuințelor), in perioada 7-23 Decembrie. De asemenea, chestionarul este disponibil și pentru completare on-line, pe site-ul Primăriei Satu Mare. |
| Realizarea recensămintelor de circulație în intersecțiile principale și la intrările în localitate | Intensitatea traficului a fost evaluată 148 direcții de circulație, incluzând numărători de 8h, grupate pentru surprinderea orei de varf de dimineata si de după amiază (AM peak, PM peak), desfasurate in perioada 7 – 16 Decembrie. |
| Recensământul călătorilor pe mijloacele de transport public și în stații | Au fost efectuate numărători ale pasagerilor fiecărei curse, cu scopul determinării gradului mediu de ocupare al mijloacelor de transport în comun; Au fost efectuate masuratori in principalele statii de TP, pentru verificarea orarului de transport, inregistrare intarzieri si stabilire numar pasageri imbarcati/debarcati in statii. Perioada de desfasurare a activitatii a fost 19-23 Decembrie. |
| Realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor în trafic la intrările în localitate și în interiorul localităților, la nivel de unitate teritorială de referință | Au fost efectuate 2 anchete Origine-Destinație plasate în interiorul municipiului (în intersecțiile Pod Decebal – Careiului – Goga si Pod Golescu – Careiului - Prahova) precum și 6 anchete Origine-Destinație pe penetrațiile drumuri naționale si judetene (DN19 Carei, DN19A Zalău, DN19F, DN19 Livada, DN19A Petea, DJ193 Paulesti) |
| Interviuri la principalele unități de producție și transport pentru identificarea fluxului de marfă | Principalii agenți economici au fost chestionați cu privire la nevoile de mobilitate proprii, atat pentru mobilitatea marfurilor si produselor, cat si pentru mobilitatea angajatilor. |
| Măsurători ale vitezelor de parcurs pe rețeaua municipiului Satu Mare – pentru deplasari auto si deplasari pe traseele de TP | Consultantul a efectuat investigații de tipul măsurătorilor vitezelor de circulație, elevație, poziție geografică, dată și ora. Aceste date au fost înregistrate cu un dispozitiv GPS Tracker Garmin eTrex 20. |
| Auditul parcarilor | S-a realizat un audit al numarului de parcari, pe artere/cartiere si o analiza a raportului cerere-oferta |
| Auditul trotuarelor | S-a realizat un audit al trotuarelor si zonelor pietonale, urmarind identificarea situatiei acestui tip de infrastructura din punct de vedere al starii tehnice (buna, medie, rea), al dimensionarii (subdimensionat, dimensionat corect, supradimensionat) si al protectiei fata de fluxurile auto (protejat, expus). In plus, au fost identificate zonele cu disfunctionalitati, precum trasee discontinue, obstructionari datorita unor amenajari/dotari (ex stalpi, mobilier urban) sau obstructionari datorita parcarilor auto neregulamentare pe trotuar, fluenta si permeabilitate. |
| Auditul statiilor de autobuz | S-a realizat o analiza a statiilor de autobuz, in ceea ce priveste: suprafata amenajata, dotari, afisaj, facilitati achizitie bilete, alte facilitati. |

Sursa: Caietul de Sarcini și Analiza Consultantului

Suplimentar, Consultantul a efectuat investigații suplimentare cu scopul calibrării și validării Modelului de Transport al anului de bază, componentă a etapei de analiză a situației existente, de tipul:

Inventarierierea activelor și dotărilor rețelei stradale ;

Evaluarea vizuală a stării tehnice a rețelei stradale.

Interviuri privind mobilitatea populației

Pentru identificarea particularităților zonelor funcționale din municipiul Satu Mare, Consultantul a desfășurat activități de tipul sondajelor, prin efectuarea de interviuri cu reprezentanții gospodăriilor și a agenților economici.

Obiectivul general al studiul prezent, este identificarea și descrierea problemelor de trafic și mobilitate care se manifestă în cadrul municipiului Satu Mare și a localităților imediat învecinate, din punctul de vedere al infrastructurii de transport, al serviciilor oferite, etc. Pentru realizarea acestui studiu a fost realizate următoarele:

Un studiu primar (sondaje/interviuri) în rândul locuitorilor, alcătuit din chestionare adresate pietonilor/bicicliștilor și gospodăriilor;

Un raport secundar, interpretarea statistică și analiza bazei de date obținute în urma studiului primar.

Metode de cercetare folosite, instrumentele de cercetare folosite si modul de colectare a datelor

Tipul studiului a fost primar cantitativ, iar procedura de culegere a datelor a constant in ancheta directa (prin abordarea cetățenilor aflați in deplasare) sau prin completarea online a formularului.

Modul de eșantionare

Arealul cercetării: cetățenii cu vârsta de 14 ani și peste din cadrul municipiului Satu Mare.

Tipul eșantionului: eșantionare simpla aleatoare, stratificata neproporțional

Mediul de rezidenta – urban si rural

Eșantionare primara:

selecție probabilistica a punctelor de eșantionare (cartiere, străzi, zone funcționale omogene).

selecție cu pas de numărare a gospodăriilor in cazul fiecărui punct de eșantionare

Reprezentativitatea eșantionului a fost asigurata prin:

selecția aleatorie a respondenților;

distribuția eșantionului la nivelul tuturor zonelor funcționale ale municipiului, evitându-se, astfel, concentrare interviurilor doar in anumite zone ale municipiului (cum ar fi zona centrala), care ar introduce distorsiuni.

Extrapolarea rezultatelor s-a făcut ținând cont de structura populației pe grupe de vârsta, sex, stadiul ocupațional precum si alte variabile socio-economice relevante la nivel macro pentru Municipiul Satu Mare.

Echipa de anchetatori a avut ca responsabilitate principala asigurarea preciziei si relevantei datelor culese.

Personalul si echipamentul utilizat

Interviurile au fost desfășurate de către o echipa de 6 intervievatori, pe o perioada de 14 zile. Aceștia au beneficiat de o instruire specifică, cu scopul asigurării relevantei statistice a datelor culese dar și in ceea ce privește respectarea normelor de securitate si siguranță a muncii. De asemenea, chestionarul a fost publicat și pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Modul de analiza si interpretare a datelor

Analiza datelor a constat in elaborarea de statistici si determinarea probabilităților de distribuție cu privire la principalii parametrii ai mobilității persoanelor si mărfurilor, in ceea ce privește:

Structura deplasărilor persoanelor în funcție de scopul călătoriei

Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor

Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului

Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetățenii municipiului Satu Mare

Distanțele medii parcurse de pietoni și bicicliști

Care sunt principalele probleme legate de parcarea autovehiculelor în zonele de interes ale orașului?

Care sunt principalele probleme legate de circulația autovehiculelor la nivelul orașului?

Care sunt principalele probleme întâmpinate de pietoni?

Care sunt principalele probleme întâmpinate de bicicliști?

Evaluarea sistemului de transport public de către participanții la interviuri

Sunt cetățenii municipiului Satu Mare dispuși să renunțe la autoturismul personal? Daca da, in ce condiții?

Distribuția pe vârste a participanților la interviuri

Statisticile rezultate au fost utilizate ca date de intrare in cadrul Modelului de Transport.

Relevanța statistică

Ordinul 233/2015 definește eșantionul minim la nivelul a minim 1% din populația rezidenta a municipiului. Pentru respectarea relevantei eșantionului, in continuare va fi determinata dimensiunea necesara a eșantionului pentru atingerea relevanței statistice:

Populația Totală: 102.411 locuitori, conform rezultatelor Recensământului National al Populației 2011

Dimensiunea Eșantionului: 1514

Nivelul de Încredere: 95%

Eroarea de Eșantionare (Intervalul de Încredere): ±2,5%.

Prin urmare, eșantionul minim pentru atingerea relevanței statistice este de 1514 interviuri.

Având în vedere aceste cerințe, Consultantul a efectuat un număr de 2010 interviuri, reprezentând un eșantion de 1,96% raportat la populația totală a Municipiului Satu Mare.

Pentru respectarea distributiei populatiei la nivelul municipiului, s-a efectuat o zonificare a orasului si o impartire a numarului de chestionare colectate din fiecare zona. Figura de mai jos ilustreaza modul de distributie pe zone.

Figură-3-4 Zonificarea orasului pentru efectuarea chestionarelor

Date de Trafic – Măsurătorile de circulație efectuate de Consultant în lunile noiembrie-decembrie 2017

Cu scopul identificării tiparelor majore privind deplasarea vehiculelor și a identificării principalelor perechi origine-destinație, în perioada noiembrie-decembrie 2017, Consultantul a desfășurat anchete origine-destinație pe penetrațiile drumurilor naționale în zona urbana a Municipiului Satu Mare, precum și în interiorul localității..

Obiectivul anchetelor sub formă de interviuri în trafic este de a culege date despre călătoriile interurbane, efectuate cu autovehicule și cu vehicule de transport mărfuri. Anchetele au colectat informații cu privire la

Momentul realizării interviului;

Tipul de vehicul;

Gradul de ocupare;

Adresa de origine până la un nivel de la care se poate obține o localizare mai exactă în cadrul orașelor;

Motivul prezenței la adresa de origine (reședința, reședința de vacanță, loc de muncă, educație, cumpărături, afaceri personale, recreere/ distracție, vacanță, vizitare prieteni);

Adresa de destinație până la un nivel la care se poate obține o referință spațială mai largă în cadrul orașelor;

Motivul deplasării la adresa de destinație (reședința, reședința de vacanță, loc de muncă, educație, cumpărături, afaceri personale, recreere/ distracție, vacanță, vizitare prieteni);

Tipul de marfă transportat și greutatea estimativă, adică gradul de încărcare, totală, parțială;

Înregistrarea vehiculelor de transport care circulă fără marfă și ce tip de marfă este transportat de obicei; și

Detalii cu privire la operatorul de transport.

În timpul desfășurării anchetelor de circulație Consultantul a acordat o atenție deosebită respectării normelor de protecție și securitate a muncii, siguranța echipei de anchetatori fiind o prioritate.

Figura următoare prezintă segmentele de drum (arcele) care au inclus numărători de circulație de 8h (cu negru), precum și poziția posturilor de anchetă origine-destinație (cu galben).

Figură 3-5 Amplasarea  numărătorilor clasificate de vehicule (8 ore)

Datele colectate au fost utilizate la estimarea cererii de transport pentru anul de bază 2016 (la construcția matricelor origine-destinație), dar și pentru estimarea parametrilor și variabilelor socio-economice necesare elaborării analizelor cost-beneficiu.

În cele 8 posturi de anchetă origine-destinație (din care 6 externe, pe penetrațiile DN19 Carei, DN19A Zalău, DN19F, DN19 Livada, DN19A Petea, DJ193 Paulesti iar 2 interne, în intersecțiile Pod Decebal – Careiului – Goga si Pod Golescu – Careiului - Prahova) au fost anchetate un număr de 1.984 vehicule, din care ponderea majoră (aproximativ 80%) este deținută de autoturisme.

Tabel 3-6 Total vehicule anchete cu ocazia desfășurării interviurilor OD

| Post | Motociclete | Turisme | Microbuze | Autobuze | Camionete | 2osii | 3-4 osii | Tir | Tractoare | Trenuri | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 2 | 0 | 337 | 34 | 0 | 40 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 438 |
| 3 | 0 | 129 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 171 |
| 4 | 1 | 329 | 41 | 1 | 24 | 20 | 10 | 9 | 0 | 3 | 438 |
| 5 | 1 | 105 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 6 | 3 | 318 | 36 | 1 | 20 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 403 |
| 7A | 0 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7B | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 7C | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 7D | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8A | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8B | 0 | 24 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 |
| 8C | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8D | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Total | 5 | 1,553 | 149 | 4 | 142 | 74 | 24 | 21 | 0 | 12 | 1,984 |

Sursa: Analiza Consultantului asupra datelor de trafic colectate

Măsurători privind vitezele medii de circulație

Consultantul a efectuat investigații de tipul măsurătorilor vitezelor de circulație, elevație, poziție geografică, dată și ora. Aceste date au fost înregistrate cu un dispozitiv GPS Tracker Garmin eTrex 20, pe o lungime de aproximativ 120 km. Măsurătorile colectează log-ul (jurnalul) călătoriilor, în mod georeferențiat, și înregistrează informații privind altitudinea și viteza curentă (determinată urmare a localizării temporale a două puncte consecutive), ceea ce a permis validarea modelului din punctul de vedere al vitezelor medii de circulație, la diverse momente ale zilei. Figura următoare prezintă o exemplificare a unei rute evaluate.

Figură 3-6 Rețeaua stradală pentru care au fost efectuate măsurători privind viteza de circulație (Garmin Basecamp) - exemplificare

Măsurătorile vitezelor medii de circulație au vizat trama stradală majoră a orașului și au fost utilizate la validarea modelului de transport al anului de bază.

## Dezvoltarea reţelei de transport

Descrierea modelului extins de transport

Principalul obiectiv al studiului de trafic a fost acela de a estima fluxurile de trafic pe rețeaua actuală și pe cea de perspectivă pe o perioadă de 15 ani de la anul de baza al analizei (2016).

Modelul de trafic are ca an de baza anul 2016 și a fost construit pornind de la următoarele date disponibile:

volumele de trafic recenzate cu ocazia Recensămȃntului general de circulație efectuat ȋn anul 2015;

volume de trafic ȋnregistrate de CNAIR prin intermediul contorilor de trafic de tip ISAF (MCSD) amplasați ȋn arealul de studiu;

parametrii socio – economici ai zonelor de trafic la nivelul anului 2016;

parametrii rețelei actuale de drumuri (capacități de circulație, viteze de circulație, costuri de parcurgere a segmentelor etc.);

anchetele O/D efectuate de către Consultant, precum și rezultatele numărătorilor proprii de circulație.

Suplimentar, au fost utilizate date de tip ancheta O/D și parametrii socio-economici din Master Planul General de Transport, disponibilizate de catre Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere metodologic, pentru anul de bază 2016, s-a elaborat un model clasic de trafic ȋn 4 pași și anume:

model de generare a cererii de călătorii;

model de distribuție a călătoriilor ȋntre zonele de trafic;

model de repartiție modală;

model de afectare a cererii de călătorie pe rețeaua de drumuri.

Figura următoare prezintă principalele statistici ale modelului anului de bază 2016.

Figură 3-7 Statistici ale modelului anului de bază 2016

Sursa: Modelul de Transport

Astfel, modelul de transport conține, în anul de bază 2016:

1412 noduri

3.876 segmente (linkuri)

144 de zone, din care 112 zone interioare, 26 de zone adiacente și 6 zone exterioare (de penetrație)

20 linii de transport public

Acoperirea modelului de transport din punct de vedere spațial

Rețeaua modelului de transport a fost definită astfel încât, din punct de vedere spațial, să depăsească limitele unității administrative Satu Mare. Conform recomandărilor din Ghidul Jaspers Pentru Folosirea Modelelor de Transport în Planificarea Transporturilor și Evaluarea Proiectelor, rețeaua de transport modelată trebuie să se intindă cel puțin pe teritoriul în care sunt preconizate să apară efectele implementării proiectului.

Modelul de transport elaborat pentru municipiul Satu Mare, respectă recomandările Jaspers în acest sens, neexistând proiecte care să genereze efecte în afara rețelei acestuia.

Structura rețelei de transport

O rețea de transport este compusă din următoarele obiecte:

Zone

Arce (asociate drumurilor, străzilor, etc.)

Noduri sau intersecții de drumuri

Pentru a îndeplini obiectivele studiului, s-a elaborat un model de transport ce consideră o rețea de drumuri (arce) suficient de detaliată pentru a satisface nevoile de modelare a unei rețele urbane, în conformitate cu recomandările din domeniu.

Modelul de trafic cuprinde toate drumurile naționale, județene, comunale și străzile din zona de influență a proiectului.

La nivelul anului de bază 2016, rețeaua modelată pentru Planul de Mobilitate al municipiului Satu Mare are o lungime aproximativă de 480 km (din care rețeaua stradală corespondentă UAT Satu Mare are o lungime totală de 178 km) și include, pe lângă străzi, unele căi pietonale. Rețeaua include și segmente cuprinse în afara zonei urbane Satu Mare.

Rețeaua de bază (fără proiectele de perspectivă) este introdusă în modelul de trafic sub forma a aproximativ 3.876 segmente (arce) de 6 tipuri diferite. Fiecare segment prezintă caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum sunt: categoria / importanța drumului, numărul de benzi, capacitatea fiecărui segment, lungimea, viteza liberă și funcția debit-viteză, Capacitatea specifică a segmentului ține cont de curbura orizontală, lățimea drumului, gradientul și alte atribute conform Highway Capacity Manual (HCM).

Rețeaua rutieră / stradală a fost construită pornind de la informațiile primare, extrase din baza de date OpenStreetMap, completată apoi cu informațiile culese în timpul vizitelor pe teren și prin intermediul meniului “Street view” oferit de Google Maps în anumite zone ale municipiu Satu Mare și în afara acestuia.

Setul de informații include atât date geografice, cât și date necesare modelării precum: tipurile de drum, limitele de viteză, restricțiile de circulație, numărul de benzi, capacitatea, etc.

Tabel 3-7 Categorii de segmente folosite în cadrul modelului de trafic

| Cod | Categorie segment | Număr benzi/sens | Capacitate maximă / sens / 24h | V0 [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DN 2B - 7/9 | 1 | 21000 | 90 |
| 13 |  | 1 | 19600 | 80 |
| 13 |  | 1 | 18200 | 70 |
| 13 |  | 1 | 16800 | 60 |
| 14 | DJ | 1 | 19800 | 90 |
| 14 |  | 1 | 18200 | 75 |
| 15 | DC | 1 | 18200 | 70 |
| 41 | Str. 4B cu mediană | 2 | 28000 | 40 |
| 41 |  | 2 | 25200 | 30 |
| 42 | Str. 4B | 2 | 26600 | 40 |
| 42 |  | 2 | 25200 | 30 |
| 43 | Str. 2B cu mediană | 1 | 12600 | 40 |
| 43 |  | 1 | 11200 | 30 |
| 44 | Str. 2B (sens unic) | 2 | 23800 | 30 |
| 45 | Str. 2B | 1 | 9800 | 30 |
| 46 | Str. 1B (sens unic) | 1 | 12600 | 30 |
| 90 | cale pietonală | - | 99999 | 5 |
| 91 | drum de exploatare | 1 | 1600 | 10 |
| 92 | cale ferată | - | 99999 | 50 |

Capacitatea de circulație a fost determinată în conformitate cu standardele în vigoare, acceptate la nivel internațional și național:

Highway Capacity Manual (HCM)

STAS 10144-89 Pentru Determinarea Capacității de Circulație a Străzilor

Metodologie de calcul a capacității de circulație a arterelor rutiere definite în rețeaua de transport

Conform STAS 10144/5-89 („Calculul Capacității de Circulație a Străzilor”), capacitatea de circulație se definește că fiind numărul maxim de vehicule care se pot deplasa într-o ora, în mod fluent si în condiții de siguranța a circulației printr-o secțiune data. Aceasta, poate fi influențata de următorii factori:

Caracterul circulației (fluxuri continue, discontinue)

Caracteristicile traficului (intensitatea și frecventa sosirilor de vehicule, viteza medie de circulație, compoziția traficului)

Structura rețelei principale de străzi (elemente geometrice, distantele între intersecții și treceri intermediare pentru pietoni, amenajarea și echiparea acestora)

Caracteristicile suprafețelor de rulare (planeitate, rugozitate)

Organizarea circulației (reglementarea acceselor și staționarilor, sisteme de semnalizare și echipare tehnica)

Caracteristicile psihologice și fiziologice ale conducătorilor auto (timpii de perceptie-reactie), etc.

Principalele relații între parametrii de calcul:

Înterspatiul de succesiune „i” între vehiculele care se succed pe o banda de circulatie:

i=1000*v*e3600    [m]

in care

v - este viteza de circulație, exprimata în km/h.

e - este intervalul de succesiune, exprimat în secunde.

Înterspatiul minim de succesiune „imin” corespunzator distantei necesare opririi vehiculului în palier:

imin=v26*g*f+v3.6t+S    [m]

in care

g - este accelerația gravitaționala (9.81 m/s2)

f - coeficient de frecare la frânare

S - spațiul de siguranța, exprimat în metri

t - timpul de perceptie-reactie, exprimat în secunde

Densitatea traficului D:

D=1000i    [nr. vehiculekm]

Capacitatea maxima de circulatie pentru o banda carosabila:

In cazul fluxului continuu, Nc

NC=1000*vimin=1000*vv26*g*f+v3.6t+S    [nr. vehiculeora]

In cazul fluxului discontinuu, N

N=Nc*K

K=AvAv+v21wa+1wi+Tr=TcT<1

in care

A - este distanta între intersecții, inclusiv trecerile pentru pietoni, situate la același nivel, exprimata în metri;

v - este viteza de circulație, exprimata în m/s;

wa, wi - accelerația, respectiv decelerația, exprimata în m/s2;

T, Tc - durata deplasării pe distanta A, în cazul circulației discontinue, respectiv continue, exprimata în secunde;

Tr - durata așteptării semnalului de intrare în intersecția prevăzută cu semafoare, respectiv timpul de roșu + galben, exprimat în secunde;

Obs. Pentru arterele principale de circulație se reduce, pe cat posibil, timpul de așteptare la semafor.

Figură 3-8 Structura rețelei folosite în cadrul modelului de trafic pentru zona urbană – Satu Mare

Noduri (asociate de regulă intersecțiilor de drumuri)

În cadrul modelului elaborat, nodurile delimitează capetele arcelor. Parametrii nodurilor sunt utilizați pentru definirea tipului de dirijare a circulației dintr-o intersecție sau amenajarea acesteia, precum: intersecții semaforizate, girații, etc.

Stațiile și liniile aferente transportului public

Dezvoltarea componentei de transport public pornește de la rețeaua rutieră, peste care se adaugă succesiv stațiile de transport public, liniile de transport și graficele de circulație aferente fiecărei linii.

Noduri și intersecții principale

Dată fiind modelarea detaliată a rețelei rutiere și a intersecțiilor (1.477 noduri) aferente modelului de transport – Satu Mare, este dificilă atribuirea impedanței (“rezistența la înaintare”) pentru fiecare fiecare viraj (dreapta, înainte, stânga, întoarcere) tuturor nodurilor care formează o astfel de intersecție. Pentru evitarea unei astfel de probleme, pentru intersecțiile complexe, au fost inserate în rețea nodurile principale. Nodurile principale grupează toate nodurile VISUM reprezentând o anume intersecție, așa cum se poate vedea în exemplul din figura de mai jos. În total, în rețeaua VISUM aferenta municipiului Satu Mare, au fost definite 14 de noduri principale.

Figură 3-9 Exemple de noduri principale asociate grafului – Satu Mare

Pentru nodurile principale au fost considerate aceleași tipuri de viraje și întârzieri standard, ca și pentru noduri. Acest tip de modelare utilizând noduri principale ia în considerare geometria, dar și dimensiunea intersecției, modul în care este dirijată, capacitatea și volumul de trafic care trece prin intersecție. Aceasta permite o mai mare acuratețe de calcul a întârzierilor în intersecție și oferă o abordare adecvată ce presupune asumarea unor ipoteze minime în modelarea pentru perspectivă a intersecției (din punct de vedere al tipului de operare și amenajare).

Capacitatea intersecțiilor de drumuri

În pachetul software de planificare a transporturilor, VISUM, nodurile definesc poziția și organizarea intersectiilor. Acestea reprezintă punctele de început și de final ale arcelor. Parametrii nodurilor sunt utilizați pentru definirea tipului de dirijare sau amenajare a intersecției, cum ar fi: intersecția semaforizată, intersecția de tip girație, etc.

Conform AND 600-2010, capacitatea intersecțiilor semaforizate se calculează pentru fiecare în parte și poate varia de la circa 1.500 vehicule etalon / ora la peste 3.000 vehicule etalon / oră, în funcție de configurația intersecției.

Capacitatea de circulație a intersecțiilor dirijate prin indicatoare sau prin regula priorității de dreapta se determină exclusiv prin elaborarea unor microsimulări de trafic pentru configurația respectivă.

Tabel 3-8 Capacitatea intersecțiilor de tip girație (AND 600-2010)

| Numar benzi pe calea inelara | Numar benzi la intrare/iesire | Capacitate vehicule etalon / ora |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 1 | 1800 |
| 2 | 2 | 2100-2400 |

Pentru simularea duratelor de parcurs pe rețea, într-o manieră cât mai apropiată de realitate, modulul de afectare a călătoriilor ia în considerație, întârzierile resimțite de către utilizatori în fiecare intersecție (nod) a rețelei. Astfel, nodurile au fost clasificate pe tipuri de noduri. A fost utilizată următoarea schemă numerică pentru tipurile de nod unde numărul tipului de nod reprezintă o combinație a “tipului principal”, care determină tipul de dirijare a intersecției/nodului și “Sub-tipul” care descrie detaliile:

Tabel 3-9 Tipuri de noduri

| Tipul nodului | Tipul de dirijare sau amenajare a intersecției |
| --- | --- |
| 0 | Necunoscut |
| 3 | Semaforizată |
| 32 | Semaforizată, coordonată (undă verde) |
| 4 | Dirijată prin indicatoare rutiere |
| 5 | Nedirijată (prioritate de dreapta) |
| 6 | Sens giratoriu |
| 7 | Traversare la nivel a căii ferate |

Pe baza tipurilor de arce și a informațiilor suplimentare disponibile referitoare la noduri (de exemplu: semaforizate sau de tip girație), în cadrul rețelei au fost atribuite nodurilor informațiile disponibile. Deși nu au existat informații pentru toate nodurile din rețea dacă sunt sau nu dirijate, în cadrul modelului s-a făcut o presupunere în acest sens pentru fiecare nod.

Tabelul următor oferă o imagine de ansamblu a întârzierilor standard pe viraje, în secunde, utilizate în cadrul modelului. Întârzierile sunt constante și sunt independente de volumele de trafic ce traversează nodul. Întârzierile depind de tipul de nod specificat și de tipul de viraj: dreapta (D), înainte (Î), stânga (S).

Tabel 3-10 Întârzieri standard pe viraje

| Tipul nodului | Tipul de dirijare sau amenajare a nodului | MajorMajor |  |  | Major Minor |  |  | Minor Major |  |  | Minor Minor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | Î | S | D | Î | S | D | Î | S | D | Î | S |
| 0 | Necunoscut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Semaforizat | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 32 | Semaforizat, coordonat (undă verde) | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 4 | Dirijat prin indicatoare rutiere | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 5 | Nedirijat (prioritate de dreapta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Sens giratoriu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Traversare la nivel a căii ferate | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Structura rețelei de transport public

Liniile de transport public sunt reprezentate în modelul de transport prin:

Traseul liniei: unul sau mai multe trasee ale unei linii ţinând seama de succesiunea staţiilor şi a arcelor (străzilor/drumurilor).

Graficele de mers: timpii de călătorie pentru ruta unei linii ţinând seama de succesiunea staţiilor şi distanţa dintre staţii.

Călătoriile vehiculelor.  Acestea descriu cursele individuale luând în considerare orele de plecare și timpul parcurs între stații.

Orarul unei linii este setul de curse pe traseele unei linii. Dacă timpii de începere ai curselor nu sunt disponibili, orarele pot fi obținute din frecvențele cunoscute.

Călătoriile cu transportul public sunt afectate (simulate) pe rețeaua de transport public utilizând  metoda bazată pe graficul de circulație (planului de mers).

Figură 3-10 Rețeaua urbană de transport public

Relația cu Modelul Național de Transport

Pentru determinarea traficului de traversare a zonei urbane Satu Mare au fost utilizate rezultatele Modelului Național de Transport, de care Consultantul dispune.

In anul 2005, CESTRIN – CNAIR a desfășurat Recensământul Național de Circulație programat pentru acest an. Acesta a adus câteva schimbări majore, comparativ cu recensământul național anterior, cum sunt:

in ceea ce privește locațiile de recensământ, pentru rețeaua de drumuri naționale, numărul de secțiuni a crescut de la 776, în anul 2000 la 858 în anul 2005;

numărul posturilor de ancheta O-D s-a dublat, de la 106 la 224;

CESTRIN a reconsiderat zonificarea la nivel național, aplicând un sistem de împărțire a teritoriului având la baza entitatea administrativa “comuna” sau UAT; astfel, numărul zonelor elementare de atracție-generare a traficului a crescut de la 216 (la nivelul anului 2000) la 3.139 în anul 2005.

Se creează, astfel, premisele elaborării de studii de trafic comprehensive, având un grad mai mare de relevanta. Densitatea mai mare a locațiilor de recensământ și anchete O-D, precum și detalierea zonelor de trafic face posibila evidențierea tuturor tipurilor de fluxuri de trafic (interzonal, intrazonal, de scurta, lunga și medie distanta). Având la dispoziție instrumente software de înalta performanta se pot construi modele de afectare a traficului care sa evidențieze cu mare acuratețe condițiile locale de desfășurare a traficului rutier, specifice fiecărui proiect în parte. în funcție de aceste condiții locale specifice, se poate agrega zonificarea elementara și se pot construi matrice origine-destinație, de intrare în modelul de trafic, care sa permită o calibrare a rețelei având un grad maxim de relevanta.

Anchetele O-D din anul 2010 utilizează un număr de 3.139 zone elementare de trafic; o situație ideala este construirea unor matrice O-D, de dimensiunea 3.139 x 3.139, care ar minimiza traficul intrazonal, la nivel național; o astfel de matrice s-ar suprapune cu mare acuratețe pentru rețeaua de drumuri iar procesul de calibrare ar fi îmbunătățit. Din păcate, limitările de software nu ne permit, încă, modelarea de matrice de astfel de dimensiuni. Prin urmare, Studiul de Trafic a considerat aceleași zone elementare de trafic, că si în anul 2000, prin agregarea celor 3.139 UAT-uri la nivelul celor 216 zone interioare și exterioare (PCTF-uri).

Zonificarea din anul 2000 are la baza entitatea administrativa județ. în cadrul acestei zonificări județele au fost împărțite în zone mai mici după criteriul administrativ, fiecare județ fiind în general împărțit în 4 sau 5 zone. Fiecare punct de trecere a frontierei a fost definit că o zona distincta, exterioara.

Zonificarea CESTRIN folosita în desfășurarea recensământului din 2000 a considerat 216 zone, din care 190 zone interioare și 26 zone exterioare (puncte de trecere a frontierei).

Zonificarea detaliata a CESTRIN este prezentata în planșa alăturată.

Figură 3-11 Zonificarea teritoriului în anul 2010

Astfel, matricea CESTRIN din anul 2010, obținuta la nivel național, este redimensionata pentru studiul curent la 216x216 (O-D) și este de forma următoare:

Figură 3-12 Extras din matricea anului de baza 2015 – Modelul național de trafic

Modelul de trafic cuprinde toate drumurile naționale și autostrăzile existente în Romania, drumurile județene relevante (cele cu trafic important, precum și drumurile locale care asigura conectivitatea rețelei per ansamblu), precum și proiectele de perspectiva. Drumurile de perspectiva vor fi identificate și „activate” conform strategiei de implementare definite în cadrul Master Plan.

La nivelul anului 2015, autostrăzile considerate în model au o lungime de 685 km, iar drumurile naționale au o lungime de 16.062 km (au fost considerate toate drumurile promovate recent la rang de drum național).

Rețeaua este introdusa în modelul de trafic sub forma a 26.444 segmente de 6 tipuri diferite (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, județene, comunale și locale). Fiecare segment prezinta caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum sunt: numărul de benzi, capacitatea fiecărui segment, lungimea, viteza libera și funcția debit-viteza. Capacitatea specifica a segmentului tine cont de curbura orizontala, lățimea drumului, gradientul și alte atribute conform Highway Capacity Manual (HCM).

Următoarea planșa prezinta rețeaua de drumuri a României implementata în modelul de transport, rețeaua folosită că punct de plecare în construcția modelului de trafic.

Figură 3-13 Rețeaua de drumuri modelata în anul de baza 2015

Pentru necesitățile de modelare ale studiului de față, s-a aplicat procedura următoare: municipiul Satu Mare a fost împărțit în 112 de zone interioare, la care se adaugă 24 zone adiacente precum și 6 zone externe, de penetrație. În total, modelul de trafic cuprinde un număr de 144 de zone interioare și exterioare.

Zonele exterioare, din cadrul modelului de transport al municipiului Satu Mare, se suprapun peste zonele folosite în cadrul modelului național de transport, făcându-se în acest fel relația de corespondență: model național <> model local.

## Cererea de transport

Zonele de modelare identificate

Pentru Modelul de Transport al municipiului Satu Mare, a fost considerat un număr total de 144 de zone de generare și atracție a călătoriilor. Suprafața municipiului a fost divizată în 112 de zone interioare, iar limitele exterioare ale rețelei au fost conectate la 26 zone adiacente, reprezentând UAT-urile învecinate precum și la 6 zone exterioare (externe).

Tabelul următor prezintă clasificarea zonelor de trafic considerate în cadrul sistemului de zonificare al Modelului de Transport.

Tabel 3-11 Lista zonelor de atracție-generare a călătoriilor

Sursa: Modelul de Transport asociat PMUD Satu Mare

Figură 3-14 Sistemul de zonificare folosit în cadrul modelului de trafic elaborat pentru municipiul Satu Mare

Figură 3-15 Sistemul de zonificare folosit în cadrul modelului de trafic elaborat pentru municipiul Satu Mare: detaliu zone interne

Modurile de transport utilizate

În cadrul modelului, au fost utilizate moduri de transport de transport:

C – Car – autoturisme (Tip – PrT, private transport)

HGV – Heavy Goods Vehicles (Tip – PrT, private transport)

B – Bus – autobuze (Tip – PuT, public transit)

Construirea matricelor Origine - Destinație

Matricele origine-destinație au fost obținute:

Pe baza rezultatelor anchetelor origine-destinație și a numărătorile manuale de circulație (cererea de transport observată) ; și

Considerând potențialele de generare a călătoriilor la nivel de zone elementare (cererea de transport sintetică), date de populația rezidentă și numărul de locuri de muncă.

Fiecare răspuns obținut în urma interviurilor cu șoferii, reprezintă intersecția dintre linia “i” și coloana “j” din matricea O-D. Linia “i” determină originea călătoriei, iar coloana “j” determină locul de destinație a acesteia. Mulțimea răspunsurilor a fost introdusă într-o bază de date, iar fiecare “Origine” și “Destinație” au fost alocate conform codificării de la punctul anterior, obținându-se astfel tabelul anchetelor O-D. Prin aplicarea funcției “Pivot Table”, șirul de date se transformă într-un tablou bidimensional, denumit matrice O-D. La această etapă, matricea conține valorile brute, obținute direct, în urma interviurilor.

Matricele obținute sunt de forma 144 x 144 (linii x coloane). Liniile și coloanele corespund numărului de zone aferent modelului (112 zone interioare, 26 zone adiacente precum și 6 zone exterioare). Capetele de linii semnifică călătoriile generate, iar capetele de coloane reprezintă călătoriile atrase.

Considerând clasificarea zonelor de trafic, deplasările care utilizează rețeaua stradală a municipiului se pot clasifica după cum urmează:

Trafic generat sau atras de mun. Satu Mare;

Trafic de traversare a zonei urbane Satu Mare.

Figură 3-16 Clasificarea relațiilor de trafic care utilizează rețeaua stradală a Municipiului Satu Mare

Procedura de afectare pe itinerarii

Procedura de afectare pe itinerarii denumită “Equilibrium-Lohse” a fost dezvoltată de Dieter Lohse și este descrisă în Schnabel și Lohse (1997). Această procedură modelează procesul învățării al utilizatorilor care solicită o rețea rutieră. Bazat pe afectarea “totul sau nimic”, conducătorii de autovehicule apelează la experiențele anterioare în alegerea de noi rute.

Pentru a realiza aceasta, fluxul total de trafic este afectat celor mai scurte rute găsite la fiecare pas al iterației. În primul pas al iterației, sunt luate în seamă numai impedanțele din rețeaua liberă.

Calcularea impedanței în fiecare din pașii următori ai iterației se face cu ajutorul impedanțelor medii calculate până în prezent și cu impedanțele care rezulta din volumul curent, exemplu: impedanța la fiecare pas n al iterației se bazează pe impedanța calculată la pasul n-1.

Atribuirea matricei OD rețelei corespunde numărului de câte ori ruta a fost găsită (memorată de VISUM).

Procedura se termină când timpii estimați care stau la baza alegerii rutei și timpii efectivi de parcurgere a acestor rute coincid până la un anume grad; există o probabilitate ridicată că această stare stabilă a rețelei de trafic să corespundă comportamentului utilizatorilor de alegere a rutelor.

Pentru a estima timpul de parcurgere pentru fiecare legătură din următorul pas, n+1, al iterației, timpul estimat de deplasare pentru n este adăugat diferenței dintre timpul curent calculat pentru parcurgerea lui n și timpul estimat pentru parcurgerea lui n. Această diferența este multiplicată apoi cu o valoarea Δ(0,15...0,5), unde Δ reprezintă un factor de învățare.

Procedura se termină în momentul în care este îndeplinită condiția că timpii de parcurs estimați pentru pașii iterației n și n-1 și timpul calculat de parcurgere la pasul n, corespund suficient de mult unii cu alții.

Schema logică a procesului de afectare (distribuire) pe rețea a entităților de trafic este redată în figura alăturată.

Figură 3-17 Schema logică a metodei “Echilibru-Lohse” de afectare pe itinerarii

atricele O-D au fost distribuite pe graful rețea prin intermediul algoritmului de afectare a traficului, pentru cele trei categorii de vehicule considerate în cadrul modelului: autoturisme, vehicule de transport mărfuri și autobuze/autocare.

Pentru stabilirea vitezelor efective în VISUM au fost considerate funcțiile viteza - densitate standard din VISUM, iar categoriile de vehicule au fost transformate automat în programul de calcul în PCU – „Passenger Car Units” conform instrucțiunilor din normativul AND 584-2012.

Figură 3-18 Afectarea traficului calibrat – anul de baza 2010 (total vehicule fizice – MZA)

Segmentele modelate sunt caracterizate de parametri geometrici și tehnici, precum: denumire, lungime segment, stare tehnică, numărul de benzi de circulație, felul circulației (unidirecțională / bidirecțională), capacitate de circulație, viteza maximă legală, rang, moduri de transport permise și alte atribute stabilite de către utilizator.

Capacitatea maximă de circulație reprezintă un parametru calculat în funcție de viteza de circulație, numărul de benzi, lățimea drumului și caracteristicile zonei traversate. Metodologia de calcul pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor naționale corespunde normativului AND, PD 189-2012. Acest normativ are la bază metodologia descrisă în Highway Capacity Manual.

Procedura de afectare a transportului public

Călătoriile cu transportul public sunt distribuite (afectate) pe rețeaua rutieră, într-o manieră mai simplă decât cea a transportului individual pentru care numărul de constrângeri în alegerea rutei este mai redus (nu există rute fixe predefinite, schimbarea rutei poate fi facută oricând în condițiile respectării regulamentului de circulație, etc). Afectarea transportului public, folosește o metodă de afectare bazată pe graficul de circulație (planului de mers). Aceasta este o metodă adecvată dacă liniile sunt deservite rar sau fără a se respecta o anumită frecvență.

Modelul de afectare a traficului distribuie fluxurile de trafic ale matricelor origine-destinație pe o rețea formată prin arce și noduri. Algoritmul de afectare va distribui valorile de trafic ale matricelor origine-destinație pe rețea în funcție de caracteristicile geometrice ale segmentelor de drum, de oferta de capacitate de circulație, de condițiile de circulație în cadrul rețelei. Procedura de calibrare intenționează să redea structura curenților de trafic din rețeaua anului 2016 cât mai apropiat de realitate posibil. Elementul de bază în obținerea de fluxuri de trafic distribuite pe segmentele rețelei este matricea O-D, care reprezintă cererea de transport.

Matricele O-D se construiesc pentru fiecare categorie de autovehicule considerate, folosind datele înregistrate cu ocazia anchetelor de circulație.

Ultimul Recensământ General de Circulație finalizat a avut loc în anul 2015. În cadrul acestuia au fost efectuate și Anchete O-D. Aceste tipuri de investigații de trafic, sunt programate să aibă loc odată la cinci ani.

Ancheta Origine – Destinație, reprezintă amenajarea unui post semnalizat, cu circulația reglementată de agenții de la Poliția Rutieră care fac semn conducătorilor auto să oprească pentru a răspunde unor întrebări adresate de către anchetatori. În timpul interviului, se încearcă aflarea originii și destinației, numărului de călători transportați, a tipului de marfă, a gradului de încărcare și a altor indicatori relevanți pentru analizele din transporturi.

Astfel că, pentru obținerea matricelor O-D folosite în cadrul modelului de transport pentru mun. Satu Mare, au fost considerate matricele O-D din anul 2010. Aceste matrice au fost scalate la nivelul anului 2016, conform prognozei de creștere și apoi au fost calibrate cu metoda TFlowFuzzy astfel încât să existe o corelare bună fața de recensămintele efectuate de Consultant în anul 2016.

Cererea pe rețeaua de transport

Cererea de transport (matricele origine-destinație) sunt alocate rețelei de transport în urma rulării modelului de afectare a călătoriilor. Astfel, rețeaua de transport este încărcată cu solicitările induse de deplasarea călătorilor și a mărfurilor. Planșa următoare prezintă intensitatea medie orară a traficului aferentă rețelei de transport modelate.

Figură 3-19 Afectarea traficului, anul de bază 2016, ora de vârf PM

La nivelul anului de bază, 2016, apar disfuncționalități cu privire la capacitatea de circulație a segmentelor de străzi, în special pentru relațiile de tranzit Petea – Baia Mare (est-vest) precum și Carei – Halmeu (nord-sud) peste care se suprapune traficul generat local. În timpul orelor de vârf, traficul se întensifică, iar deplasarea vehiculelor se face cu viteza redusa pe trama majoră a orașului, în lipsa unei variante de ocolire care sa separe fluxurile locale de trafic de cele de tranzit.

Principala problemă identificată este legată a numărul limitat de traversări ale râului Someș pe direcțiile nord-sud, râul fragmentând rețeaua stradală, fapt ce reduce accesibilitatea pe direcția nord-sud.

Reglementările actuale de urbanism propun modernizarea arterelor de intrare si iesire din oras prin decongestionarea traficului rutier de pe podul Decebal. PUZ-ul aprobat propune realizarea unui pod peste raul Somes ce va face legatura intre Bd. Independentei mal drept al Somesului si Bd. H. Coanda mal stang al Somesului.

Analiza situatiei actuale cu privire la desfasurarea circulatiei urbane evidentiaza faptul ca fluxurile majore de circulatie se desfasoara pe bulevardele Henri Coanda si Independentei.

In prezent exista o serie de disfunctionalitati in traficul actual, astfel:

- capacitatea de circulatie a urmatoarelor artere este depasita la ora de varf: Bd. Closca (in principal podul Decebal), Bd. O. Goga, Drumul Careiului, Bd. L. Blaga.

- traficul pe Bd. Independentei, Bd. Henri Coanda si Drumul Botizului se desfasoara cu dificultate.

- datorita numarului redus de traversari ale raului Somes, podurile existente sunt foarte aglomerate, conducand la blocaje ale intersectiilor situate de fiecare parte a raului. Raul Somes este, de fapt, o bariera naturala cu impact semnificativ asupra accesibilității tuturor categoriilor de deplasări

- in general in intersectiile semaforizate, timpii de asteptare sunt mari, secventele de semaforizare fiind organizate pe 4 cicluri distincte.

- virajul la stanga este dificil de efectuat in arterele principale.

Depasirile capacitatii de circulatie pe diverse sectoare de strazi, atat de categ. II, cat si III, depasiri care au un caracter aleator in timp, conduc la un regim instabil de circulatie mergand pana la blocare. Se impun masuri de imbunatatire a exploatarii si amenajarii strazilor, amenajarea corespunzatoare a intersectiilor, majorarea distantei intre intersectiile cu semafoare, implementarea sistemelor inteligente de coordonare a traficului, redistribuirea pe retea a traficului pentru echilibrarea incarcarii, cu reducerea intensitatii traficului.

## Calibrarea şi validarea datelor

Modulul de calibrare compară volumele de trafic generate de matricele O-D valorile reale de trafic rezultate din efectuarea investigațiilor de circulație, din anul 2016.

Calibrarea modelului de trafic se realizează prin comparare între traficul afectat și traficul recenzat în secțiune, excluzând valorile traficului întrazonal.

Secțiunile de recensământ (154 posturi înterioare + 6 posturi exterioare aflate pe penetratii) considerate pentru calibrarea matricelor O-D detaliate - aria de studiu Satu Mare, sunt cele evidențiate în figura următoare.

Figură 3-20 Amplasarea sectoarelor de recensământ folosite în procesul de calibrare

Software-ul pentru planificare în transporturi utilizat, VISUM, oferă diverse metodologii de corecție a matricelor pentru procedura de calibrare. Procedurile de corecție a matricelor corectează relațiile matriciale (adică deplasarea autovehiculelor între zona de origine și cea de destinație) în așa fel încât valorile de trafic înregistrate în diferite locații, în secțiune de drum indică diferențe minime față de valorile de trafic bazate pe matricele O-D afectate prîntr-un model de trafic rețelei de drumuri. Principalele dezavantaje ale acestor proceduri clasice de corectare este acela că exista mai mult de o singura soluție matriciala posibila care se potrivește valorilor înregistrate și aceste valori înregistrate sunt considerate că “valori fixe” fără nici un dubiu. Procedurile moderne compensează aceste dezavantaje prin introducerea unor improbabilități în cadrul valorilor înregistrate. Se pune în aplicare așa numita teorie Fuzzy Set. Metodologia atribuie funcții specifice de probabilitate valorilor înregistrate. Aceasta metoda permite estimarea “celei mai probabile” matrice origine-destinație. S-a dovedit că aceasta metoda furnizează rezultate calitativ mai bune decât metodele clasice. În cadrul programului utilizat aceasta procedura este denumita “TFlowFuzzy”.

Investigații de trafic

Graful-rețea

Afectarea traficului

TFlowFuzzy

Matrice OD

Figură 3-21 Schemă a logică a procesului de calibrare utilizat

În vederea validării modelului de trafic, literatura de specialitate recomandă următoarele:

compararea valorilor fluxurilor de trafic măsurate cu cele din cadrul modelului de trafic pentru ora de vârf. Se va folosi parametrul GEH, recomandat de “Manualul pentru Proiectarea Drumurilor și Podurilor” (DMRB, Volumul 12, Secțiunea 2 - Marea Britanie) precum și de “Ghidul statului Wisconsin (SUA) pentru modelele de macro/microsimulare”, GEH are următoarea formulă de calcul:

unde M- reprezintă valorile din modelul de trafic, iar C- valorile măsurate.

Se considera că pentru valori ale GEH mai mici decât 5 în mai mult de 85% din cazuri, modelul se validează.

Următorul tabel indică efectele calibrării matricelor, prin comparația celor două seturi de valori: recenzate și modelate, anul de bază 2016. Rezultatele calibrării arată că valorile GEH pentru autoturisme se plasează în 92% din cazuri sub pragul de 5 în vreme ce pentru vehiculele de transport marfă în 97% din secțiuni valoarea statisticii GEH este mai mică de 5.

Așadar, calibrarea modelului se validează din punctul de vedere al traficului recenzat conform normelor internaționale. Calibrarea respectă recomandările ca în cel puțin 85% din cazurile comparate (vehicule afectate pe rețea vs vehicule înregistrate prin contorizările de trafic) diferența GEH să aibă valoarea situată sub pragul de 5.

Tabel 3-12 Rezultatele procesului de calibrare a modelului de trafic

| ID Link | Nod Start | Nod End | Nume | Cod recens. | Vehicule fizice afectate |  |  | Vehicule fizice recenzate |  |  | GEH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Auto | Cam | Bus | Auto | Cam | Bus | Auto | Mărfuri | Bus |
| 707 | 243 | 103 | Bulevardul Lucian Blaga | 50 | 307 | 16 | 8 | 409 | 16 | 4 | 5.4 | 0.0 | 1.6 |
| 707 | 103 | 243 | Bulevardul Lucian Blaga | 51 | 269 | 20 | 5 | 317 | 22 | 12 | 2.8 | 0.4 | 2.4 |
| 704 | 666 | 56 | Bulevardul Lucian Blaga | 52 | 561 | 17 | 8 | 612 | 39 | 34 | 2.1 | 4.2 | 5.7 |
| 704 | 56 | 666 | Bulevardul Lucian Blaga | 53 | 526 | 9 | 6 | 777 | 60 | 14 | 9.8 | 8.7 | 2.5 |
| 702 | 200 | 28 | Bulevardul Octavian Goga | 54 | 544 | 7 | 6 | 421 | 9 | 11 | 5.6 | 0.7 | 1.7 |
| 702 | 28 | 200 | Bulevardul Octavian Goga | 55 | 590 | 9 | 8 | 527 | 5 | 11 | 2.7 | 1.5 | 1.0 |
| 699 | 349 | 350 | Bulevardul Octavian Goga | 56 | 651 | 8 | 6 | 555 | 4 | 12 | 3.9 | 1.6 | 2.0 |
| 699 | 350 | 349 | Bulevardul Octavian Goga | 57 | 633 | 5 | 7 | 588 | 6 | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.0 |
| 42 | 331 | 821 | Podul Decebal | 58 | 735 | 17 | 10 | 608 | 94 | 45 | 4.9 | 10.3 | 6.7 |
| 42 | 821 | 331 | Podul Decebal | 59 | 967 | 20 | 26 | 956 | 16 | 19 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
| 2819 | 861 | 2099 | Strada Henri Coandă | 60 | 344 | 10 | 2 | 350 | 21 | 13 | 0.3 | 2.8 | 4.0 |
| 2819 | 2099 | 861 | Strada Henri Coandă | 61 | 450 | 13 | 7 | 350 | 21 | 13 | 5.0 | 1.9 | 1.9 |
| 21 | 855 | 13 | Drumul Botizului | 62 | 245 | 10 | 2 | 247 | 5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 |
| 21 | 13 | 855 | Drumul Botizului | 63 | 226 | 13 | 7 | 146 | 13 | 4 | 5.9 | 0.0 | 1.3 |
| 662 | 492 | 499 | Drumul Careiului | 64 | 668 | 32 | 10 | 647 | 28 | 9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 662 | 499 | 492 | Drumul Careiului | 65 | 730 | 17 | 18 | 777 | 9 | 15 | 1.7 | 2.2 | 0.7 |
| 222 | 54 | 69 | 0 | 66 | 857 | 32 | 10 | 849 | 50 | 13 | 0.3 | 2.8 | 0.9 |
| 124 | 250 | 54 | Drumul Careiului | 67 | 754 | 17 | 17 | 775 | 52 | 20 | 0.8 | 6.0 | 0.7 |
| 2764 | 2073 | 1757 | 0 | 68 | 384 | 5 | 0 | 474 | 4 | 5 | 4.3 | 0.5 | 3.2 |
| 117 | 19 | 2071 | Drumul Careiului | 69 | 470 | 8 | 11 | 421 | 26 | 22 | 2.3 | 4.4 | 2.7 |
| 1354 | 1914 | 118 | Podul Golescu | 70 | 1127 | 30 | 15 | 1076 | 26 | 24 | 1.5 | 0.8 | 2.0 |
| 166 | 823 | 93 | Podul Golescu | 71 | 1257 | 15 | 15 | 1246 | 35 | 29 | 0.3 | 4.0 | 3.0 |
| 629 | 60 | 166 | Strada Petőfi Sándor | 72 | 262 | 0 | 6 | 623 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0 | 3.5 |
| 629 | 166 | 60 | Strada Petőfi Sándor | 73 | 342 | 0 | 3 | 304 | 3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
| 35 | 138 | 135 | Piața Libertății | 74 | 378 | 2 | 9 | 243 | 3 | 7 | 7.7 | 0.6 | 0.7 |
| 36 | 135 | 22 | Piața Libertății | 75 | 338 | 0 | 8 | 335 | 4 | 7 | 0.2 | 2.8 | 0.4 |
| 624 | 1912 | 164 | Bulevardul I. C. Brătianu | 76 | 490 | 0 | 2 | 523 | 4 | 28 | 1.5 | 2.8 | 6.7 |
| 369 | 165 | 163 | Strada Corneliu Coposu | 77 | 404 | 2 | 7 | 427 | 15 | 12 | 1.1 | 4.5 | 1.6 |
| 61 | 32 | 31 | Strada Ștefan cel Mare | 78 | 281 | 2 | 3 | 253 | 5 | 10 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
| 61 | 31 | 32 | Strada Ștefan cel Mare | 79 | 299 | 0 | 1 | 292 | 4 | 7 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
| 1139 | 392 | 128 | Strada Ștefan cel Mare | 80 | 250 | 4 | 7 | 257 | 2 | 5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 1139 | 128 | 392 | Strada Ștefan cel Mare | 81 | 260 | 3 | 6 | 227 | 1 | 3 | 2.1 | 1.4 | 1.4 |
| 91 | 844 | 37 | Bulevardul Unirii | 82 | 227 | 6 | 3 | 197 | 5 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
| 91 | 37 | 844 | Bulevardul Unirii | 83 | 224 | 11 | 3 | 215 | 9 | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
| 85 | 1032 | 76 | Bulevardul Unirii | 84 | 420 | 16 | 6 | 303 | 10 | 5 | 6.2 | 1.7 | 0.4 |
| 85 | 76 | 1032 | Bulevardul Unirii | 85 | 459 | 22 | 3 | 322 | 14 | 2 | 6.9 | 1.9 | 0.6 |
| 79 | 35 | 572 | Strada Ady Endre | 86 | 124 | 0 | 3 | 119 | 3 | 6 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |
| 79 | 572 | 35 | Strada Ady Endre | 87 | 143 | 1 | 5 | 114 | 1 | 6 | 2.6 | 0.0 | 0.4 |
| 182 | 1014 | 557 | Strada Gheorghe Barițiu | 88 | 398 | 2 | 6 | 390 | 1 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 182 | 557 | 1014 | Strada Gheorghe Barițiu | 89 | 350 | 6 | 5 | 272 | 4 | 5 | 4.4 | 0.9 | 0.0 |
| 302 | 1395 | 1378 | Strada Rodnei | 90 | 120 | 0 | 0 | 122 | 4 | 10 | 0.2 | 2.8 | 4.5 |
| 302 | 1378 | 1395 | Strada Rodnei | 91 | 219 | 0 | 0 | 198 | 3 | 6 | 1.5 | 2.4 | 3.5 |
| 193 | 550 | 552 | Strada Lacrimioarei | 92 | 254 | 5 | 0 | 215 | 15 | 1 | 2.5 | 3.2 | 1.4 |
| 193 | 552 | 550 | Strada Lacrimioarei | 93 | 212 | 2 | 3 | 286 | 25 | 5 | 4.7 | 6.3 | 1.0 |
| 313 | 400 | 396 | Strada Fabricii | 94 | 412 | 4 | 1 | 470 | 22 | 5 | 2.8 | 5.0 | 2.3 |
| 313 | 396 | 400 | Strada Fabricii | 95 | 439 | 8 | 1 | 599 | 29 | 6 | 7.0 | 4.9 | 2.7 |
| 73 | 383 | 148 | Strada Ion Slavici | 96 | 272 | 0 | 0 | 264 | 2 | 2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 73 | 148 | 383 | Strada Ion Slavici | 97 | 129 | 0 | 0 | 129 | 4 | 2 | 0.0 | 2.8 | 2.0 |
| 66 | 386 | 7 | Bulevardul Vasile Lucaciu | 98 | 255 | 2 | 2 | 268 | 5 | 9 | 0.8 | 1.6 | 3.0 |
| 97 | 18 | 387 | Bulevardul Vasile Lucaciu | 99 | 309 | 0 | 0 | 374 | 5 | 1 | 3.5 | 3.2 | 1.4 |
| 1170 | 705 | 133 | Strada Mihai Viteazul | 100 | 415 | 0 | 0 | 420 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |
| 1170 | 133 | 705 | Strada Mihai Viteazul | 101 | 167 | 2 | 2 | 143 | 2 | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.8 |
| 395 | 691 | 32 | Strada Iuliu Maniu | 102 | 557 | 2 | 3 | 579 | 1 | 9 | 0.9 | 0.8 | 2.4 |
| 395 | 32 | 691 | Strada Iuliu Maniu | 103 | 64 | 1 | 7 | 45 | 2 | 6 | 2.6 | 0.8 | 0.4 |
| 2460 | 825 | 656 | Strada Martirilor Deportați | 104 | 900 | 14 | 10 | 930 | 20 | 12 | 1.0 | 1.5 | 0.6 |
| 265 | 657 | 295 | Strada Nicolae Golescu | 105 | 811 | 11 | 7 | 952 | 47 | 24 | 4.7 | 6.7 | 4.3 |
| 114 | 52 | 50 | Strada Caișilor | 106 | 437 | 6 | 6 | 457 | 3 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| 114 | 50 | 52 | Strada Caișilor | 107 | 250 | 3 | 0 | 347 | 8 | 2 | 5.6 | 2.1 | 2.0 |
| 387 | 180 | 52 | Strada Gabriel Georgescu | 108 | 135 | 0 | 0 | 142 | 2 | 8 | 0.6 | 2.0 | 4.0 |
| 387 | 52 | 180 | Strada Gabriel Georgescu | 109 | 150 | 0 | 0 | 162 | 1 | 7 | 1.0 | 1.4 | 3.7 |
| 95 | 411 | 1038 | Strada Liviu Rebreanu | 110 | 429 | 6 | 2 | 517 | 9 | 2 | 4.0 | 1.1 | 0.0 |
| 95 | 1038 | 411 | Strada Liviu Rebreanu | 111 | 304 | 5 | 2 | 447 | 27 | 6 | 7.4 | 5.5 | 2.0 |
| 76 | 5 | 127 | Strada Wolfenbüttel | 112 | 197 | 8 | 1 | 220 | 6 | 1 | 1.6 | 0.8 | 0.0 |
| 76 | 127 | 5 | Strada Wolfenbüttel | 113 | 183 | 4 | 1 | 140 | 3 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.0 |
| 190 | 948 | 950 | Strada Gheorghe Barițiu | 114 | 527 | 2 | 6 | 703 | 23 | 4 | 7.1 | 5.9 | 0.9 |
| 190 | 950 | 948 | Strada Gheorghe Barițiu | 115 | 154 | 6 | 5 | 162 | 7 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 451 | 385 | 211 | Strada Avram Iancu | 116 | 239 | 1 | 1 | 242 | 6 | 1 | 0.2 | 2.7 | 0.0 |
| 451 | 211 | 385 | Strada Avram Iancu | 117 | 244 | 0 | 0 | 271 | 11 | 3 | 1.7 | 4.7 | 2.4 |
| 1659 | 140 | 1138 | Calea Odoreului | 118 | 274 | 20 | 1 | 271 | 14 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
| 1659 | 1138 | 140 | Calea Odoreului | 119 | 273 | 21 | 2 | 284 | 35 | 3 | 0.7 | 2.6 | 0.6 |
| 419 | 829 | 1110 | Bulevardul Transilvania | 120 | 366 | 0 | 0 | 371 | 2 | 4 | 0.3 | 2.0 | 2.8 |
| 419 | 1110 | 829 | Bulevardul Transilvania | 121 | 163 | 0 | 0 | 160 | 5 | 4 | 0.2 | 3.2 | 2.8 |
| 294 | 209 | 204 | Strada Alexandru Ioan Cuza | 122 | 275 | 2 | 1 | 180 | 2 | 2 | 6.3 | 0.0 | 0.8 |
| 297 | 137 | 138 | Strada Decebal | 123 | 92 | 0 | 2 | 200 | 1 | 1 | 8.9 | 1.4 | 0.8 |
| 733 | 1947 | 366 | Strada 1 Decembrie 1918 | 124 | 307 | 0 | 0 | 450 | 39 | 12 | 7.4 | 8.8 | 4.9 |
| 733 | 366 | 1947 | Strada 1 Decembrie 1918 | 125 | 282 | 0 | 1 | 362 | 3 | 12 | 4.5 | 2.4 | 4.3 |
| 2452 | 379 | 8 | Strada Corvinului | 126 | 303 | 6 | 4 | 240 | 3 | 2 | 3.8 | 1.4 | 1.2 |
| 2452 | 8 | 379 | Strada Corvinului | 127 | 85 | 5 | 19 | 43 | 0 | 0 | 5.3 | 3.2 | 6.2 |
| 2448 | 8 | 210 | Bulevardul Traian | 128 | 183 | 4 | 3 | 206 | 3 | 16 | 1.6 | 0.5 | 4.2 |
| 2448 | 210 | 8 | Bulevardul Traian | 129 | 257 | 0 | 0 | 298 | 8 | 9 | 2.5 | 4.0 | 4.2 |
| 1607 | 1089 | 18 | Bulevardul I. C. Brătianu | 130 | 196 | 0 | 0 | 194 | 5 | 11 | 0.1 | 3.2 | 4.7 |
| 1607 | 18 | 1089 | Bulevardul I. C. Brătianu | 131 | 344 | 0 | 0 | 338 | 1 | 12 | 0.3 | 1.4 | 4.9 |
| 209 | 1921 | 88 | Strada Prahova | 132 | 449 | 3 | 6 | 445 | 11 | 14 | 0.2 | 3.0 | 2.5 |
| 348 | 87 | 1920 | Strada Prahova | 133 | 448 | 6 | 7 | 465 | 4 | 6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| 341 | 419 | 100 | Strada Dariu Pop | 134 | 206 | 13 | 2 | 193 | 3 | 3 | 0.9 | 3.5 | 0.6 |
| 341 | 100 | 419 | Strada Dariu Pop | 135 | 292 | 14 | 5 | 266 | 7 | 8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 |
| 339 | 1734 | 1760 | Aleea Oituz | 136 | 289 | 6 | 2 | 288 | 17 | 1 | 0.1 | 3.2 | 0.8 |
| 339 | 1760 | 1734 | Aleea Oituz | 137 | 308 | 9 | 5 | 286 | 19 | 5 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 234 | 97 | 323 | Strada Arinului | 138 | 96 | 0 | 0 | 107 | 3 | 7 | 1.1 | 2.4 | 3.7 |
| 234 | 323 | 97 | Strada Arinului | 139 | 89 | 0 | 0 | 88 | 1 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2.0 |
| 511 | 425 | 707 | Bulevardul Cloșca | 140 | 475 | 9 | 3 | 458 | 15 | 11 | 0.8 | 1.7 | 3.0 |
| 483 | 727 | 219 | Bulevardul Cloșca | 141 | 341 | 6 | 9 | 312 | 5 | 14 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| 1268 | 101 | 324 | Strada C. A. Rosetti | 142 | 492 | 11 | 3 | 576 | 27 | 5 | 3.6 | 3.7 | 1.0 |
| 1268 | 324 | 101 | Strada C. A. Rosetti | 143 | 440 | 26 | 5 | 492 | 23 | 9 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
| 2749 | 2062 | 321 | Bulevardul Cloșca | 144 | 489 | 7 | 4 | 536 | 22 | 8 | 2.1 | 3.9 | 1.6 |
| 491 | 320 | 1543 | Bulevardul Cloșca | 145 | 441 | 18 | 5 | 711 | 37 | 6 | 11.3 | 3.6 | 0.4 |
| 2757 | 2067 | 719 | Bulevardul Cloșca | 146 | 224 | 10 | 4 | 206 | 11 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 |
| 2757 | 719 | 2067 | Bulevardul Cloșca | 147 | 218 | 9 | 5 | 155 | 8 | 5 | 4.6 | 0.3 | 0.0 |
| 2078 | 418 | 335 | Strada Magnoliei | 148 | 134 | 6 | 1 | 122 | 16 | 0 | 1.1 | 3.0 | 1.4 |
| 2078 | 335 | 418 | Strada Magnoliei | 149 | 234 | 18 | 1 | 164 | 20 | 1 | 5.0 | 0.5 | 0.0 |
| 873 | 493 | 492 | Strada Platanului | 150 | 30 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 |
| 873 | 492 | 493 | Strada Platanului | 151 | 27 | 3 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 676 | 333 | 717 | Strada Inaului | 152 | 54 | 1 | 5 | 59 | 2 | 3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 676 | 717 | 333 | Strada Inaului | 153 | 60 | 5 | 7 | 61 | 5 | 0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 |
| 126 | 1710 | 1697 | Strada Păulești | 154 | 196 | 13 | 2 | 207 | 18 | 42 | 0.8 | 1.3 | 8.5 |
| 126 | 1697 | 1710 | Strada Păulești | 155 | 252 | 10 | 3 | 296 | 10 | 5 | 2.7 | 0.0 | 1.0 |
| 132 | 276 | 623 | Strada Păulești | 156 | 127 | 11 | 4 | 111 | 7 | 5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| 132 | 623 | 276 | Strada Păulești | 157 | 253 | 8 | 4 | 253 | 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 554 | 260 | 285 | Strada Ion Vidu | 158 | 122 | 0 | 0 | 131 | 1 | 11 | 0.8 | 1.4 | 4.7 |
| 554 | 285 | 260 | Strada Ion Vidu | 159 | 140 | 0 | 0 | 139 | 4 | 2 | 0.1 | 2.8 | 2.0 |
| 24 | 1646 | 287 | Strada Jubileului | 160 | 35 | 7 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.5 |
| 59 | 286 | 546 | Strada Jubileului | 161 | 59 | 0 | 0 | 39 | 4 | 4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| 47 | 1682 | 536 | Strada Independenței | 162 | 59 | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 6.8 | 2.0 | 2.0 |
| 47 | 536 | 1682 | Strada Independenței | 163 | 35 | 7 | 6 | 54 | 7 | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.9 |
| 56 | 279 | 357 | Strada Independenței | 164 | 254 | 7 | 6 | 347 | 6 | 8 | 5.4 | 0.4 | 0.8 |
| 56 | 357 | 279 | Strada Independenței | 165 | 452 | 0 | 0 | 465 | 7 | 6 | 0.6 | 3.7 | 3.5 |
| 817 | 431 | 441 | Strada Dorobanților | 166 | 76 | 4 | 1 | 77 | 4 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| 817 | 441 | 431 | Strada Dorobanților | 167 | 139 | 12 | 0 | 146 | 12 | 13 | 0.6 | 0.0 | 5.1 |
| 562 | 432 | 268 | Strada Zefirului | 168 | 45 | 5 | 1 | 51 | 5 | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 562 | 268 | 432 | Strada Zefirului | 169 | 19 | 4 | 1 | 49 | 4 | 1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 168 | 255 | 71 | Strada Vulturului | 170 | 346 | 3 | 4 | 338 | 3 | 6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
| 168 | 71 | 255 | Strada Vulturului | 171 | 100 | 5 | 3 | 69 | 3 | 7 | 3.4 | 1.0 | 1.8 |
| 520 | 257 | 475 | Strada Amațului | 172 | 103 | 8 | 2 | 92 | 7 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
| 520 | 475 | 257 | Strada Amațului | 173 | 137 | 8 | 2 | 145 | 9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| 550 | 454 | 457 | Strada Ambudului | 174 | 133 | 0 | 0 | 136 | 9 | 7 | 0.3 | 4.2 | 3.7 |
| 469 | 458 | 228 | Strada Dorna | 175 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 540 | 869 | 445 | Strada Cerbului | 176 | 175 | 12 | 1 | 173 | 11 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 540 | 445 | 869 | Strada Cerbului | 177 | 183 | 11 | 2 | 185 | 15 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
| 720 | 357 | 232 | Strada Uzinei | 178 | 196 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 3.7 | 1.4 | 0.0 |
| 720 | 232 | 357 | Strada Uzinei | 179 | 171 | 0 | 0 | 161 | 3 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.4 |
| 437 | 712 | 715 | Strada C. R. Aderco | 180 | 498 | 0 | 0 | 828 | 32 | 6 | 12.8 | 8.0 | 3.5 |
| 437 | 715 | 712 | Strada C. R. Aderco | 181 | 150 | 6 | 2 | 113 | 9 | 1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 |
| 705 | 56 | 485 | Bulevardul Lucian Blaga | 182 | 344 | 8 | 8 | 281 | 8 | 10 | 3.6 | 0.0 | 0.7 |
| 705 | 485 | 56 | Bulevardul Lucian Blaga | 183 | 338 | 4 | 5 | 306 | 8 | 14 | 1.8 | 1.6 | 2.9 |
| 926 | 511 | 108 | Strada Brândușa | 184 | 169 | 0 | 0 | 146 | 4 | 2 | 1.8 | 2.8 | 2.0 |
| 926 | 108 | 511 | Strada Brândușa | 185 | 148 | 0 | 0 | 130 | 4 | 4 | 1.5 | 2.8 | 2.8 |
| 881 | 1593 | 510 | Strada Gellert Șandor | 186 | 35 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 |
| 881 | 510 | 1593 | Strada Gellert Șandor | 187 | 160 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0.0 |
| 1124 | 686 | 173 | Strada Bujorului | 188 | 390 | 8 | 2 | 286 | 11 | 0 | 5.7 | 1.0 | 2.0 |
| 1124 | 173 | 686 | Strada Bujorului | 189 | 266 | 15 | 0 | 251 | 20 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 1146 | 12 | 652 | Strada 9 Mai 1877 | 190 | 69 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
| 1146 | 652 | 12 | Strada 9 Mai 1877 | 191 | 82 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 |
| 1037 | 601 | 143 | Strada Ilarie Chendi | 192 | 33 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0 | 2.4 |
| 1037 | 143 | 601 | Strada Ilarie Chendi | 193 | 24 | 2 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
| 51 | 273 | 270 | Strada Independenței | 194 | 287 | 0 | 0 | 293 | 0 | 13 | 0.4 | 0.0 | 5.1 |
| 51 | 270 | 273 | Strada Independenței | 195 | 165 | 7 | 6 | 175 | 6 | 14 | 0.8 | 0.4 | 2.5 |
| 150 | 213 | 391 | Strada Liviu Rebreanu | 196 | 43 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 150 | 391 | 213 | Strada Liviu Rebreanu | 197 | 32 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.4 |
| 2781 | 2082 | 2077 | Bulevardul Lucian Blaga | 1001 | 249 | 54 | 2 | 233 | 55 | 1 | 1.0 | 0.1 | 0.8 |
| 2781 | 2077 | 2082 | Bulevardul Lucian Blaga | 1002 | 305 | 42 | 9 | 277 | 42 | 7 | 1.6 | 0.0 | 0.7 |
| 2726 | 452 | 2050 | DN19 | 2001 | 573 | 162 | 11 | 564 | 161 | 9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2726 | 2050 | 452 | DN19 | 2002 | 355 | 64 | 10 | 343 | 65 | 6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
| 2466 | 1007 | 812 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 3001 | 248 | 119 | 30 | 284 | 119 | 30 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2466 | 812 | 1007 | Bulevardul Aurel Vlaicu | 3002 | 282 | 54 | 2 | 244 | 55 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 |
| 1695 | 1136 | 1174 | Drumul Botizului | 4001 | 420 | 173 | 17 | 415 | 173 | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1695 | 1174 | 1136 | Drumul Botizului | 4002 | 325 | 66 | 4 | 303 | 66 | 4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2696 | 1293 | 247 | Strada Republicii | 5001 | 210 | 21 | 2 | 191 | 14 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.8 |
| 2696 | 247 | 1293 | Strada Republicii | 5002 | 230 | 20 | 1 | 234 | 35 | 3 | 0.3 | 2.9 | 1.4 |
| 2336 | 1885 | 1678 | DJ193 | 6001 | 230 | 17 | 9 | 187 | 16 | 8 | 3.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2336 | 1678 | 1885 | DJ193 | 6002 | 250 | 13 | 2 | 246 | 11 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86% | 94% | 96% |

De asemenea, pentru validarea calibrării modelului s-au comparat vitezele curente de circulație, simulate în cadrul modelului, cu vitezele înregistrate de un vehicul inserat în rețea și dotat cu dispozitv GPS Tracker de tip Garmin. Rezultatele comparative între vitezele măsurate pe traseu și cele simulate au aratăt diferențe foarte mici (+/-10% abatere față înregistrările efectuate cu GPS), ceea ce înseamnă că modelul de trafic se apropie de condițiile reale de circulație, deci poate fi considerat calibrat și validat.

## Prognoze

În cadrul acestui capitol sunt prezentate estimările și structura modelului ce au fost utilizate pentru obținerea prognozelor pentru anii de perspectivă. Capitolul include, de asemenea, analize ale tendințelor apărute de-a lungul timpului în ceea ce privește efectuarea călătoriilor, prezentarea evoluției relației dintre creșterea volumului de trafic și dezvoltarea socio-economică, precum și sursele și metodele de formulare a prognozelor socio-economice.

Tendințe de evoluție la nivel național

Au fost analizate date disponibile la nivelul INS și CESTRIN pentru determinarea variațiilor observate de-a lungul timpului în ceea ce privește numărul călătoriilor efectuate prin întermediul diverselor moduri de transport.

Între anii 1990 și 2010 s-a înregistrat o scădere a numărului de călătorii, cu toate că situația s-a schimbat la nivelul celor trei întervale distincte:

Între 1990 și 2000 s-a înregistrat o scădere a numărului total de călătorii efectuate, indusă de un declin semnificativ de la nivelul numărului de călătorii efectuate prin întermediul transportului public, care nu depășește creșterea numărului de călătorii realizate prin mijloace de transport private.

Între 2000-2005 s-a înregistrat o creștere moderată atât la nivelul călătoriilor prin mijloace de transport public, cât și la nivelul călătorii realizate prin mijloace de transport private.

Între 2005-2010 s-a înregistrat o creștere generală semnificativă a numărului de călătorii efectuate, prin creșterea mai puternică mai mare a numărului călătoriilor realizate prin mijloace de transport private (5.0% pe an), față de călătoriile efectuate prin transport public (3.3% pe an).

De asemenea, între anii 2008 și 2011 volumele de marfă transportată prin întermediul tuturor modurilor de transport a scăzut. Cel mai mare declin s-a înregistrat la nivelul transportului rutier, unde tonajul mărfurilor transportate a scăzut cu 50%, în timp ce numărul de tone/km a scăzut cu 45%. Volumele de marfă transportate feroviar au scăzut cu 9%, fără modificări în parcursul vehicul/km. În ceea ce privește marfa transportată naval, aceasta înregistrează cea mai mică scădere, și anume de 3%. Scăderea înregistrată la nivelul transportului de mărfuri din anul 2008 este rezultatul crizei economice. Există, pe de altă parte, există semne de revenire indicate de creșterea ușoară a volumelor totale transportate între 2010 și 2011.

În cadrul metodologiei aplicate, cererea viitoare de transport a fost calculată la nivel intern în cadrul Modelului de Transport pe baza matricelor calibrate în anul de referinta 2016, sub forma unor matrice de cerere pentru anii viitori. Creșterea numărului de călătorii este influentată de modificările de la nivelul variabilelor socio-economice, precum PIB, gradul de motorizare a populației sau schimbările demografice ale populației. Pentru aceste variabile macro-economice au fost utilizate informațiile disponibile în cadrul Master Planului General de Transport al României.

Pentru fundamentarea scenariilor de prognoză a traficului, MPGT furnizează scenarii de creștere pentru următorii parametrii socio-economici:

PIB real și PIB ȋn prețuri curente

Populația și populația activă )

Numărul de angajați (locuri de muncă); și

Indicele de motorizare (autoturisme înmatriculate la 1.000 locuitori)

Tabel 3-13 Prognoza evoluției PIB real – rate anuale

Sursa: MPGT

Dupa cum se observa din figura de mai sus, este anticipată o creștere a PIB cu rate medii anuale între 2,8% și 4,2% în intervalul 2018-2030.

Creștere PIB va putea avea impacturi asupra mobilității la nivelul municipiului Satu Mare, din categoriile:

cresterea cantitatii de marfuri transportate

cresterea veniturilor locuitorilor

cresterea nivelului de suportabilitate pentru populatie pentru acoperirea prețului biletelor de transport public

Figură 3-22 Prognoza evoluției PIB real pȃnă ȋn 2045

Sursa: MPGT

Figură 3-23 Prognoza populației pȃnă ȋn 2030

Sursa: MPGT

Figură 3-24 Prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori)

Sursa: MPGT

Schimbările intervenite la nivelul cererilor de transport sunt, de obicei influentate de variații ale indicatorilor socio-economici ale numărului de călătorii efectuate. Aceste modificări apar și în rândul indicatorilor aferenți dimensiunii potențialelor grupuri de locuitori care călătoresc. Spre exemplu, schimbările de la nivelul populației active afectează numărul de călătorii de tip navetă, iar schimbările gradului de activitate economică, indicată de valoarea PIB, afectează numărul de deplasări efectuate în scopul transportului de mărfuri. Indicatorii aferenți nivelului de prosperitate ridicată a călătorilor, precum PIB/cap de locuitor, influențează în mod pozitiv rata călătoriilor efectuate, majorând și nivelul gradului de motorizare a populației deoarece populația dispune de un venit mai mare.

Indicatori macro-economici la nivel național

Produsul Intern Brut

Cererea de transport, la nivel național și local, este strâns legata de evoluția produsului intern brut (PIB). Cea mai mare creștere economicaă la nivel național a fost înregistrata în 2004 (al 5-lea an de creștere economică neîntreruptă). Tot în anul 2004 Romania a închis toate capitolele de negociere cu UE semnând apoi, în Aprilie 2005, Tratatul de Aderare în Luxembourg cu data de aderare setata pe 1 Ianuarie 2007. Creșterea din 2005 a fost temperata de restricțiile impuse de BNR asupra unui factor important în creșterea PIB în ultimii ani, creditul de consum. Trendul ascendent s-a menținut încă doi ani după includerea României în Uniunea Europeana. Astfel că, în anul 2009, contextul economic național și Internațional au afectat în mod negativ trendul crescător al produsului intern brut. Anul 2009 a fost un an de contracție economica, PIB înregistrând o diminuare de 7.1% comparativ cu anul anterior, 2008 (+7.3%).

Începând cu anul 2011 economia României a crescut constant; prognoza pentru anul 2016 incluzând o creștere în termeni reali de 4,2% fata de anul precedent.

Tabel 3-14 Evoluția Produsului Intern Brut (creștere reala)

Sursa: Comisia Naționala de Prognoza – Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2015 - 2019 – prognoza de iarna 2016

Strategia viitoare de dezvoltare industriala va trebui sa se bazeze pe creșterea exporturilor. Prioritatea va fi dezvoltarea acelor sub-sectoare și întreprinderi care au abilitatea de a fi competitive pe piețele internaționale sau cele autohtone.

În ultima perioada (2006-2015), restructurarea economiei romanești și a sectorului transporturi a jucat un rol semnificativ, ducând la creșterea modului de transport rutier fata de cel feroviar. Se considera totuși că perioada de tranziție, atât privind situația economica generala, cat și sectorul transporturi este terminata și Romania este recunoscută acum că având o economie de piață funcțională (una dintre condițiile apriori pentru aderarea la UE).

Totuși, trebuie amîntit ca, daca creșterea cererii se bazează pe PIB, exista o elasticitate diferita a fiecărui mod de transport. Aceste rate ale elasticității sunt probabil similare cu cele înregistrate în UE în ultimii 30 de ani. În plus, trebuie menționat faptul că Romania are o economie relativ mica, cu o creștere importantă a comerțului internațional.

In ceea ce priveste scenariul de prognoza pe termen lung, este de asteptat că economia Romania sa creasca cu rate anuale de 3-3,5%, conform scenariului de prognoza considerat în cadrul Master Planului General de Transport al Romaniei.

Transporturile la nivel național

Conform Institutului Național de Statistică, drumurile au fost folosite pentru aproape 75% dintre kilometri parcurși pentru transportul de persoane și pentru aproximativ 50% dintre kilometrii parcurși pentru transportul de bunuri având că punct de referinta numărul total de kilometri parcurși în România (date din 2013). În ambele cazuri acesta este modul de transport folosit cel mai mult, așa cum este ilustrat și în figura urmatoare.

Figură 3-25 Proporție kilometri parcurși pe fiecare mod de transport (2010)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INSSE, date 2014)

Tabelul următor prezintă evoluția principalilor macro-indicatori pentru sistemul de transport din România.

Tabel 3-15 Date statistice privind evoluția transporturilor

|  | U.M. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportul feroviar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locomotive | număr | 1907 | 1845 | 1834 | 1823 | 1796 | 1795 | 1779 |
| Vagoane pentru trenuri de marfă | mii vagoane | 47 | 46 | 43 | 43 | 44 | 40 | 35 |
| Vagoane pentru trenuri de pasageri | număr | 5105 | 5137 | 4904 | 4483 | 4232 | 4025 | 4001 |
| Mărfuri transportate | mil. tone | 67 | 51 | 53 | 61 | 56 | 50 | 51 |
| Parcursul mărfurilor | mld. tone-km | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Transportul de pasageri | mil. pasageri | 78 | 70 | 64 | 61 | 58 | 57 | 65 |
| Parcursul pasagerilor | mil. pasageri-km | 6958 | 6128 | 5437 | 5073 | 4571 | 4411 | 4976 |
| Transportul pe căi navigabile înterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nave fără propulsie | număr | 1221 | 1232 | 1208 | 1097 | 1131 | 1152 | 1137 |
| Nave pentru transportul pasagerilor | număr | 75 | 65 | 67 | 127 | 94 | 55 | 62 |
| Mărfuri transportate | mil. tone | 30 | 25 | 32 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| Parcursul mărfurilor | mld. tone-km | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Parcursul pasagerilor | mil. pasageri-km | 21 | 20 | 15 | 18 | 17 | 17 | 14 |
| Transportul prin conducte petroliere magistrale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mărfuri transportate | mil. tone | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parcursul mărfurilor | mld. tone-km | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transportul maritim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nave pentru transportul mărfurilor | număr | 27 | 24 | 26 | 23 | 20 | 22 | 26 |
| Mărfuri transportate | mil. tone | 50 | 36 | 38 | 39 | 39 | 44 | 44 |
| Transportul aerian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeronave civile înmatriculate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pentru transportul pasagerilor | număr | 71 | 84 | 89 | 83 | 84 | 67 | 68 |
| - pentru transportul mărfurilor | număr | - | - | - | - | - | - | - |
| Mărfuri transportate | mii tone | 27 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 |
| Transportul de pasageri | mil. pasageri | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Transportul rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mărfuri transportate | mil. tone | 365 | 293 | 175 | 184 | 188 | 191 | 191 |
| Parcursul mărfurilor | mld. tone-km | 56 | 34 | 26 | 26 | 30 | 34 | 35 |
| Transportul de pasageri* | mil. pasageri | 297 | 262 | 245 | 243 | 262 | 274 | 282 |
| Parcursul pasagerilor | mil. pasageri-km | 20194 | 17108 | 15812 | 15529 | 16901 | 17082 | 18339 |

Sursa: Institutul Național de Statistică (INSSE): România în cifre 2015

*pasageri în vehicule licențiate, cu cel puțin 8+1 locuri (autoturismele personale nu sunt incluse)

Sistemul de transport din România este dominat de modul rutier, atât pentru transportul de pasageri cât și pentru cel de marfă. Documente strategice recente (cum ar fi Master Planul Național de Transport al României) prevăd măsuri privind dezvoltarea echilibrată a modurilor de transport, cu promovarea prioritară a modurilor sustenabile (feroviar și naval), în concordanta cu obiectivele strategice și politicile de transport la nivelul Uniunii Europene.

Gradul de motorizare

Tabel 3-16 Evoluția parcului național de vehicule în perioada 2007-2016

In anul 2007, parcul de vehicule scade datorita radierii din oficiu a vehiculelor înscrise în circulație conform legii 432/2006.

În anul 2009, numărul de vehicule înmatriculate furnizau o rata de motorizare de aproximativ 200 autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere de 1.51 ori fata de anul 2001 când se înregistrau 132 autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori. Aceste valori sunt relativ mici prin comparație cu valorile înregistrate în tarile Europei occidentale.

Se poate observa din diagrama următoare că rata de motorizare la nivel național urmează trendul ascendent specific mediei UE27 însă mai are de recuperat până la atingerea acesteia.

Recensământul Populației și Locuințelor, efectuat în 2011 a adus schimbări vizibile în ceea ce privește numărul de locuitori ai țării noastre, astfel că de la recensământul din anul 2002 (21.680.974) populația a scăzut la 20.121.641 locuitori. Vechea valoare fiind ajustata de Institutul Național de Statistică și folosită la calcularea gradului de motorizare pentru anii anteriori.

Prin urmare, luând în calcul parcul național de vehicule în anul 2016 (valoare publicată de DRPCIV) și populația totală recenzată în anul 2011 (valoare publicată de INS și considerată cvasi-constantă pe aceasta perioadă de timp) se poate determina rata de motorizare la nivelul anului 2016:

313 autoturisme / 1.000 locuitori

Figură 3-26 Evoluția gradului de motorizare în România fata de media europeană (EU27) - turisme / 1.000 locuitori

Sursa: EUROSTAT1991-2012

Deținerea de autoturisme era mult mai scăzută decât media pentru UE 27, de 200 autoturisme la 1.000 de persoane. Aceasta poate fi comparată cu media de 473 din UE 27, astfel că se estimează o creștere a numărului de autoturisme în următorii ani.

În ultimii ani, dezvoltarea schemelor financiare (leasing și împrumuturi bancare) a dus la creșterea spectaculoasa a achiziționării de noi autoturisme. Se așteaptă că deținerea de autoturisme să continue să crească pe termen mediu cu rate susținute.

Pot fi identificate doua cauze principale ale acestei creșteri: prima este creșterea PIB-ului și a doua este efectul de “ajungere din urma”, ceea ce va conduce la rate mai ridicate de creștere, ținând seama că rata generală de deținere de autovehicule este încă scăzută. Un astfel de efect poate fi observat în numeroase țări: între 1990 și 2002 deținerea de autoturisme a crescut cu 109% în Polonia, cu 58% în Bulgaria, cu 51% în Cehia față de 29% în UE15. Aceasta tendinta poate fi influentată pe termen scurt de o serie de aspecte precum oportunități mai bune de locuri de muncă în străinătate, acces la credite în anticiparea unor venituri mai mari, cerere sporită de libertate personală de transport și decizii fiscale ale guvernului.

Parcul de autocamioane din România cuprinde, în majoritate, vehicule vechi de dimensiuni reduse, iar parcul de vehicule este de asemenea mult mai mic decât media pentru UE 27. În raport cu populația, existau 20 de camioane la 1.000 de persoane în România în anul 2002. Această valoare nu este comparabilă cu cea de 63 din UE 25. La aceasta categorie de vehicule se vor înregistra în viitor rate de creștere semnificative pentru ajunge a ajunge din urmă media europeană.

Analizând aceste date se pot observa două aspecte:

în țările industrializate, dezvoltate, gradul de motorizare tinde să se stabilizeze la valori cuprinse între 500 – 600 turisme/1.000 locuitori;

multe din țările deja întegrate, cu o dezvoltare economica superioară României, au atins deja un grad de motorizare de cca. 350 – 400 turisme/1.000 locuitori.

În prezent, în tara noastră, regăsim un nivel mediu de cca. 295 turisme/1.000 locuitori, dar se ating niveluri ale gradului de motorizare de peste 300 turisme/1.000 locuitori în zonele urbane dezvoltate, iar tendinta este una de creștere. Rata medie de creștere a parcului auto național pe anii 2007-2015 a fost de 5% pe an.

Tabel 3-17 Evoluția gradului de motorizare în România față de media europeană (EU27) și statele vecine (vehicule / 1.000 locuitori)

Gradul de motorizare înregistrat la nivelul județului Satu Mare

Conform Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) au fost extrase următoarele date referitoare la situația parcului de vehicule înmatriculate în județul Satu Mare, în anii 2007-2016.

In termeni relativi, parcul auto al județului Satu Mare, înregistrează o creștere consistentă de aproximativ 13% în anul 2008, fata de anul anterior. în 2009, rata de crestere scade la 7% sub efecte recesiunii economice, urmând că până în prezent să se mențina o rată de crestere de circa 6% pe an.

În valori absolute, un număr de 50.442 vehicule erau înregistrate în plus, față de anul 2007, în anul 2016.

Tabel 3-18 Parcul județean de vehicule înregistrat în perioada 2007-2016

Numărul total de vehicule, înregistrat la 31.12.2016, reprezenta aproximativ 2% din totalul vehiculelor înregistrate la nivelul țării. Rata de motorizare a județului Satu Mare, arată un indice de motorizare de 314 vehicule / 1.000 locuitori, plasând județul lângă media națională de 313 vehicule / 1.000 locuitori.

Figură 3-27 Comparație între rata națională de creștere a parcului auto și cea a județului Satu Mare

Se poate observa că evoluția parcului județean de vehicule (în termeni procentuali) a fost ușor mai ridicată decât evoluția parcului național de vehicule, în perioada 2008-2016. Tendinta la nivel de țară este crescătoare, în prezent, astfel că evoluția parcului județean de vehicule pare să se alinieze cu media generată de toate județele țării.

Figură 3-28 Evoluția parcului județean de vehicule în perioada 2007-2016

Rata medie de evoluție a parcului auto la nivelul județului Satu Mare, a fost în ultimii nouă ani, de circa 6% / an. Conform scenariului de prognoză considerat, gradul de motorizare la nivelul județului Satu Mare va ajunge în anul 2020 la o valoare de 375 vehicule/1.000 locuitori, urmând să ajungă la o valoare de 520 vehicule / 1.000 locuitori în anul 2030, în condițiile în care populația rezidentă a județului nu va înregistra scăderi. Anii de perspectivă modelați în cadrul Modelului de Transport (2020 și 2030) vor lua în considerare aceste trenduri de evoluție/

Gradul de motorizare înregistrat la nivelul municipiului Satu Mare

Parcul local de vehicule al municipiului Satu Mare, se află pe un trend ușor ascendent. Astfel, numărul de autoturisme deținut de persoane fizice, a crescut cu circa 15% din 2010 și până în 2016.

Gradul de motorizare calculat, este însă unul destul de ridicat, acesta fiind de 349 autovehicule pasageri / 1.000 locuitori, luând ca referință valorile populației și a numărului de autoturisme înmatriculate din anul 2011, valoare mult mai ridicată decât media înregistrată în județ sau de cea la nivelul țării.

Lipsa unor modalități alternative și eficiente de transport (facilități pietonale, piste pentru bicicliști, transport public eficient) a determinat creșterea gradului de deținere în proprietate a unui autoturism. Astfel că, după mersul pe jos, majoritatea deplasărilor efectuate la nivelul municipiului Satu Mare, se realizează cu autoturismele personale. Cota modală, în acest caz, fiind de aproximativ 53% conform răspunsurilor obținute în cadrul Chestionarului Planului de Mobilitate Urbană.

Tabel 3-19 Parcul local de vehicule înregistrat în perioada 2010-2014

| Nr crt | Tip | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tractoare înmatriculate | 320 | 299 | 271 | 248 | 240 | 239 | 239 |
| 2 | Autobuze, autocare, microbuze | 460 | 462 | 439 | 432 | 428 | 475 | 488 |
| 3 | Autovehicule cu masa peste 12 tone | 1092 | 1142 | 1161 | 1163 | 1177 | 1577 | 1510 |
| 4 | Remorci, semiremorci şi rulote | 2320 | 2396 | 2457 | 2480 | 2510 | 2806 | 2929 |
| 5 | Motociclete, motorere, scutere | 2875 | 2891 | 2682 | 2655 | 2639 | 2809 | 2830 |
| 6 | Autovehicule până la 12 tone | 3182 | 3470 | 3640 | 3709 | 3777 | 4342 | 4512 |
| 7 | Autoturism | 36206 | 35772 | 37567 | 36568 | 36816 | 42004 | 42203 |
|  | Total | 46455 | 46432 | 48217 | 47255 | 47587 | 54252 | 54711 |

Sursa: Direcția locală de taxe și impozite, UAT Satu Mare

Gradul de deținere în proprietate a autoturismelor în municipiul Satu Mare este superior orașelor selectate.

Figură 3-29 Comparație între gradele de motorizare ale diferitelor municipii din România

Sursa: Baza de date a Consultantului

În tările UE-15 gradul mediu de motorizare este de 550 autovehicule la 1.000 vehicule. Este de așteptat că acesta să crească în următorii ani până la nivelul de saturație de 600-650 vehicule înmatriculate la 1.000 locuitori.

Figură 3-30 Prognoza gradului de motorizare pentru tările UE-15

Sursă: Trends în vehicle and fuel technologies - Scenarios for future trends

Definirea scenariului de creștere

Pentru elaborarea modelului de trafic de prognoză este necesară construirea unor matrice de prognoză la diverse orizonturi de timp pornindu-se de la matricele O/D calibrate pentru anul de bază (2016).

Potențialele zonelor (totalul plecărilor din și sosirilor ȋn acea zonă) din matricele de prognoză (la nivelul anilor 2016, 2020 și 2030) au fost generate pe baza parametrilor socio-economici de perspectivă în mod distinct pentru autoturisme și autobuze și pentru vehiculele de transport marfă.

Pentru potențialele matricelor de autoturisme s-au avut ȋn vedere:

prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori) la nivel național;

prognoza numărului de autoturisme înmatriculate la nivelul municipiului;

prognoza PIB real la nivel național și regional; și

prognoza parcursului mediu pentru autoturisme.

Pentru potențialele matricelor de vehicule comerciale s-au avut ȋn vedere:

prognoza parcului național de vehicule comerciale;

prognoza PIB real; și

prognoza parcursului mediu pentru vehiculele comerciale.

În afară de prevederile diverselor documentații de amenajarea teritoriului, de urbanism sau a diverselor strategii la nivel, european, județean etc., estimarea nivelului mobililtății la nivel intra-urban este importantă din perspectivă socio-economică, acolo unde previziunile se împart în două direcții diferite:

Un scenariu pesimist, care în principiu se înscrie în tendința recentă de scădere a populației a ultimilor două decenii.

Un scenariu optimist care se înscrie într-o tendință ușoară de creștere de ~5% a populației

În ambele scenarii au fost folosite date statistice furnizate de Institutul de Statistică și mai ales măsurători efectuate cu ocazia elaborării planului urbanistic general. Au fost astfel posibile determinări empirice la nivel de cvartal (insulă) atât a populației cât și a numărului de locuri de muncă la nivelul anului 2014.

Mergând pe cele două scenarii enunțate au fost făcute estimări de scădere/creștere bazate pe tendințele naturale recente și, concomitent, cu propunerile de dezvoltare ale planului urbanistic general, mizând pe zonele indicate ca fiind de creștere naturală sau de creștere coordonată în scopul unei eficientizări a utilizării terenului la nivel urban. Previziunile se referă la o durată de timp de cca 10 ani de la elaborarea PUG-ului, deci aproximativ până în anul 2022 și permit punerea în evidență a unor zone majore de evoluție a orașului de care se ține ulterior cont în planificarea mobilității.

Matricea cererii și rețeaua de transport pentru anii de perspectivă, în Scenariul Do-Minimum

Aplicarea scenariului de creștere și rularea modelului de transport în 4 pași au condus la obținerea cererii de transport (a matricelor de transport) pentru anul de bază 2016 și anii de perspectivă 2020 și 2030. Tabelul următor prezintă totalul călătoriilor pentru anii de analiză, pe categorii de vehicule, în scenariul Do-Minimum și în ipoteza scenariului de creștere mediu.

Tabel 3-20 Matricele cererii în scenariul Do-Minimum – total călătorii în ora de vârf PM

| Segment cerere | 2016 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoturisme | 16,874 | 21,599 | 30,373 |
| Camioane | 1,291 | 1,614 | 2,195 |
| Autobuze | 155 | 193 | 264 |

În ceea ce privește rețeaua de transport de perspectivă, aceasta include realizarea Variantei de ocolire, pentru care finanțarea este asigurată.

Figură 3-31 Matricea de afectare a traficului pentru anul de prognoză 2030 în cazul scenariului ”A face minimum”

## Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz

Modelul de transport este principalul instrument de analiza a interventiilor identificate.

Interventiile au fost modelate iar modelul a fost rulat la nivelul anilor de perspectiva 2020 si 2030.

Pentru exemplificare, in continuare sunt prezentate rezultatele testării intervenției:

SM 1.0 Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului)

Pentru fiecare an de perspectiva considerat, urmare a rulării Modelului de Transport se obțin următorii indicatori de rezultat:

Parcursul vehiculelor: total vehicule-km;

Durata totală a deplasărilor: total vehicule-km.

Acești indicatori vor constitui date de intrare în analiza cost-beneficiu, ce va fi elaborată cu scopul evaluării eficienței economice a investiției.

Următorul tabel prezintă rezumatul rezultatelor testării proiectului.

Tabel 3-21 Modelul de Transport: Studiu de caz

Conform rezultatelor testării, implementarea proiectului va produce următoarele efecte, la ansamblul rețelei modelate precum și la nivelul noului coridor:

- Parcursul total al vehiculelor la nivelul rețelei rămâne constant;

- Viteza medie de circulație crește cu 10 km/h pentru traseul evaluat și cu 0,1% pe ansamblul rețelei;

- Durata medie a călătoriei devine 12,2 minute;

- Economiile de timp la nivelul noului coridor sunt de 15%

Figură 3-32 Rezultatele de impact ale interventiei modelate

Prognoza Scenariului „A nu face nimic”

De asemenea, Modelul de Transport a fost rulat la nivelului anilor de perspectivă (2016, 2020 și 2030) și pentru scenariul Do-Nothing („A nu face nimic”), reprezentând situaţia viitoare care cuprinde doar sistemul de transport existent (şi nicio altă infrastructură nouă sau schimbări în operarea existentă a transportului), dar care include o creştere preconizată în cererea de transport. Cei mai importanți indicatori de rezultat sunt prezentați în tabelul următor.

Tabel 3-22 Modelul de Transport: indicatorii de rezultat pentru Scenariul A nu face nimic

| Indicatori | 2016 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanta parcursa de autoturisme (total autoturisme-km) | 336,809,148 | 440,161,326 | 624,737,281 |
| Timpul total alocat deplasarii autoturismelor (total autoturisme-ore) | 9,703,909 | 12,865,848 | 24,655,607 |
| Viteza medie de parcurs a autoturismelor in ora de varf PM (km/h) | 28.68 | 29.31 | 27.60 |
| Parcursul mediu al autoturismelor in ora de varf PM (km) | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| Durata medie de calatorie in ora de varf PM (minute) | 11.4 | 11.4 | 12.2 |

O dată cu creșterea cererii de transport, condițiile de circulație vor continua să se degradeze: viteza medie de circulație se va reduce de la 28,7 km/h la 27,6 km/h în intervalul 2016-2030, acest lucru conducând la creșterea duratei medii a unei călătorii cu 0,8 minute (aproximativ 10%).

Planșele următoare prezintă rezultatele modelului de transport în scenariul A nu face nimic, care include prognoza situației existente, fără implementarea niciunui proiect sau intervenții. Așadar, varianta de ocolire a municipiului nu este funcțională, în cadrul acestui scenariu.

Figură 3-33 Afectarea traficului, anul de bază 2020, ora de vârf PM, Scenariul A nu face nimic

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport

Figură 3-34 Afectarea traficului, anul de bază 2030, ora de vârf PM, Scenariul A nu face nimic

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport

În lipsa implementării măsurilor prevăzute, intensitatea traficului va crește cu precădere în zona centrală a municipiului, aspect relevant mai ales în ceea ce privește relațiile de trafic de lungă și medie distanță, dar și pentru traficului de traversare.

EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL
            AL MOBILITĂȚII

# Evaluarea impactului actual al mobilității

## Eficiența economică

Performanța sistemului de transport

Capitolul de față va evalua eficienta economică a sistemului urban de transport din Municipiul Satu Mare în cazul situației existente, asimilată cu Scenariul Do-Minimum.

Scenariul „Do Minimum” reprezintă evoluția situației existente în cazul Business-As-Usual, cu un minim de intervenții, în care se vor lua în considerare proiectele aflate în derulare/implementare sau cele pentru care este asigurată finantarea. Componenta economica va lua în considerare varianta cea mai probabila / realista de evoluție socio-economica a fiecărei zone considerate în cadrul modelului de transport.

Cu ajutorul modelului de transport se pot realiza analize de tipul:

Evaluarea fluenței circulației, care include analiza congestiei și a întârzierilor

Nivelul de serviciu, care evaluează rezervele de capacitate existente la nivelul rețelei de transport și reflectă relația între cererea și oferta de transport

În scenariul de referinta, traficul desfășurat pe arterele de penetrație în municipiul Satu Mare este de intensitate ridicată iar prognoza acestuia arată că problemele actuale se vor acutiza în ceea ce privește nivelul de serviciu asigurat. Acesta încadrându-se, în cazurile cele mai defavorabile, la nivelul “F” ceea ce presupune desfășurarea circulației în condiții de blocaj remanent.

Performanta retelei de transport în anul de baza 2016 a fost evaluată și din perspectiva conditiilor de circulație, date de fluenta și gradul de utilizare a capacității de circulație. Tabelul următor prezintă parametrii avuți în vedere la înterpretarea acestor indicatori.

Pe baza modelului PM peak al anului de bază 2016 au fost determinati principalii parametrii privind performanta economică a ofertei de transport, pentru rețeaua urbană Satu Mare, sub forma urmatorilor indicatori:

Parcursul total al vehiculelor;

Timpul de calatorie al pasagerilor;

Viteza medie de parcurs;

Numărul de calatorii generate în ora de vârf PM;

Parcursul mediu al vehiculelor;

Durata medie de calatorie;

Cantitatea de gaze cu efect de sera CO2.; si

Cantitatea de emisii poluante.

Tabel 4-1 Indicatorii de performanta a rețelei de transport – anul de bază 2016 – rețeaua modelată

| Indicator |  | Vehicule usoare (autoturisme, microbuze, furgonete) | Vehicule grele de transport marfuri (Vehicule articulate (5+ osii, TIR), trenuri rutiere) | Autobuze, microbuze | Total vehicule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performanta retelei si cererii de transport | Parcursul vehiculelor (milioane veh*km) | 146.816 | 6.962 | 1.996 | 155.774 |
|  | Timpul mediu al pasagerilor (milioane veh*ore) | 4.725 | 0.221 | 0.064 | 5.010 |
|  | Viteza medie de parcurs (km/ora) | 31.5 | 28.0 | 26.5 |  |
|  | Numarul de calatorii generate in ora de varf PM | 16,189 | 899 | 155 | 17,243 |
|  | Parcursul mediu al vehiculelor (km) | 2.48 | 2.12 | 3.53 |  |
|  | Durata medie de calatorie (minute) | 4.73 | 4.54 | 7.99 |  |

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport asociat PMUD Satu Mare (PM peak)

În anul de baza 2016, pentru modelul orei de varf PM, mobilitatea urbană în Municipiul Satu Mare se caracterizeaza prin urmatorii indicatorii privind performanta sistemului de transport:

Parcursul total al vehiculelor este de 155 milioane vehicule-km, iar timpul mediu al pasagerilor aferent tuturor deplasărilor efectuate în anul 2016 pe rețeaua modelată este de 5,0 milioane vehicule-ore;

Viteza medie de parcurs variază între 31 km/h pentru autoturisme pentru întreaga rețea a modelului și de 26 km/h pentru rețeaua stradală;

Numărul de calatorii generate în ora de vârf este de aproximativ 16.200 pentru autoturisme și 1.050 pentru vehiculele de transport marfa;

Parcursul mediu creste o data cu masa maxima autorizata a vehiculelor, respectiv de la 2,5 km pentru autoturisme la 3,5 km pentru vehicule de transport marfă;

Durata medie a unei calatorii efectuate cu autoturismul este de 4,7 minute, în ora de vârf PM (doar pentru deplasările efectuate în înteriorul rețelei stradale Satu Mare).

Tabelul următor prezintă analiza fluenței circulație, prin determinarea indicatorilor:

Întârzieri totale la nivelul rețelei (minute)

Întârzierea medie pentru fiecare călătorie efectuată (minute)

Lungimea medie a cozilor de așteptare la întersecții

Întârzierile au fost determinate prin compararea vitezelor libere de circulație cu vitezele curente, așa cum rezultă din Modelul de Transport, pentru rețeaua modelată.

Tabel 4-2 Evaluarea fluenței circulației – anul de bază 2016 – rețeaua modelată

| Indicatori | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie liberă de circulație | Km/h | 36.28 |
| Viteza medie curentă de circulație | Km/h | 28.35 |
| Parcursul mediu al vehiculelor | Km | 2.62 |
| Durata medie de calatorie, în condiții ideale | Minute | 4.33 |
| Durata medie a unei călătorii | Minute | 5.54 |
| Întârzierea medie pe călătorie | Minute | 1.21 |
| Numarul de calatorii generate în ora de varf PM | Număr | 16,874 |
| Total întârzieri | Vehicule-ore/an | 1,242,883 |

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport asociat PMUD Satu Mare (PM peak)

Întârzierea medie pe vehicul, pentru fiecare călătorie efectuată, este de aproximativ 1,2 minute, ceea ce determină o lungime medie a cozilor de așteptare este de 5-6 vehicule. Lungimea cozilor de așteptare variază funcție de localizarea pe rețea și momentul din zi de efectuare a călătoriei. Cel mai frecvent înterval pentru lungimea cozilor de așteptare este între 1 și 10 vehicule.

Luând în considerare numărul total de călătorii efectuate de-a lungul unui an, se obține o întârziere totală anuală de aproximativ 1.240.000 ore, pentru întreaga rețea modelată în cadrul Modelului de Transport.

În termeni economici, considerându-se o valoare economică a costului cu valoarea timpului de 10,06 euro/veh-h, determinat prin considerarea valorii unitare cu timpul de deplasare, a repartiție pe scopuri de călătorie și a numărului mediu de pasageri, valoarea economică a timpului datorat fluenței deficitare a circulației în municipiul Satu Mare este de cca. 12,5 milioane EURO/an.

Prin PMUD Satu Mare se vor propune măsuri pentru reducerea acestor efecte negative și ale impacturilor pe care lipsa de fluenta a circulației o are asupra eficienței economice a transportului.

Indicatorii propuși pentru evaluarea eficienței economice

Pentru evaluarea eficienței economice pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Valoarea intarzierilor in retea	Ore pe an

Procentul subventiei in total venituri operator	%

RIR/E	%

Tabel 4-3 Indicatorii de eficiență economică pentru anul de bază și în scenariul ”A face minimum”

| Obiective generale | Indicatori | UM | Valoare an bază 2016 | Valoare Do Minimum 2023 | Valoare Do Minimum 2030 | Variație DM 2030 față de An de bază 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiența Economică | Valoarea intarzierilor in retea | Ore pe an | 4,799,981 | 11,450,226 | 18,100,471 | 377% |
|  | Procentul subventiei in total venituri operator | % | 17.2% | 25.8% | 34.4% | 200% |
|  | RIR/E | % | - | - | - | - |

Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare

Rezumatul problemelor și factori care cresc costul construirii și operării sistemului de transport, grupate pe cauze și efecte, precum și măsurile de atenuare propuse prin PMUD sunt descrise în continuare.

Tabel 4-4 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – eficiență economică

Sursa: Analiza Consultantului

## Impactul asupra mediului

Rezultatele Modelului de Transport au fost utilizate pentru estimarea cantității totale de emisii poluante generate de transportul rutier.

Transportul reprezintă și el un sector cu implicații semnificative asupra calității aerului, iar la nivelul județului Satu Mare s-a evidențiat în ultima perioadă un trend de creștere a emisiilor poluante rezultate din trafic în totalul emisiilor. Traficul auto reprezintă principala sursă de emisii poluante pentru amoniac, pulberi în suspensie, și emisii de metale grele.

Dezvoltarea societății s-a realizat în cea mai mare măsură pe baza înteracțiunii dintre oameni, a comunicărilor interumane și pe baza transportului (de mărfuri și de persoane). Prin comunicare oamenii și-au împărtășit descoperirile, ceea ce a ajutat la dezvoltarea și modernizarea civilizației. Oamenii trebuie să se deplaseze pe ruta acasă-serviciu și înapoi (criteriul Origine – Destinație).

Un plan sustenabil de mobilitate urbană este un concept care contribuie la atingerea țintelor europene de schimbare climatică și eficienta energetică stabilie de liderii UE. A fost promovat extensiv de Comisia Europeană, spre exemplu prin Planul de acțiune pentru mobilitate urbană (2009) și Cartea albă a transporturilor (2011) că un nou concept de planificare capabil să se adreseze provocărilor și schimbărilor legate de transport din zonele urbane într-un mod mai sustenabil și întegrativ. Este de așteptat că planurile sustenabile de mobilitate urbană să rămană pe agenda politică a Comisiei Europene și a statelor membre.

Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între sectoare (transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranta etc.), între diferitele niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate. Planurile sustenabile de mobilitate urbană necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă pentru o zonă urbană și care să țină cont de costurile și beneficiile societale mai extinse, cu scopul de a “internaliza costurile” și a sublinia importanta evaluării.

Recunoscând rolul important pe care planurile de mobilitate urbană sustenabilă il pot juca, Comisia Europeană a propus în al său Plan de Acțiune asupra Mobilității Urbane din 2009 să accelereze dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană sustenabilă în Europa prin oferirea de materiale orientative, promovarea schimburilor de bune practici și sprijinirea actvităților educaționale pentru specialiștii de mobilitate urbană. În iunie 2010, Consiliul Uniunii Europene și-a declarat sprijinul pentru “dezvoltarea planurior de mobilitate urbană sustenabilă pentru orașe și arii metropolitane […] și incurajează dezvoltarea de stimulente, precum asistenta de specialitate și schimbul de informații, pentru crearea unor asemenea planuri”.

Acest document de orientări asupra “Dezvoltării și implementării unui plan de mobilitate urbană sustenabilă” prezintă principalii pași pentru definirea politicilor de mobilitate în contextul unei viziuni clare și obiectivele măsurabile pentru rezolvarea provocărilor pe termen lung ale mobilității urbane. Procesul doreșe să asigure implicarea actorilor din domeniu în etapele corespunzătoare și colaborarea dintre domeniile relevante de politici și autorități.

Mobilitatea urbană sustenabilă poate fi obținută printr-o abordare a planificării integrate care are în vedere toate modalitățile de transport din orașe și din zonele limitrofe.

Din punct de vedere al influenței transporturilor asupra mediului și în corelare cu Planul de Mobilitate Urbană s-au efectuat o serie de analize documentare care s-au concretizat în dezvoltarea analizei punctuale la nivelul municipiului Satu Mare.

Analiza stării actuale a mediului a avut ca principal scop evidențierea influenței sectorului de transporturi actual asupra calității mediului înconjurător.

S-au identificat efectele produse de sectorul transporturi asupra următoarelor componente de mediu: aer, schimbări climatice, apă, sol, deșeuri, biodiversitate, populație și sănătate umană, zgomot, peisaj natural, patrimoniu cultural, transport durabil, eficienta energetică, conservare/utilizare resurse regenerabile naturale, gradul de conștientizare asupra problemelor de mediu provenite din transporturi.

Indicatorii relevanți pentru evaluarea impactului asupra mediului, urmare a desfășurării transporturilor, sunt:

Cantitatea totală de emisii (pulberi), în tone pe an.

Cantitatea totală de gaze cu efect de seră (tone echivalent CO2 pe an)

Zgomot (db)

Consumul energetic (kj pe calatorie)

La nivelul anului de bază 2016, pentru modelul orei de varf PM, mobilitatea urbana in Municipiul Satu Mare produce următoarele cantității de emisii poluante, pentru ansamblul rețelei considerate în cadrul Modelului.

Tabel 4-5 Efectele asupra mediului – anul de bază 2016 – rețeaua urbană Satu Mare

|  | Emisii NMVOC (tone pe an) | 866.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Emisii NOx (tone pe an) | 12,215.5 |
|  | Emisii PM evacuate (tone pe an) | 184.4 |
|  | Emisii PM neevacuate (tone pe an) | 285.5 |
|  | Emisii SO2 (tone pe an) | 39.7 |

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport asociat PMUD Satu Mare (PM peak)

Unul din obiectivele operaționale ale PMUD Satu Mare va fi reducerea acestora, prin adoptarea de măsuri de dezvoltare sustenabilă a transportului urban.

Figură 2-35 Localizarea zonelor unde se produc emisii de GES cauzate de trafic

Estimare conform Modelului de trafic

Pentru calcul cantităților de gaze cu efect de seră în anul de bază 2016 a fost utilizat Instrument JASPERS de calculare a emisiilor GESul, Anexa 15.b la Documentul cadru de implementare a Axei 4, POR 2014-2020.

Tabel 4-6 Efectele asupra mediului – gaze cu efect de seră - anul de bază 2016

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport asociat PMUD Satu Mare (PM peak) și utilizând Anexa 6.b - Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor, POR 2014-2020

La nivelul anului de bază 2016, cantitatea totală de gaze cu efect de seră emise având ca și cauză transportul este de 90.844 tone echivalent CO2, pentru ansamblul rețelei de drumuri modelate.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Satu Mare este o strategie sectorială a cărui scop este identificarea problemelor, disfuncționalităților și a nevoilor de mobilitate a cetățenilor și a agenților economici și conturarea unui portofoliu de proiecte și intervenții menite să rezolve aceste nevoi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

În ceea ce privește crearea unui cadru pentru implementarea proiectelor conținute de acesta, PMUD Satu Mare este un document esențial și o condiționalitate ex-ante pentru cea mai mare parte a intervențiilor propuse de acesta, mai ales prin prisma eligibilității pentru diferite tipuri de finanțări. Pentru a da un exemplu, pentru proiectul de realizare a centurii ocolitoare a mun. Satu Mare, proiect aflat în administrarea CNAIR SA, planul nu reprezintă o pre-condiție a implementării acestui proiect, însă pentru achiziționarea de autobuze electrice, nepoluante, sau pentru realizarea de piste de biciclete, proiecte pentru care se pot obține fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, acest document (PMUD Satu Mare) este obligatoriu.

Considerăm că PMUD Satu Mare creează acest cadru pentru majoritatea proiectelor, indiferent dacă ele se referă la intervenții la nivel de cartier, oraș sau zonă cu grad ridicat de complexitate, resursele necesare implementării acestora fiind alocate de către beneficiarul acestui PMUD, adică Primăria Municipiului Satu Mare, cu instituțiile și societățile subordonate,  aici fiind vorba de resursele umane, materiale, financiare și logistice pentru implementarea măsurilor și intervențiilor din PMUD. Mai multe detalii despre modalitatea de implementare a PMUD Satu Mare se regăsesc în capitolul 10,

Prevederile din PMUD Satu Mare, după aprobarea formei finale în Consiliul Local, sunt obligatorii pentru următoarele tipuri de documentații:

1.	Planul Urbanistic General al Municipiului Satu Mare, documentație în curs de avizare

2.	Planurile Urbanistice Zonale care cuprind rețele de străzi care fac obiectul unor intervenții cuprinse în prezentul PMUD

3.	Planurile Urbanistice de Detaliu care cuprind rețele de străzi care fac obiectul unor intervenții cuprinse în prezentul PMUD

4.	Planul pentru Menținerea Calității Aerului Județului Satu Mare, după expirarea prezentului plan, care are ca perioadă de aplicare anul 2020,

5.	Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, care se corelează în mod obligatoriu pentru intervențiile pe domeniul mobilității cu prezentul PMUD (SIDU preia din PMUD intervențiile),

6.	Studiile de prefezabilitate, fezabilitate și Documentațiile pentru Avizare a Lucrărilor de Intervenții care vizează intervențiile cuprinse în lista de proiecte din PMUD Satu Mare.

Pentru intervențiile care au rezultat din corelarea PMUD cu alte documente strategice (prezentate în Capitolul 1), PMUD Satu Mare nu are posibilitatea de a schimba sau de a detalia prevederile care vizează direct sau tangențial conținutul PMUD-ului.

Obiectivul principal al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este reducerea emisiilor de dioxid de carbon rezultate din activitatea de transport la nivelul centrelor urbane, intervențiile din PMUD Satu Mare fiind creionate având în vedere acest obiectiv la care România a aderat odată cu celelalte state membre ale UE. Așadar, combaterea efectelor schimbărilor climatice, reducerea poluării aerului cu noxe și GES, dar și a poluării fonice, creșterea suprafețelor dedicate pietonilor, pentru reducerea efectelor de ”insulă de căldură”, fac parte din efectele pe care implementarea proiectelor din PMUD le vor avea.

Pentru PMUD Satu Mare sunt relevante următoarele aspecte și probleme de mediu:

-	Poluare fonică ridicată (>75dB) rezultată din transportul rutier conform Harta de Zgomot al mun. Satu Mare, pe unele artere majore din cadrul intravilanului

-	Emisii ridicate de NOx, SOx,PM10, NMCOV, metale grele, cauzate de transportul rutier

-	Depășiri ale emisiilor de GES (90.844 t CO2/2016 – conform Modelului de transport asociat PMUD Satu Mare) – din activitatea zilnică de transport rutier.

-	Lipsa vegetație de aliniament pentru reducerea suprafețelor mineralizate pe o mare parte din arterele stradale importante

-	Suprafețe reduse pentru circulația exclusivă a mijloacelor nepoluante de transport (mobilitate velo și pedestră)

-	Nici una din intervențiile propuse în PMUD nu vizează teritoriului unei rezervații sau a unei arii protejate

-	Extinderea necontrolată sau fără infrastructura suport a zonelor construite , ce duce la impermeabilizarea de suprafețe de teren,

-	Degradarea calității apelor de suprafață din cauza scurgerilor din autovehicule a substanțelor periculoase (combustibili sau mărfuri periculoase transportate) mai ales pe podurile de peste râul Someș – în lipsa unei centuri ocolitoare care să permită traversarea rapidă a râului.

-	Afectarea zonelor de agrement sau de peisagistică, fie prin neintervenții (accentuarea procesului de degradare)  fie prin intervenții brutale, care să schimbe natura serviciilor de mediu pe care aceste zone le ofereau locuitorilor.

PMUD Satu Mare, detaliază și operaționalizează (asigură punerea în practică) la nivelul municipiului o serie de documente și de acte normative  privind protecția mediului, aici fiind inclusă legislația care reglementează gestiunea calității aerului (prin reducerea noxelor produse de traficul rutier și încurajarea mobilității nepoluante), dezvoltarea durabilă (prin protejarea resurselor actuale și utilizarea corespunzătoare a celor existente – mai ales resursa de teren), biodiversitatea (prin non-intervenționismul asupra ariilor naturale protejate) și  zgomotul ambiant (prin intervențiile stipulate la capitolul 2.6).

Prin implementarea proiectelor din scenariul recomandat, starea mediului din municipiul Satu Mare va suferi o degradare accentuată , traficul în creștere și fluența tot mai scăzută a circulației creând efecte negative asupra populației și asupra cadrului natural și construit.

Pe lângă efectele negative asupra populației, acest scenariu neintervenționist (Do-Nothing), va duce la declinul economic al industriilor localizate în municipiul Satu Mare (prin reducerea competitivității acestora), la degradarea calității solului (prin depunerea de substanțe poluante) și la utilizarea excesivă a rezervelor de energie (prin folosirea excesivă a combustibililor fosili).

Traficul în creștere va duce la creșterea emisiilor de poluanți provenite din sectorul transporturilor, afectând nu numai zona municipiului Satu Mare, dar și localitățile dimprejur. Calitatea actuala a rețelei rutiere, tramele stradale insuficiente, lipsa variantei de ocolire fac ca vitezele medii de călătorie sa fie scăzute iar durata călătoriei lunga, acest lucru contribuind la consum ridicat de combustibil si la cantități mari de emisii in atmosfera și la un nivel ridicat de zgomot provenit din sectorul rutier.

Durata estimată a acestor efecte este de 13 ani (orizontul 2030) pentru că acesta este orizontul maxim pentru care au fost efectuate simulările de trafic și au putu fi cuantificate efectele de mediu, economice și de accesibilitate pe care scenariul neintervenționist le va avea asupra municipiului, însă aceste efecte se întind și după orizontul 2030.

Frecvența efectelor este una continuă datorită ciclicității zilnice a fluxului de trafic (vârful de trafic AM, vârful de trafic PM, care se repetă zilnic), practic aceste efecte vor fi resimțite zilnic de locuitori și de agenții economici, fiindu-le grav afectată calitatea vieții.  Aceste efecte pot fi reversibile odată cu începerea implementării scenariului recomandat (Scenariul Do-Something), care, în funcție de rapiditatea cu care se intervine, se pot reduce din pagubele deja produse, însă până în orizontul de timp 2030 nu se va ajunge la același nivel al calității mediului care ar putea fi prin implementarea de la început al Scenariului Do-Something.

Neimplementarea măsurilor din PMUD va duce la cumularea efectelor negative produse de creșterea ratei de motorizare și de creștere a numărului de deplasări cu autoturismul personal. Efectele cumulate asupra stării mediului și sănătății populației se referă la probabilitatea de manifestare, dimensiunea ariei de impact, magnitudinea efectelor și reversibilitatea acestora. Pentru stoparea degradării condițiilor de mediu și de sănătate este absolut necesară implementarea pachetului de măsuri recomandat în PMUD.

Deși se află în apropiere de frontiera cu două state, (din care unul membru al UE) Ucraina și Ungaria, din punct de vedere al afectării condițiilor de mediu, efectele neimplementării PMUD nu vor fi resimțite și la nivel transfrontalier.

Riscul pentru sănătatea umană a neimplementării planului este foarte mare. Pe lângă faptul că autospecialele de intervenții pentru salvarea de vieți omenești (Ambulanță, Pompieri, Poliție) vor interveni cu dificultate din cauza traficului intens și a blocajelor din intersecții, poluarea aerului va afecta cea mai mare parte a populației. Cantitatea de noxe emise în atmosferă de traficul rutier urmează să crească cu 55%, la nivelul întregului municipiu.

Realizarea proiectelor din scenariul intervenționist va duce la creșterea gradului de sănătate a populației nu numai prin reducerea noxelor ci și prin promovarea unui stil de viață activ, fiind promovate deplasările cu mijloace nepoluate precum bicicleta sau pe jos, dar și prin utilizarea sistemului de transport public operat cu autobuze electrice sau hibride.

În cazul neimplementării proiectelor riscul populației de a dezvolta afecțiuni pulmonare și respiratorii va crește, scăzând astfel speranța de viață a populației și a morbidității în rândul categoriilor de persoane vulnerabile la astfel de afecțiuni (copii și vârstnici).

Distanțele de protecție sanitară pentru proiectele cuprinse în portofoliul PMUD Satu Mare vor fi stabilite și detaliate în documentațiile de urbanism și în documentațiile tehnice care vor fi elaborate în perioada de implementare, la acest moment fiind dificilă trasarea și identificarea locațiilor unde proiectele propuse se intersectează cu zonele de protecție sanitară.  Recomandarea PMUD este ca execuția lucrărilor să fie atent monitorizată pentru evitarea poluărilor accidentale în zona de protecție sanitară a infrastructurilor de apă (stații de tratare, apeducte, stații de pompare, captări, etc.), în aceste zone fiind recomandată și evitarea amplasării organizărilor de șantier.

În caz de neaplicare a măsurilor din PMUD, întregul teritoriu intravilan al municipiului va fi afectat, precum și întreaga populație a acestuia (aprox. 106.000 locuitori), la care se adaugă navetiștii salariați și elevi care fac activitatea de navetă zilnică către municipiul Satu Mare (aprox. 1850 de persoane, conform datelor colectate – vezi cap. 2.1), precum și turiștii sau cei care vizitează ocazional municipiul Satu Mare. Considerăm că până în orizontul de timp studiat (2017-2030), alte localități, cu excepția Satu Mare, nu vor fi afectate de efectele negative ale scenariului neintervenționist.

Cadrul natural al municipiului Satu Mare este unul caracterizat de un relief de câmpie (Unitatea majoră Câmpia de Vest), așezat pe valea râului Someș, care traversează orașul de la est la vest, pe ambele maluri ale acestuia fiind zone construite din intravilanul municipiului. Zona construită este protejată de revărsările periodice ale râului prin lucrări hidrotehnice de îndiguire și printr-un culoar de protecție generos care permite revărsarea în condiții de siguranță pentru populație, economie și infrastructuri.

Dezvoltarile rezidentiale din municipiul Satu Mare sunt dispersate, de mica densitate si monofunctionale, ceea ce creeaza premize nefavorabile dezvoltarii unui transport public urban eficient și atractiv in raport cu mobilitatea motorizata individuala.

Proiectele propuse în PMUD Satu Mare vor respecta zona de protecție a monumentelor istorice și de arhitectură, iar intervențiile se vor realiza cu avizul autorității competente în domeniu.

În scenariul neintervenționist (Do-Nothing) nu vor fi afectate zone sau peisaje care au statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Indicatorii propuși pentru evaluarea impactului asupra mediului

Pentru evaluarea impactului asupra mediului pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Emisii CO2	Tone pe an

Emisii noxe, pulberi	Tone pe an

Concluzii ale evaluării efectelor asupra mediului

se constată poluarea fonică semnificativă aferentă traficului de-a lungului axului central de circulație DN19A

sunt depășiri ale standardelor de calitate a aerului, deși nu se poate face o corelație directă între depașiri și emisiile din trafic, avind în vedere că tipul stației de monitorizare nu este de trafic;

contribuția traficului la emisia de CO2 este cea mai importantă și cu trendul de creștere cel mai mare; fiind principalul gaz cu efect de seră, problema emisilor de CO2 este asociată schimbarilor climatice;

nu sunt implementate măsuri pentru reducerea emisiilor din trafic; parcul auto, inclusiv parcul auto de transport public fiind ineficient energetic și nemodernizat.

în general, există o corelație între poluarea fonică și poluarea cu gaze sau particule generate de traficul rutier. Astfel, nivelurile poluării sunt direct proporționale cu valorile de trafic dar ele depind și de compoziția acestora. Deși valorile de trafic pot fi scăzute, dar există în alcătuirea acestora, o pondere ridicată a traficului greu, acestea pot contribui, într-o manieră negativă, la creșterea poluării. De asemenea, poluarea ține cont și de condițiile de relief sau de geometria străzilor dintr-o rețea.

Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare

Rezumatul problemelor și factori cu impact asupra mediului, grupate pe cauze și efecte, precum și măsurile de atenuare propuse prin PMUD sunt descrise în continuare.

Tabel 4-7 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – mediu

Sursa: Analiza Consultantului

Tabelul următor prezintă rezumatul problemelor prezentate, pentru care măsurile cuprinse în Plan urmează să fie dezvoltate, iar aceste probleme au fost prioritizate. De asemenea, sunt incluse și măsurile de remediere propuse (obiectivele operaționale). Problemele identificate au fost prioritizate în funcție de intensitatea impactului negativ asupra mobilității urbane, așa cum acesta a fost evaluat în urma analizei situației existente.

Tabel 4-8 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Impactul asupra Mediului

## Accesibilitate

Accesibilitatea, se referă la ușurința de a întra în posesia anumitor bunuri, servicii, activități și destinații, care împreună sunt denumite oportunități. Poate fi definită că potențialul dintre înteracțiune și schimb (Hansen 1959; Engwicht 1993). De exemplu, magazinele de tip supermarket asigură accesul către alimente. Librăriile/bibliotecile și internetul asigură accesul către informație. Rutele, drumurile, aerporturile, gările, asigură accesul către destinații și activități, denumite de asemenea, oportunități. Accesibilitatea poate fi definită în termeni de potențial (oportunitățile care ar putea fi atinse) sau în termeni de activitate (oportunități care sunt atinse). Chiar și persoanele care nu folosesc în mod curent o formă particulară de acces, ar putea să aprecieze disponibilitatea accesibilității, pentru uzul acesteia în viitor, denumită valoarea opțiunii. Spre exemplu, automobiliștii, ar putea să aprecieze disponibilitatea serviciilor de transport public, în condițiile în care aceștia nu ar mai putea să conducă în viitor.

Accesul reprezintă scopul de bază al celor mai multe activități de transport, excepție face o mică parte a călătoriilor, pentru care mobilitatea reprezintă un punct terminus în sine (de exemplu sporturile / alergare, călătoriile recreaționale cu trenul, etc.).

În anul de bază 2016, fluenta circulației pe ansamblul rețelei de străzi principale este redusă, lucru care se datorează în primul rând stării tehnice precare a drumurilor și mai puțin valorilor de trafic, cu excepția axelor de traversare a orașului în care starea drumurilor e relativ buna, dar tranzit inregistrează valori ridicate ale traficului.

Tabel 4-9 Evaluarea fluentei circulației și a nivelului de serviciu – anul de baza 2016

| Fluenta circulatiei | Raport viteza actuala / viteza maxima permisa | Nivel de Serviciu | Înterval Raport Debit-Capacitate | Caracterizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte buna | > 0,90 | A | 0 – 0,35 | Condiii de viteza libera fara restrictii; viteza este data de comportamentului conducatorilor auto, de limita legală de viteza, reglementata prin indicatoare precum și de conditiile fizice ale drumurilor |
|  |  | B | 0,35 – 0,50 | Conditii de flux stabil; vitezele operationale incep sa fie constranse; exista constrangeri reduse (sau deloc) din partea celorlalte vehicule care afecteaza manevrabilitatea |
| Buna | 0,75 – 0,90 | C | 0,50 – 0,75 | Conditii de flux stabil; vitezele și manevrabilitatea sunt constranse într-o masura mai mare; se pot forma ocazional cozi de asteptare de catre vehiculele care asteapta sa efectueze virajul de stanga |
| Redusa | 0,60 – 0,75 | D | 0,75 – 0,90 | Conditii care se apropie de flux instabil; pot fi atinse viteze acceptabile dar restrictiile temporare pot cauze cozi de asteptare și intarzieri semnificative; spatiu de manevra limitat; grad redus de confort |
| Foarte redusa | < 0,60 | E | 0,90 – 1,00 | Conditii care se apropie de atingerea capacitatii; flux instabil cu opriri pe durate limitate; manevrabilitatea este serios limitata |
|  |  | F | > 1,00 | Conditii de circulatie fortata; opriri pentru perioade lungi de timp; viteze de operare foarte reduse. |

Sursa: Estimarile Consultantului pe baza literaturii de specialitate

Figură 4-36 Afectarea traficului, anul de bază 2016, ora de vârf PM

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport

Figură 4-37 Fluența circulației, anul de bază 2016, ora de vârf PM

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport

Figură 4-38 Nivelul de Serviciu, anul de bază 2016, ora de vârf PM

Sursa: Analiza Consultantului asupra Modelului de Transport

La nivelul anului de bază, 2016, apar disfuncționalități cu privire la capacitatea de circulație a segmentelor de străzi, în special pentru relațiile de tranzit Petea – Baia Mare (est-vest) precum și Carei – Halmeu (nord-sud) peste care se suprapune traficul generat local. În timpul orelor de vârf, traficul se întensifică, iar deplasarea vehiculelor se face cu viteza redusa pe trama majoră a orașului, în lipsa unei variante de ocolire care sa separe fluxurile locale de trafic de cele de tranzit.

Principala problemă identificată este legată a numărul limitat de traversări ale râului Someș pe direcțiile nord-sud, râul fragmentând rețeaua stradală, fapt ce reduce accesibilitatea pe direcția nord-sud.

Reglementările actuale de urbanism propun modernizarea arterelor de intrare si iesire din oras prin decongestionarea traficului rutier de pe podul Decebal. PUZ-ul aprobat propune realizarea unui pod peste raul Somes ce va face legatura intre Bd. Independentei mal drept al Somesului si Bd. H. Coanda mal stang al Somesului.

Analiza situatiei actuale cu privire la desfasurarea circulatiei urbane evidentiaza faptul ca fluxurile majore de circulatie se desfasoara pe bulevardele Henri Coanda si Independentei.

In prezent exista o serie de disfunctionalitati in traficul actual, astfel:

capacitatea de circulatie a urmatoarelor artere este depasita la ora de varf: Bd. Closca (in principal podul Decebal), Bd. O. Goga, Drumul Careiului, Bd. L. Blaga.

traficul pe Bd. Independentei, Bd. Henri Coanda si Drumul Botizului se desfasoara cu dificultate.

datorita numarului redus de traversari ale raului Somes, podurile existente sunt foarte aglomerate, conducand la blocaje ale intersectiilor situate de fiecare parte a raului. Raul Somes este, de fapt, o bariera naturala cu impact semnificativ asupra accesibilității tuturor categoriilor de deplasări

in general in intersectiile semaforizate, timpii de asteptare sunt mari, secventele de semaforizare fiind organizate pe 4 cicluri distincte.

virajul la stanga este dificil de efectuat in arterele principale.

Depasirile capacitatii de circulatie pe diverse sectoare de strazi, atat de categ. II, cat si III, depasiri care au un caracter aleator in timp, conduc la un regim instabil de circulatie mergand pana la blocare. Se impun masuri de imbunatatire a exploatarii si amenajarii strazilor, amenajarea corespunzatoare a intersectiilor, majorarea distantei intre intersectiile cu semafoare, implementarea sistemelor inteligente de coordonare a traficului, redistribuirea pe retea a traficului pentru echilibrarea incarcarii, cu reducerea intensitatii traficului.

De asemenea, la momentul actual, există un număr de zone și intersecții cu probleme, care au capacitatea de circulație depășită în timpul orelor de vârf sau sunt amenajate necorespunzător (geometrie neadecvată, lipsă vizibilitate, lipsă marcaje / mijloace de semnalizare activă și pasivă). Acestea sunt:

intersecție str. Careiului – bd. Cloșca – bd. Octavian Goga

intersecție str. Careiului – bd. Lalelei

bd. Octavian Goga – bd. Independenței

bd. Octavian Goga – str. Păulești (DJ193)

bd. Traian – bd. Vasile Lucaciu

str. Iuliu Maniu – str. Ștefan cel Mare

Pe lângă intersecțiile menționate mai sus, mai există o serie de alte intersecții în care circulația se desfășoară îngreunat, dar acestea din urma depind de fluxurile și circulația din intersecțiile enumerate anterior.

Factorii care afectează accesibilitatea

Cererea de transport se referă la volumul de mobilitate și accesibilitate de care omenii au nevoie în variate condiții. Activitatea de transport se referă la  volumul de mobilitate și accesibilitate la care oamenii au contact efectiv. Persoanele din municipiul Satu Mare efectuează în mod obișnuit între 2 și 4 călătorii în afara gospodăriilor lor. În aceste călătorii efectuate, o frecventa mai ridicată se manifestă pentru ajungerea la serviciu sau la școală sau pentru insoțirea copiilor la grădinițe, etc. Unele persoane, în special cele cu dizabilități, tind să aibă o cerere de transport latentă, ei și-ar dori să efectueze mai multe călătorii în afara caminelor lor (Mattson, 2012). Cererea de transport poate fi clasificată în moduri variate:

Demografie (vârstă, venituri, rata somajului, sex, etc.).

Scop (navetă, probleme personale, recreație, etc.).

Destinație (școală, serviciu, magazine, restaurante, parcuri, prieteni, familie, etc.). Acestea pot fi împărțite în destinații comune (bunuri și servicii disponibile în mai multe locuri) sau în destinații unice (activități în locuri particulare, precum întălnirile la casa unei rude). Astfel, problemele principale la nivelul orașului Satu Mare, se concentrează în jurul marilor angajatori locali, în jurul principalelor forme de învățământ (grădinițe, școli, licee).

Timpul (ora, ziua, sezonul).

Modul (pe jos, bicicleta, autoturismul / pasager sau șofer, transportul public, etc.). Repartiția pe moduri de transport (proporția de călătorii efectuate de fiecare mod) este afectată de acești factori, precum disponibilitatea vehiculelor, calitatea modurilor alternative și de planificarea locală.

Distanta (de la origine la destinație și de la origine la accesul fiecărui mod, precum mersul pe jos până la stația de transport public). În cazul municipiului Satu Mare, 85% din populație are acces facil la o stație de transport în comun, durata de timp pentru atingerea unei stații de transport public, este de circa 5 minute de mers pe jos.

În ceea ce privește probleme generale ale municipiului Satu Mare, acestea sunt evidente și se manifestă în strânsă corelare cu aglomerarea locurilor de înteres comun, public (ex. spitale, școli, unități industriale, supermarketuri, etc.) și locurile care acumulează sau stochează cererea de transport (ex. arterele rutiere, întersecțiile de străzi, parcajele, stațiile de transport, autogări, gări, etc.).

Fluența deficitară a traficului și factorii care generează impacturi negative asupra accesibilității este generată de:

Parcări dezordonate și lipsa spațiilor de parcare (conform normativului SR 10144-89 – capacitatea de circulatie este redusa datorita statiilor de transport in comun, in functie de tipul parcarii – spic, perpendicular si paralela pe axa drumului).

Dezechilibre între fluxurile de circulație (problemă care care afectează în special circulația în intersecțiile giratorii)

Trama stradală ingustă

Amplasarea trecerilor de pietoni

Indicatorii propuși pentru evaluarea accesibilității

Pentru evaluarea accesibilității pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Durata de asteptare						Minute/calatorie

Durata de deplasare					Minute/calatorie

Viteza de deplasare						Km/h

Populatie deservita de TP					Nr locuitori

Populatie deservita de 2 moduri transport public		Nr locuitori

Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare

Rezumatul problemelor și factori cu impact asupra accesibilității, grupate pe cauze și efecte, precum și măsurile de atenuare propuse prin PMUD sunt descrise în continuare

Tabel 4.10 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – accesibilitate

(continuare)

Indicatorii propuși pentru evaluarea accesibilității

Pentru evaluarea accesibilității pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Accesul la sistemul de transport public	număr locuitori aflat la mai mult de 300m de o statie de TP

Accesul la modalitati multiple de transport		număr locuitori cu accesibilitate directa la min 3 moduri de transport

Scaderea duratei medii de deplasare	minute, pe întreaga rețea modelată (2030)

Cresterea vitezei medii de deplasare	km/h, pe întreaga rețea modelată (2030)

Tabelul următor prezintă rezumatul problemelor prezentate, pentru care măsurile cuprinse în Plan urmează să fie dezvoltate, iar aceste probleme au fost prioritizate.cu referire la scenariul Do Minimum De asemenea, sunt incluse și măsurile de remediere propuse (obiectivele operaționale).  Problemele identificate au fost prioritizate în funcție de intensitatea impactului negativ asupra mobilității urbane, așa cum acesta a fost evaluat în urma analizei situației existente.

Tabel 4-11 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Accesibilitate

## Siguranță

Conform rezultatelor Modelului de Transport asociat Planului de Mobilitate Urbană pentru anul de bază 2016, pe rețeaua urbană a Municipiului Satu Mare traficul total anual este de 155 milioane vehicule-km.

Având în vedere statistica și dinamica accidentelor rutiere în zona municipiului, se obțin următoarele rate de incidenta a accidentelor rutiere, pentru anul de bază 2016:

0,0385 decese la 1 milion veh*km;

0,3531 răniri grave la 1 milion veh*km;

0,3852 răniri ușoare la 1 milion veh*km.

„Ghidul privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”, componenta a Ghidului Național de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romania, MPGT, include următoarele rate ale accidentelor pe categorii de drumuri naționale (urbane și înterurbane) precum și pe clase de severitate:

Tabel 4-12 Ratele de incidenta a accidentelor (număr accidente la 1 milion veh-km)

|  | Decese | Răniri grave | Răniri ușoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Rural | 0,0229 | 0,0641 | 0,1497 |
| Urban | 0,2347 | 0,7138 | 1,5860 |

Sursa: MPGT, Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc

Din comparația statisticii accidentelor la nivel național cu evidențele înregistrate pentru Municipiul Satu Mare rezultă următoarele concluzii:

Numărul de accidente soldate cu decese, raportat la cererea de transport (traficul, exprimat la vehicule*km) este cu 84% mai mic decât valoarea medie națională; în timp ce accidentele soldate cu răniri ușoare au o pondere de 49% din media națională;

Rata de incidenta a accidentelor soldate cu răniri grave pentru rețeaua stradală a Municipiului Satu Mare este cu 99% mai mică decât valoarea medie națională.

Tabel 4-13 Analiza comparativă a ratelor accidentelor la nivel local și național (număr accidentele la 1 mil veh*km)

|  | Decese | Răniri grave | Răniri ușoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Rețea stradală mun. Satu Mare | 0.0385 | 0.3531 | 0.3852 |
| DN Urban (la nivel național) | 0.2347 | 0.7138 | 15,860 |
| Pondere | 16.4% | 49.5% | 0.0% |

Sursa: MPGT, Estimările Consultantului

Conform evidențelor statistice, gradul de siguranta a circulației pentru rețeaua mun. Satu Mare este defavorabil, cu toate că ratele sunt inferioare mediilor naționale. Comparatia este realizata cu valorile medii corespondente traseelor drumurilor naționale care traverseaza zone urbane.

Creșterea gradului de siguranta a circulației rămâne un obiectiv strategic fundamental pentru Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Satu Mare. Strategia de dezvoltare a transportului urban va include recomandări și intervenții pentru reducerea numărului de accidente rutiere înregistrate pe rețeaua stradală, în special privind reducerea conflictelor în trafic prin segregarea traficului nemotorizat și creerea de facilități pentru pietoni și biciclisti, amenajarea de stâlpi și parapeți care să separe fizic traficul pietonal de cel rutier și care să împiedice traversarea străzii prin locuri nepermise e una din soluții. Soluția tehnică trebuie aleasă după criterii bine stabilite, să își îndeplinească funcțiunea dar să dea un aspect plăcut spațiului urban, astfel de amenajări putând crea spații urbane repulsive.

Indicatorii propuși pentru evaluarea gradului de siguranță

Pentru evaluarea gradului de siguranță pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Numar accidente	Numar

Km trotuar protejat	Km

Nr treceri de pietoni modernizate	Numar

Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare

Rezumatul problemelor și factori cu impact asupra gradului de siguranță, grupate pe cauze și efecte, precum și măsurile de atenuare propuse prin PMUD sunt descrise în continuare.

Tabel4-14 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – siguranță

Indicatorii propuși pentru evaluarea gradului de siguranță

Pentru evaluarea gradului de siguranță pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Reducerea numarului de accidente	număr, pe an

Tabel 4-15 Evaluarea impactului actual al mobilității din perspectiva siguranței

| Siguranta | Probleme | P66 | Rata mare a accidentelor rutiere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P67 | 30% dintre accidente au implicat pietoni |
|  |  | P68 | 23% dintre accidente se datoreaza neacordarii de prioritate pietonilor |
|  |  | P69 | zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt reprezentate de traseele de traversare a municipiului (DN19, DN19Asi DN19F). |
|  |  | P70 | Lipsa unui sistem de monitorizare video - 29 % din raspunsurile la intrebarea privind siguranta pietonala |
|  |  | P71 | 24.7% din trotuare sunt expuse traficului si parcarilor neregulamentare |
|  |  | P72 | Lipsa unui sistem de management al traficului pentru zonele semaforizate |

## Calitatea vieții

Circa 75% din populaţia UE trăiește în zone urbane. Impactul urbanizării se extinde însă dincolo de limitele oraşelor. Europenii au adoptat stiluri de viaţă urbane şi folosesc facilităţi urbane precum servicii culturale, educaţionale sau medicale. Deşi oraşele sunt motoarele economiei europene şi generatoarele bunăstării Europei, ele depind în mare măsură de resursele regiunilor exterioare pentru a putea face faţă cererilor de energie, apă, alimente şi pentru a putea gestiona deşeurile şi emisiile poluante.

Urbanizarea în Europa este un fenomen continuu, atât din punct de vedere al expansiunii terenului urban, cât şi din punct de vedere al creşterii procentului de populaţie urbană. Într‑un context în care dezvoltarea urbană adoptă numeroase forme în diferite părţi ale Europei, linia de demarcaţie dintre urban şi rural este din ce în ce mai estompată. În prezent, zonele periurbane se extind mult mai rapid decât centrele tradiţionale ale oraşelor.

Provocările de mediu şi oportunităţile de urbanizare sunt strâns legate. Numeroase oraşe depun eforturi uriaşe pentru a putea face faţă problemelor sociale, economice şi de mediu rezultate în urma presiunilor precum suprapopularea sau declinul populaţiei, inegalităţile sociale, poluarea şi traficul. Pe de altă parte, proximitatea oamenilor, afacerilor şi serviciilor oferă oportunităţi de creare a unei Europe mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor. Densitatea populaţiei din oraşe înseamnă deja trasee mai scurte între casă, locul de muncă şi diverşi prestatori de servicii, precum şi mersul mai frecvent pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, în timp ce apartamentele organizate în case multifamiliale sau în blocuri de locuinţe necesită mai puţină încălzire şi mai puţin spaţiu la sol pe persoană. Prin urmare, populaţia din mediul urban consumă în medie mai puţină energie şi ocupă mai puţin teren pe cap de locuitor decât populaţia rurală.

Principala provocare pentru zonele urbane ale Europei este găsirea unui echilibru între densitate şi compactitate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, calitatea vieţii într-un mediu urban sănătos.

Integrarea politicilor între nivelul european şi cel local, precum şi formele noi de guvernare sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate în ceea ce priveşte urbanizarea. Iniţiative ale Comisiei Europene precum premiul „Capitala europeană verde” sau „Convenţia primarilor”, în care oraşele cooperează în mod voluntar cu UE, marchează noua orientare politică. Acestea pun în aplicare Strategia tematică pentru mediul urbane şi completează acele politici ale UE care vizează oraşele în mod direct, de exemplu directivele privind calitatea aerului, zgomotul ambientale şi apele urbane uzateen, sau, în mod indirect, precum Directiva privind inundaţiile.

Aceste politici constituie aşa-numita „Agendă urbană europeană”, care cuprinde şi politici urbane ale UE în alte domenii, precum Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, dimensiunea urbană în politica de coeziune sau Planul de acţiune privind mobilitatea urbană.

AEM elaborează sau deţine seturi de date urbane la nivel european precum Urban Atlas, AirBase şi NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe - Serviciul de observare și de informare cu privire la zgomot în Europa). Acestea sunt catalogate împreună cu seturi de date urbane ale altor organizaţii europene în cadrul platformei web Integrated Urban Monitoring in Europe (IUME), unde AEM cooperează cu alte părţi interesate din Europa în vederea îmbunătăţirii bazei de date urbane.

În evaluările sale, AEM se află în prezent într-o fază de tranziţie de la evaluarea de componente urbane unice, precum utilizarea terenurilor urbane sau calitatea aerului, către un concept mai cuprinzător, şi anume metabolismul urban. Acest concept ia în considerare descrierea funcţionalităţilor zonelor urbane şi evaluarea impactului pe care îl au asupra mediului tiparele urbane şi procesele de urbanizare continuă. Astfel de evaluări sunt cruciale pentru factorii de decizie care îşi propun să exploateze la maximum potenţialul pe care îl reprezintă utilizarea eficientă a resurselor din zonele urbane pentru Europa.

Așa cum a rezultat din consultarea cetățenilor, principalii factori cu efect negativ asupra calitatii vietii in Satu Mare sunt: timpii mari de deplasare (29%), siguranta pietonilor este redusa (19%) precum si parcarile dezordonate (11%) , în condițiile în care au fost oferite doar raspunsuri ce tin de mobilitate, nu de factori generali (ex: locuri de munca, educatie, sanatate, etc.)

Figură 4-39 Factori ce afectează calitatea vieții în municipiul Satu Mare

Prin intervențiile ce vor fi  propuse în cadrul PMUD Satu Mare calitatea vieții și a mediului urban se vor îmbunătăți prin:

Promovarea transporturilor sustenabile (nepoluante) ;

Reducerea semnificativă a impacturilor generate induse de utilizarea rețelei stradale de către vehiculele comerciale (zgomot, emisii, trepidații) ;

Reducerea congestiei în puncte cheie.

Indicatorii propuși pentru evaluarea calității vieții

Pentru evaluarea calității vieții pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

Mp spatiu pietonal						Mp

Nivelul costului cu transportul in total buget familie	Lei

Fluenta circulatiei				Raport viteza modelata/ viteza libera

Nivel Serviciu				Raport debit/capacitate

Raport unitar cerere/oferta locuri parcare in zona centrala/ zone rezidentiale		Coeficient

Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare

Rezumatul problemelor și factori cu impact asupra calității vieții, grupate pe cauze și efecte, precum și măsurile de atenuare propuse prin PMUD sunt descrise în continuare.

Tabel 83 Rezumatul problemelor și măsuri de atenuare – calitatea vieții

Indicatorii propuși pentru evaluarea calității vieții

Pentru evaluarea calității vieții pentru intervențiile propuse prin PMUD vor fi utilizați următorii indicatori:

o	Reducerea traficului in zona urbana			mil.  vehicule-km

o	Reducerea traficului greu si de tranzit in zona centrala	mil.  vehicule-km

o	Raport cerere/oferta locuri de parcare in zona urbana	autovehicule/locuri de parcare

Prin intervențiile ce vor fi  propuse în cadrul PMUD Satu Mare calitatea vieții și a mediului urban se vor îmbunătăți prin:

Promovarea transporturilor sustenabile (nepoluante) ;

Reducerea semnificativă a impacturilor generate induse de utilizarea rețelei stradale de către vehiculele comerciale (zgomot, emisii, trepidații) ;

Reducerea congestiei în puncte cheie.

Tabel 4-16 Evaluarea impactului actual al mobilității din perspectiva calității vieții

| Puncte slabe | Comentarii | Intervenții |
| --- | --- | --- |
| O mare parte din traficul de tranzit și de trecere traversează orașul prin zona centrală iar traficul greu de tranzit traversează zone rezidențiale din estul orașului. Traficul ridicat reduce drastic adecvarea pentru trai și calitatea experienței pietonale urbane turistice și generale în municipiul Satu Mare | Este necesară eliminarea traficului de tranzit și de trecere atât din zona centrală, cât și din marile cartiere de locuințe ale orașului. | PN 4.0. PN 4.1 Pn4.2 |
| Lipsa unor coridoare pietonale de calitate, pe aliniamente altele decât a marilor artere de circulație, care să conecteze între ele zonele orașului reduce calitatea vieții urbane și atractivitatea deplasărilor pietonale. | Este necesară amenajarea unor trasee pietonale care leagă principalele zone ale orașului prin zone lipsite de trafic întens, liniștite, plăcute și sigure pentru pietoni. | PN 1.0. PN 1.1. PN 1.2. PN 1.3 |
| Lipsa unei rețele de trasee velo de calitate reduce atractivitatea transportului cu bicicleta. | Crearea de facilități adecvate pentru transportul velo va conduce la renuntarea utilizării autoturismului personal pentru deplasările cotidiene. 18% dintre conducătorii auto ar fi dispuși să aleagă bicicleta în prezenta acestor facilități. | PN 8.0 PN 8.1. PN 8.2. |

Tabelul următor prezintă rezumatul problemelor prezentate, pentru care măsurile cuprinse în Plan urmează să fie dezvoltate, iar aceste probleme au fost prioritizate. De asemenea, sunt incluse și măsurile de remediere propuse (obiectivele operaționale). Problemele identificate au fost prioritizate în funcție de intensitatea impactului negativ asupra mobilității urbane, așa cum acesta a fost evaluat în urma analizei situației existente.

Tabel 4-17 Prioritizarea problemelor pentru care măsurile propuse urmează să fie dezvoltate: Calitatea vieții

Indicatorii relevanți pentru evaluarea gradului de siguranta vor fi:

Reducerea traficului în zona urbană (vehicule-km)

Reducerea traficului greu și de tranzit în zona centrala (vehicule-km)

Raport cerere/oferta locuri de parcare în zona urbană

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
                                            MOBILITĂȚII URBANE

# Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane

## Viziunea prezentată pentru cele trei niveluri teritoriale

În anul 2030, Municipiul Satu Mare va deveni un pol de atracție pentru întreaga regiune, datorită bunei accesibilități  și a calității ridicate a vieții locuitorilor, bazate pe un sistem de transport eficient și durabil, menit să elimine barierele naturale și antropice care în prezent limitează accesibilitatea. Cu un mediu urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitori și pentru vizitatori, municipiul Satu Mare se va afirma până în 2030 ca  un oraș inteligent, inovativ și prietenos cu mediul.

La nivel regional, Municipiul Satu Mare va avea un important rol de nod în infrastructura de transport, care va înlesni schimburile Regiunii Nord-Vest cu exteriorul țării, datorită variantei ocolitoare care va scădea timpii de parcurs și emisiile de gaze cu efect de seră.

La nivelul zonei urbane funcționale , Municipiul Satu Mare va fi atractiv pentru cei care doresc să muncească și pentru cei care doresc să învețe, iar buna accesibilitate a acestuia, creată prin asigurarea accesului, cu economii de timp, către punctele de interes pentru persoane și pentru mărfuri, oferirea de alternative multiple de deplasare, scăderea timpului petrecut în trafic și prin dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, va genera prosperitate atât pentru locuitori cât și pentru cei ce muncesc în Satu Mare.

## Cadrul/metodologia de selecție a proiectelor

Procesul general de selecție a proiectelor și de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Transportului Urban pentru Municipiul Satu Mare este prezentat în figura de mai jos:

Figură 5-1 Procesul general de elaborare a Strategiei PMUD Satu Mare

Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial și care se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului Transporturilor. Pentru PMUD Satu Mare acestea au fost definite folosind obiectivele din Directivele și recomandările Comisiei Europene, strategii ale Ministerului Transporturilor precum și Ghidul JASPERS de realizare a PMUD.

Pasul 2: Definirea problemelor reprezintă rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. Am identificat cauzele care stau la baza și sunt responsabile pentru manifestarea problemelor și am definit problemele la nivel spațial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice și a intervențiilor.

Pasul 3: Obiectivele operaționale: acestea sunt obiectivele ce țin de problemele specifice identificate și care reprezintă un sub-set al Obiectivelor Strategice.

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezintă intervenții specifice care se adresează obiectivelor operaționale și problemelor.

Pasul 5: Evaluarea și Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a proiectelor din două motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care să se adreseze unui anumit obiectiv operațional și astfel devine necesar un proces de selecție. În al doilea rând, un proiect poate rezolva o problemă dar poate avea un slab raport calitate/preț. Într-o situație cum este cea a României, în care fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel, este necesară utilizarea unei metode corecte și independente de evaluare a proiectelor. În acest scop a fost elaborată o Analiză Cost-Beneficiu (ACB) pentru fiecare proiect testat.

Pasul 6: Elaborarea Scenariului de Dezvoltare: Intervențiile identificate vor forma Scenariul recomandat de dezvoltare a transportului urban pentru Municipiul Satu Mare.

Ghidul de realizare a PMUD, elaborat de JASPERS, recomanda dezvoltarea de strategii alternative de dezvoltarea a sistemelor de transport urban in functie de marimea zonei urbane analizate.

Tabel 5-1 Clasificarea aglomerărilor urbane pe baza populației și a configurației transportului public și a rețelei stradale

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
| --- | --- | --- |
| Populație >100,000 locuitori | Populație 40,000 - 100,000 locuitori | Populație <40,000 locuitori |
| Transport Public Rețea complexa cu trasee care se intersectează și mai multe moduri de transport (tramvai, autobuz, troleibuz, maxi-taxi) | Transport Public Rețea moderată de servicii de transport public care pot include mai multe moduri de transport și unele oportunități de schimb | Transport Public Foarte puține rute de transport public sau absența acestor servicii. |
| Trama stradală Rețea densă de drumuri cu o zonă urbană mare, numeroase opțiuni de rutare pentru mai multe călătorii, precum și congestionarea traficului care apare în perioadele tipice din zi. | Trama stradală Centru urban Compact alimentat de un număr definit de drumuri, și cu diferite opțiuni de rutare pentru traficul în / prin zona urbană. | Trama stradală Rețeaua de drumuri simplă, cuprinzând un număr mic de drumuri principale care trec prin zona, și cu posibilități limitate de a alege căi alternative |

| Nivelul 1 | Nivelul 2 | Nivelul 3 |
| --- | --- | --- |
| Screening, listarea scurta si Evaluare preliminara | Screening si evaluare preliminara | Screening si evaluare preliminara |
| In mod curent se așteaptă 3 scenarii finale diferite agregate pentru a fi evaluate in momentul finalizării PMUD. | In mod curent se așteaptă un singur scenariu agregat pentru a fi evaluat in momentul finalizării PMUD. | In mod curent se așteaptă un singur scenariu agregat pentru a fi evaluat in momentul finalizării PMUD. |

Sursa: Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă - Ghid orientativ pentru Autoritățile Contractante din România

Municipiul Satu Mare se incadreaza in aglomerarile urbane de Nivel 1, conform topologiei sistemului de transport urban, a configurației rețelei stradale precum si in functie de populatia totala rezidenta.

Având în vedere complexitatea zonei analizate, se se așteaptă 3 scenarii finale diferite agregate pentru a fi evaluate in din punctul de vedere al mobilității urbane în municipiul Satu Mare.

Pasul 1. Stabilirea obiectivelor strategice

La nivel strategic, PMUD urmărește îndeplinirea viziunii și obiectivului general prin convergenta a cinci obiective strategice:

1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);

2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general, reducerea și chiar eliminarea accidentelor rutiere;

3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;

4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă;

5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

Pasul 2. Definirea problemelor și a nevoilor

în urma analizei situaţiei actuale (prezentate la cap.2), au fost identificate o serie de probleme, disfunctionalităţi care afectează mobilitatea la nivelul municipiului. Aceste disfunctionalităţi sunt caracteristice fiecarui obiectiv strategic şi generează efecte negative asupra acestora. Tabelul următor prezintă în mod centralizat principalele disfunctionalitati, corelate cu obiectivele strategice şi efectele negative generate pentru mobilitate. Aceste probleme vor fi adresate prin intervenţiile cuprinse în Planul de Acţiune al PMUD.

Tabel 5-2 Rezumatul problemelor identificate

| Tip transport |  | Problema |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Descriere |
| Transport public | Probleme identificate | P01 | Scaderea numarului de calatori |
|  |  | P02 | Ineficienta economica a operatorului de transport public, subventia de la Primarie reprezinta 51,2% din totalul veniturilor operatorului |
|  |  | P03 | Frecventa circulatiei mijloacelor de transport este redusa - 29% din respondentii la chestionar |
|  |  | P04 | Principala problema a transportului public: Autobuzele nu au dotari de baza precum aer conditionat sau incalzire (Problema cu cel mai mare punctaj) |
|  |  | P05 | Parcul auto al operatorului este foarte vechi, avand un consum ridicat de carburant si genereaza un grad ridicat de emisii - 100% din parcul auto are vechime mai mare de 10 ani si 57%din autobuzele Transurban si-au depasit durata recomandata de utilizare |
|  |  | P06 | Traseele de TP nu au culoare dedicate (25% din respondenti au reclamat acest aspect) |
|  |  | P07 | Infrastructura rutiera a traseelor de TP este degradata - 31% din respondenti au reclamat acest lucru |
|  |  | P08 | Transportul in comun este ineficient - 20% din raspunsuri |
|  |  | P09 | Parcul auto este subdimensionat fata de programul de circulatie; problema reclamata si de 16% din respondentii la chestionar |
|  |  | P10 | Cota modala a transportului in comun este de 15% |
|  |  | P11 | Nu exista sisteme de monitorizare si gestiune informatizate a operatorului de transport |
|  |  | P12 | Lipsa unui sistem de informatizare integrata a transportului public, insemnand monitorizarea parcului auto in traseu, informarea cetatenilor, sistem de plata e-ticketing si alte facilitati |
|  |  | P13 | Exista statii de asteptare care nu sunt modernizate, dotate cu mobilier urban corespunzator si sisteme de siguranta si nu ofera informatii calatorilor privind optiunile de calatorie |
|  |  | P14 | Autobuzele inregistreaza intarzieri din cauza traficului intens si a blocajelor in trafic |
|  |  | P15 | Numărul de bilete vândute s-a redus cu 17% intre 2015 si 2010 |
|  |  | P16 | Finalizarea proiectelor imobiliare de creare centre comerciale si zone de locuinte, in zona de vest a municipiului, in zona centrala, care vor genera trafic si cerere de transport in comun |
| Transport rutier si de marfa | Probleme identificate | P17 | Traficul ridicat - 23 % din respondentii la chestionar identifica aceasta ca fiind principala problema a mobilitatii la nivelul municipiului |
|  |  | P18 | Nu exista varianta de ocolire a municipiului pentru traficul de tranzit |
|  |  | P19 | Exista doar doua traversari auto peste rasul Somes, fiind nevoie de treceri suplimentare |
|  |  | P20 | Exista treceri la acelasi nivel cu calea ferata |
|  |  | P21 | Cota modala a transportului auto este de 53%, peste media nationala sau mediile oraselor cu transport durabil |
|  |  | P22 | Traficul greu utilizeaza reteaua municipala de strazi, neexistand o varianta ocolitoare pe relatia est-vest si nord-sud: 24% din respondentii la intrebarea privind "circulatia in municipiu" |
|  |  | P23 | Fluenta scazuta a circulatiei la orele de varf |
|  |  | P24 | Starea tehnică a unor străzi majore este deficitară |
|  |  | P25 | 7.12% din lungimea totala a strazilor sunt din pamant si pietris |
|  |  | P26 | Starea tehnică nefavorabilă are un impact negativ asupra accesibilității |
|  |  | P27 | Viteze scazute din cauza starii strazilor -9% din respondenti |
|  |  | P28 | Viteza redusa de deplasare pe axul nord-sud (Botizului-Lucian Blaga) si est-vest (Lucian Blaga - Careiului) |
|  |  | P29 | Raportul capacitate debit depasit pe arterele: Drumul Careiului, Bd. Lalelei (Pod Golescu), Pod Decebal, str. Octavian Goga, str. Vasile Lucaciu, str. Iuliu Maniu, C. A. Rosetti, Martirilor Deportati, Golescu, Fabricii, Botizului |
|  |  | P30 | Viteza mai mica de 30 km/h pemai multe artere: Drumul Careiului, Bd. Lalelei (Pod Golesc), Podul Decebal, str. C.A. Rosetti, str. Vasile Lucaciu, str. Iuliu Maniu, str. Brandusa |
|  |  | P31 | Fluența deficitară a traficului generată de parcări dezordonate |
|  |  | P32 | Fluența deficitară a traficului generată de lipsa spatiilor de parcări |
|  |  | P33 | Fluența deficitară a traficului generată de dezechilibre între fluxurile de circulație (problemă care care afectează în special circulația în intersecțiile giratorii) |
|  |  | P34 | Fluența deficitară a traficului generată de trama stradală ingustă |
|  |  | P35 | Fluența deficitară a traficului generată de amplasarea trecerilor de pietoni |
|  |  | P36 | Accesibilitate redusa catre zonele periferice datorita starii tehnice precare a infrastructurii rutiere |
|  |  | P37 | Poluarea cu emisii GES si CO2 generate de traficul rutier |
| Transport durabil | Probleme identificate | P38 | Cota de transport velo este de 12% |
|  |  | P39 | Cota transportului pietonal este de 20% |
|  |  | P40 | 47% din lungimea trotuarelor analizate sunt subdimensionate |
|  |  | P41 | 23.9% din lungimea strazilor analizate nu au trotuar |
|  |  | P42 | Calitate necorespunzatoare pentru trotuare si alei - problema ridicata de 12% din respondentii la intrebarea vizand problemele pietonilor |
|  |  | P43 | Pietoni /biciclisti care circula pe carosabil -4% din respondenti |
|  |  | P44 | Trotuarele sunt ocupate de masini - 32% din raspunsuirle la intrebarea privind deplasarile pietonale |
|  |  | P45 | Siguranta scazuta la traversarea strazilor - 20% din raspunsurile la intrebarea privind deplasarile pietonale |
|  |  | P46 | Trotuare degradate -43% din raspunsurile la intrebarea privind infrastructura pietonala |
|  |  | P47 | Trotuarele sunt inguste - 23% din raspunsurile la intrebarea privind infrastructura pietonala |
|  |  | P48 | Trotuarele nu au dispozitive pentru interzicerea parcarilor auto - 23% din raspunsurile la intrebarea privind infrastructura pietonala |
|  |  | P49 | Trecerile de pietoni sunt slab marcate sau nesemnalizate - 28% din raspunsurile la intrebarea privind siguranta pietonilor |
|  |  | P50 | Lipsa unor refugii pentru pietoni la traversare marilor bulevarde - 16% din raspunsurile la intrebarea privind siguranta pietonilor |
|  |  | P51 | Biciclistii au dificultati in a circula pe strada din cauza traficului auto si a traficului greu - 79% din raspunsurile la intrebarea privind deplasarile pe bicicleta |
|  |  | P52 | Lipsa centrelor de inchiriere a bicicletelor - 10% din raspunsurile la intrebarea privind deplasarile pe bicicleta |
|  |  | P53 | Infrastructura velo insuficient dezvoltata - lipsa unei infrastructuri dedicate - 54% din raspunsurile la intrebarea privind infrastructura velo |
|  |  | P54 | Pistele existente sunt ocupate de masini sau pietoni - 27% raspunsurile la intrebarea privind infrastructura velo |
|  |  | P55 | Lipsa centrelor de inchiriere a bicicletelor - 12% din raspunsurile la intrebarea privind deplasarile pe bicicleta |
|  |  | P56 | Lipsa dotarilor cu rasteluri pentru biciclete - 4% din respondentii la intrebarea privind problemele biciclistilor |
| Transport stationar | Probleme | P57 | Deplasarile in interiorul orasului sunt afectate de lipsa sau insuficienta locurilor de parcare, considera 10% din respondenti |
|  |  | P58 | Parcarile se efectueaza pe trotuar si creand dificultati in deplasarea pietonilor - 32% din respondentii la intrebarea privind deplasarile pietonale |
|  |  | P59 | Parcarile din zona centrala sunt insuficiente - 56% din din raspunsurile la intrebarea privind problemele privind parcariel autovehiculelor |
|  |  | P60 | Parcarile neamenajate sunt o problema - 20% din raspunsuri |
|  |  | P61 | Doar o parte din strazile din zona centrala au sistem de parcare cu plata |
|  |  | P62 | 74% din respondenti considera ca locurile de parcare de resedinta sunt insuficiente |
|  |  | P63 | Cea mai mare parte a parcărilor (inclusiv rezidențiale) sunt amplasate la stradă fie perpendicular sau în spic, genereaza gatuiri si blocaje in trafic, ingustari ale tramei stradale |
|  |  | P64 | Nu exista un sistem care sa informeze locuitorii si turistii privind locurile de parcare disponibile in zonele de proximitate ale destinantiei, in scopul fluidizarii traficului |
| Siguranta | Probleme | P65 | Rata mare a accidentelor rutiere |
|  |  | P66 | 30% dintre accidente au implicat pietoni |
|  |  | P67 | 23% dintre accidente se datoreaza neacordarii de prioritate pietonilor |
|  |  | P68 | zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt reprezentate de traseele de traversare a municipiului (DN19, DN19Asi DN19F). |
|  |  | P69 | Lipsa unui sistem de monitorizare video - 29 % din raspunsurile la intrebarea privind siguranta pietonala |
|  |  | P70 | 24.7% din trotuare sunt expuse traficului si parcarilor neregulamentare |
|  |  | P71 | Lipsa unui sistem de management al traficului pentru zonele semaforizate |
| Intermodalitate | Nevoie | P72 | Existenta mai multor locatii ce functioneaza ca autogari |
|  |  | P73 | Inexistenta unui nod intermodal de marfuri |

Pasul 3. Stabilirea obiectivelor operationale

In vederea indeplinirii viziunii de dezvoltare a mobilitatii la nivelul municipiului Satu Mare, pornind de la disfunctionalitatile identificate si efectele analizate ale acestora, au fost stabilite o serie de obiective operationale. La nivel operațional, PMUD urmărește îndeplinirea viziunii și obiectivului general prin convergenta a 6 obiective operaționale:

Satu Mare inteligent – implementare infrastructura smart city pentru pregatirea infrastructurii de maine

Satu Mare conectat – crearea de alternative de transport si un sistem solid de transport public, imbunatatirea infrastructurii existente

Satu Mare flexibil – imbratisarea tendintelor viitorului si indeplinirea asteptarilor locuitorilor, afacerilor si vizitatorilor

Satu Mare echitabil – dezvoltarea de sisteme de transport accesibile, pentru sustinerea incluziunii sociale, dezvoltarea mediului de afaceri si imbunatatirea conditiilor de mediu

Satu Mare eficient – crearea de valoare adaugata utilizatorilor

Satu Mare sigur – reducerea accidentelor de ciculatie si a pierderilor de vieti omenesti

Pasul 4. Identificarea intervențiilor

Identificarea intervențiilor succede etapelor de definire a obiectivelor strategice, de analiză a situației existente și de definire a obiectivelor operaționale. Această procedură asigură faptul că există o conexiune clară și observabilă între obiectivele generale, problemele identificate, obiectivele operaționale corespondente precum și intervențiile în sine. Această abordare asigură și faptul că intervențiile se adresează unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului de Transport determină existenta unei baze cantitative pentru definirea problemelor, a obiectivelor și a intervențiilor.

Principalele disfuncționalități identificate urmare analizei problemelor existente se referă la:

deficiențele existente la nivelul derulării mobilitati pietonale și velo ;

efectele negative generate de traficul greu care utilizează rețeaua stradală ; și

accesibilitate redusă a zonelor periferice către zona centrală, indusă de constrângerile induse rețelei stradale.

Analiza condițiilor existente și viitoare au evidențiat și o serie de deficiențe în ceea ce privește regimul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport, dar și asupra facilităților aflate la dispoziția transportului public. De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește gradul de siguranta a circulației, iar strategia de dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de reducere a numărului de accidente.

Strategia generală include trei direcții de acțiune:

Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane;

Investiții pentru creșterea competitivității transportului public;

Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale.

Au fost incluse și intervenții legate de creșterea gradului de siguranta, în special pentru sectoarele de străzi și întersecțiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referinta analizată precum și recomandări privind amenajarea de spații de parcare, acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări.

Urmatorul tabel prezinta in mod centralizat legatura intre Disfunctionalitate (Cauza) – efecte asupra mobilitatii – tipuri de interventii propuse:

Tabel 5-3 Conexiunile între cauzele și efectele problemelor identificate și soluțiile propuse

| Cauza | Efect | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- |
| Starea tehnica deficitara a infrastructurii rutiere: 7% din arterele au o stare tehnică rea sau foarte rea | viteza scazuta de deplasare | Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere |
|  | timpi ridicati de parcurgere a principalelor axe rutiere |  |
|  | intarzieri pentru sistemul de transport public |  |
| Trafic greu în zona urbană | viteza scazuta de deplasare | Dezvoltare cai alternative pentru transportul de marfa Constructia variantei de ocolire a municipiului |
|  | poluare cu emisii |  |
|  | poluare cu GES |  |
|  | poluare fonica |  |
|  | intarzieri in transportul de marfa |  |
| Intersecții cu capacitate redusă de circulație | viteza scazuta de deplasare | Reconfigurarea intersectiilor |
|  | timpi ridicati de parcurgere a principalelor axe rutiere |  |
| Parcări dezordonate sau parcarea autovehiculelor pe prima bandă de circulație | viteza scazuta de deplasare | Reorganizarea tramei stradale prin amenajarea de parcari |
|  | timpi ridicati de parcurgere a principalelor axe rutiere | Sanctionarea si eliminarea parcarilor neregulamentare |
| Proflul îngust al străzilor | viteza scazuta de deplasare | Introducerea de sensuri unice sau crearea de "Shared spaces" |
| Amplasarea necorespunzătoare a trecerilor de pietoni | viteza scazuta de deplasare | Semaforizare temporizata a trecerilor de pietoni |
|  | timpi ridicati de parcurgere a principalelor axe rutiere | Reconfigurarea trecerilor de pietoni |
| Echiparea necorespunzătoare a străzilor | Gradul de siguranță în trafic a scăzut | Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere |
| Starea tehnică proastă a mijloacelor de transport public | Sistem de transport public neatractiv | Reinnoirea parcului auto a operatorului propriu |
|  | poluare cu emisii |  |
|  | poluare cu GES |  |
|  | poluare fonica |  |
| Numărul de autobuze este insuficient | Sistem de transport public neatractiv |  |
| Numărul de bilete vândute s-a redus în ultimii ani | Sistem de transport public neatractiv |  |
| O parte din liniile de transport public au capacitatea de transport subdimensionată | Sistem de transport public neatractiv | Reorganizarea sistemului de transport public |
| Predictibilitate si punctualitate reduse | Sistem de transport public neatractiv | Informatizarea sistemului de transport public |
| Productivitate redusa a operatorului de transport public | activitate economica ineficienta | Cresterea atractivitatii sistemului de transport public |
|  |  | Informatizarea sistemului de transport public (e-ticketing) |
| Prețul biletelor și a abonamentelor este prea ridicat | Sistem de transport public inaccesibil | Reorganizarea sistemului de transport public - Incheierea unui nou contract CSP |
| Accesibilitatea stațiilor de transport este scăzută |  | Reorganizarea sistemului de transport public |
| Unele trasee nu funcționează în zilele de sâmbătă și duminică |  | Reorganizarea sistemului de transport public |
| Statiile de autobuz nu sunt dotate corespunzator | Sistem de transport public neatractiv | Amenajarea corespunzatoare a statiilor de autobuz |
| Dotarile tehnice deficitare ale autobazei | Costuri ridicate cu mentenanta | Dotarea si modernizarea autobazei operatorului |
| Lipsa infrastructurii velo | Volume mari trafic auto | Construirea infrastructurii pentru traficul velo |
|  | Gradul de siguranță în trafic scăzut |  |
| Lipsa facilitatilor pentru traficul velo | Volume mari trafic auto | Implementare sistem Bike&Ride - Bike sharing |
|  | Gradul de siguranță în trafic scăzut | Amenajare de rasteluri pentru biciclete, mai ales în stațiile de transport public, care să permită transferul intermodal bicicletă-transport public |
| Lipsa facilitatilor intermodale | Disfunctionalitati in accesibilitatea catre punctele de interes din oras, in special pentru navetisti | Amenajare terminal intermodal in zona garii CFR, care să permită transbordarea facilă dintre diferite moduri de transport (feroviar, rutier, transport public, transport velo) |
| Lipsa facilitatilor pentru incarcare vehicule electrice | poluare cu emisii | Amenajarea punctelor de incarcare pentru autovehicule electrice |
|  | poluare cu GES |  |
|  | poluare fonica |  |
| Parcari neregulamentare pe trotuar, mobilier urban amplasat deficitar, activitati economice derulate pe trotuar | deservire obstructionata a pietonilor | Modernizarea aleilor pietonale si introducerea elementelor de siguranta (spatiu verde, gard, stalpisori, etc) |
| Treceri de pietoni neamenajate sau la mare distanta | permeabilitate scazuta a arterelor rutiere | Amenajarea intersectiilor si a trecerilor de pietoni |
| Lipsa trotuarelor | grad de siguranta redus pentru pietoni in zonele fara acces pietonal | Amenajarea trotuarelor in zonele de interes |
| Starea tehnica deficitara a trotuarelor | accesibilitate redusa catre alte zone de interes la nivel urban | Modernizarea trotuarelor |
| Lipsa unui spatiu pietonal central | Mediul urban putin atractiv pentru recreere si promenada | Pietonizarea unor artere in zona centrala si reconfigurare spatii urbane |
| Depășiri ale concentrației maxime de pulberi sedimentabile și de pulberi în suspensie | Mediul urban putin atractiv pentru recreere si promenada | Reorganizarea sistemului de transport public |
| Depășiri ale limitei de poluare fonică |  | Construirea infrastructurii pentru traficul velo |
| Poluare fonică semnificativă în zona centrală, datorată traficului intens |  | Pietonizarea unor artere in zona centrala si reconfigurare spatii urbane |
|  |  | Dezvoltare cai alternative pentru transportul de marfa |
| Lipsa informatiilor referitoare la disponibilitatea locurilor de parcare | Trafic auto crescut | Implementare unui sistem de informatizare pentru parcari |
|  | timpi ridicati de parcurgere a principalelor axe rutiere |  |
|  | Parcari neregulamentare |  |

Pasul 5. Evaluarea și prioritizarea intervențiilor

La selecția scenariului recomandat precum și pentru prioritizarea proiectului/intervențiilor au fost considerate obiectivele strategice ale PMUD, și anume:

Accesibilitatea – asigurarea că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni care să le permită accesul la destinațiile și serviciile cheie necesare;

Siguranță și securitate – îmbunătățirea siguranței și a securității;

Mediu – reducerea poluării aerului și a poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

Eficiența economică – creșterea eficienței și a eficientizării costurilor transportului de călători și bunuri;

Calitatea mediului urban – contribuția la creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, în folosul cetățenilor, al economiei și al societății că ansamblu.

Evaluarea intervențiilor din lista lunga se realizeaza cu Analiza  Cost-Beneficiu, atat la nivel de interventie, cat si la nivel de scenariu propus. Metologia de realizare a analizei cost-beneficiu este prezentată în Anexa 3. Beneficiile economice ale intervențiilor au fost testate cu ajutorul Modelului de Transport.

Pentru proiectele pentru care nu poate fi determinată RIRE, aceasta va fi considerată egală cu rata de actualizare (5%).

Pasul 6. Stabilirea scenariului de dezvoltare – prioritizarea intervențiilor

Prioritizarea intervențiilor a fost elaborată în două etape succesive, și anume:

Testarea individuală a intervențiilor cu ajutorul Modelului de Transport și a Analizei Cost-Beneficiu

Prioritizarea intervențiilor, pe baza rezultatelor unei Analize Multicriteriale

Tabelul următor prezintă structura Analizei Multicriteriale utilizată la prioritizarea intervențiilor.

Tabel 5-4 Criterii și punctaje definite în cadrul Analizei Multicriteriale

| Obiective generale | Indicatori | Pondere |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficiența Economică | Valoarea intarzierilor in retea | 10% | 50% |
|  | Procentul subventiei in total venituri operator |  | 35% |
|  | RIR/E |  | 15% |
| Impactul asupra mediului | Emisii CO2 | 15% | 75% |
|  | Emisii noxe, pulberi |  | 25% |
| Accesibilitate | Durata de asteptare | 25% | 34% |
|  | Durata de deplasare |  | 21% |
|  | Viteza de deplasare |  | 9% |
|  | Populatie deservita de TP |  | 25% |
|  | Populatie deservita de 2 moduri transport public |  | 11% |
| Siguranță | Numar accidente | 20% | 50% |
|  | Km trotuar protejat |  | 30% |
|  | Nr treceri de pietoni modernizate |  | 20% |
| Calitatea vieții | Mp spatiu pietonal | 30% | 12% |
|  | Nivelul costului cu transportul in total buget familie |  | 8% |
|  | Fluenta circulatiei |  | 35% |
|  | Nivel Serviciu |  | 30% |
|  | Raport unitar cerere/oferta locuri parcare in zona centrala/ zone rezidentiale |  | 15% |

Sursa: Analiza Consultantului

Prioritizarea intervențiilor se va face prin ierarhizarea in ordinea punctajului obtinut in urma Analizei Multicriteriale, in functie de incadrarea proiectelor pe surse de finantare la care acestea sunt eligibile.

Disponibilitatea financiara, in functie de natura eligibilitatii proiectului si incadrarea acestuia pe o anumita sursa de finantare.

In momentul in care lista de proiecte acopera sursa de finantare din fonduri nerambursabile (considerata prioritara), proiectele ramase intra in lista proiectelor pe alte surse de finantare (buget local, credite atrase).

DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE
                       DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE

https://www.flickr.com/photos/amslerpix/6859761193/in/photolist-DHL -7fLM3p-

Sursă: https://www.flickr.com/photos/deanhochman/9791938296/

Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane

## Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport

Având în vedere concluziile analizei situației existente, a fost propus un scenariu privind dezvoltarea infrastructurii de transport din municipiul Satu Mare.

Ipotezele avute în vedere in construirea scenariului optim de dezvoltare sunt:

Orizontul de timp: se vor structura interventiile identificate pe etape intermediare, anume 2016 an de baza, 2023 an de finalizare ciclu financiar 2014-2020 și 2030 an de perspectiva a analizei PMUD. Eșalonarea intervențiilor din punctul de vedere al perioadelor de implementare va ține cont de prioritizarea rezultată din testarea cu Modelul de Transport, Analiza Cost-Beneficiu și Analiza Multicriterială.

Anvelopa financiara: a fost structurata pentru perioada 2016-2030 luand în calcul sursele de finantare nerambursabile, în special POR 2014-2020, surse de finantare proprii (disponibilul de investitie al Primariei Satu Mare) și capacitatea existenta de atragere credite, în doua variante, optimist și pesimist.

Proiecte preconditie a elaborarii scenariilor de mobilitate: au fost luate în considerare finalizarea proiectelor majore de infrastructura pentru orizontul 2020: Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare. Astfel, proiectele propuse vor tine cont de evolutia traficului și a nevoilor de accesibilitate și mobilitate generate în urma realizarii acestor investitii.

Proiecte de infrastructura obligatorii pentru Municipiul Satu Mare: sunt identificate proiecte de modernizare a infrastructurii de transport în comun, îmbunătăţirea stării tehnice a parcului de autovehicule a operatorului de transport în comun, modernizarea autobazei.

Identificarea intervențiilor succede etapelor de definire a obiectivelor strategice, de analiză a situației existente și de definire a obiectivelor operaționale. Această procedură asigură faptul că există o conexiune clară și observabilă între obiectivele generale, problemele identificate, obiectivele operaționale corespondente precum și intervențiile în sine. Această abordare asigură și faptul că intervențiile se adresează unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului de Transport determină existența unei baze cantitative pentru definirea problemelor, a obiectivelor și a intervențiilor.

Principalele disfuncționalități identificate urmare analizei problemelor existente se referă la:

- deficiențele existente la nivelul derulării mobilitati pietonale si velo ;

- echipare deficitară a sistemului de transport public ;

- efectele negative generate de camioanele grele care utilizează rețeaua stradală ; și

- accesibilitate redusă a zonelor periferice către zona centrală, indusă de constrângerile induse rețelei stradale.

Analiza condițiilor existente și viitoare au evidențiat și o serie de deficiențe în ceea ce privește regimul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport, dar și asupra facilităților aflate la dispoziția transportului public. De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește gradul de siguranță a circulației, iar strategia de dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de reducere a numărului de accidente.

Strategia generală include trei direcții majore de acțiune:

Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane;

Investiții pentru creșterea atractivităţii şi a competitivității transportului public;

Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale, în special prin implementarea unui program multianual de modernizare şi reabilitare a străzilor de importanţă locală ;

Table 6. 1- Prioritizarea proiectelor propuse

| Regenerarea spațiilor urbane și dezvoltare de noi spații pietoanele, Amenajarea și valorificarea râului Someș, Creșterea acesibilității deplasărilor nemotorizate, Creșterea accesibilității în zona Gării,Implementarea unei retele velo de baza ["core velo network"] Cresterea accesibilitatii intre zonele periurbane componente prin imbunatatirea infrastructurii de acces. |  |  |  | Dezvoltarea succesiva integrata a coridoarelor de mobilitate urbana Extinderea retelei velo de baza ["core velo network"] Imbunatatirea infrastructurii in zonele periurbane componente,Infrastructura adecvata transportului de marfa |  |  |  | Creșterea conexiunilor peste râul Someș Cresterea accesibilitatii intre zonele periurbane componente prin infrastructuri noi Extinderea retelei velo ["comprehensive velo network"] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I (2017-2020) |  |  |  | Etapa II (2021 - 2023) |  |  |  | Etapa III (2024-2030) |  |  |  |
| Cod | Proiect | Valoare | Sursa | Cod | Proiect | Valoare | Sursa | Cod | Proiect | Valoare | Sursa |
| SM 1.0 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] | 19 | PNDL | SM 24.0 | VO SATU MARE | 5 | AS | SM 46.0 | Realizare infrastructura velo Dig Someș mal drept (zona Bercu Roșu) | 1 | BL/AS |
| SM 2.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | 3 | POR 4.1 | SM 25.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea | 3 | POR 4.1 (RE) | SM 47.0 | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu | 1.6 | BL/AS |
| SM 3.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | 5.9 | POR 4.1 | SM 26.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Porumbeilor, Str. Lăcrimioarei, Str. Rodnei, Str. Fabricii, Pasaj cale ferată, Str. Odoreului) | 1 | POR 4.1 (RE) | SM 48.0 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | 5.5 | BL/AS |
| SM 4.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinu | 3 | POR 4.1 | SM 27.0 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | 2.1 | POR 4.1 (RE) | SM 49.0 | Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii | 22 | BL/AS |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 | SM 28.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii şi şi construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid şi a unei staţii de încărcare precum şi achiziţionarea unor autobuze hibride | 16.30 | POR 4.1 (RE) | SM 50.0 | Constructie pasaj peste Bd. Henri Coanda intre Str. Ialomitei - str. Traian Vuia si conexiune cu Bd. Transilvania [v1] | 1.2 | BL/AS |
| SM 6.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | 0.9 | POR 4.1 | SM 29.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | 1 | POR 4.1 (RE) | SM 51.0 | Realizare conexiune directa str. Porumbeilor - str. Sighet - str. Sighișoara -POD SOMES - str. Șețiu Stefan | 20.7 | BL/AS |
| SM 7.0 | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | 0.65 | POR 4.1 | SM 30.0 | Aleea Universului | 0.85 | POR 4.1 (RE) |  |  |  |  |
| SM 8.0 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | 1.2 | POR 4.2 | SM 31.0 | Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti | 4.2 | POR 4.1 (RE) | SM 52.0 | Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF] | 5.37 | BL/AS |
| SM 9.0 | Regenerarea fizică a zona Turnul Pompierilor prin activităţi care vizează dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică | 0.7 | POR 4.3 | SM 32.0 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu | 2.8 | BL/AS |  |  |  |  |
| SM 10.0 | Reabilitarea căilor de acces aferente locuinţelor sociale din zona de Sud a municipiului Satu Mare | 1.1 | POR 4.3 | SM 33.0 | Modernizare coridor Bd. Henri Coandă - Drumul Botizului | 4.7 | BL/AS | SM 53.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona sud, cartier Carpati II | 1.3 | BL/AS |
| SM 11.0 | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la podul de cale ferată până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara | 1.4 | HU-RO | SM 34.0 | Modernizare coridor Bd. Independenței | 2.6 | BL/AS | SM 54.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona vest, Drumul Careiului | 1.6 | BL/AS |
| SM 12.0 | Pista de biciclete în cooperare cu oraşul Ardud, comuna Viile Satu Mare şi comuna Napkor | 2 | HU-RO | SM 35.0 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | 0.2 | BL/AS |  |  |  |  |
| SM 13.0 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului | 1.14 | BL/AS | SM 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SM 13.0 | Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A | 0.60 | BL/AS | SM 37.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Dinu Lipatti - Str. Pintea Haiducul pentru persoane cu mob redusa | 0.4 | BL/AS |  |  |  |  |
| SM 14.0 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | 0.80 | BL/AS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SM 15.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 1) | 0.24 | BL/AS | SM 38.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 2) | 2.62 | BL/AS | SM 55.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 3) | 8 | BL/AS |
| SM 16.0 | Realizarea de sisteme de ȋnchiriere de biciclete pe teritoriului municipiului şi Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video | 5.15 | BL/AS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SM 17.0 | Modernizare strazi in Satmarel |  | BL/AS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SM 18.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 1) | 3.1 | BL/AS | SM 39.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 2) | 2 | BL/AS | SM 56.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 3) | 5 | BL/AS |
| SM 19.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Ferastrau pentru pers cu mob redusa | 0.4 |  |  |  |  |  | SM 57.0 | Realizare infrastructura velo str. Odoreului | 0.3 | BL/AS |
| SM 20.0 |  |  |  | SM40.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de vest | 1.85 | BL/AS | SM 58.0 | Realizare infrastructura velo str. Porumbeilor - str. Liviu Rebreanu - str. Mileniului | 0.3 | BL/AS |
| SM 21.0 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga | 0.1 | BL/AS | SM 41.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala pentru accesarea bd Unirii | 2.1 | BL/AS | SM 59.0 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc | 0.1 | BL/AS |
| SM 22.0 | Reconfigurare intersectie Str. Fabricii - Str. Odoreului | 0.1 | BL/AS |  |  |  |  | SM 60.0 | Realizare infrastructura velo str. Gabriel Georgescu | 0.25 | BL/AS |
| SM 23.0 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei | 0.1 | BL/AS | SM 42.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de est - Odoreului | 0.5 | BL/AS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM 43.0 | Realizare parcare supraterana str. Decebal | 3 | BL/AS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM 44.0 | Realizare parcare supraterana str. Mihail Kogalniceanu | 3 | BL/AS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM 45.0 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 | 3 | BL/AS |  |  |  |  |

Au fost incluse și intervenții legate de creșterea gradului de siguranță, în special pentru sectoarele de străzi și intersecțiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referință analizată precum și recomandări privind amenajarea de spații de parcare, acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări.

Scenariile alternative sunt caracterizate de orientari investitionale diferite:

Scenariul 1 are la bază premisa atragerii întregii finanțări nerambursabile și alocarea de la bugetul local a tuturor resurselor necesare rezolvării problemelor de mobilitate ale cetățenilor și agenților economici (Scenariu optimist)

Scenariul 2 are la bază premisa atragerii de finanțări nerambursabile, dar într-o cantitate limitată din cauza capacității reduse de a pregăti proiecte și restul de bani trebuind să fie acoperit din resursele limitate ale bugetului local. Din această cauză o mare parte din investițiile necesare nu au fost cuprinse în acest scenariu;(Scenariu pesimist)

Scenariul 3 reprezintă un echilibru între cele două scenarii.

Investitiile identificate pornesc de la problemele de mobilitate, accesibilitate și siguranta identificate în prezent, precum și de la previziunile de dezvoltare a retelei în perioada 2020-2030 și sunt structurate după cum urmează:

Modernizarea coridoarelor de mobilitate prin susținerea transportului public și a transportului nepoluant;

Intervenții pentru creșterea accesibilității către zona centrală

Intervenții corespondente constituit de Calea Călărașilor;

Investiții pentru creșterea accesibilității cartierelor;

Investiții pentru infrastructura rutieră dedicată traficului de marfă

Investiții pentru creșterea gradului de siguranță;

Proiecte suport – Teme verticale (modernizarea stațiilor de transport, E-ticketing,  Sistem de management al traficului, etc.  teme ce vor fi implementate pe fiecare din proiectele investiționale în infrastructură.

## Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale

Direcțiile de acțiune privind proiectele operaționale vizează, în principal, eficientizarea operării serviciilor de transport în comun. Acestea vor trata însă toate aspectele componente ale sistemului de mobilitate şi transport la nivelul municipiului Satu Mare:

Transportul în comun: prin implementarea planului de mobilitate urbană durabilă se urmareste creșterea calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport în comun, care să acopere infrastructura, materialul rulant și serviciile.

Prin urmare, se propune:

Tabel 6- 2 Proiecte operaționale

| COD | Proiecte operaționale | Cost | Sursă de finalțare |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Contract de servicii publice conform Reg CE 1370/2007 | 0.01 | BL |
| B | Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public | 0.01 | BL |
| C | Modernizarea statiilor de asteptare TP | 0.5 | BL/AS |
| D | Implementare sistem e-ticketing | 0.5 | POR 4.1 |
| E | Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video | 3.9 | POR 4.1 |
| F | Achizitia de mijloace de transport - autobuze diesel [etapa 1] | 3.75 | BL |
| G | Achizitia de mijloace de transport - autobuze ECOLOGICE [etapa 1] | 3 | POR 4.1 |
| H | Construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid şi a unei staţii de încărcare (str. Fabricii) | 1.65 | POR 4.1 (RE) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR |
| K | Implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului | 0.01 | BL |
| A | Contract de servicii publice conform Reg CE 1370/2007 | 0.01 | BL |
| B | Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public | 0.01 | BL |

Din punctul de vedere al imbunatatirii operabilitatii companiei de transport public local, sunt necesare adoptarea masurilor privind alinierea cu prevederile si mecanismele stipulate in Regulamentul CE 1370/2007.

Realizarea unui studiu de oportunitate la nivelul operatorului de transport public local pentru stabilirea oportunitatii investitionale, prin realizarea unei analize comparative, tehnico-economice si de rentabilitate economica privind tipul si numarul de mijloace de transport necesare pentru modernizarea si eficientizarea activitatii operatorului. Sunt necesare analize personalizate, pe trasee, privind oportunitatea tehnica investitionala in mijloace de transport, prin analizarea variantei cu autobuz cu motor cu combustie sau autobuze electrice/hibride/EEV.

Optimizarea retelei și serviciilor de transport public: amplasarea statiilor pentru cresterea accesibilitatii populatiei si pentru diminuarea distantelor interstatii, acolo unde este cazul.

Informatizarea sistemului de transport în comun în municipiul Satu Mare, cu scopul cresterii atractivitatii sistemului de transport public.

Sustinerea masurilor investitionale in domeniul transportului public in comun (achizitia de noi mijloace de transport, modernizarea si dotarea statiilor de asteptare) cu masuri si actiuni de tip « soft », cum ar fi : actiuni de promovare si constientizare a beneficiilor utilizarii mijloacelor de transport durabile si nepoluante, masuri pentru incurajarea utilizarii transportului public in comun in detrimentul autoturismelor personale, masuri pentru incurajarea utilizarii bicicletelor si a infrastructurii nou create.

Pe termen scurt, se pot realiza masuri de informare a calatorilor in statii, prin amplasarea in locuri vizibile a panourilor de informare privind traseele existente şi a orarului de transport ; aceasta este o masură simplă şi eficientă, pe termen scurt, până la intoducerea sistemelor de informare inteligente, prin care, călătorii din Satu Mare pot fi informati despre optiunile de calatorie cu transportul public.

Transportul nemotorizat: planul de mobilitate urbană durabilă va încorpora un plan de creștere a atractivității, siguranței și securității mersului pe jos și cu bicicleta. Măsurile care vizează infrastructura vor fi sustinute si completate de alte măsuri de ordin operaţional, cum ar fi masuri de promovare şi creştere a nivelului de conştientizare a populaţiei asupra acestor moduri de transport nepoluante, cu scopul incurajarii utilizarii bicicletei ca mijloc de transport cotidian.

Transportul nemotorizat va fi inclus in sistemul informatic integrat, in conceptul Satu Mare Smart City prin dezvoltarea unei aplicatii online pentru identificarea statiilor de inchiriere biciclete, va prezenta traseele existente pentru configurarea de itinerarii, va oferi utilizatorilor informatii privind numarul de biciclete disponibile intr-o anumita statie, la un anumit moment, precum si numarul de locuri libere disponibile intr-o anumita parcare de biciclete, la un anumit moment.

Intermodalitate: planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să contribuie la o mai bună integrare a diferitelor moduri și să identifice măsurile menite în mod special să faciliteze mobilitatea și transportul multimodal coerent. In ceea ce priveste masurile operationale pentru intermodalitatea in transporturi, se propune ca statiile de inchiriat biciclete sa fie amplasate in proximitatea principalelor statii de transport public in comun, astfel incat, la nivelul zonei urbane sa poata fi asigurate conexiuni intre transportul public si transportul velo. In continuarea acestei masuri, prin utilizarea sistemului informatic de transport local se vor putea configura solutii de itinerarii care sa combine diferite moduri de transport – ex : pentru o destinatie lipsita de accesibilitate cu transportul in comun, se configureaza traseul pana la proxima statie de transport public, de unde se propune utilizarea bicicletei pana la destinatie. Pentru astfel de calatorie, sistemul va analiza disponibilitatea velo existenta in statia de inchiriere biciclete, va calcula timpii de calatorie si va propune rute alternative.

Transportul rutier (în mișcare și staționar): În cazul rețelei rutiere și al transportului motorizat, la nivel operational sunt necesare măsuri pentru conştientizare şi incurajare a publicului în vederea eliminarii parcărilor neregulamentare, măsuri pentru corectarea abuzurilor privind parcările neregulamentare care afectează fluiditatea traficului şi de promovare a bunul-simţ în trafic. Acest lucru poate fi realizat intr-o primă fază prin acţiuni corective in teren ale Politiei Locale, iar in urma implementarii sistemului de monitorizare video, se pot realiza masuri corective si de sanctionare a parcarilor neregulamentare prin utilizarea informatiilor video care permit identificarea autovehicului parcat neregulamentar si transmiterea de informatii catre Politia Locala, care va emite sanctiunile.

Sisteme de transport inteligente: Deoarece STI sunt aplicabile tuturor modurilor de transport și serviciilor de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru marfă, ele pot sprijini formularea unei strategii, implementarea politicii și monitorizarea fiecărei măsuri concepute în cadrul planului de mobilitate urbană durabilă.

Un aspect important al modului operational dorit este cel al inovarii in transporturi, aspect sinonim cu implementarea componentelor informatice, parte a conceptului „Smart city”.

Figură 6-1 Componentele unde conceptul de Smart City poate fi implementat

Astfel, este necesara implementarea unei solutii informatice, bazata pe o platforma GIS, cu date de intrare din sisteme diferite   (ex: intrari video din sistemul de management al traficului si intrari video din sistemul de monitorizare a traficului ce pot fi implementate in perioada urmatoare, intrari din sistemele GPS montate pe mijloacele de transport in comun, etc.). Toate aceste date sunt introduse intr-o aplicatie informatica, prevazuta cu functionalitati atat pentru administratia publica (operator transport public, Primarie), cat si pentru utilizatori.

Figură 6-2 Platforma operationala GIS pentru informatizarea transportului – Smart City Satu Mare

Platforma implementata si aplicatia dezvoltata va permite in acelasi timp corelarea cu alte componente ale sistemului de transport din oras, inclusiv transportul stationar (parcarile), astfel incat sa functioneze ca un sistem operabil integrat.

Mobilitatea inteligenta, componenta operationala a sistemului de transport in muncipiul Satu Mare, va integra operarea transportului public in comun, sistemul de bike-sharing, parcarile, statiile de incarcare pentru autovehicule electrice, sistemul de management al traficului si, eventual, un sistem de monitorizare video.

Integrarea informatiilor intre modurile de transport, permite utilizatorului acces la informatii si facilitati de plata pentru serviciile de transport utilizate, intr-un mod facil si unitar. Pentru facilitatile utilizate, se poate implementa un sistem variat de plata, de la card-de-mobilitate, aplicatie on-line, e-ticketing sau automate fizice de eliberare tichete de calatorie.

Figura de mai jos prezinta schematic modul de corelare intre sisteme de transport:

Implementarea acestui sistem, va genera beneficii atat pentru administratia publica locala, cat si pentru locuitori, navetisti si turisti.

Avantajele operarii sistemului informatizat pentru transport din punctul de vedere al administratiei publice sunt:

Elementele operationale privind managementul parcarilor, au ca scop ameliorarea raportului cerere/oferta a locurilor de parcare în zona centrală dar și cea rezidențială:

1. stabilirea unor zone cu tarifare diferențiate a parcării: zona centrală – tarif 2 lei / oră; în lungul principalelor artere de trafic (exceptând segmentele din zona centrală) – tarif 1.5 lei / oră; în alte zone nerezidențiale 1 leu / oră. Tariful aplicat poate fi majorat până la 3 lei (în zona centrală), dat fiind faptul că o călătorie cu transportul în comun (mod de deplasare ce trebuie încurajat) costă 1,5 lei.

Recomandare: realocarea resurselor financiare obținute din parcare către proiecte de mobilitate durabilă sau amenajări de spațiu public. Astfel utilizatorii pot vedea direct beneficiile plății parcării.

2. diversificarea modului de plată a parcării. Dezvoltarea unui sistem de plată prin SMS (soluția tehnică este destul de simplă și poate fi dezvoltată în cadrul departamentului). Plata parcării prin SMS este un model care funcționează cu succes deja în alte orașe din țară cum ar fi: Timișoara, Oradea, Brașov sau Odorheiu Secuiesc. De asemenea va fi nevoie de diversificarea modului de plată la parcmetru – plată cu cadrul bancar sau cu bancnote (1-5lei).

3. continuarea procesului de înlocuire a garajelor din zonele rezidentaile cu parcări amenajate la sol sau dacă este posibil (există resurse de teren) cu parcări multietajate de tip „smart parking”. Aceste garaje ocupă prea mult spațiu și sunt adesea folosite pentru alte scopuri decât parcarea.

4. partajarea parcărilor centrelor comerciale amplasate în vecinătatea directă a zonelor rezidențiale. Rezidenții din zonă ar putea parca gratuit în întervalul 19:00-08:00.

5. digitalizarea sistemului de parcare (termen lung) prin introducerea de senzori sau camere de luat vedere pentru a putea monitoriza în timp real gradul de ocupare a parcărilor. Informațile obținute de sistem trebuie transmise către utilizatori în timp real (aplicație / website / indicatoare) astfel încât să știe mereu unde este cel mai apropiat loc de parcare disponibil.

Se propune ca toate proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere incluse in PMUD si care prevad reamanajari/reconfigurari ale parcarilor de langa bordura, sa fie dotate cu sisteme de senzori sau camere video care sa permita includerea parcarilor in sistemul integrat pentru transport.

Prin digitizarea spatiilor de parcare se vor economisi timpi semnificativi pentru utilizatori, care vor putea avea acces in timp real la informatiile privitoare la locuri de parcare disponibile in zona de proximitate a destinatiei, astfel incat sa nu fie nevoit sa caute loc, mergand cu o viteza redusa si afectand traficul pe reteaua stradala.

## Direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale

Directiile de actiune pentru imbunatatirea cadrului organizational al sistemului de transport public sunt următoarele:

La nivelul Primariei Satu Mare se propune infiintarea unui departament/comisii care sa realizeze:

Asumarea coordonarii si implementarii componentelor Smart City pentru mobilitate.

Asumarea coordonarii si implementarii PMUD

Extinderea sistemului de monitorizare video si implementarea sistemului de management al traficului

Implementarea sistemelor variate de plata a parcarii.

Pe langa structurile existente, pentru implementarea si monitorizarea PMUD in conditii optime, este necesara crearea unei structuri de management PMUD. Aceasta va avea rolul de a asista reprezentantii Consiliului Local in fundamentarea si luarea hotararilor privind investitiile publice, in confomitate cu prevederile si indicatorii din PMUD. In mod concret, aceasta structura va avea rolul de a analiza si verifica proiectele de hotarare, rapoartele de fundamentare pentru proiectele de hotarari locale, astfel incat sa se asigure ca prevederile PMUD si prescriptiile introduse de acest document strategic sunt corelate cu proiectele investitionale propuse de legislativul local. Cateva exemple:

Pentru transportul public local – se va verifica respectarea cerintelor, procedurilor si metodologiilor stipulate in Regulamentul CE 1370/2007 in cadrul documentelor preliminare in vederea implementarii noului Contract de Servicii Publice – raportarea anuala, verificarea calculului si platii compensatiei din partea Braicar in conditiile Regulamentului.

Pentru incurajarea utilizarii autovehiculelor electrice – se va verifica, inca de la faza de solicitare a Certificatului de Urbanism din partea dezvoltatorilor de centre comerciale, unitati economice, daca proiectele prevad statii de incarcare pentru autovehicule electrice in propriile spatii de parcare si se va solicita acest aspect in cazul in care nu sunt prevazute astfel de investitii.

Pentru amenajarea parcarilor: se va verifica si se va stopa eliberarea de autorizatii pentru garajele individuale; se va opri prelungirea contractelor (de concesiune, inchiriere) pentru garajele individuale, la momentul expirarii acestora.

Pentru managementul financiar al implementarii PMUD: se va verifica la inceputul fiecarui an, nivelul propus din Bugetul Local pentru investitii in sistemul de transport (infrastructura, dotari, active, etc.), astfel incat, acest nivel sa nu fie sub nivelul minim asumat prin PMUD si astfel incat sa permita realizarea investitiilor din surse proprii planificate in scenariul optim de dezvoltare.

In ceea ce priveste structurile existente, cu atribuții in domeniul infrastructurii si operarii sistemului de transport, la nivelul municipiului Satu Mare exista patru entități subordonate Consiliului local Satu Mare și Primăriei municipiului Satu Mare,  respectiv:

- Serviciul de Utilitate Publică, Administrare și Gospodărire Locală Satu Mare

- S.C Transurban Satu Mare

- Poliția Locală Satu Mare.

- Serviciul de Utilitate Publică, Administrare și Gospodărire Locală Satu Mare

De interes pentru sistemul de transport din municipiul Satu Mare, acest serviciu desfășoară următoarele activități:

- Monitorizare și control pentru activitățile de deszăpezire, marcaje rutiere și semaforizare

- Administrare, reparare, întreținere și protecție a dotărilor stradale

- Întreținere, reparații mobilier stradal și indicatoare rutiere

- Gestionează activitate de blocări-deblocări roți auto, împreună cu organele abilitate, încasează tariful pentur plata serviciilor de blocare-deblocare roți a autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Satu Mare

Este necesară dotarea acestui serviciu cu mijloacele tehnice și de personal specifice realizării activităților în condiții optime, care să asigure o bună întreținere a infrastructurii de transport (rutiere, pietonale, velo, parcaje). Acest Serviciu din cadrul Primăriei Satu Mare va avea rol și în activitatea de desființare a garajelor individuale, pentru creșterea numărului de locuri de parcare din zonele de locuințe colective.

- SC Transurban SA Satu Mare

Pentru SC Transurban SA se propune:

Înființarea unui departament sau extinderea atribuțiilor  departamentului Cormercial care să se ocupe de:

- Monitorizarea în timp real a validărilor de bilete și abonamente din mijloacele de transport public,

- Direcționarea controlorilor către autobuzele unde există un număr mai mic de validări decât pasagerii numărați

- Estimarea și dimensionarea dinamică  a necesarului de mijloace de transport public care să opereze traseele SC Transurban SA, în funcție de validări/numători ale pasagerilor.

- Poliția Locală Satu Mare

Rolul Poliției Locale Satu Mare este să asigure partea de control, constatare și sancționare pentru autovehiculele parcate ilegal, acțiuni care vor duce la o disciplinare și la o creștere a calității vieții locuitorilor municipiului.

## Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe niveluri teritoriale

La scară periurbană/metropolitană

Obiectivele Planului de Mobilitate la scară periurbană țin de:

- Asigurarea mobilității populației, în legătură cu localitățile adiacente, atât prin mijloace motorizate cât și nemotorizate;

- Creșterea gradului de securitate și siguranță;

- Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea de emisii poluante generate de traficul rutier.

La nivelul zonei metropolitane, in conformitate si cu viziunea de dezvoltare a mobilitatii si sistemului de transport, cele mai relevante proiecte sunt proiectele strategice de infrastrucura, proiecte aflate in responsabilitatea CNAIR, anume realizarea variantei de ocolire.

Transportul public la nivelul zonei metropolitane, acoperind aria functionala urbana a municipiului Satu Mare, ramane in apanajul integral al Transurban S:A.

Tabel 6- 3 Proiecte la scara periurbană

| Cod |  | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 24.0 |  | VO SATU MARE | 5 | AS | Etapa II (2021-2023) |
| SM 11.0 |  | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la podul de cale ferată până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara | 1.4 | HU-RO | EtapaI(2017-2020) |
| SM 12.0 |  | Pista de biciclete în cooperare cu oraşul Ardud, comuna Viile Satu Mare şi comuna Napkor | 1.4 | HU-RO | EtapaI(2017-2020) |

La scara localităţilor de referinţă

La nivelul aglomerării urbane Satu Mare, Planului de Mobilitate Urbană Durabilă are ca obiective strategice:

- Asigurarea unui management eficient al transportului şi al mobilităţii;

- bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante;

- Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului;

- Promovarea transportului în comun;

- Promovarea unor mijloace de transport alternative;

- Înlocuirea autoturismelor personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul;

- Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de biciclişti.

Astfel, principiile aplicate vor tine cont de:

- Accesibilitate

- Sustenabilitate

- Siguranță.

Tipurile de intervenții caracteristice la nivelul intregii localitati de referinta sunt urmatoarele:

- Achizitia de material rulant nou

- Modernizarea statiilor de asteptare pentru transportul public

- Incheierea unui nou Contract de servicii publice.

- Informatizarea transportului public

- Imbunatatirea dotarilor autobazei Transurban

- Modernizarea infrastructurii rutiere și a circulațiilor pietonale

- Creșterea siguranței în trafic

- Amenjarea de parcări de reședință

- Gestiunea corespunzătoare a locurilor de parcare publice

- Amenajarea unei rețele de infrastructuri velo

Tabel 6- 4 Proiecte la scara localitatilor de referinta

| Cod | Proiect | Valoare | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| SM 1.0 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] | 19 | PNDL |
| SM 2.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | 3 | POR 4.1 |
| SM 3.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | 5.9 | POR 4.1 |
| SM 4.0 | Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Crinul | 2.8 | POR 2021-2027 |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 |
| SM 6.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | 0.9 | POR 4.1 |
| SM 7.0 | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | 0.65 | POR 4.1 |
| SM 8.0 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | 1.2 | POR 4.2 |
| SM 9.0 | Creşterea securităţii şi regenerarea fizica a zonei Turnul Pompierilor | 0.8 | POR 2021-2027 |
| SM 10.0 | Reabilitarea căilor de acces aferente locuinţelor sociale din zona de Sud a municipiului Satu Mare | 1.1 | POR 4.3 |
| SM 13.0 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului | 1.14 | BL/AS |
| SM 13.0 | Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A | 0.60 | BL/AS |
| SM 14.0 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | 0.80 | BL/AS |
| SM 15.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 1) | 0.24 | BL/AS |
| SM 17.0 | Modernizare strazi in Satmarel |  | BL/AS |
| SM 18.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 1) | 3.1 | BL/AS |
| SM 19.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Ferastrau pentru pers cu mob redusa | 0.4 | BL/AS |
| SM 21.0 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga | 0.1 | BL/AS |
| SM 22.0 | Reconfigurare intersectie Str. Fabricii - Str. Odoreului | 0.1 | BL/AS |
| SM 23.0 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei | 0.1 | BL/AS |
| SM 25.0 | Pasarelă pietonală si velo intersecţia Burdea | 2.8 | POR 2021-2027 |
| SM 26.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Porumbeilor, Str. Lăcrimioarei, Str. Rodnei, Str. Fabricii, Pasaj cale ferată, Str. Odoreului) | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 27.0 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | 2.1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 28.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 29.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 30.0 | Aleea Universului | 0.85 | POR 4.1 (RE) |
| SM 31.0 | Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti | 4.2 | POR 4.1 (RE) |
| SM 32.0 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu | 2.8 | BL/AS |
| SM 33.0 | Modernizare coridor Bd. Henri Coandă - Drumul Botizului | 4.7 | BL/AS |
| SM 34.0 | Modernizare coridor Bd. Independenței | 2.6 | BL/AS |
| SM 35.0 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | 0.2 | BL/AS |
| SM 37.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Dinu Lipatti - Str. Pintea Haiducul pentru persoane cu mob redusa | 0.4 | BL/AS |
| SM 38.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 2) | 2.62 | BL/AS |
| SM 39.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 2) | 2 | BL/AS |
| SM40.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de vest | 1.85 | BL/AS |
| SM 41.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala pentru accesarea bd Unirii | 2.1 | BL/AS |
| SM 42.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de est - Odoreului | 0.5 | BL/AS |
| SM 43.0 | Realizare parcare supraterana str. Decebal | 3 | BL/AS |
| SM 44.0 | Realizare parcare supraterana str. Mihail Kogalniceanu | 3 | BL/AS |
| SM 45.0 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 | 3 | BL/AS |
| SM 46.0 | Realizare infrastructura velo Dig Someș mal drept (zona Bercu Roșu) | 1 | BL/AS |
| SM 47.0 | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu | 1.6 | BL/AS |
| SM 48.0 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | 5.5 | BL/AS |
| SM 49.0 | Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii | 22 | BL/AS |
| SM 50.0 | Constructie pasaj peste Bd. Henri Coanda intre Str. Ialomitei - str. Traian Vuia si conexiune cu Bd. Transilvania [v1] | 1.2 | BL/AS |
| SM 51.0 | Realizare conexiune directa str. Porumbeilor - str. Sighet - str. Sighișoara -POD SOMES - str. Șețiu Stefan | 20.7 | BL/AS |
| SM 52.0 | Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF] | 5.37 | BL/AS |
| SM 53.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona sud, cartier Carpati II | 1.3 | BL/AS |
| SM 54.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona vest, Drumul Careiului | 1.6 | BL/AS |
| SM 55.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 3) | 8 | BL/AS |
| SM 56.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 3) | 5 | BL/AS |
| SM 57.0 | Realizare infrastructura velo str. Odoreului | 0.3 | BL/AS |
| SM 58.0 | Realizare infrastructura velo str. Porumbeilor - str. Liviu Rebreanu - str. Mileniului | 0.3 | BL/AS |
| SM 59.0 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc | 0.1 | BL/AS |
| SM 60.0 | Reconvesria şi refuncţionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate situate pe malurile Someşului între ştrandul municipal şi podul decebal respective între podul Golescu şi Abatorul vechi şi reincluderea acestora în circuitul sociale | 5.04 | POR 2021-2027 |
| SM 61.0 | Regenerare ZONA URBANA (zone verzi, parcuri, teren de joacă, alei pietonale piste de biciclete şi interconectarea cu sistemul de piste existent, iluminta public intelligent, mobilier urban inteligent) MICRO 14 | 1.7 | POR 2021-2027 |
| SM 62.0 | Regenerare ZONA URBANA (zone verzi, parcuri, teren de joacă, alei pietonale piste de biciclete şi interconectarea cu sistemul de piste existent, iluminta public intelligent, mobilier urban inteligent) MICRO 15 | 1.7 | POR 2021-2027 |
| SM 63.0 | Regenerare ZONA URBANA (zone verzi, parcuri, teren de joacă, alei pietonale piste de biciclete şi interconectarea cu sistemul de piste existent, iluminta public intelligent, mobilier urban inteligent) MICRO 16 | 1.7 | POR 2021-2027 |
| SM 64.0 | Regenerare ZONA URBANA (zone verzi, parcuri, teren de joacă, alei pietonale piste de biciclete şi interconectarea cu sistemul de piste existent, iluminta public intelligent, mobilier urban inteligent) SOLIDARITATII | 1.7 | POR 2021-2027 |
| SM 65.0 | Extinderea reţelei de piste de biciclete pe teritoriul municipiului | 8.0 | POR 2021-2027 |
| SM 66.0 | Extinderea reţelei de piste de biciclete pe teritoriul municipiului -Traseu Aurel Vlaicu-Unirii- Ady Endre | 2.5 | POR 2021-2027 |
| SM 67.0 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu | 15.5 | POR 2021-2027 |
| SM 68.0 | Amenajare străzi inteligente în zona Dara- Diana, zona Nord şi zona Vest din municipiul Satu Mare | 15.5 | POR 2021-2027 |
| SM 69.0 | Modernizare parc urban Vasile Lucaciu | 0.8 | POR 2021-2027 |
| SM 70.0 | Creşterea eficienţei energetice la cladirea situate pe str. Horea nr. 6 | 2.0 | POR 2021-2027 |
| SM 71.0 | Reabilitare clădiri rezidenţiale | 2.6 | POR 2021-2027 |
| SM 72.0 | Eficientizarea energetică a instituţiilor de învăţamânt din municiu prin instalarea de panouri solare pentru regenerare de energie electrică şi producere apă caldă | 2.04 | POR 2021-2027 |
| SM 73.0 | Digitizarea Serviciului parcări din municipiul Satu Mare | 0.6 | POR 2021-2027 |
| SM 74.0 | Digitalizarea serviciilor publice ale Primariei municipiului Satu Mare | 07 | POR 2021-2027 |
| SM 75.0 | Reabilitare infrastructură educaţională | 14.92 | POR 2021-2027 |
| SM 76.0 | Reabilitare Filarmonica Dinu Lipatti | 2.5 | POR 2021-2027 |
| SM 77.0 | Infiinţare centru multifunctional cultural str. Wofenbuttel | 2.5 | POR 2021-2027 |
| SM 78.0 | Infiinţare centru ecucational multifunctional piata Anghel Saligni | 2.5 | POR 2021-2027 |

La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate

La nivelul cartierelor și zonelor cu nivel ridicat de complexitate, Planul are ca obiective asigurarea mobilității populației, creșterea gradului de accesibilitate și devierea traficului greu care are un impact negativ asupra populației rezidente.

Beneficiile așteptate ale implementării Planului sunt:

- imagine îmbunătățită a orașului;

- Accesibilitate, conectivitate și mobilitate îmbunătățite;

- mai bună calitate a vieții;

- Beneficii pentru mediu și sănătate.

La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate, se propun prin PMUD in mod concret,

Zona centrală a municipiului Satu Mare

Tabel 6-1 Lista de proiecte cu impact asupra zonei centrale a municipiului Satu Mare

| COD | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 2.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | 3 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 3.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | 5.9 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 8.0 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | 1.2 | POR 4.2 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 9.0 | Creşterea securităţii şi regenerarea fizică zonei Turnul Pompierilor | 0.8 | POR 2021-2027 | Etapa III (2024-2030) |
| SM 6.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | 0.9 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 59.0 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc | 0.1 | BL/AS | Etapa III (2024-2030) |

Propunerile pentru zona centrală a municipiului Satu Mare se axează pe valorificarea țesutului construit și a monumentelor istorice și de arhitectură, propunând măsuri de reducere a traficului cu autoturismul personal și de susținere a transportului public. Profilul îngust al străzilor determină ca cea mai eficientă soluție să fie implementarea de sensuri unice și introducerea parcării cu plată peste tot unde este posibil pentru a descuraja accesul cu autoturismul personal în această zonă. Investițiile în transportul public vor face mai accesibilă zona centrală cu ajutorul transportului public, iar infrastructura velo va potența și mai mult aspectul plăcut al acestei zone.

Figură 6-3 Facilitățile pietonale propuse pentru zona centrală

Zona complexa 1

Tabel 6-7 Lista de proiecte cu impact asupra zonei complexe 1 a municipiului Satu Mare

| Nr | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 21.0 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga | 0.1 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| SM 45.0 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 | 3 | BL/AS | Etapa II (2021-2023) |
| SM 1.0 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] | 19 | PNDL | Etapa I (2017-2020) |
| SM 48.0 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | 5.5 | BL/AS | Etapa III (2024-2030) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR | Etapa I (2017-2020) |

Pentru această zonă sunt propuse lucrări de modernizare a suprafeței carosabile și pietonale precum și modernizarea rețelei de transport public prin modernizarea liniei existente de tramvai și construirea uneia noi, precum și modernizarea spațiilor de așteptare. Toate aceste proiecte vor fi definite de reconfigurarea intersecției prin redimensionare  benzilor carosabile și includerea unui nou sistem de management al traficului. Pentru creșterea numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat este propusă amenajarea și construirea unei rețele velo ce va conecta punctele de interes majore cu zonele importante de locuire.

Zona complexa 2

Tabel 6-8Lista de proiecte cu impact asupra zonei complexe 2 a municipiului Satu Mare

| Nr | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 25.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea | 3 | POR 4.1 (RE) | Etapa I (2017-2020) |
| C | Modernizarea statiilor de asteptare TP | 0.5 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR | Etapa I (2017-2020) |

Pentru această zonă sunt propuse lucrări de modernizare a suprafeței carosabile și pietonale precum și modernizarea rețelei de transport public prin modernizarea spațiilor de așteptare și achiziționarea de autobuze ecologice. Întersecția va fi bine conectată cu zona centrală a municipiului prin întărirea conexiunilor și reabilitarea podului Decebal. Acestă zonă va fi conectată la rețeaua de infrastructură pentru biciclete și va fi dotată cu puncte de bike sharing.

Zona complexa 3

Tabel 6-9 Lista de proiecte cu impact asupra zonei complexe 3 a municipiului Satu Mare

| Nr | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 4.0 | Pasarelă pietonală şi velo interesecţia Crinul | 2.8 | POR 2021-2027 | Etapa III (2024-2030) |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 | Etapa I (2017-2020) |
| SM 27.0 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | 2.1 | POR 4.1 (RE) | Etapa II (2021-2023) |
| C | Modernizarea statiilor de asteptare TP | 0.5 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR | Etapa I (2017-2020) |
| SM 35.0 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | 0.2 | BL/AS | Etapa II (2021-2023) |

Pentru această zonă sunt propuse lucrări de modernizare a suprafeței carosabile și pietonale precum și modernizarea rețelei de transport public prin modernizarea spațiilor de așteptare și achiziționarea de autobuze ecologice. Întersecția va fi bine conectată cu zona centrală a municipiului prin întărirea conexiunilor și reabilitarea podului Golescu. Acestă zonă va fi conectată la rețeaua de infrastructură pentru biciclete și va fi dotată cu puncte de bike sharing.

Zona complexa 4 și zona complexă 5

Tabel 6-10 Lista de proiecte cu impact asupra zonei complexe 4 și 5 a municipiului Satu Mare

| Nr | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 13.0 | Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A | 0.60 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| SM 14.0 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | 0.80 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| SM 23.0 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei | 0.1 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| SM 32.0 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu | 2.8 | BL/AS | Etapa II (2021-2023) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR | Etapa I (2017-2020) |

Pentru această zonă sunt propuse lucrări de modernizare a suprafeței carosabile și pietonale precum și modernizarea rețelei de transport public prin modernizarea liniei existente de tramvai și construirea uneia noi, precum și modernizarea spațiilor de așteptare. Toate aceste proiecte vor fi denfinite de reconfigurarea intersecției prin redimensionare  benzilor carosabile și includerea unui nou sistem de management al traficului. Pentru creșterea numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat este propusă amenajarea și construirea unei rețele velo ce va conecta punctele de interes majore cu zonele importante de locuire.

EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII
                       PENTRU CELE TREI NIVELURI TERITORIALE

# Evaluarea impactului mobilității pentru cele trei niveluri teritoriale

## Eficiența economică

Evaluarea efectelor implementării strategiei

Pentru selectarea efectelor implementării strategiei de transport, intervențiile au fost modelate cu ajutorul Modelului de Transport iar, ulterior, au făcut obiectul Analizei Cost-Beneficiu.

Rezultatele de impact, pentru indicatorii definiți în cadrul Secțiunii 4, sunt prezentate în continuare.

Tabel 7-1 Indicatorii de eficiență economică (Do Something vs. Do Minimum)

Proiectele identificate pentru care rezultatele testării sunt favorabile formează strategia de dezvoltare a transportului urban în Municipiul Satu Mare.

Pentru evaluarea strategiei Modelul de Transport asociat PMUD al Municipiului a fost rulat. Ulterior, a fost realizată și o Analiză Cost-Beneficiu. Principalele rezultatele sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 7-2 Rezultatele analizei cost-beneficiu pentru scenariul recomandat

Implementarea strategiei de dezvoltare a transportului urban, ca parte a planului de mobilitate urbană integrată, produce următoarele efecte principale (la nivelul anului 2030):

Indicatorii de eficiență economică sunt favorabili, raportul beneficii/costuri fiind supraunitar (2,76)

Întârzierile din rețea se reduc cu 8,7%

Emisiile de CO2 se reduc cu 17,7%

## Impactul asupra mediului

Sectorul transporturi are o contribuţie semnificativă la emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Din analiza informațiilor furnizate de ultimul inventar naţional transmis de către România în anul 2013 se constată că se menţine ridicată contribuția la emisiile de gaze cu efect de seră a sectorului energetic - 69.98% (cel mai ridicat procent) din totalul emisiilor de GES din care subsectorul industria energetică reprezintă 42.43% şi transporturile 16.89%.

Transportul reprezintă în jur de o treime din totalul consumului final de energie în ţările membre UE şi mai mult de o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, acesta este responsabil de o mare parte a poluării aerului în mediul urban, precum şi de poluarea fonică. Volumul de transport este în creştere: anual cu 1,9% pentru pasageri şi cu 2,7% pentru transportul de mărfuri. Această creştere depăşeşte îmbunătăţirile realizate în eficienţa energetică a diverselor mijloace de transport.

În ciuda creşterii transportului, emisiile asociate de substanţe nocive precum monoxidul de carbon, hidrocarburile nearse, particulele şi oxizii de azot sunt în scădere deoarece sunt impuse norme mai stricte de emisii pentru autovehicule şi camioane.

Pachetul de măsuri propuse are ca obiect strategic major reducerea poluării pe trama stradală majoră prin:

Reducerea congestiei în puncte cheie

Reducerea cotei modale a deplasărilor cu autoturismul, în favoarea transportului public, a utilizării bicicletei și a mersului pe jos

Utilizarea mijloacelor de transport în comun ecologice.

Pentru toate intervențiile considerate, emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile poluante generate de transport se reduc cu 17,7% pe perioada de perspectivă 2016-2030, conform datelor prezentate anterior .

Tabel 7-3 Indicatorii de eficiență economică și impact asupra mediului (Do Something vs. Do Minimum)

## Accesibilitate

Implementarea strategiei va conduce la creștere vitezei medii de circulație precum și la sporirea gradului de accesibilitatea către toate zonele deservite. Planșa următoare prezintă variațiile volumelor de trafic înainte și după implementarea proiectelor. Cu verde sunt reprezentate scăderile de trafic iar cu roșu creșterile.

Figură 7-1 Afectarea traficului – planșă diferențe - anul de perspectivă 2030, Scenariul Cu Proiect vs. Scenariul Fără Proiect

Se poate observa că implementarea proiectelor va avea ca efect o încărcare mai echilibrată a fluxurilor de trafic. Pe lângă reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor se vor obține și scurtarea lungimilor de parcurs pentru anumite relații de trafic. Planșa următoare prezintă afectarea fluxurilor de trafic pe rețea la orizontul de perspectivă 2030, în condițiile implementării strategiei de îmbunătățire a transportului urban din municipiul Satu Mare.

Figură 7-2 Afectarea traficului - anul de perspectivă 2030, Scenariul Cu Proiect (scenariul recomandat)

Tabel 7-83 Indicatorii pentru accesibilitate (Do Something vs. Do Minimum)

## Siguranță

Siguranța rutieră depinde într-o mare măsură de factori instituționali, de calitatea culegerii datelor privind accidentele rutiere și de cât de bine sunt utilizate acestea pentru a examina cauzele riscurilor rutiere, de calitatea cooperării dintre instituții la elaborarea programelor de sporire a siguranței rutiere, de cât de bine își organizează poliția programele de aplicare a legii etc. Aceste aspecte sunt abordate în PMUD.

La nivelul performanței rețelei, un bun indicator al impactului alternativelor asupra siguranței rutiere este numărul de kilometrivehicul produși în rețea. Accidentele rutiere sunt, în general, proporționale cu numărul de kilometri-vehicul. Tabelul 7-1 prezintă, printre altele numărul total de vehicule-km pentru toate arcele modelate.

Din aceste tabele reiese clar că fiecare alternativă are un efect de reducere a numărului de kilometri-vehicul. Prin urmare, concluzionăm că reducerea numărului total de vehicule-km în rețea va duce la creșterea siguranței rețelei.

Tabel 7-84 Indicatorii pentru siguranță (Do Something vs. Do Minimum)

Numărul de accidente pe diverse categorii de severitate se vor reduce cu până la 15%, beneficiile din creșterea gradului de siguranță a circulației având o pondere importantă din total beneficii actualizate.

## Calitatea vieții

Urmare a implementării Strategiei, mediul urban beneficiază de creșterea gradului de sustenabilitate, prin promovarea mijloacele alternative de mobilitate.

Prin intervențiile ce vor fi  propuse în cadrul PMUD Satu Mare calitatea vieții și a mediului urban se va îmbunătăți prin:

- Promovarea transporturilor sustenabile (nepoluante) ;

- Spații publice de calitate și accesibilizate

- imagine urbană mai bună

- Reducerea semnificativă a impacturilor generate induse de utilizarea rețelei stradale de către vehiculele comerciale (zgomot, emisii, trepidații) ;

- Reducerea congestiei în puncte cheie.

Tabel 7-6 Indicatorii de rezultat pentru calitatea vieții (Do Something vs. Do Minimum)

P.M.U. – componenta de nivel operațional

CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR                                               PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG

https://www.flickr.com/photos/colleague/4156635606/in/dateposted/

# Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu și lung

## Cadrul de prioritizare

Testarea Proiectelor

Proiectele identificate fac obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport și a Analizei Cost-Beneficiu, cu scopul identificării acelor intervenții care merită să fie promovate și pentru elaborarea strategiei de prioritizare a proiectelor.

Metodologie

Analiza Cost-Beneficiu conține 3 etape principale: Analiza Economică, Analiza Financiară și Analiza de Risc. După cum se subliniază în cadrul Ghidului Național de Evaluare a Proiectelor din sectorul Transporturilor (MPGT), în etapa de elaborare a strategiilor este necesară doar analiza economică deoarece aceasta indică ce proiecte oferă societății cel mai bun beneficiu total în raport cu costul investiției. Analiza financiară și analiza riscurilor urmează în etapa mai detaliată a evaluării proiectelor.

Diagrama procesului de desfășurare a ACB este ilustrată mai jos (sursa: MPGT).

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului și a contribuţiei proiectului la creșterea economică la nivel regional și național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:

- „Guide to Cost-benefit Analysis for Investment Projects” – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, elaborat de DG Regio, Comisia Europeană, pentru perioadă de programare 2014-2020;

- HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” – proiect finanţat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaţionale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite şi pentru analiza proiectelor naţionale;

- „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” – ACIS, 2009;

- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers.

- Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente:

- Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

- Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);

- Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

- Costuri de mediu;

- Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare socială (SDR = social discount rate) pentru actualizarea costurilor și beneficiilor în timp este de 5%, în conformitate cu normele europene așa cum sunt descrise in ”Guide to Cost-benefit Analysis for Investment Projects” – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020’ (pag. 44), editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeană. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „țările de coeziune”, Romania încadrându-se în aceasta categorie.

Anexa 2 include o notă metodologică în care sunt descrise ipotezele de calcul implicate la elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru proiectele identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare.

## Priorităţile stabilite

Prin PMUD Satu Mare se propune eficientizarea sistemului urban de transport, având în vedere nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială ale orașului, având ca țintă următoarele obiective:

Transportul public in comun: actiuni conjugate pentru imbunatatirea statii tehnice a cailor de rulare pentru cresterea vitezelor de deplasare a mijloacelor de transport in comun cu investitii in marirea si modernizarea parcului de mijloace de transport in comun, cu accent pe innoirea parcului auto si achizitia de autobuze electrice de capacitate mica;

Transportul nemotorizat: creșterea gradului de deplasare utilizând mijloace de transport nemotorizate prin crearea unei infrastructuri dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat, menită să reducă timpii de deplasare și să crească calitatea vieții cetățenilor;

Siguranța rutieră urbană: creșterea siguranței rutiere prin prezentarea de acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor și pe factorii de risc din zonele urbane respective;

Transportul rutier: viabilizarea infrastructurii rutiere existente cu scopul reducerii emisiilor poluante și pentru creșterea accesibilității către zonele urbane periferice;

Transportul staţionar (parcări): amenajarea parcarilor pentru deservirea zonelor cu mari densitati de locuire si zonele centrale cu functiuni institutionale;

Sisteme de transport inteligente: stabilirea unui sistem integrat pentru toate modurile de transport și servicii de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru marfă, prin sprijinirea formulării unei strategii.

In urma analizarii proiectelor propuse in functie de criteriile Analizei multicriteriale, proiectele cu cel mai bun punctaj sunt:

- SM 52 Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF]

- SM 8.0  - Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

- SM 31.0 - Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti

- SM 3.0.- Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală

- SM 1.0- Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1]

- PN 3.2- Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest - Bd Mihai Viteazul

- SM 48.0- Modernizare coridor  Bd. Lucian Blaga

Analiza de admisibilitate a ierarhizat proiectele pe baza unei grile de evaluare, prezentata in capitolele anterioare, care cuprinde indicatori de evaluare privind capacitatea si disponibilitatea tehnica de realizare a unui proiect. Astfel, este evaluata maturitatea proiectului, conditionalitatea tehnologica fata de alte proiecte cu care proiectul se poate afla in relatii de conditionalitate, complementaritatea cu alte interventii la nivelul orasului, eligibilitatea privind sursele de finantare nerambursabile, dar in acelasi timp, tine cont si de punctajul obtinul in cadrul analizei multicriteriale efectuate anterior.

Rezultatul Analizei Multicriterială a fost ierarhizarea proiectelor de investitie. Aceasta ierarhizare este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 7 Sortarea interventiilor in ordinea punctajelor obtinute in cadrul analizei de admisibilitate

| Index | Punctaj total agregat | Cod | Cost | Descriere intervenție | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93.11 | SM 52.0 | 5.37 | Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF] | BL/AS |
| 2 | 93.08 | SM 8.0 | 1.20 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | POR 4.2 |
| 3 | 93.07 | SM 31.0 | 4.20 | Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti | POR 4.1 (RE) |
| 4 | 92.71 | SM 3.0 | 5.90 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | POR 4.1 |
| 5 | 92.07 | SM 1.0 | 19.00 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] | PNDL |
| 6 | 91.92 | SM 48.0 | 5.50 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | BL/AS |
| 7 | 91.65 | SM 51.0 | 20.70 | Realizare conexiune directa str. Porumbeilor - str. Sighet - str. Sighișoara -POD SOMES - str. Șețiu Stefan | BL/AS |
| 8 | 91.17 | SM 34.0 | 2.60 | Modernizare coridor Bd. Independenței | BL/AS |
| 9 | 91.15 | SM 47.0 | 1.60 | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu | BL/AS |
| 10 | 91.06 | SM 7.0 | 0.65 | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | POR 4.1 |
| 11 | 90.88 | SM 2.0 | 3.00 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | POR 4.1 |
| 12 | 90.84 | SM 30.0 | 0.85 | Aleea Universului | POR 4.1 (RE) |
| 13 | 90.73 | SM 49.0 | 22.00 | Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii | BL/AS |
| 14 | 90.23 | SM 4.0 | 3.00 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinu | POR 4.1 |
| 15 | 90.22 | SM 13.0 | 1.14 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului | BL/AS |
| 16 | 90.22 | SM 27.0 | 2.10 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | POR 4.1 (RE) |
| 17 | 90.16 | SM 23.0 | 0.10 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei | BL/AS |
| 18 | 90.05 | SM 13.0 | 1.14 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului | BL/AS |
| 19 | 89.97 | SM 58.0 | 0.30 | Realizare infrastructura velo str. Porumbeilor - str. Liviu Rebreanu - str. Mileniului | BL/AS |
| 20 | 89.94 | SM 50.0 | 1.20 | Constructie pasaj peste Bd. Henri Coanda intre Str. Ialomitei - str. Traian Vuia si conexiune cu Bd. Transilvania [v1] | BL/AS |
| 21 | 89.91 | SM 46.0 | 1.00 | Realizare infrastructura velo Dig Someș mal drept (zona Bercu Roșu) | BL/AS |
| 22 | 89.88 | SM 22.0 | 0.10 | Reconfigurare intersectie Str. Fabricii - Str. Odoreului | BL/AS |
| 23 | 89.87 | SM 35.0 | 0.20 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | BL/AS |
| 24 | 89.86 | SM 12.0 | 1.40 | Pista de biciclete în cooperare cu oraşul Ardud, comuna Viile Satu Mare şi comuna Napkor | HU-RO |
| 25 | 89.80 | SM 57.0 | 0.30 | Realizare infrastructura velo str. Odoreului | BL/AS |
| 26 | 89.80 | SM 33.0 | 4.70 | Modernizare coridor Bd. Henri Coandă - Drumul Botizului | BL/AS |
| 27 | 89.79 | SM 19.0 | 0.40 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Ferastrau pentru pers cu mob redusa | 0.00 |
| 28 | 89.79 | SM 32.0 | 2.80 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu | BL/AS |
| 29 | 89.79 | SM 21.0 | 0.10 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga | BL/AS |
| 30 | 89.77 | SM 59.0 | 0.10 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc | BL/AS |
| 31 | 89.77 | SM 5.0 | 4.00 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | POR 4.1 |
| 32 | 89.77 | SM 37.0 | 0.40 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Dinu Lipatti - Str. Pintea Haiducul pentru persoane cu mob redusa | BL/AS |
| 33 | 89.74 | SM 45.0 | 3.00 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 | BL/AS |
| 34 | 89.74 | SM 54.0 | 1.60 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona vest, Drumul Careiului | BL/AS |
| 35 | 89.72 | SM 60.0 | 0.25 | Realizare infrastructura velo str. Gabriel Georgescu | BL/AS |
| 36 | 89.68 | SM 14.0 | 0.80 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | BL/AS |
| 37 | 89.63 | SM 43.0 | 3.00 | Realizare parcare supraterana str. Decebal | BL/AS |
| 38 | 89.59 | SM 11.0 | 1.40 | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la podul de cale ferată până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara | HU-RO |
| 39 | 89.57 | SM 29.0 | 1.00 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | POR 4.1 (RE) |
| 40 | 89.56 | SM 44.0 | 3.00 | Realizare parcare supraterana str. Mihail Kogalniceanu | BL/AS |
| 41 | 89.54 | SM 6.0 | 0.90 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | POR 4.1 |
| 42 | 89.54 | SM 17.0 | 0.00 | Modernizare strazi in Satmarel | BL/AS |
| 43 | 89.54 | SM 41.0 | 2.10 | Modernizarea strazilor de importanta locala pentru accesarea bd Unirii | BL/AS |
| 44 | 89.54 | SM 28.0 | 1.00 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii | POR 4.1 (RE) |
| 45 | 89.53 | SM40.0 | 1.85 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de vest | BL/AS |
| 46 | 89.53 | SM 42.0 | 0.50 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de est - Odoreului | BL/AS |
| 47 | 89.52 | SM 15.0 | 0.24 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 1) | BL/AS |
| 48 | 89.52 | SM 18.0 | 3.10 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 1) | BL/AS |
| 49 | 89.51 | SM 25.0 | 3.00 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea | POR 4.1 (RE) |
| 50 | 89.51 | SM 55.0 | 8.00 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 3) | BL/AS |
| 51 | 89.50 | SM 26.0 | 1.00 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Porumbeilor, Str. Lăcrimioarei, Str. Rodnei, Str. Fabricii, Pasaj cale ferată, Str. Odoreului) | POR 4.1 (RE) |
| 52 | 89.50 | SM 39.0 | 2.00 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 2) | BL/AS |
| 53 | 89.49 | SM 9.0 | 0.70 | Regenerarea fizică a zona Turnul Pompierilor prin activităţi care vizează dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică | POR 4.3 |
| 54 | 89.49 | SM 56.0 | 5.00 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 3) | BL/AS |
| 55 | 89.48 | SM 53.0 | 1.30 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona sud, cartier Carpati II | BL/AS |
| 56 | 89.48 | SM 38.0 | 2.62 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 2) | BL/AS |
| 57 | 89.48 | SM 10.0 | 1.10 | Reabilitarea căilor de acces aferente locuinţelor sociale din zona de Sud a municipiului Satu Mare | POR 4.3 |

Urmând metodologia de definirea a obiectivelor – identificare probleme și disfuncționalități – identificare intervenții – prioritizare, au fost identificate proiectele definite ca și priorități. Tabelul următor prezintă lista lungă a intervențiilor identificate în urma analizelor legate de identificarea problemelor și definirea obiectivelor operaționale, împreună cu costurile de investiție estimate.

Tabel 8-8 Lista lungă a intervențiilor propuse

| Cod | Proiect | Valoare | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| SM 1.0 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] | 19 | PNDL |
| SM 2.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | 3 | POR 4.1 |
| SM 3.0 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | 5.9 | POR 4.1 |
| SM 4.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinu | 3 | POR 4.1 |
| SM 5.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | 4 | POR 4.1 |
| SM 6.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | 0.9 | POR 4.1 |
| SM 7.0 | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | 0.65 | POR 4.1 |
| SM 8.0 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | 1.2 | POR 4.2 |
| SM 9.0 | Regenerarea fizică a zona Turnul Pompierilor prin activităţi care vizează dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică | 0.7 | POR 4.3 |
| SM 10.0 | Reabilitarea căilor de acces aferente locuinţelor sociale din zona de Sud a municipiului Satu Mare | 1.1 | POR 4.3 |
| SM 13.0 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului | 1.14 | BL/AS |
| SM 13.0 | Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A | 0.60 | BL/AS |
| SM 14.0 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | 0.80 | BL/AS |
| SM 15.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 1) | 0.24 | BL/AS |
| SM 17.0 | Modernizare strazi in Satmarel |  | BL/AS |
| SM 18.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 1) | 3.1 | BL/AS |
| SM 19.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Ferastrau pentru pers cu mob redusa | 0.4 | BL/AS |
| SM 21.0 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga | 0.1 | BL/AS |
| SM 22.0 | Reconfigurare intersectie Str. Fabricii - Str. Odoreului | 0.1 | BL/AS |
| SM 23.0 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei | 0.1 | BL/AS |
| SM 25.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea | 3 | POR 4.1 (RE) |
| SM 26.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Porumbeilor, Str. Lăcrimioarei, Str. Rodnei, Str. Fabricii, Pasaj cale ferată, Str. Odoreului) | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 27.0 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | 2.1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 28.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 29.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | 1 | POR 4.1 (RE) |
| SM 30.0 | Modernizarea Aleii Universului din Micro 16 cu componenta velo | 0.85 | POR 4.1 (RE) |
| SM 31.0 | Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti | 4.2 | POR 4.1 (RE) |
| SM 32.0 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu | 2.8 | BL/AS |
| SM 33.0 | Modernizare coridor Bd. Henri Coandă - Drumul Botizului | 4.7 | BL/AS |
| SM 34.0 | Modernizare coridor Bd. Independenței | 2.6 | BL/AS |
| SM 35.0 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | 0.2 | BL/AS |
| SM 37.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Dinu Lipatti - Str. Pintea Haiducul pentru persoane cu mob redusa | 0.4 | BL/AS |
| SM 38.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 2) | 2.62 | BL/AS |
| SM 39.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 2) | 2 | BL/AS |
| SM40.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de vest | 1.85 | BL/AS |
| SM 41.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala pentru accesarea bd Unirii | 2.1 | BL/AS |
| SM 42.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de est - Odoreului | 0.5 | BL/AS |
| SM 43.0 | Realizare parcare supraterana str. Decebal | 3 | BL/AS |
| SM 44.0 | Realizare parcare supraterana str. Mihail Kogalniceanu | 3 | BL/AS |
| SM 45.0 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 | 3 | BL/AS |
| SM 46.0 | Realizare infrastructura velo Dig Someș mal drept (zona Bercu Roșu) | 1 | BL/AS |
| SM 47.0 | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu | 1.6 | BL/AS |
| SM 48.0 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | 5.5 | BL/AS |
| SM 49.0 | Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii | 22 | BL/AS |
| SM 50.0 | Constructie pasaj peste Bd. Henri Coanda intre Str. Ialomitei - str. Traian Vuia si conexiune cu Bd. Transilvania [v1] | 1.2 | BL/AS |
| SM 51.0 | Realizare conexiune directa str. Porumbeilor - str. Sighet - str. Sighișoara -POD SOMES - str. Șețiu Stefan | 20.7 | BL/AS |
| SM 52.0 | Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF] | 5.37 | BL/AS |
| SM 53.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona sud, cartier Carpati II | 1.3 | BL/AS |
| SM 54.0 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona vest, Drumul Careiului | 1.6 | BL/AS |
| SM 55.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 3) | 8 | BL/AS |
| SM 56.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 3) | 5 | BL/AS |
| SM 57.0 | Realizare infrastructura velo str. Odoreului | 0.3 | BL/AS |
| SM 58.0 | Realizare infrastructura velo str. Porumbeilor - str. Liviu Rebreanu - str. Mileniului | 0.3 | BL/AS |
| SM 59.0 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc | 0.1 | BL/AS |

Figură 8-1 Amplasarea proiectelor propuse

Prioritizarea proiectelor și Planul financiar

Consultantul a întocmit o estimare a costurilor planului de mobilitate urbană integrată, însoțit de o planificare bugetară multianuală a acestuia, împreună cu sursele preconizate de finanțare. S-au considerat în acest scop resursele guvernamentale și municipale prezente și preconizate pentru viitor care sunt disponibile pentru investiții în sectorul transporturilor pentru Municipiul Satu Mare. De asemenea, consultantul a evaluat sursele de finanțare externă preconizate.

Această componentă a fost finalizată cu producerea unui plan de acțiune pe termen scurt (până în 2020), mediu (2023) și lung (până în 2030). Pentru fiecare acțiune s-au definit următoarele:

- scurtă descriere a acțiunii;

- estimarea de cost pentru fiecare perioadă de implementare și globală; și

- principalele surse de finanțare (provizorii).

Prioritizarea pentru proiectele ce pot fi testate cu Modelul de Transport și Analiza Cost-Beneficiu a fost efectuată prin aplicarea criteriului de eficiență economică, respectiv Rata Internă de Rentabilitate

Prioritizarea interventiilor de tip soft a avut in vedere analiza problemelor identificate si identificarea obiectivelor strategice si operationale.

Costul total al intervențiilor identificate este de 170,6 milioane Euro fără TVA, în condițiile în care resursele financiare estimate a fi disponibile pentru perioadele de perspectivă 2016-2023 și 2023-2030 sunt de 143 milioane euro, în scenariul conservator (pesimist) respectiv 165 milioane euro în scenariul optimist.

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru sustinerea proiectelor necesare in Satu Mare sunt:

Fonduri nerambursabile – in special prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. Sumele estimate pentru disponibil fonduri europene nerambursabile, prin POR 2014-2020, au fost calculate in conformitate cu prevederile Anexei 1 la Documentul Cadru de Implementare POR 2014-2020, Axa 4. Din aceasta alocare, 85% a fost preluata pentru finantarea proiectelor in cadrul axei 4.1.. Pentru perioada 2023-2030, cu rezervele de rigoare, a fost estimata o valoare eligibila sensibil egala cu alocarea financiara pentru ciclul financiar curent. Pentru anumite investitii s-a luat in considerare sursa de finantare existenta prin POR Axa Prioritara 9 – CLLD.

Fonduri proprii – Bugetul UAT Satu Mare, pornind de la alocarile exercitiilor bugetare anterioare in domeniul proiectelor de amenajare sau reparatii, intretinere, mentenanta a infrastructurii rutiere. Estimarea anvelopei financiare a pornit de la Bugetul de Venituri si Cheltuieli din ultimii 2 ani (2014 si 2015), si s-a realizat o medie a valorilor celor doi ani pentru investitii destinate infrastructurii rutiere in municipiul Satu Mare. Aceasta valoare a fost indexata anual cu o crestere de 4% (echivalenta cu cresterea prognozata a PIB).

Credite angajate – Datorita gradului de indatorare existent la momentul 2015, precum si duratele scadente ale creditelor existente, pentru sustinerea implementarii PMUD nu vor fi luate in calcul sume provenind din alte imprumuturi. Alte surse externe ce pot fi atrase sunt Parteneriatele Public-Private sau lucrarile realizate sub forma de Credit-furnizor.

Alte surse – se refera in acelasi timp la credite ale institutiilor finantatoare europene BERD/BEI sau finantari nerambursabile pentru perioada 2023-2030 (viitorul ciclu financiar european).

Sumele din tabelele de mai jos sunt exprimate in milioane euro.

Au fost dezvoltate doua scenarii: Scenariul conservator, care ia in calcul sumele anuntate oficial prealocate pentru Satu Mare din POR 2014-2020, precum si sumele din exercitiile bugetare anterioare, insemnad o alocare conservatoare, realista. Scenariul optimist porneste de la premisa competitiei pentru fondurile nerambursabile intre cele 6 resedinte judetene la nivelul regiunii Nord-Vest, sperand astfel in atragerea unor fonduri europene suplimentare fata de cele prealocate.

Tabel 8-9 Anvelopa financiară disponibilă

Tabel 8-10 Total resurse financiare disponibile, în scenariul conservator

|  | 2016-2023 | 2023-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total resurse disponibile, din care | 66.21 | 76.79 | 143.00 |
| Fonduri Programul Operațional Regional | 32.33 | 32.20 | 64.53 |
| Fonduri proprii | 33.88 | 44.59 | 78.47 |
| Credite angajate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabel 8-11 Total resurse financiare disponibile, în scenariul optimist

|  | 2016-2023 | 2023-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total resurse disponibile, din care | 76.24 | 89.09 | 165.32 |
| Fonduri Programul Operațional Regional | 35.56 | 35.56 | 71.12 |
| Fonduri proprii | 40.68 | 53.53 | 94.20 |
| Credite angajate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Așadar, intervențiile identificate pot fi finanțate doar parțial în perioadele definite (2020, 2023 și 2030). Este nevoie de identificarea de surse de finanțare suplimentare, pentru a fi asigură sustenabilitatea planului de acțiune.

Alocarea proiectelor pe surse de finantare s-a facut pe baza urmatoarelor principii:

- Au avut prioritate proiectele propuse pentru finantare comunitara nerambursabila; din pacate, datorita alocarii financiare subdimensionate in raport cu necesitatile de dezvoltare ale sistemului de transport in municipiul Satu Mare, alocarea financiara disponibila prin POR Axa 4 va acoperi proiectele de achizitie mijloace de transport nepoluante si informatizarea sistemului de transport public, implementarea sistemului de monitorizare video si management trafic, realizarea de infrastructura velo si pietonala si reconfigurarea zonei centrale.

- Au fost incluse apoi o serie de proiecte intr-o “rezerva POR”, in cuantum de 100% fata de alocarea oficiala POR 2014-2020 Axa 4 pentru municipiul Satu Mare. In cazul in care aceasta sursa de finantare nu va fi accesata in perioada urmatoare, aceste proiecte vor fi finantate cu prioritate de la Bugetul local / credite atrase.

- Se recomanda obtinerea de credite pe termen lung pentru finantarea lucrarilor de anvergura la nivelul municipiului, mai ales tinand cont de bugetul local destul de limitat, astfel incat, pentru exercitiul nostru, am utilizat o sursa comuna – Buget local/Alte surse atrase.

- In functie de prioritizarea proiectelor in cadrul Analizei Multicriteriale, precum si in cadrul Analizei de Admisibilitate, precum si de potentiala eligibilitate a proiectelor in cadrul unei surse de finantare, au fost alocate proiectele in functie de sursa si perioada. Au fost preferate actiuni de la bugetul local fata de surse nerambursabile in cazul in care lucrarile propuse erau necesare si urgente, chiar daca acele tipuri de lucrari ar fi putut fi finantate si din fonduri europene.

Rezultatele analizei cost-beneficiu pentru proiectele ce au putut fi evaluate cu ajutorul Modelului de Transport au condus la respingerea următoarelor intervenții, care prezintă indicatori de eficiență defavorabili:

SM21 Realizare conexiune directa str. Rosetti - str. Dariu Pop

SM24 Realizare conexiune directa str. Lazarului - str. Grivitei

SM28 Modernizare străzi de pământ în municipiul Satu Mare – Strada Depozitelor

Dupa obtinerea rezultatelor prin Analiza cost-beneficiu, a fost efectuata o Analiza Multicriteriala, pe baza unei grile de evaluare mai ample, care a luat in calcul indicatori in directa legatura cu obiectivele strategice PMUD – eficienta economica, accesibilitate, protectia mediului, calitatea vietii si siguranta.

Tabel 8-12 Rezultatele Analizei Multicriteriale

Prioritatile stabilite pe termen scurt acopera domeniile de actiune strategice formulate anterior, anume: transportul in comun, infrastructura rutiera, in special cea dedicata pentru transportul de marfa, infrastructura velo si pietonala, infrastructura pentru parcari si siguranta in trafic.

Aditional interventiilor identificate, va exista un program multianul destinat imbunatatirii infrastructurii rutiere aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare. Acest proiect se va intinde pe toata perioada de analiza.

Priorităţile la finanţare POR, pe termen scurt, includ astfel:

Transport public – achiziţia de mijloace de transport nepoluante, împreună cu măsuri investiţionale menite să dezvolte atractivitatea sistemului de transport public (amenajare staţii), dar şi integrarea transportului public în conceputul Satu Mare Smart City (informatizarea sistemului de transport, e-ticketing, etc.)

Transport nepoluant – amenajarea de piste de biciclete, benzi ciclabile, trotuare, precum si implementarea sistemului de inchiriere biciclete, integrarea sistemului de bike-sharing in conceptul Satu Mare Smart City si dezvoltarea spatiului pietonal in zona.

Siguranta – implementarea sistemului de monitorizare video si management inteligent al traficului pe arterele principale. Aceste sisteme vor furniza date in aplicatia centrala care va sta la baza platfomei Satu Mare Smart City.

In ceea ce priveste prioritizarea intervenților având ca surse de finanțare Bugetul propriu sau alte surse atrase, acestea vor viza amenajarea anumitor intersectii pentru cresterea sigurantei participantilor la trafic sau pietonilor, precum si pentru amenajarea si dezvoltarea spatiilor de parcare. Aceste tipuri de investitii nu sunt eligibile pentru finantare nerambursabila prin POR. In acelasi timp, din bugetul propriu, vor fi sustinute masuri organizationale si institutionale pentru dezvoltarea sistemului de transport la nivelul municipiului.

In urma celor trei tipuri de analize efectuate, se poate concretiza Planul de actiuni, structurat pe interventii pe termen scurt, mediu si lung.

Interventii pe termen scurt (2017-2020)

Pe termen scurt, vor fi realizate urmatoarele interventii:

Tabel 8-13 Prioritizarea intervențiilor pe termen scurt (2017-2020)

| Cod | Cost | Descriere intervenție | Eligibilitate POR? |
| --- | --- | --- | --- |
| SM 1.0 | 19.00 | Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului) [v1] |  |
| SM 2.0 | 3.00 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi | da |
| SM 3.0 | 5.90 | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală | da |
| SM 4.0 | 3.00 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinu | da |
| SM 5.0 | 4.00 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Lucian Blaga, Str. Păuleşti, Str. Ion Vidu, B-dul Independenţei, Piaţa Agroalimentară Micro 17, str. Grigore Alexandrescu, Piaţa Soarelui, Str. Ostrovului, Str. Uzinei, B-dul Cloşca) şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona Micro 17 | da |
| SM 6.0 | 0.90 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Trandafirilor, Piaţa 14 Mai, Str. Avram Iancu, Str. Cardinal Iuliu Hosu, Str. Vasile Lucaciu, Str. 1 Decembrie, Str. Horea, Str. Coşbuc, Str. Mileniului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Str. Liviu Rebreanu, Str. Pelican, Piaţa Titulescu, Str. Caişilor) | da |
| SM 7.0 | 0.65 | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | da |
| SM 8.0 | 1.20 | Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate | da |
| SM 9.0 | 0.70 | Regenerarea fizică a zona Turnul Pompierilor prin activităţi care vizează dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică | da |
| SM 10.0 | 1.10 | Reabilitarea căilor de acces aferente locuinţelor sociale din zona de Sud a municipiului Satu Mare | da |
| SM 11.0 | 1.40 | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la podul de cale ferată până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara |  |
| SM 12.0 | 1.40 | Pista de biciclete în cooperare cu oraşul Ardud, comuna Viile Satu Mare şi comuna Napkor |  |
| SM 13.0 | 0.60 | Dezvoltare coridor integrat alternativ Vulturului - Cerbului - Zefirului |  |
| SM 14.0 | 0.60 | Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A | da |
| SM 15.0 | 0.24 | Pista de biciclete pe traseul Aqua Park - zona de agrement Noroieni | da |
| SM 17.0 | 1.4 | Modernizare strazi in Satmarel |  |
| SM 16.0 | 3.1 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 1) |  |
| SM 17.0 | 0.4 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Ferastrau pentru pers cu mob redusa |  |
| SM 18.0 | 0.10 | Reconfigurare intersectie Anderco - O.Goga |  |
| SM 19.0 | 0.10 | Reconfigurare intersectie Str. Fabricii - Str. Odoreului |  |
| SM 20.0 | 0.14 | Realizare sens giratoriu str. Ady Endre cu str. Rodnei |  |
| A | 0.01 | Contract de servicii publice conform Reg CE 1370/2007 |  |
| B | 0.01 | Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public |  |
| C | 0.5 | Modernizarea statiilor de asteptare TP | Da |
| D | 0.5 | Implementare sistem e-ticketing | Da |
| E | 3.9 | Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video | Da |
| F | 3.75 | Achizitia de mijloace de transport - autobuze diesel [etapa 1] |  |
| G | 3 | Achizitia de mijloace de transport - autobuze ECOLOGICE [etapa 1] | Da |
| J | 1.25 | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | Da |
| K | 0.01 | Implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului |  |

Prioritatile stabilite pe termen scurt acopera domeniile de actiune strategice formulate anterior, anume: transportul velo, transportul in comun, infrastructura rutiera, in special cea dedicata pentru transportul de marfa si infrastructura pietonala, infrastructura pentru parcari si siguranta in trafic.

Aditional interventiilor prezentate in tabelul de mai sus, va exista un program multianual destinat imbunantatirii infrastructurii rutiere aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare. Acest proiect se va intinde pe toata perioada de analiza.

Valoarea totala a proiectelor propuse pe termen scurt este de 48.93 mil euro (la care se adauga programul multianual de imbunatatire a infrastructurii rutiere de interes local) din care se va incerca obtinerea de finantari nerambursabile, in special prin POR 2014-2020 Axa 4 in valoare de 26,1 mil euro.

Interventii pe termen mediu (2021-2023)

Pe termen mediu, vor fi realizate urmatoarele interventii:

Tabel 8-14 Prioritizarea intervențiilor pe termen mediu (2021-2023)

| Cod | Descriere intervenție | Eligibilitate POR? |
| --- | --- | --- |
| SM 24.0 | VO SATU MARE |  |
| SM 25.0 | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea | Da |
| SM 26.0 | Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Str. Porumbeilor, Str. Lăcrimioarei, Str. Rodnei, Str. Fabricii, Pasaj cale ferată, Str. Odoreului) | Da |
| SM 27.0 | Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | Da |
| SM 28.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii | Da |
| SM 29.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | Da |
| SM 30.0 | Modernizarea Aleii Universului din Micro 16 cu componenta velo | Da |
| SM 31.0 | Coridor integrat Energiei-Magnoliei - Closca - Dorobanti |  |
| SM 32.0 | Modernizare coridor str. Ady Endre - str. Gheorghe Barițiu |  |
| SM 33.0 | Modernizare coridor Bd. Henri Coandă - Drumul Botizului |  |
| SM 34.0 | Modernizare coridor Bd. Independenței |  |
| SM 35.0 | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu |  |
| SM 37.0 | Modernizare pasarela pietonala CF Str. Dinu Lipatti - Str. Pintea Haiducul pentru persoane cu mob redusa |  |
| SM 38.0 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 2) |  |
| SM 39.0 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 2) |  |
| SM40.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de vest |  |
| SM 41.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala pentru accesarea bd Unirii |  |
| SM 42.0 | Modernizarea strazilor de importanta locala in zona de est - Odoreului |  |
| SM 43.0 | Realizare parcare supraterana str. Decebal |  |
| SM 44.0 | Realizare parcare supraterana str. Mihail Kogalniceanu |  |
| SM 45.0 | Modernizare parcari in Cartierele Micro 17 si Carpati 1, 2 |  |
| C | Modernizarea statiilor de asteptare TP | Da |
| G | Achizitia de mijloace de transport - autobuze ECOLOGICE [etapa 2] | Da |
| H | Construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid şi a unei staţii de încărcare (str. Fabricii) | da |

Prioritatile stabilite pe termen mediu acopera domeniile de actiune strategice formulate anterior, anume: transportul in comun, infrastructura rutiera, infrastructura pentru reorganizarea transportului de marfa in/catre oras, infrastructura velo si pietonala.

Interventii pe termen lung (2024-2030)

Pe termen lung, vor fi realizate urmatoarele interventii:

Tabel 8-15 Prioritizarea intervențiilor pe termen lung (2023-2030)

| Cod | Cost | Descriere intervenție | Eligibilitate POR? |
| --- | --- | --- | --- |
| SM 46.0 | 1 | Realizare infrastructura velo Dig Someș mal drept (zona Bercu Roșu) |  |
| SM 47.0 | 1.6 | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu | da |
| SM 48.0 | 5.5 | Modernizare coridor Bd. Lucian Blaga | da |
| SM 49.0 | 22 | Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii |  |
| SM 50.0 | 1.2 | Constructie pasaj peste Bd. Henri Coanda intre Str. Ialomitei - str. Traian Vuia si conexiune cu Bd. Transilvania [v1] |  |
| SM 51.0 | 20.7 | Realizare conexiune directa str. Porumbeilor - str. Sighet - str. Sighișoara -POD SOMES - str. Șețiu Stefan |  |
| SM 52.0 | 5.37 | Modernizare integrata a coridorului de mobilitate nord-sud Closca-Dorobanti [v3 - fara pasaj suprateran CF] | da |
| SM 53.0 | 1.3 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona sud, cartier Carpati II |  |
| SM 54.0 | 1.6 | Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii in conextul expansiunii urbane - zona vest, Drumul Careiului |  |
| SM 55.0 | 8 | Creșterea accesibilității prin completarea rețelei stradale (etapa 3) |  |
| SM 56.0 | 5 | Modernizare strazi de importanță locală (etapa 3) |  |
| SM 57.0 | 0.3 | Realizare infrastructura velo str. Odoreului |  |
| SM 58.0 | 0.3 | Realizare infrastructura velo str. Porumbeilor - str. Liviu Rebreanu - str. Mileniului |  |
| SM 59.0 | 0.1 | Realizare infrastructura velo str. George Coșbuc |  |
| SM 60.0 | 0.25 | Realizare infrastructura velo str. Gabriel Georgescu |  |

Prioritatile stabilite pe termen lung (orizont 2030) includ, pe langa continuarea investitiilor pentru cresterea atractivitatii mobilității sustenabile (velo și pietonal), proiecte privind imbunatatirea infrastructurii rutiere, asigurarea conexiunilor facile care să spargă bariera naturală și antropică a orașului, dar in acelasi timp este sustinut in continuare transportul public in comun.

PLANUL DE ACȚIUNE

# Planul de acțiune

În mod centralizat, Planul de acţiune PMUD Satu Mare 2016-2030 este alcatuit din urmatoarele intervenţii, pe toate tipurile de transport. Acesta va fi detaliat în cele ce urmează, conform fiecarui tip de transport.

## Intervenții majore asupra rețelei stradale

Investitiile identificate pornesc de la problemele de mobilitate, accesibilitate si siguranta identificate in prezent, precum si de la previziunile de dezvoltare a retelei in perioada 2017-2030 și sunt structurate după cum urmează:

Intervenții pentru dezvoltarea de rute alternative prin amenajarea  și dezvoltarea unor noi conexiuni prin poduri si reabilitare infrastructura rutieră

Cresterea sigurantei rutiere prin reconfigurări de intersecții;

Construcția de noi locuri de parcare;

Reabilitarea străzilor nemodernizate care asigură accesibilitatea zonelor periferice către zona centrală;

Intervenții pentru dezvoltarea de rute alternative prin amenajarea  și dezvoltarea unor noi conexiuni prin poduri si reabilitare infrastructura rutieră

Proiectele majore zde îmbunătățire a mobilității se axează pe investiții integrate în coridoare de mobilitate care să cuprindă pe același segment de stradă mai multe componente pentru îmbunătățirea mobilității la nivelul cartierelor respective și la nivelul orașului.

Un coridor de mobilitate cuprinde mai multe proiecte sectoriale separate care sunt realizate pe aceeași stradă, pentru a răspunde problemelor și nevoilor de mobilitate și de calitate a vieții a locuitorilor municipiului Satu Mare

Figură 9-124 Localizarea proiectelor de modernizare a coridoarelor la nivelul municipiului Satu Mare

Prima etapa propune pentru infrastructura rutieră, o  completare a rețelei stradale prin realizarea podului de peste Someș și crearea de coridoare integrate.

Figure 1 Compozitia proiectelor de modernizare a coridoare lor de infrastructură rutieră

Prima etapa propune pentru infrastructura rutieră, o  completarea a rețelei stradale și crearea de noi coridoare integrate. Cele mai ample proiecte sunt Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana tronsonul Iuliu Maniu.

Pentru a doua etapa, scenariul se concentreză pe completarea coridoarealor integrate, modernizarea străzilor din cartierele periferice și îmbunătățirea conexiunilor cu centrul orașului. Proiectele prioritare sunt: Modernizare coridor str. Ady Endre-Gheorghe Barițiu. Iar a treia etapă se concentrează pe crearea legăturilor  cu zonele de expansiune urbană pentru o mai bună conectivitate cu municipiul Satu Mare.

Figure 2 Localizarea proiectelor de infrastructură rutieră

SM 1.0, Pod Somes (str. Ostrovului - Str. Strandului)

Cost: 19 milioane de euro

Indicatori de rezultat (anul 2030):

- La  nivelul întregii rețele, emisiile de CO2 se reduc cu 5,5%, urmare a reducerii distanțelor medii de parcurs.

- Viitorul proiect atrage circa 1.000 vehicule pe oră de pe rutele concurente existente și va funcționa la Nivelul de Serviciu – A.

- Viteza pe noua infrastructura va fi de 50 km/h, iar traversarea râului Someș se va face în mai puțin de 1 minut.

- Noua conexiune contribuie la îmbunătățirea condițiilor de circulație de pe rutele alternative: Podul Golescu și în mod deosebit - Podul Decebal, unde viteza medie va crește de la 12.5 km/h la 17.5 km/h

## Transport public

Analiza situației existente a evidențiat faptul că acoperirea teritoriului cu servicii de transport public este suficientă și nu este necesară înființarea de trasee noi.

Probleme identificate la nivelul transportului public local sunt:

  - Parc insuficient de vehicule pentru transportul public

  - Calitate inadecvată a serviciilor de transport public (frecventa, regularitate)

  - Calitate scăzută a parcului de autovehicule

  - Mobilitatea scăzută a persoanelor cu dizabilități

  - Existența liniilor județene care funcționează complementar pe teritoriul municipiului

Intervențiile identificate au că obiectiv creșterea cotei de piață a transportului public precum și îmbunătățirea confortului pasagerilor.

Tabel 9-16 Intervenții asupra transportului public

Proiectele propuse a fi finanțate în cadrul Axei 4.1 raspund obiectivelor acesteia si anume reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin faptul ca prevede investitii in achizitia de mijloace de transport ecologice (autobuze electrice), imbunatatirea statiilor de transport public existente, acestea avand ca rezultat scaderea emisiilor de CO2 din Municipiu.

Proiectele contribuie la dezvoltarea urbana prin sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, abordand provocarile de mediu si sociale din Municipiul Satu Mare.

## Transport de marfă

Traficul de camioane de marfă are un impact negativ asupra comunității, precum și asupra infrastructurii urbane, prin:

  - Emisii crescute, zgomot;

  - Accelerarea degradării carosabilului;

  - Reducerea fluenței circulației și a capacității de circulație;

  - Creșterea riscului de apariție a accidentelor.

Planul de acțiune vizează reducerea efectelor negative ale traficului comercial asupra comunității și mediului urban prin creearea de facilități adecvate deservirii cererii de transport marfă.

Finalizarea variantei de ocolire va permite fluxurilor de camioane de traversare să evite traversarea zonei urbane.

Figură 9-3 Afectarea traficului în 2030 după realizarea VO Satu Mare

## Mijloace alternative de mobilitate

Deplasări pietonale

În ceea ce priveşte deplasările pietonale propuse pentru municipiul Satu Mare, acestea vor fi reprezentate prin conturarea unor spaţii pietonale atractive şi sigure. Din acest motiv la nivelul arterelor majore (drumuri judeţene / naţionale) prioritatea va fi creşterea gradului de siguranţă prin amenajarea totuarelor completarea vegetaţiei de aliniament şi alte elemente menite să protejeze pietonii de traficul auto. De asemenea, se va avea în vedere la nivelul tuturor zonelor rezidențiale, asigurarea gradului maxim de accesibilitate la dotarire de proximitate, prin dimensionare corespunzătoare, siguranță pietonală și asigurarea condițiilor necesare pentru persoanelor cu mobilitate redusă, reprezintă  principala direcție de acțiune pentru atingerea unui sistem de spații pietonale eficient. Pentru a facilita deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă orice intervenţie în spaţiul pietonal se va face ţinând cont de: Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap - NP 051-2012

În concluzie, prin crearea unui sistem pietonal eficient, integrat în sistemul de mobilitate al municipiului, se vor promova metodele de deplasare alternativă, ce vor avea ca efect: creșterea accesibilității și conectivității, promovarea identității locale, siguranța locuitorilor, scaderea poluării, fluidizarea traficului, toate acestea contribuind mai departe la dezvoltarea durabilă a municipiului Satu Mare. Intervenţiile vor avea în vedere pe de-o parte creşterea atractivităţii spaţiului public şi pe de altă parte facilitarea deplasărilor pietonale pe segmentele în care acest mod de deplasare este îngreunat.

Tabel 9-17 Intervențiile propuse pentru mobilitatea pietonală

Infrastructura velo

Întreaga reţea velo propusă pentru municipiul Satu Mare este dezvoltată pornind de la resursele de spaţiu disponibile în prezent (la nivel de profil stradal), luând în considerare normative şi standarde folosite la nivelul oraşelor europene. Infrastructura velo propusă pentru municipiul Satu Mare  porneşte de la nevoia de a conecta principalele puncte de interes prin trasee care să fie:

Sigure: siguranţa în trafic este una dintre cele mai importante caracteristici ale infrastructurii velo. Ea asigură deplasarea bicicliştilor în condiţii de siguranţă evitând astfel conflicte cu traficul motorizat sau chiar cu pietoni. Siguranţa în trafic reprezintă adesea criteriul principal pentru alegerea între pistă sau bandă pentru bicicletă. Cu cât creşte viteza legală de deplasare au autovehiculelor rutier cu atât va fi nevoie de măsuri suplimentare de protecţie pentru biciclişti. În general pornind de la viteza de 50km/h infrastructura velo trebuie protejată prin delimitări fizice sau cel puţin marcaje. Din acest motiv reţeaua velo propusă este configurată în cea mai mare parte din benzi pentru biciclete, pe sensul de mersi, delimitate prin elemente de protecţie sau parcări la stradă. Legătura cu aşezările învecinate  este de asemenea, asigurată prin piste pentru biciclete protejate de traficul greu care circulă pe drumurile naţionale şi judeţene.

Directe: cu cât este un traseu mai scurt (direct) cu atât va creşte gradul lui de utilizare. Bicicliştii, mai ales cei experimentaţi aleg mereu traseul cel mai scurt pentru a ajunge la destinaţie. Astfel reţeua velo construită pentru municipiul Satu Mare caută optimizarea relaţiilor între principalele puncte de interes cotidian grupate în centrul istoric, zonele rezidenţiale şi mai ales aglomerările de locuri de muncă (centrul istoric, zona de nord).

Coezive: coeziunea este importantă pentru crearea unei reţele de trasee ciclabile coerente şi continue. Prin crearea unui sistem coeziv, se oferă libertatea de deplasare şi accesibilitate a tuturor facilitaţilor unui oraş, fără obstacole şi limite de orientare catre obiective importante. Aşadar, prin elimnarea barierelor şi drumurilor necorespunzătoare, creştem gradul de încredere al participanţilor la traficul nemotorizat. Coeziunea se referă şi la conexiunea cu celelate tipuri de transport urban ( tren, autobuze ). Pentru a obţine o reţea coezivă şi coerentă principalele artere de circulaţie sunt echipate cu acelaşi model de infrastructură velo (piste dublu sens 2m). Excepţia de la această regulă o fac principalele intrări pe care circulă trafic greu unde a fost preferată utilizarea unor benzi velo, pe dublu sens delimitate fizic de traficul rutier. Intermodalitatea în cazul deplasărilor velo este susţinută de amenajarea unor rasteluri pentru biciclete în vecinătatea principalelor staţii de autobuz şi a gării CFR (inclusiv spaţiu securizat de depozitare pentru bicicletă) şi echiparea mijloacelor de transport în comun cu sisteme de transport pentru biciclete.

Atractive şi confortabile: atractivitatea şi comfortul unul traseu sunt necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai traficului nemotorizat. Este important pentru design-ul traseelor ca acestea să se încadreze în mediul înconjurător şi să susţină caracterul local al zonei. De asemenea, prin utilizarea unor materiale calitative în crearea traseelor ciclabile, creşte şi gradul de confort al acestora, întrucât se doreşte eliminarea eforturilor iregulare în parcurgerea unor rute. Atractivitatea unui traseu este importantă în special pentru rutele amenajate pentru actvitaţile de recreere şi agrement, ele având rol estetic. Din acest motiv trebuie acordată o atenţie sporită la detaliu în procesul de amenajare pistelor şi benzilor pentru biciclete. Marcajele trebuie să fie extrem de vizible, motiv pentru care este recomandabil ca pistele şi benzile să deţină o culoare contrastantă făţă de cea a asfaltului (roşu, verde sau albastru deschis). De asemenea, este important modul în care sunt marcate zonele în care bicicliştii traversează carosabilil (în intersecţii).

Figură 9-4 Exemplu de marcaje pentru traversarea pistelor şi benzilor pentru biciclete

Un alt criteriu pentru conturarea reţelei velo a fost diversitatea utilizatorilor. Astfel au fost luate în considerare următoarele trei profile de utilizatori:

Utilizatorii cu experienţă sunt obișnuiți cu traficul autovehiculelor și doresc conexiuni directe, rapide și convenabile ca acces la destinații. Bicicliștii avansaţi, de obicei preferă pe benzile amenajate pe carosabil.

Utilizatorii de bază sunt mai puțin încrezători decât bicicliştii avansați. De obicei, selectează rutele unde bicicliștii au desemnat un spațiu de operare, cum ar fi pistele pentru biciclete, trasee utilizate în comun cu autovehiculele (sharedspaces), sau străzile de cartier cu volume redus de trafic și viteză.

Figură 9-4 Exemplu amenajare piste velo partajate cu traficul rutier; sursa: www.arlnow.com

Utilizatorii începători sunt reprezentaţi de copii sau noii utilizatori ai transportului nemotorizat, beneficiind de rute care asigură accesbrailul la destinații, cum ar fi scoli, parcuri, și biblioteci. Bicicliști începatori sunt cel mai bine amplasati pe căi de utilizare a străzilor comune și străzilor de cartier pe care se înregistrează viteze și volume de circulație reduse (ex. traseu velo în lungul râurilui Someș- orizont 2030 sau traseu velo pe strada Iuliu Maniu-orizont 2020).

Pentru a putea acomoda cât mai mulţi utilizatori de bază sau începători s-a optat pentru realizarea de benzi velo colorate care să ofere un grad de vizibilitate ridicat.

Figură 9-6 Schemă pentru dimensionarea infrastructurii pentru biciclete; Sursa: prelucrarea consultantului după manualul naţional al Irlandei pentru proiectarea infrastructurii pentru biciclete

Tabel 9-18 Intervențiile propuse pentru mobilitatea velo

Figură 7 Localizarea proiectelor de intrastructură velo

Pentru zona centrală, principala magistrală velo va fi amenajată pe Bd. Traian, în zona mediană, unde actualmente este amenajat un trotuar și care este folosit și ca spațiu verde, astfel că va fi realizată o pistă sigură, rapidă, separată de trafic pe o stradă cu un ambient plăcut ce va deservi atât zona centrală și va crea o legătură velo între partea de nord și de sud a orașului. În prezent, circulațiile pietonale pe care le susține această zonă mediană sunt destul de scăzute ca intensitate, deci nu va aduce perturbări foarte mari, mai ales că, din studiile realizate în teren, nici nu va fi necesar să se defrișeze vegetația existentă.

Intersecțiile cu străzile transversale vor fi  rezolvate cu semafor sau cu indicatoare rutiere care vor obliga șoferii care traversează acest bulevard să cedeze trecerea bicicliștilor.

Figure 3- Localizrea punctelor de bike sharing

Andrew Nash, 2015. Malaga Electro Mobility – 2. [online: https://www.flickr.com/photos/andynash/16781480549/in/photolist-ryVtvx-rRhXPF-qUnXEf-85WCFe-rRnMLi]

Planul de Electromobilitate Durabilă

Introducere

In stransa relatie cu PMUD si ca parte integranta a acestuia este Planul de Electromobilitate Durabila (PED).

Indiferent de planurile și nevoile Romaniei, Vehiculele electrice (VE) vor aparea în cele din urmă pe străzi și locuri de parcare. Ritmul de adoptarea a lor depinde de diverși factori, în special de subvenții pentru achizitia de VE și subvenții pentru construirea unei infrastructurii publice de incarcare ”inteligente”, împreună cu sistemele TIC asociate.

Planul de Electromobilitate Durabila (PED) furnizeaza argumente pentru electromobilitatea, explică legătura între VE și infrastructura de sprijin, și propune puncte de plecare strategice și propuneri pentru adoptarea mai rapidă a electromobilității în Municipiul Satu Mare.

Trebuie subliniat că măsurile de promovare a electromobilității nu sunt în contrast cu obiectivul de bază al politicii de transport al municipiului, care este de a crește cota de transport nemotorizat (pietonal si cu bicicleta), și utilizarea transportului public în compoziția generală a mobilității urbane. Adoptarea electromobilității, prin urmare, trebuie să se adapteze la obiectivul mai mare de scădere a utilizării autoturismelor în Municipiul Satu Mare. Toti participanți la trafic ar trebui să fie încurajați să utilizeze transportul public, mersul pe jos, sau cu bicicleta cât mai mult posibil.

Cu toate acestea, cei care nu pot sau nu doresc să facă acest lucru ar trebui să poată să utilizeze un autoturism pentru a călători catre destinația lor cu un impact negativ minim asupra mediului și a sănătății publice. Ca sa parafrazam: ponderea utilizării autoturismelor în transport ar trebui să fie redus, în timp ce numărul de vehicule (electrice) eco-friendly în această parte ar trebui să crească în același timp.

Trebuie subliniat faptul că obiectivul PED nu este de a înlocui toate vehiculele de astăzi cu omologii lor electrice. PED doar prezintă un cadru care va ghida adoptarea a VE, altfel eventual necontrolată, în direcția cea bună.

PED este alcatuit din urmatoarele părți principale:

Prima parte explică conceptele de bază ale electromobilității și motivele adoptării acestuia.

Acesta este urmat de prezentarea generală a măsurilor actuale ale electromobilității în politicile de transport pe diferite scări.

A treia parte introduce măsurile planificate a fi puse în aplicare de către municipalitate pentru promovarea și adoptarea electromobilității.

Conceptele de bază ale electromobilității și motivele adoptării acestuia

O implementare consecventă a electromobilității ar putea fi soluția pentru mai multe probleme la diferite niveluri în societatea modernă. Factorii economici și de mediu sunt principalele motive pentru trecerea de la motoarele utilizate pe scară largă cu ardere internă care se deplasează pe combustibili fosili scumpi și limitate la motor electric alternativ. Pe baza domeniul lor, principalele motive pentru utilizarea VE pot fi clasificate ca la nivel global și local.

Motive globale

Motivele pentru adoptarea electromobilității la scară globală sunt:

Mediu: obiectivul de reducere a emisiilor de GES nu pot fi îndeplinite fără imediata adoptarea pe scară largă a VE;

Strategic: independența de combustibili fosili poate fi realizata numai cu o pondere mai mare a VE în transporturi. Rezervele limitate de combustibili fosili, creșterea prețurilor acestora, precum și preocupările peste cantități mari de ulei care provin din regiuni instabile politic prezintă probleme serioase pentru poziția geostrategică actuală și viitoare și siguranța Europei. VE nu depind de combustibilii fosili, deoarece energia electrică necesară pentru alimentarea lor poate fi produs din alte surse, inclusiv din surse regenerabile de energie;

Tehnică: noile tehnologii de baterii și de rețea inteligentă au trecut de faza de testare, ceea ce înseamnă ca electromobilitatea poate deveni unul dintre elementele-cheie ale dezvoltării tehnologice a Europei;

Economic: investiții în inovații durabile poate contribui la revigorarea economiei în acest timp de recuperare de la criza mondială. Electromobilitatea creează noi oportunități de afaceri și poate deveni astfel unul dintre punctele centrale ale redresării economice a Europei.

Motive locale

La nivel local, Electromobilitatea poate ajuta direct la îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni. Introducerea VE va aduce o îmbunătățire în diferite domenii, cum ar fi:

Emisiile nocive: VE nu produc particule fine sau alte emisii, prin urmare, acestea nu provoacă probleme de sănătate respiratorii sau pot crește incidența cancerului;

Zgomot: EV sunt tăcute, comparativ cu vehiculele cu motoare cu ardere internă. Reducerea zgomotului urban oferă condiții de de viață mai bune și și reduce nivelul de stres, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor de sănătate și creșterea productivității;

Eliminarea poluării solului și a poluării apei neexistand scurgeri de ulei de motor;

Costuri mai mici: prețurile inițiale mai mari de VE sunt compensate cu costuri de întreținere mai mici și economiile de combustibil.

Fiabilitate mai mare: motoare electrice sunt alcătuite din doar câteva părți mobile și nu au nevoie de substanțe la fel de mult lichide pentru întreținere (de exemplu, uleiul de motor, lichid de răcire, lichidul de transmisie, lubrifianți, etc.). VE necesită întreținere minimă și astfel sunt mai putin probabil sa se strice.

Vehiculele electrice - Baza electromobilității

Electromobilitatea ca un nou mod de mobilitate durabilă și eco-friendly este inseparabil legată de utilizarea vehiculelor electrice. Disponibilitatea pe scară largă a vehiculelor electrice la prețuri competitive, cu o autonomie suficientă este esențială, dar în același timp nu sunt suficiente pentru dezvoltarea cu succes a electromobilității. Un accent deosebit trebuie pus pe producția de energie curată, a unei infrastructurii publice de stații de încărcare eficienta si raspandita pe scară largă și utilizarea posibilităților avansate, activat prin tehnologii moderne TIC.

O sinergie a acestor factori va optimiza utilizarea viitoare a autoturismelor și sectorul transporturilor în sine.

Infrastructura de încărcare

Utilizarea si adoptarea VE sunt intr-o relatie de co-dependența de infrastructură de încărcare. Principalul subiect în discuțiile anterioare despre electromobilitate era doar VE. Cu toate acestea, a devenit clar în timp că utilizarea VE este inseparabil legată de utilizarea infrastructurii de încărcare corespunzătoare și întreaga rețea de alimentare. Proiectul de electromobilitate este, prin urmare, strâns legată de dezvoltarea infrastructurii.

Elementele de bază ale infrastructurii de încărcare sunt stații de încărcare individuale, conectate la o rețea de incarcare mai largă – municipala, nationala. Pentru a conecta stații de încărcare într-un sistem integrat de încărcare VE, acestea trebuie să permită operatorului infrastructurii de încărcare a controla de la distanță stațiile de încărcare și de a primi și de a colecta date de la fiecare stație (pentru mijloace de control pentru fiecare socket, facturare, întreținere, și planificare), stațiile de încărcare trebuie să permită, de asemenea, opțiunea de de identificare a utilizatorului / vehiculului și opțiunea pentru utilizatori VE a face o rezervare la orice statie. Stații de încărcare cu aceste caracteristici sunt un element-cheie al oricărei infrastructuri de încărcare inteligentă pentru VE, personale și publice.

Stațiile de încărcare trebuie să permită un nivel maxim de siguranță a utilizării acestora. Aceasta include protecții electrice și mecanice adecvate și o plasare spațială corespunzătoare a stațiilor.

În ceea ce privește siguranța utilizatorului, cerințele minime pentru stații de încărcare și a echipamentelor acestora sunt:

supracurent, supratensiune si protectie la sol a sursei de alimentare,

protecție electrică a fiecărei soclu,

stația de incarcare nu ar trebui să ofere nici o putere până in momentul conectarii utilizatorului vehiculului și autentificarea cu succes,

control de la distanță pentru a opri încărcarea sau pentru oprirea stație de încărcare (pentru operatori),

protecție împotriva prafului și umidității,

plasarea spațială care împiedică posibile coliziuni intre vehicule si stație și nici nu interferează cu traficul.

Pe lângă respectarea acestor cerințe de siguranță, stațiile de încărcare trebuie să permită următoarele funcționalități:

o fază de încărcare (până la 32 A) sau cu trei faze de încărcare (până la 64A), cu opțiunea de a instala diferite tipuri de prize,

încărcare simultană a două sau mai multe vehicule, în scopul de a reduce la minimum spațiul necesar pentru a dota un singur loc de parcare cu capacități de încărcare EV,

posibilitatea de conectare directă a stației de încărcare la rețeaua de distribuție publică, în cazul în care stația de încărcare acționează ca un punct de conexiune la rețeaua publică, adică un punct de separare între public și o rețea privată,

controlul asupra stării cablului de încărcare conectat la priza, curentul de încărcare, precum și operațiune de protecție,

reluarea automată a încărcării în cazul caderilor de tensiune abrupte,

comunicarea cu centrul de control pentru stații de încărcare,

posibilitatea de identificare a utilizatorului cu SMS și / sau RFID,

comunicare directă cu contorul integrat prin DLMS sau protocol M-bus,

controlul de la distanță și actualizări de software de la centrul de control,

posibilitatea de a conecta împreună intreaga infrastructura de încărcare dintr-o zonă, o singura statie actionand ca interfata de comunicare, astfel reducandu-se costurile si simplificand transferul de date.

Identificarea utilizatorului ar trebui să fie necesar pentru a utiliza stația de încărcare. Acest lucru permite controlul încărcarii VE și împiedică accesul neautorizat la stația de încărcare, care ar putea afecta siguranța utilizatorilor. Cu ajutorul sistemului de identificare a utilizatorului, trecerea la un nou sistem de facturare pot fi efectuata fără intervenții suplimentare majore la sistem.

Stația de încărcare trebuie să aibă un design modular, care permite upgrade-uri la infrastructura fara costuri suplimentare majore în scopul de a ține pasul cu noile evoluții. Carcasa stației de încărcare trebuie să fie în conformitate cu următoarele orientări:

design curat, modern,

practic in utilizare,

rezistenta la intemperii,

ușor accesibile - servicii de întreținere a infrastructurii.

Interfață utilizator a statiei ar trebui să fie intuitiva și ar trebui să ofere uzabilitate bună toate condițiile meteorologice. Designul ergonomic ar trebui să fie practic pentru utilizator și pentru a permite identificarea utilizatorului rapid. Iluminatul stației trebuie să indice în mod clar statutul său de disponibilitate.

Interfata ca un întreg ar trebui să fie mai multe limbi și ar trebui să indice în mod clar în cazul în care stația de încărcare este disponibil, în cazul în care vehiculul este conectat corect, iar în cazul în care procesul de încărcare se desfășoară în mod corespunzător.

In ceea ce priveste planificarea infrastructurii de încărcare trebuie tinut cont de:

Orientări generale

Locatiile de amplasare a stațiilor de încărcare

Principii de construcție a rețelei de încărcare

Privire de ansamblu asupra măsurilor actuale privind electromobilitatea în politicile de transport la diferite scări

Pentru reducerea emisiilor datorate sectorului transporturilor, se implementează Directiva nr. 2009/33/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei, care prevede obligaţia statelor membre de a aplica cel puţin una dintre următoarele opţiuni:

stabilirea de specificaţii tehnice pentru performanţă energetică şi ecologică în documentaţia pentru cumpararea de vehicule de transport rutier cu privire la fiecare dintre aspectele de impact avute în vedere, precum şi orice alte aspecte ale impactului asupra mediului; sau

includerea impactului energetic şi de mediu în decizia de cumparare, în sensul utilizării acestor aspecte de impact drept criterii de atribuire, în cazul în care se aplică o procedură de achiziţie.

Transpunerea acestei Directive în legislaţia românească s-a realizat prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor electrice de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

În condiţiile în care România ca stat membru UE trebuie să implementeze Directivele UE, a fost aprobată ordonanţa care obligă autorităţile contractante care intră sub incidenţa OUG 34/2006 şi operatorii de servicii publice să ia în considerare la achiziţia de vehicule de transport rutier impactul energetic şi de mediu pe întreaga durată de viaţă, sub forma consumului de energie, emisiilor de CO2 şi de NOx, NMHC şi particule, astfel în preţul de achiziţie se reflectă toate costurile.

Aspectul încurajator şi stimulativ, nou introdus pentru vânzarea vehiculelor hibride şi electrice, constă în oferirea unor subvenţii în cadrul “Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” dar şi beneficiarilor care doresc să achiziţioneze un vehicul în afara programului, suportate din Fondul de Mediu. În acelaşi document legislativ, la anexă, se stabilesc date pentru calcularea costurilor operaţionale pe durata de viaţă a vehiculelor de transport rutier: costul emisiilor generate detransportul rutier (euro/g), conţinutul energetic al carburanţilor pentru vehicule (MJ/l) şi kilometrajul pe durata de viaţă a vehiculelor de transport rutier categoria M 1 şi N 1 (km). “Se acordă finanţare nerambursabilă din Fondul pentru mediu constând în reduceri din preţul de comercializare a autovehiculelor, în sesiuni de finanţare.

Prevederile art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă 40/2011 sunt implementate prin intermediul „Programului pentru stimularea înnoirii parcului auto naţional” (programul “Rabla”), gestionat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, prin care se acordă tichete valorice compensatorii pentru autovehiculele mai vechi de 10 ani scoase din exploatare, în schimbul achiziţionării unui vehicul nou, cu emisii poluante mai reduse şi îşi propune următoarele obiective: diminuarea efectelor negative a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului, în aglomerările urbane, ca urmare a emisiilor de gaze de eşapament provenite de la autovehicule, cu nivel de poluare foarte ridicat; încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental; prevenirea formării deşeurilor, ca urmare a abandonării autoturismelor uzate şi atingerea ţintelor prevăzute de aquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate. Ordinul 981/7 martie 2012 aprobă Ghidul de finanţare al Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional şi reglementează participanţii eligibili: persoane fizice, UAT-uri, instituţii de învăţământ de state şi privat, instituţii publice, ONG-uri, unităţi de cult religios şi operatori economici. Sesiunile de înscriere a proprietarilor de vehicule vechi care doresc să obţină finanţare pentru achiziţionarea de vehicule noi hibirde sau electrice prin acest Program se derulează periodic.

Măsurile planificate să fie puse în aplicare de către municipalitate pentru a promova și de a adoptare a electromobilității

Unul dintre obiectivele cheie ale municipalitatii este de a asigura o mai bună calitate a vieții pentru cetățenii săi și de a da un exemplu pentru alte orașe din România. Cu toate acestea, poluarea aerului și cea fonica, ca urmare a activităților de transport sunt în creștere cu fiecare an ce trece. Acestea ar putea fi probleme locale, dar acestea nu sunt fara consecințe globale pentru Europa și în lume: schimbările climatice și încălzirea globală, creșterea numărului de riscuri de sanatate publica si probleme, blocaje logistice, etc.

Pentru a contracara problemele care apar din utilizarea pe scară largă a autoturismelor, politica în domeniul transporturilor a municipalitatea va pune în aplicare măsuri axate în special privind regimurile de trafic și de parcare. Congestia traficului (atât în staționare și de trafic în mișcare) este cel mai important impact negativ care rezultă din prevalența transportului de autoturisme in Satu Mare, deși nici pe departe singura. Utilizarea autoturismelor va fi întotdeauna o parte a transportului în Satu Mare. Ar fi rațional de a direcționa o parte din atenție la reducerea efectelor negative ale acestor autoturisme care vor rămâne în Satu Mare în ciuda trecerii intensive în curs la alte moduri de mobilitate.

Promovarea vehiculelor electrice curate și utilizarea lor ca un înlocuitor pentru autovehiculele clasice poate nu rezolva problemele cele mai urgente de transport urban, dar beneficiile adoptarii lor în sensul de poluare fonică redusa și emisii mai puțin nocive sunt suficient de mari pentru a vorbi puternic în favoarea lor. O introducere a VE pe scară largă prezintă o posibilă soluție pentru a păstra transport privat cu autoturism in oraș. VE fac posibilă menținerea libertății de mobilitate personală, în același timp, reducerea impactului negativ asupra sănătății și mediului. Obiectivul politicii orașului nu ar trebui să fie de a elimina transportul de pasageri cu autoturismul în întregime, ci pentru a il face mai curat, mai durabil, și, astfel, mai acceptabil.

Tehnologiile viitoare privind EV au, fără îndoială, un potențial de a schimba și de a îmbunătăți transportul de autoturisme și integrarea acesteia în sistemul general de transport durabil. Adoptarea electromobilitatii poate crea o punte între durabilitate și libertatea de mobilitate, deoarece poate coexista cu ușurință cu alte moduri sustenabile de mobilitate (cum ar fi mersul cu bicicleta și mersul pe jos), datorită naturii sale curate si linistite.

Trebuie să se sublinieze că măsurile de promovare a electromobilității nu ar trebui să contrazică obiectivul de bază al politicii de transport a municipiului, care este de a crește cota de mers pe jos, cu bicicleta, și utilizarea transportului public în compoziția generală a mobilității urbane.

Măsuri de promovare a electromobilității

Măsurile propuse sunt împărțite în următoarele categorii:

măsuri de infrastructură,

subvenționarea de utilizare EV,

măsuri de organizare a traficului

măsurile de investiții,

activități de promovare și informare, precum și

măsuri în afara jurisdicției municipiului.

Rezultatele așteptate nu pot fi clar definite pentru fiecare măsură, din moment ce toate măsurile sunt complementare și ar trebui să fie puse în aplicare împreună pentru a realiza obiectivul principal. Există, de asemenea numeroși factori externi independenți de influență Municipiului, care vor afecta realizarea obiectivului principal.

Poate cea mai importanta masura pe care o poate adopta Municipalitatea este crearea unei minime infrastructure care sa inlesneasca incarcarea, respectiv utilizarea autovehiculelor electrice, subiect care a fost tratat si mai sus.

Tinand cont de analiza detelor de trafic si in concordeanta cu criteriile de planificare a infrastructuri am identificat si propunem pentru inceput 1 locatie posibila a fi instalata o statie de incarcare autovehicuele electrice cu putere de 22 kw si 2 borne care asigura incarcarea 100% intr-un interval de 1-4 ore in functie de modelul de autovehicul.

Locatia identificata pentru amplasarea unei posibile statii de incarcare autovehicule electrice este parcarea adiacenta zonei Primăriei, în zona centrală.

Masuri generale ce trebuie luate la nivelul Municipalitatii pentru realizarea si implementarea unui Plan de Electromobilitate Durabila:

Masuri pentru crearea unei infrastructuri publice de statii de alimentare automobile electrice care sa asigure mobilitatea la nivelul aglomerarilor urbane;

Motivarea folosirii automobilelor electrice si acordarea de subventii la achizitionare sau reduceri / scutiri de taxe si impozite pentru utilizatori;

Masuri de organizare a traficului;

Masuri investitionale;

Activitati promotionale si informationale;

Masuri luate in afara jurisdictiei Municipalitatii.

Scopul acestor masuri este acela de a creste parcul auto electric la nivelul municipalitatii cu minim 10 autovehicule pana in 2020 si reducere emisiilor de CO2 cu 38% (ca efecte totale a implementarii PMUD).

In ceea ce priveste dezvoltarea Infrastructurii de Statii de Alimentare automobile electrice la nivelul Municipalitatii urmatoarele principii sunt esentiale:

libertatea de alegere a furnizorului de energie electrica;

acces liber la reteaua publica de statii de incarcare (in scopul de a incarca automobile electrice) indiferent de furnizorul de energie in scopuri de electromobilitate sau proprietarul statiilor;

asigurarea interoperabilitatii intre diverse retele de statii de incarcare si sisteme de incarcare;

asigurarea unui numar suficient de statii de incarcare si o acoperire geografica convenabila pe harta Municipiului. Ideal majoritatea cetatenilor ar trebui sa se regaseasca intr-o raza de 100 de m de cea mai apropiata statie de incarcare publica;

asigurarea unei distribuiri economice a statiilor de incarcare: stabilirea unui raport potrivit intre statii de incarcare rapida si statii de incarcare normala;

instalarea se va face tinand cont de principiul securitatii spatiale (ele se vor instala in locuri dedicate);

asigurarea unei semnalistici vizuale corespunzatoare;

amenajarea de locuri de parcare dedicate proprietarilor de automobile electrice in vecinatatea statiei;

Cerinte minime de echipare din punct de vedere al sigurantei in folosire si functionalitatii:

protectie la supracurent si la supratensiune, si impamantarea corespunzatoare a sursei de alimentare;

protectie electrica pe fiecare priza de incarcare;

statia nu trebuie sa porneasca alimentarea decat daca statia este conectata corect si utilizatorul este identificat;

acces / control de la distanta pentru a putea opri alimentare si sau a scoate statia din operare, update-uri de soft de la distanta;

protectie la praf si umiditate;

alimentare monofazata pana la 32A; alimentara trifazata pana la 64A cu posibilitate montarii de diverse tipuri de borne de alimentare;

sa poata alimenta simultan doua sau mai multe tipuri de automobile electrice;

sa permita controlul asupra asupra conexiunii cablului in borna de incarcare, asupra puterii de incarcare, asupra diverselor protectii din statie;

reincepera automata a incarcarii dupa cadere de tensiune;

capabilitate de comunicare cu centrul de control;

capabilitate de identificare a utilizatorilor prin RFID, SMS, NFC pentru a preveni accesul neautorizat;

comunicare directa cu contorul inteligent prin protocol DLMS si M-bus;

posibilitate de a lega intr-o retea locala mai multe statii din care una singura va fi folosita ca interfata de comunicare cu reteaua acest lucru simplificand transferul de date si reducand costurile;

statia ar trebui aiba o constructie modulara care sa permita upgraduri viitoare cu usurinta si costuri minime;

design curat si modern astfel incat sa se poata integra in orice mediu urban;

usurinta in folosire;

standard de protectie indicat;

acces usor pentru mentenanta;

Interfata / Displayul Informational al statiei trebuie sa fie intuitiv si vizibil indiferent de conditiile meteo, si sa informeze luminos asupra disponibilitatii statiei;

## Managementul traficului

Parcare

Deoarece resursele de teren pentru suplimentarea locurilor de parcare sunt precare va fi nevoie de o serie de măsuri adiționale pentru eficientizarea modului de utilizare a parcărilor existente cât și diminuarea cererii. De asemenea, pe termen lung, prin dezvoltarea infrastructurii velo și creșterea atractivității transportului în comun se are în vedere păstrarea sau chiar diminuarea indicelui de motorizare, aspect care contribuie decisiv la reducerea cererii de parcare.

Pentru ameliorarea parcării în zona centrală dar și cea rezidențială va fi nevoie de următoarele măsuri de management:

1. extinderea zonelor cu tarifare diferențiată a parcării: zona centrală – tarif 2 lei / oră în prezent; în lungul principalelor artere de trafic (exceptând segmentele din zona centrală) – tarif 1.5 lei / oră; în alte zone nerezidențiale 1 leu / oră. Tariful aplicat poate fi majorat până la 3 lei (în zona centrală), dat fiind faptul că o călătorie cu transportul în comun (mod de deplasare ce trebuie încurajat) costă 2lei.

Recomandare: realocarea resurselor financiare obținute din parcare către proiecte de mobilitate durabilă sau amenajări de spațiu public. Astfel utilizatorii pot vedea direct beneficiile plății parcării.

2. diversificarea modului de plată a parcării. Dezvoltarea unui sistem de plată prin cardul aferent sistemului de Smart City, prin care utilizatorul va putea utiliza și transportul în comun dar și sistemul de bike sharing

3. continuarea procesului de înlocuire a garajelor din zonele rezidentaile cu parcări amenajate la sol sau dacă este posibil (există resurse de teren) cu parcări la sol, perpendiculare sau în spic

4. partajarea parcărilor centrelor comerciale amplasate în vecinătatea directă a zonelor rezidențiale (Kaufland pe Bd. Drumul Careiului, noul Lidl pe bdul. Drumul Careiului. Rezidenții din zonă ar putea parca gratuit în întervalul 19:00-08:00.

5. digitalizarea sistemului de parcare (termen lung) prin introducerea de senzori sau camere de luat vedere pentru a putea monitoriza în timp real gradul de ocupare a parcărilor. Informațile obținute de sistem trebuie transmise către utilizatori în timp real (aplicație / website / indicatoare) astfel încât să știe mereu unde este cel mai apropiat loc de parcare disponibil.

Tabel 9-19 Intervenții asupra parcărilor

Politica de parcare

Pentru a putea susține și continua pașii deja făcuți în ceea ce privește managementul parcării este recomandată conturarea unei politici de parcare.

Titlu: Politică sectorială pentru reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de ocupare a parcărilor existente.

Prioritățile politicii de parcare se rezumă la reducerea deficitului de parcare în zonele critice (zonele de locuințe colective și marii generatori de trafic) dar și diminuarea cererii prin oferta unor alternative viabile pentru folosirea autovehiculului personal. Astfel politica de parcare este susținută de proiecte listate în categoriile deplasări pietonale, deplasări velo și transport public.

Obiective:

Rețea de parcări rezidențiale care să elibereze spațiul public și să reduca deficitul de parcare.

  - Amenajarea de parcări  în zonele rezidențiale cu cea mai mare densitate a populației.

  - Amenajarea de parcări în vecinătatea principalilor generatori de trafic (evidențiați în analiză).

Sistem TIC pentru parcare: informare, gestiune și plată.

  - Diversificarea modalităților de plată (bancnote, card bancar, sms, aplicație smatphone).

  - Amplasarea de indicatoare digitale care să prezinte numărul de locuri disponibile în parcările în afara străzii.

  - Crearea unei baze de date accesibilă de către publicul larg cu informații legate de disponibilitatea și gradul de utilizare a parcărilor.

  - Amenajarea de parcări cu senzori în zona centrală pentru o mai bună monitorizare a gradului de ocupare – permite informarea publicului în timp real în ceea ce privește disponibilitatea unui loc de parcare.

Gestiune eficientă a parcărilor disponibile

  - Extinderea parcării cu plată, diversificarea și creșterea tarifelor și introducerea tarifării pe zone.

  - Partajarea parcărilor aferente unităților comerciale cu rezidenții din vecinătate.

  - Campanie pentru conștientizarea „valorii” unui loc de parcare (ex. Parkingday).

  - Stimulente pentru familiile care decid să trăiască fără autovehicul.

  - Resursele financiare provenite din parcarea cu plată for fi gestionate transparent. Publicul larg va avea acces la informații legate de sumele colectate și modul în care acestea au fost folosite în favoarea orașului.

Resursele financiare obținute din vor fi investite în amenajarea de spații publice. În cazul parcărilor hidraulice, resursele financiare vor fi folosite întâi pentru amortizarea investiției și pentru mentenanta.

Monitorizarea

Procesul de monitorizare se va concentra pe de-o parte pe numărul locurilor de parcare nou create și pe de altă parte pe gradul lor de ocupare.

## Zonele cu grad ridicat de complexitate

Intervențiile identificate vor facilita mobilitatea în zonele cu complexitate ridicată identificate (respectiv Zona Piața de vechituri, cele două intersecții  - Burdea și Crinului și zona centrală) prin promovarea transportului sustenabil și asigurarea intermodalității.

Tabel 9-20 Lista de proiecte cu impact asupra zonei centrale a municipiului Satu Mare

| Termen | Transport public | Transport nemotorizat | Infrastructura rutiera | Parcari | Siguranta | EV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scurt | Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public Modernizarea statiilor de asteptare TP | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Nou şi construirea unei pasarele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş- zona centrală Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centru Vechi Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | Modernizare coridor integrat str. Iuliu Maniu | Implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului | Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video | Achizitia de mijloace de transport - autobuze ECOLOGICE [etapa 1] |
| Mediu | Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public Modernizarea statiilor de asteptare TP | Modernizarea pistei de biciclete Pod Decebal şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Burdea Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu | Reconfigurare intersecție Bld. Lalelei - Str. Martirilor Deportați - Str. Nicolae Golescu | Realizare parcare supraterana str. Decebal | Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video | Construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid şi a unei staţii de încărcare (str. Fabricii) |
| Lung | Achizitie mijloace de transport moderne Implementarea de benzi dedicate pentru transport public pe inelul central | Implementarea sistemului de benzi dedicate pentru transport public, partajate cu transport velo, pe inelul central | Modernizare coridor Bd. Vasile Lucaciu Pod Somes (Str. Jubileului - Str. Ghiblu) si conexiune str. Fabricii | Implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului | Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video |  |

## Structura intermodală și operatiuni urbanistice necesare

Tabel 9-21 Intervențiile propuse pentru realizarea nodurilor inter-modale

| Nr | Proiect | Valoare | Sursa | Etapizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 28.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Str. Fabricii | 1 | POR 4.1 (RE) | Etapa II (2021-2023) |
| SM 29.0 | Amenajare terminal transjudeţean-translocal Gara Ferăstrău | 1 | POR 4.1 (RE) | Etapa II (2021-2023) |
| H | Construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid şi a unei staţii de încărcare (str. Fabricii) | 1.65 | POR 4.1 (RE) | Etapa II (2021-2023) |
| C | Modernizarea statiilor de asteptare TP | 0.5 | BL/AS | Etapa I (2017-2020) |
| J | Realizare de sisteme de închiriere de biciclete pe teritoriul municipiului (19 staţii) | 1.25 | POR | Etapa I (2017-2020) |

Implementarea unui proiect precum amplasarea de rasteluri de biciclete în stațiile de transport în comun va facilita asigurarea intermodalității între diverse tipuri de transporturi. Viitoarele facilități vor susţine un schimb modal direct şi eficient şi o mai bună accesibilitate spre interiorul oraşului. De asemenea, ele trebuie asociate cu parcări de biciclete sau sisteme de închirieri biciclete, odată ce acestea sunt implementate la scara urbană.

Acelaşi lucru este recomandat şi pentru principalele staţii de transport în comun existente, aflate în zone cu potenţial comercial şi pietonal deosebit, precum centrele de cartier sau arealul instituţiilor de larg interes public. Aceste puncte trebuie identificare şi analizate, urmând a fi propuse noduri modale în care să se intersecteze mai multe moduri de transport, într-un manieră eficientă şi care să faciliteze o trecere comodă de la unul la altul, în funcţie de necesităţi.

Se vor lua în considerare probleme generate de siguranţa în trafic, asigurarea unei accesibilităţi rapide şi directe din toate părţile, mai ales în contextul relaţiei cu vehiculele de transport în comun. Atunci când spaţiul străzilor este modernizat, insulele de trafic şi trecerile de pietoni vor fi analizate cu atenţie: o orientare uşoară în zona staţiilor este un factor esenţial care defineşte utilizabilitatea acestora. Staţia şi funcţiunile asociate trebuie şi fie uşor de identificat şi înconjurată de un mediu placut. Un aranjament urban clar şi un acces fără praguri şi bariere fizice sunt principii de design cruciale în acest sens. Ar trebui luată în considerare o abordare multisenzorială în vederea facilitării accesului fără bariere pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere, de auz sau de deplasare. O înţelegere intuitivă a spaţiului trebuie să fie dublată de un sistem de orientare, acest lucru fiind important în punctele intermodale majore, locuri în care se sugerează utilizarea diferitelor metode de semnalizare a direcţiilor. Pe termen scurt, staţiile de transport public se vor echipa cu panouri digitale de informare care să indice timpul de aşteptare până la următoarea deplasare sau alte posibile informaţii suplimentare, în funcţie de context.

Pentru asigurarea terenului necesar implementării măsurilor infrastructurale (artere noi, lărgiri de artere existente, intersecții, etc.) este absolut necesară studierea posibilităților tehnice în cadrul unor planuri urbanistice zonale PUZ  prin intermediul cărora se pot aduce modificări în tipul utilizării terenului, a delimitărilor exacte și pregătirea studiilor de fezabilitate ulterioare.

## Aspecte instituționale

Pentru dezvoltarea sistemului si serviciului de transport public, este necesar si obligatoriu incheierea unui nou contract de delegare a serviciului catre un operator de transport public, cu respectarea normelor legale aflate in vigoare si a directivelor europene.

Se propun astfel urmatoarele actiuni:

revizuirea contractului de servicii publice asociat serviciilor de transport în comun

Pentru reglementarea transportului public, acest proiect va viza:

1. Elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a transportului public;

2. Dezvoltarea si aprobarea unui caiet de sarcini și regulamentul serviciului de transport public, în conformitate cu art. 23 alin (4) din Legea nr. 51/2006;

3. Elaborarea si aprobarea documentației pentru contractele de achiziții publice și de delegare, pentru a stabili condițiile de participare și criteriile de selecție pentru operatorii de transport, cu excepția atribuirii directe a contractelor după cum se menționează în art. 31 alin (1) din Legea nr. 51/2006;

4. Adaptarea contractului de servicii publice în conformitate cu directivele europene privind serviciul public;

5. Monitorizarea executarii contractului de gestiune, pentru a observa respectarea de către operator a clauzelor contractului;

6. Implementarea si monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare a operatorului si serviciului de transport public, incluzand realizarea investitiilor planificate prin PMUD;

7. Corelarea si realizarea celorlalte actiuni administrative, necesare dezvoltarii transportului public in comun;

Intervențiile propuse vor presupune realizarea unui studiu de oportunitate privind reconfigurarea orarului de deplasari, pentru facilitarea deplasarilor la locul de munca si viabilizarea interconectarilor intre rute, atat interne cat si externe, frecventele de deservire, mai ales in orele de varf si reconfigurarea statiilor de transport public in comun, pe intreaga retea urbana, pentru asigurarea unei densitati mai mari a ariei de captare pe kilometru

Sunt necesare actiuni „soft” pentru sustinerea investitiilor in transportul public, complementare acestora, precum:

Gestionarea eficientă a utilizării parcului și resurselor consumate (planificarea curselor, planificarea programului conducătorilor de vehicule, coordonarea activităților de mentenanță, urmărirea circulației, constituirea unei baze de date pentru analize si decizii centralizate și fundamentate riguros etc.),

Monitorizarea traficului rutier pentru scheme eficiente de semaforizare și pentru creșterea siguranței traficului

Monitorizarea parcărilor și tarifare corectă a staționării autoturismelor,

Monitorizarea utilizării inadecvate a rețelei de piste de biciclete,

Informarea publicului călător: în vehicul și în stații, pe pagină web dedicată și prin aplicații specifice asupra diferitelor opțiuni de acces către destinații frecvent utilizate,

Tarifarea automată a călătorilor (ticketing), fidelizarea utilizatorilor transportului public urban, și a celor care utilizează scheme park&ride

Identificarea unei/unor zone pietonale cu acces limitat pentru riverani și vehicule ușoare de aprovizionare și colectare a deșeurilor,

Localizarea și dimensionarea adecvată a spațiilor de parcare pentru taximetre,

Reducerea şi/sau taxarea superioară a parcării pe stradă, corelat cu identificarea și amenajarea unor spații adecvate de parcare pentru autoturisme (centralizate/în afara tramei stradale) și în număr suficient, inclusiv la periferia ariei urbane (pentru oferte de tip park&ride),

Reglementări referitoare la un număr minim necesar de spații de parcare pentru biciclete, amenajate și monitorizate în vecinătatea zonelor comerciale, industriale, a centrelor de afaceri, bănci, școli și licee etc.,

Reglementarea numărului de taximetre în acord cu legislația  în vigoare,

Reglementarea ferestrelor de timp pentru aprovizionarea centrelor comerciale,

Reglementarea sensurilor unice pe străzile colectoare,

Fundamentarea unui sistem de penalități pentru parcări neregulamentare,

Sistem de tarifare în transportul public urban integrat cu taxarea închirierilor de biciclete, și cu parcarea la periferia zonei urbane pentru facilitarea transferului modal către transportul public,

Reglementarea controlului periodic de către departamente ale autorității publice locale și analize ale aplicării reglementărilor adoptate.

Concluzii și recomandări

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbană din cadrul Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Satu Mare au fost efectuate analize succesive cu privire la:

Definirea obiectivelor strategice;

Analiza problemelor existente aferente sistemului de transport;

Definirea obiectivelor operaționale;

Identificarea intervențiilor;

Testarea și prioritizarea intervențiilor.

Această abordare asigură și faptul că intervențiile se adresează unor probleme reale, legate de transport și mobilitatea persoanelor și a mărfurilor precum și de calitatea spațiului urban. Utilizarea Modelului de Transport generează o bază cantitativă pentru definirea problemelor, a obiectivelor și a intervențiilor.

Analiza condițiilor existente și viitoare au evidențiat o serie de deficiențe în ceea ce privește regimul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport, dar și privind facilitățile aflate la dispoziția traficului nemotorizat (pietoni și bicicliști). De asemenea, există deficiențe legate de potentialul de utilizare a transportului public, de gradul de siguranță a circulației, iar strategia de dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de reducere a numărului de accidente.

Strategia generală include trei direcții de acțiune:

Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane;

Investiții pentru creșterea competitivității transportului public;

Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale.

Au fost incluse și intervenții legate de creșterea gradului de siguranță, în special pentru sectoarele de străzi și intersecțiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referință analizată precum și recomandări privind amenajarea de spații de parcare acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări.

Tabelul următor prezintă modalitatea în care strategia de dezvoltare respectă obiectivele strategice definite pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Tabel 9-22 Modalitatea în care Strategia de Dezvoltare este adecvată obiectivelor strategice

| Asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale | Gradul de accesibilitate a populației către oportunitățile de a călători crește, urmare a îmbunătățirii calității și parametrilor tehnici ai rețelei de transport, dar și a creșterii cotei de piață a transportului public și nemotorizat. |  |
| --- | --- | --- |
| Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor | Din analiza dinamicii accidentelor de circulație, reiese că implementarea strategiei va conduce la reducerea numărului de accidente, urmare a creșterii gradului de siguranță a traficului nemotorizat (pietoni și bicicliști). |  |
| Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie | Emisiile de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici se reduc cu 17% la nivelul anului de perspectivă 2030, urmărindu-se obiectivele de creștere a sustenabilității transporturilor definite în Cartea Albă a Transporturilor |  |
| Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri | Proiectele de investiții în infrastructura de transport și în îmbunătățirea facilităților oferite transportului public, pietonilor și bicicliștilor au rentabilități economice pozitive, obținându-se beneficii economice semnificative. Strategia de dezvoltare a transportului urban este sustenabilă din punct de vedere al eficienței economice. |  |
| Creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general | Implementarea strategiei are efecte pozitive semnificative asupra mediului antropic și natural din zona urbană a Municipiului Satu Mare. Efectul multiplicator asupra economiei locale are un important potențial de crestere. |  |

Implementarea strategiei aduce efecte pozitive semnificative asupra mobilității urbane a populației și mărfurilor, cu respectarea obiectivelor de sustenabilitate și eficiență ale sistemului de transport urban si in special ale mobilității nemotorizate.

III. Monitorizarea implementării
                                     Planului de Mobilitate Urbană

# Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană

## Stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U.

Monitorizarea şi evaluarea se referă la modul în care rezultatele implementării PUMD sunt analizate şi folosite pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, respectiv a viziunii propuse de Municipiul Satu Mare.

Monitorizarea şi evaluarea trebuie să fie introduse în plan că instrumente de gestionare esenţiale pentru a urmări procesul de planificare şi a evalua punerea în aplicare, dar într-un mod în care să se poată învăța din experienţa de planificare, să se înţeleagă ceea ce funcţionează bine şi mai puţin bine, pentru a construi un plan de lucru îmbunătăţit în viitor. Un mecanism de monitorizare şi evaluare ajută la identificarea şi anticiparea dificultăţilor în pregătirea şi implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă şi, dacă este necesar, la reorganizarea măsurilor pentru a atinge ţintele mai eficient şi în limitele bugetului disponibil. Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor evaluării spre dezbatere publică, permiţând astfel tuturor actorilor să ia în considerare şi efectueze corecturile necesare (de exemplu, în cazul în care sunt atinse ţintele sau dacă măsurile par a fi în conflict unele cu altele).

Mecanismele de monitorizare şi evaluare trebuie definite şi puse în aplicare cât mai devreme. Evaluarea PMUD va fi realizată prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor prezentați în Tabelul 10.1 . Acest tabel prezintă valorile prognozate pentru câțiva ani de prognoză din orizontul PMUD (considerați ”ani majori de evaluare”), presupunând implementarea intervențiilor prezentate în Planul de Acțiune descris în capitolul anterior.

Procesul general de elaborare a PMUD cuprinde urmatoarele etape:

Pasul 1: Identificarea obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial și care se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului Dezvoltarii. Pentru PMUD acestea sunt definite folosind obiectivele din Directivele și recomandările Comisiei Europene, strategii ale Ministerului Transporturilor precum și recomandarile MDRAP de realizare a PMUD.

Pasul 2: Definirea problemelor reprezintă rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. Sunt identificate cauzele care stau la baza și sunt responsabile pentru manifestarea problemelor și sunt definite problemele la nivel spațial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice și a intervențiilor.

Pasul 3: Obiectivele operaționale: acestea sunt obiectivele ce țin de problemele specifice identificate și care reprezintă un sub-set al Obiectivelor Strategice.

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezintă intervenții specifice care se adresează obiectivelor operaționale și problemelor.

Pasul 5: Evaluarea și Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a proiectelor din două motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care să se adreseze unui anumit obiectiv operațional și astfel devine necesar un proces de selecție. În al doilea rând, un proiect poate rezolva o problemă dar poate avea un slab raport calitate/preț. Într-o situație cum este cea a României, în care fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel, este necesară utilizarea unei metode corecte și independente de evaluare a proiectelor. În acest scop este elaborată o Analiză Cost-Beneficiu (ACB) pentru fiecare proiect testat.

Pasul 6: Elaborarea Scenariului de Dezvoltare: Intervențiile identificate vor forma Scenariul recomandat de dezvoltare a transportului urban.

Prin urmare, PMUD se finalizează cu o listă de proiecte prioritare, care formează Strategia de Dezvoltare a transportului urban.

Monitorizarea și evaluarea PMUD se vor axa pe evaluarea modalității în care implementarea proiectelor din PMUD respectă:

Indicatorii de sustenabilitate asociați dezvoltării urbane sustenabile;

Indicatorii de impact determinați pentru fiecare proiect individual.

Modalitatea in care strategia PMUD respecta obiectivele strategice se poate evalua urmarind urmatorul tabel:

Tabel 10-1 Evaluarea măsurii în care PMUD respectă obiectivele strategice

| Obiective Strategice | Indicatori de evaluare | Sursa datelor |
| --- | --- | --- |
| Asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale | Modalitatea in care gradul de accesibilitate a populației către oportunitățile de a călători crește, urmare a îmbunătățirii calității și parametrilor tehnici ai rețelei de transport, dar și a creșterii cotei de piață a transportului public și nemotorizat | Modelul de Transport |
| Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor | Variația numărului de accidente după implementarea Planului | Baza de date a accidentelor administrată de Poliția Rutieră, alte evidențe statistice |
| Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie | Variația cantității de emisii poluante Variația cantității de gaze cu efect de seră Reducerea nivelui de zgomot | Echipamente de monitorizare a calității aerului |
| Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri | Măsura în care strategia de dezvoltare a transportului urban este sustenabilă din punct de vedere al eficienței economice. | Modelul de Transport Analiza Cost-Beneficiu |
| Creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general | Măsura în care implementarea strategiei are efecte pozitive semnificative asupra mediului antropic și natural din zona urbană | Consultări publice |

Pe langa evaluarea obiectivelor strategice, autoritățile centrale lucrează cu indicatori standard oferiți de INS, prezentați sumar și în POR 2014-2020:

Pasageri transportati in transportul public urban;

Emisii GES provenite din transportul rutier;

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat;

Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat).

Alți indicator importanți ce pot fi monitorizați și evaluați sunt:

Repartiția modală – măsura în care cota de piață a transportului public, pietonal sau velo variază după implementarea PMUD (a se vedea secțiunea 5.1)

Indicele de motorizare (calculat ca număr de autovehicule la 1.000 locuitori).

Cu privire la obiectivele operaționale, indicatori ce pot fi calculați de către APL Autoritatea Publică Locală sunt prezentați în continuare:

Tabel 10-2 Indicatori de monitorizare a rezultatelor implementării PMUD

| Domeniul de acțiune | Indicator |
| --- | --- |
| Transport Rutier | Reducerea congestiei în punctele cheie |
|  | Volume de trafic pe trama stradală principală (mai ales în orele de vârf) |
|  | Număr străzi modernizate si lungime (km) |
| Transport pietonal și velo | Număr / km de străzi pietonale sau cu prioritate pentru pietoni |
|  | Km de piste / benzi de biciclete |
|  | Număr biciclişti care folosesc infrastructura creată |
|  | Număr de treceri de pietoni la nivel |
| Parking | Număr de locuri de parcare (în parcări de transfer) |
|  | Gradul de ocupare a parcărilor taxate |
|  | Număr de locuri de parcare în parcaje rezidenţiale |
| Transport public | Numărul de pasageri transportaţi – transportul public rutier |
|  | Raportul între preţul biletului de transport public şi venitul mediu |
|  | Frecvenţa mijloacelor de transport public rutier pe intervale orare |
|  | Număr persoane deservite de transportul public |
| Impact asupra mediului | Poluare cu particule în suspensie provenită de la autovehicule |
|  | Nivelul zgomotului pe străzile cu cele mai ridicate valori în ceea ce priveşte volumul de trafic |
|  | Suprafețe (m2) de spaţii verzi de protecţie / vegetaţie de aliniament |
| Implementare | Durabilitatea infrastructurii de transport (durată de viaţă a proiectelor de infrastructură) |

Conform Regulamentului 1303 / 2013, Art. 122, alineatul (3) „pana la 31 decembrie 2015 cel tarziu, toate schimburile de informatii intre beneficiari si o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, precum si organismele intermediare sa poata fi efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date”. Aceasta modalitate de transfer de date intre autoritatea contractanta si beneficiar este reprezentata de sistemul MySMIS.

In acest sens, solicitantii / beneficiarii Programului Operational Regional 2014-2020 vor trebui sa utilizeze MySMIS pentru depunerea electronica a Cererilor de Finantare si sa realizeze toata corespondenta ulterioara in legatura cu proiectul, inclusiv atasarea documentelor aferente scanate folosind acest sistem.

## Stabilire actori responsabili cu monitorizarea

În vederea monitorizării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare şi a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2016-2025 al municipiului Satu Mare, prin act de decizie internă, Primarul constituie Comisia de monitorizare a implementării   Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare şi a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2016-2025 al municipiului Satu Mare.

I Atribuţiile comisiei

-	Promovarea viziunii şi a obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare şi a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2016-2025 al municipiului Satu Mare;

-	Monitorizarea obiectivelor Planului şi Strategiei;

-	Monitorizarea implementării portofoliului de proiecte menţionate ȋn Plan şi Strategie;

-	Colaborarea cu toţi factorii implicaţi ȋn implementarea portofoliului de proiecte;

-	Monitorizarea riscurilor şi luarea de măsuri de atenuare a acestora ȋn vederea atingerii obiectelor Planului şi Strategiei;

-	Propunerea ȋncheierii de partnereiate cu scopul implementării portofoliului de proiecte;

-	Corelarea Planului şi Strategiei cu oportunităţile de finanţare nerambursabile existente;

-	Urmărirea relevanţei intervenţiilor faţă de nevoile comunităţii;

-	Urmărirea eficacităţii intervenţiilor, gradul de atingere a obiectivelor;

-	Acordarea de suport pentru Serviciul responsabil cu implementarea proiectelor din portofoliul de proiecte al Planului şi al Stratgeiei;

II Atribuţiile secretariatului

-	Redactarea minutelor şedintelor de lucru precum şi a hotărârilor luate de către Comisie şi transmiterea  acestora membrilor Comisiei şi Primarului Municipiului Satu Mare;

-	Redactarea Rapoartelor trimestriale de monitorizare a Strategiei şi Planului şi transmiterea acestora membrilor Comisiei şi Primarului Municipiului Satu Mare;

-	Arhivarea documentelor primite/ gestionate/ elaborate.

III Organizarea şedintelor de lucru

-	Comisia se ȋntruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie ȋn vederea atingerii scopului pentru care a fost constituită;

-	Şedinţele de lucru se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Satu Mare;

- La şedintele de lucru se pot invita factori interesaţi/ implicaţi/ decidenţi ȋn procesul de implementare a portofoliului de proiecte din Plan şi Strategie.

Actualizarea  și recalibrarea Modelului de Transport

Este importantă menținerea și actualizarea modelului pentru a putea fi recalibrat în fiecare an major de evaluare (2020 și 2030). Pentru actualizarea modelului, echipa responsabilă cu întreținerea modelului trebuie să colecteze sau să obțină permanent următoarele informații actualizate:

Noile aranjamente privind circulația (drumuri noi, denivelări de intersecții, modificare număr de benzi pe drumuri existente, introducere semaforizări etc.)

Date privind utilizarea terenurilor, în scopul includerii în model al noilor generatori de trafic (de exemplu un mall nou, un cartier de locuințe nou etc.)

Trasee TP, tarife și servicii

Număr călători îmbarcați pe fiecare linie TP

Numărători de trafic

Numărători TNM

Pentru o perioada de tranziţie, serviciul de monitorizare a implementării PMUD poate fi externalizat pe baza de procedura competitivă, astfel încât să se asigure fazele iniţiale de implementare, până la posibilitatea realizării compartimentului. Această activitate poate fi externalizată împreună cu partea de actualizare a modelului de transport.

Anexe

# Anexe

## Anexa 1 - Chestionare utilizate în cadrul sondajului de mobilitate

Formular B.1.1. – Ancheta privind preferintele declarate ale Gospodariilor

Formular B.1.2. – Anchetă Origine-Destinație

Formular B.1.3. – Numaratori clasificate de vehicule

## Anexa 2 – Metodologia de realizare a ACB

Ipoteze de bază

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii și întreţinere şi economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum economia de timp, reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetară.

Anul 2015 este luat ca bază, fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile și beneficiile sunt actualizate prin prisma prețurilor reale din anul 2015, luna noiembrie.

Ca indicator de performanță a intervențiilor se utilizează Valoarea Actualizata Netă (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) și Gradul de Rentabilitate (raportul beneficiu/cost). Acesta din urma, exprimă beneficiile actualizate raportate la unitatea monetară de capital investit. În final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de actualizare pentru care Valoarea Netă Actualizată ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2015, în Euro;

EIRR este calculată pentru o durată de 30 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de implementare a proiectelor, precum şi perioada de exploatare, până în anul 30;

Prognozele de trafic sunt elaborate până la orizontul 2030; după acest moment, fluxurile de costuri și beneficii au fost extrapolate aplicând un coeficient anual de creștere constant de 1,03 (creștere anuală de 3%);

Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Beneficiile economice

Vor fi considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influență directă. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementală, respectiv se estimează beneficiile în cazul diferenței între cazul “Cu Proiect” și “Fără Proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple și se pot clasifica in două categorii:

Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetizate); și

Efecte necuantificabile.

În rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corecțiilor fiscale;

2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3. Transformarea preturilor de piață în prețuri contabile (preturi umbră); și

4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Figura 11.1 sintetizează etapele de realizare a analizei economice.

Figură 11-1 Etapele de realizare a analizei economice

Corecțiile fiscale și transformarea preturilor de piață în preturi contabile

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 20% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piață în prețuri contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piață in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SIO). Analiza SIO foloseşte tabele de intrări/ieşiri cu date la nivel naţional, recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte surse la nivel naţional, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această analiză poate fi folosită şi la calculul factorului de conversie standard.

Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula:

unde,

FCS = factor de conversie standard;

M = valoarea totală a importurilor în preţuri CIF la graniţă;

X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă;

Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

Sm = valoarea totală a subvenţiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totală a taxelor la export;

Sx = valoarea totală a subvenţiilor pentru exporturi.

În calcularea preţului contabil (umbră) al forţei de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:

PCF = Preţul contabil al forţei de muncă

PPF = Preţul de piaţă al forţei de muncă

u = Rata regională a şomajului

t = Rata plăţilor aferente asigurărilor sociale şi alte taxe conexe

În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului Naţional pentru Analiza Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers.

Tabel 11-1 Factori de conversie de la preturi de piață in preturi contabile

| Categorie de cost | Factor de conversie | Comentariu |
| --- | --- | --- |
| Articole care se pot comercializa | 1 |  |
| Articole care nu se pot comercializa | 1 | dacă nu se justifică altfel |
| Forța de muncă calificată | 1 |  |
| Forșa de muncă necalificată | SWRF | formula de calcul (1-u)x(1-t) |
| Achiziții de teren | 1 | dacă nu se justifică altfel |
| Transferuri financiare | 0 |  |

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forta de munca necalificata. De asemenea, Ghidul sugereaza și o compozitie a elementelor de cost pentru costul de intretinere și operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

Costul de intretinere și operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 45% materiale și utilaje, 7% energie.

Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% materiale și utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum și a companiilor de constructie ce vor fi implicate in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

Pentru costul de intretinere și operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Cuantificarea beneficiilor economice

Se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii economice:

Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;

Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;

Beneficii din reducerea numarului de accidente; si

Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului.

Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare exprimate de unitatea de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Indicatorii total vehicule-km și total vehicule-ore sunt extrasi din modelul de trafic, la diverse orizonturi de timp (ani de prognoza), precum și in scenariile Fara Proiect și Cu Proiect.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar în situaţiile în care o persoană deţine sau închiriază un autoturism, vehiculul fiind utilizat în scopul realizării călătoriei.

Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifică în două categorii: costuri combustibil şi costuri exceptând combustibilul, cele dintâi incluzând articole precum ulei, cauciucuri şi articole legate de întreţinerea vehiculului, iar cele din urmă incluzând deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare.

Costul de operare a vehiculelor este o funcție de distanţa de parcurs, viteza de deplasare și starea suprafetei de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu IRI.

Prin urmare, componentele VOC sunt:

carburanţi și lubrifianţi;

anvelope;

costuri de întreţinere (cu materialele și manopera); si

depreciere (amortizare).

La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat de Banca Mondiala. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:

Au fost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice rețelei național de drumuri publice din Romania;

S-au avut in vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul terenului traversat, densitatea zonelor urbane traversate;

Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze maxime de circulatie, precum și diferite valori ale parametrului de stare tehnica IRI

Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectiva de 30 de ani.

Valorile utilizate în analiza de fata sunt ilustrate in Tabelul 11.2.

Tabel 11-2 Costuri unitare VOC de referinta (Euro/veh-km)

| Teren | Road class | Road Condition | IRI | Speed (kph) | Car Medium (€/veh-km) | Goods Vehicle (€/veh-km) | Bus Light (€/veh-km) | Bus Medium (€/veh-km) | Bus Heavy (€/veh-km) | Truck Light (€/veh-km) | Truck Medium (€/veh-km) | Truck Heavy (€/veh-km) | Truck Articulated (€/veh-km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 20 | 0.269 | 0.253 | 0.249 | 0.306 | 0.565 | 0.310 | 0.437 | 0.806 | 1.058 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 30 | 0.222 | 0.215 | 0.221 | 0.272 | 0.482 | 0.276 | 0.399 | 0.690 | 0.933 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 40 | 0.201 | 0.199 | 0.211 | 0.260 | 0.448 | 0.264 | 0.387 | 0.645 | 0.888 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 50 | 0.190 | 0.193 | 0.209 | 0.259 | 0.436 | 0.261 | 0.385 | 0.631 | 0.877 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 60 | 0.185 | 0.193 | 0.211 | 0.263 | 0.437 | 0.263 | 0.391 | 0.635 | 0.887 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 70 | 0.184 | 0.197 | 0.217 | 0.271 | 0.447 | 0.268 | 0.400 | 0.652 | 0.911 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 80 | 0.186 | 0.203 | 0.224 | 0.280 | 0.462 | 0.274 | 0.412 | 0.678 | 0.942 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 90 | 0.189 | 0.212 | 0.232 | 0.289 | 0.481 | 0.281 | 0.423 | 0.708 | 0.972 |
| Flat | Single carr. | Very Good | 2 | 100 | 0.193 | 0.220 | 0.239 | 0.298 | 0.481 | 0.286 | 0.434 | 0.708 | 0.994 |
| Flat | Dual carr. | Very Good | 2 | 130 | 0.204 | 0.237 | 0.252 | 0.313 | 0.518 | 0.296 | 0.455 | 0.790 | 1.018 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 20 | 0.270 | 0.254 | 0.251 | 0.309 | 0.570 | 0.312 | 0.440 | 0.812 | 1.068 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 30 | 0.223 | 0.216 | 0.222 | 0.275 | 0.487 | 0.279 | 0.403 | 0.697 | 0.943 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 40 | 0.202 | 0.200 | 0.212 | 0.263 | 0.453 | 0.266 | 0.391 | 0.652 | 0.898 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 50 | 0.191 | 0.194 | 0.210 | 0.261 | 0.441 | 0.263 | 0.389 | 0.638 | 0.887 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 60 | 0.186 | 0.194 | 0.213 | 0.266 | 0.442 | 0.266 | 0.395 | 0.642 | 0.898 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 70 | 0.185 | 0.198 | 0.219 | 0.273 | 0.451 | 0.271 | 0.404 | 0.659 | 0.922 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 80 | 0.186 | 0.205 | 0.226 | 0.283 | 0.467 | 0.277 | 0.415 | 0.685 | 0.953 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 90 | 0.189 | 0.213 | 0.234 | 0.292 | 0.486 | 0.283 | 0.427 | 0.716 | 0.983 |
| Flat | Single carr. | Good | 3 | 100 | 0.194 | 0.221 | 0.241 | 0.300 | 0.486 | 0.289 | 0.438 | 0.716 | 1.005 |
| Flat | Dual carr. | Good | 3 | 130 | 0.205 | 0.237 | 0.254 | 0.315 | 0.522 | 0.298 | 0.458 | 0.797 | 1.028 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 20 | 0.272 | 0.259 | 0.258 | 0.323 | 0.591 | 0.325 | 0.458 | 0.839 | 1.108 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 30 | 0.226 | 0.221 | 0.230 | 0.288 | 0.508 | 0.291 | 0.420 | 0.723 | 0.983 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 40 | 0.204 | 0.206 | 0.220 | 0.276 | 0.474 | 0.279 | 0.408 | 0.679 | 0.938 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 50 | 0.194 | 0.200 | 0.218 | 0.275 | 0.463 | 0.276 | 0.407 | 0.665 | 0.928 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 60 | 0.189 | 0.200 | 0.221 | 0.279 | 0.463 | 0.278 | 0.412 | 0.669 | 0.938 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 70 | 0.188 | 0.204 | 0.227 | 0.287 | 0.473 | 0.283 | 0.421 | 0.686 | 0.962 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 80 | 0.189 | 0.210 | 0.234 | 0.296 | 0.489 | 0.289 | 0.433 | 0.713 | 0.993 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 90 | 0.192 | 0.218 | 0.241 | 0.305 | 0.507 | 0.295 | 0.444 | 0.743 | 1.022 |
| Flat | Single carr. | Fair | 4 | 100 | 0.196 | 0.226 | 0.248 | 0.312 | 0.507 | 0.300 | 0.454 | 0.743 | 1.042 |
| Flat | Dual carr. | Fair | 4 | 130 | 0.207 | 0.242 | 0.260 | 0.326 | 0.542 | 0.309 | 0.473 | 0.820 | 1.064 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 20 | 0.286 | 0.292 | 0.290 | 0.378 | 0.685 | 0.380 | 0.536 | 0.951 | 1.267 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 30 | 0.240 | 0.254 | 0.262 | 0.344 | 0.602 | 0.347 | 0.499 | 0.835 | 1.143 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 40 | 0.218 | 0.238 | 0.253 | 0.332 | 0.569 | 0.335 | 0.487 | 0.791 | 1.098 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 50 | 0.208 | 0.233 | 0.251 | 0.330 | 0.558 | 0.332 | 0.486 | 0.778 | 1.088 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 60 | 0.204 | 0.232 | 0.253 | 0.333 | 0.558 | 0.334 | 0.490 | 0.781 | 1.094 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 70 | 0.202 | 0.235 | 0.256 | 0.338 | 0.563 | 0.336 | 0.496 | 0.790 | 1.101 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 80 | 0.202 | 0.238 | 0.259 | 0.342 | 0.567 | 0.339 | 0.501 | 0.796 | 1.104 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 90 | 0.203 | 0.240 | 0.262 | 0.345 | 0.568 | 0.341 | 0.505 | 0.799 | 1.105 |
| Flat | Single carr. | Poor | 8 | 100 | 0.203 | 0.241 | 0.263 | 0.347 | 0.568 | 0.343 | 0.507 | 0.799 | 1.105 |
| Flat | Dual carr. | Poor | 8 | 130 | 0.204 | 0.242 | 0.265 | 0.349 | 0.569 | 0.344 | 0.509 | 0.801 | 1.105 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 20 | 0.301 | 0.323 | 0.320 | 0.427 | 0.771 | 0.432 | 0.611 | 1.055 | 1.415 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 30 | 0.254 | 0.286 | 0.292 | 0.393 | 0.689 | 0.399 | 0.574 | 0.940 | 1.292 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 40 | 0.234 | 0.271 | 0.283 | 0.382 | 0.657 | 0.388 | 0.562 | 0.898 | 1.253 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 50 | 0.225 | 0.266 | 0.281 | 0.380 | 0.648 | 0.384 | 0.560 | 0.886 | 1.245 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 60 | 0.222 | 0.265 | 0.280 | 0.380 | 0.646 | 0.384 | 0.561 | 0.884 | 1.243 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 70 | 0.221 | 0.264 | 0.280 | 0.380 | 0.646 | 0.384 | 0.561 | 0.884 | 1.243 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 80 | 0.221 | 0.264 | 0.281 | 0.380 | 0.646 | 0.384 | 0.561 | 0.884 | 1.243 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 90 | 0.221 | 0.264 | 0.281 | 0.380 | 0.646 | 0.384 | 0.562 | 0.884 | 1.243 |
| Flat | Single carr. | Very Poor | 12 | 100 | 0.221 | 0.264 | 0.281 | 0.381 | 0.646 | 0.384 | 0.562 | 0.884 | 1.243 |
| Flat | Dual carr. | Very Poor | 12 | 130 | 0.221 | 0.264 | 0.281 | 0.381 | 0.646 | 0.384 | 0.562 | 0.884 | 1.243 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 20 | 0.269 | 0.253 | 0.251 | 0.312 | 0.582 | 0.315 | 0.457 | 0.827 | 1.092 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 30 | 0.222 | 0.215 | 0.222 | 0.277 | 0.500 | 0.281 | 0.423 | 0.710 | 0.972 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 40 | 0.201 | 0.200 | 0.212 | 0.264 | 0.463 | 0.269 | 0.409 | 0.664 | 0.930 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 50 | 0.191 | 0.194 | 0.210 | 0.262 | 0.446 | 0.265 | 0.405 | 0.650 | 0.915 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 60 | 0.186 | 0.194 | 0.213 | 0.265 | 0.444 | 0.266 | 0.406 | 0.654 | 0.919 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 70 | 0.185 | 0.198 | 0.218 | 0.272 | 0.454 | 0.270 | 0.411 | 0.672 | 0.935 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 80 | 0.186 | 0.205 | 0.223 | 0.279 | 0.467 | 0.275 | 0.420 | 0.696 | 0.947 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 90 | 0.188 | 0.212 | 0.229 | 0.286 | 0.478 | 0.279 | 0.428 | 0.717 | 0.953 |
| Hilly | Single carr. | Very Good | 2 | 100 | 0.191 | 0.218 | 0.233 | 0.291 | 0.478 | 0.283 | 0.434 | 0.717 | 0.955 |
| Hilly | Dual carr. | Very Good | 2 | 130 | 0.196 | 0.228 | 0.239 | 0.298 | 0.487 | 0.288 | 0.445 | 0.741 | 0.957 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 20 | 0.270 | 0.254 | 0.253 | 0.314 | 0.585 | 0.318 | 0.460 | 0.833 | 1.101 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 30 | 0.223 | 0.216 | 0.224 | 0.279 | 0.503 | 0.284 | 0.425 | 0.717 | 0.979 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 40 | 0.202 | 0.201 | 0.214 | 0.267 | 0.467 | 0.271 | 0.412 | 0.671 | 0.938 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 50 | 0.191 | 0.195 | 0.212 | 0.264 | 0.450 | 0.268 | 0.408 | 0.656 | 0.923 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 60 | 0.186 | 0.195 | 0.214 | 0.268 | 0.449 | 0.269 | 0.408 | 0.661 | 0.929 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 70 | 0.185 | 0.200 | 0.220 | 0.275 | 0.459 | 0.273 | 0.415 | 0.678 | 0.945 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 80 | 0.187 | 0.206 | 0.225 | 0.282 | 0.472 | 0.278 | 0.423 | 0.703 | 0.957 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 90 | 0.189 | 0.213 | 0.231 | 0.288 | 0.483 | 0.282 | 0.431 | 0.724 | 0.963 |
| Hilly | Single carr. | Good | 3 | 100 | 0.192 | 0.219 | 0.235 | 0.293 | 0.483 | 0.286 | 0.438 | 0.724 | 0.965 |
| Hilly | Dual carr. | Good | 3 | 130 | 0.197 | 0.229 | 0.241 | 0.301 | 0.492 | 0.291 | 0.448 | 0.748 | 0.967 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 20 | 0.272 | 0.260 | 0.260 | 0.327 | 0.605 | 0.330 | 0.476 | 0.859 | 1.140 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 30 | 0.226 | 0.222 | 0.232 | 0.293 | 0.523 | 0.296 | 0.442 | 0.743 | 1.017 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 40 | 0.205 | 0.206 | 0.221 | 0.280 | 0.487 | 0.283 | 0.428 | 0.697 | 0.975 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 50 | 0.194 | 0.201 | 0.220 | 0.278 | 0.470 | 0.280 | 0.424 | 0.683 | 0.961 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 60 | 0.189 | 0.201 | 0.222 | 0.281 | 0.470 | 0.281 | 0.425 | 0.687 | 0.968 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 70 | 0.188 | 0.205 | 0.227 | 0.288 | 0.481 | 0.285 | 0.432 | 0.705 | 0.985 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 80 | 0.190 | 0.212 | 0.233 | 0.295 | 0.494 | 0.290 | 0.440 | 0.731 | 0.997 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 90 | 0.192 | 0.219 | 0.238 | 0.301 | 0.504 | 0.294 | 0.448 | 0.751 | 1.002 |
| Hilly | Single carr. | Fair | 4 | 100 | 0.195 | 0.225 | 0.242 | 0.306 | 0.504 | 0.297 | 0.455 | 0.751 | 1.004 |
| Hilly | Dual carr. | Fair | 4 | 130 | 0.199 | 0.234 | 0.248 | 0.313 | 0.514 | 0.302 | 0.464 | 0.775 | 1.006 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 20 | 0.286 | 0.292 | 0.292 | 0.382 | 0.695 | 0.385 | 0.550 | 0.970 | 1.298 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 30 | 0.240 | 0.254 | 0.264 | 0.347 | 0.613 | 0.351 | 0.516 | 0.854 | 1.174 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 40 | 0.219 | 0.239 | 0.254 | 0.335 | 0.577 | 0.339 | 0.503 | 0.808 | 1.128 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 50 | 0.208 | 0.233 | 0.252 | 0.333 | 0.564 | 0.335 | 0.499 | 0.794 | 1.118 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 60 | 0.204 | 0.234 | 0.254 | 0.336 | 0.564 | 0.337 | 0.501 | 0.797 | 1.123 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 70 | 0.203 | 0.236 | 0.257 | 0.340 | 0.570 | 0.339 | 0.506 | 0.807 | 1.128 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 80 | 0.203 | 0.239 | 0.260 | 0.343 | 0.574 | 0.342 | 0.510 | 0.813 | 1.131 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 90 | 0.203 | 0.241 | 0.262 | 0.346 | 0.576 | 0.343 | 0.513 | 0.816 | 1.131 |
| Hilly | Single carr. | Poor | 8 | 100 | 0.204 | 0.242 | 0.263 | 0.347 | 0.576 | 0.344 | 0.514 | 0.816 | 1.132 |
| Hilly | Dual carr. | Poor | 8 | 130 | 0.204 | 0.244 | 0.265 | 0.349 | 0.577 | 0.345 | 0.516 | 0.818 | 1.132 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 20 | 0.301 | 0.324 | 0.321 | 0.431 | 0.778 | 0.436 | 0.622 | 1.072 | 1.443 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 30 | 0.254 | 0.286 | 0.294 | 0.397 | 0.695 | 0.403 | 0.586 | 0.956 | 1.320 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 40 | 0.234 | 0.272 | 0.284 | 0.385 | 0.663 | 0.391 | 0.574 | 0.913 | 1.280 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 50 | 0.226 | 0.267 | 0.282 | 0.382 | 0.653 | 0.388 | 0.571 | 0.901 | 1.272 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 60 | 0.223 | 0.266 | 0.282 | 0.382 | 0.651 | 0.387 | 0.571 | 0.899 | 1.270 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 70 | 0.222 | 0.265 | 0.282 | 0.382 | 0.651 | 0.387 | 0.572 | 0.898 | 1.270 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 80 | 0.221 | 0.265 | 0.282 | 0.383 | 0.651 | 0.387 | 0.572 | 0.898 | 1.270 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 90 | 0.221 | 0.265 | 0.282 | 0.383 | 0.651 | 0.387 | 0.572 | 0.898 | 1.270 |
| Hilly | Single carr. | Very Poor | 12 | 100 | 0.221 | 0.265 | 0.282 | 0.383 | 0.651 | 0.387 | 0.572 | 0.898 | 1.270 |
| Hilly | Dual carr. | Very Poor | 12 | 130 | 0.221 | 0.265 | 0.282 | 0.383 | 0.651 | 0.387 | 0.572 | 0.898 | 1.270 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 20 | 0.271 | 0.258 | 0.264 | 0.345 | 0.659 | 0.356 | 0.546 | 0.939 | 1.297 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 30 | 0.225 | 0.220 | 0.237 | 0.314 | 0.579 | 0.325 | 0.514 | 0.845 | 1.198 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 40 | 0.203 | 0.204 | 0.226 | 0.301 | 0.544 | 0.312 | 0.503 | 0.807 | 1.162 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 60 | 0.193 | 0.199 | 0.222 | 0.297 | 0.530 | 0.307 | 0.500 | 0.796 | 1.152 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 70 | 0.187 | 0.204 | 0.224 | 0.297 | 0.528 | 0.304 | 0.497 | 0.810 | 1.147 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 70 | 0.188 | 0.200 | 0.222 | 0.297 | 0.527 | 0.305 | 0.498 | 0.801 | 1.149 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 80 | 0.188 | 0.210 | 0.227 | 0.297 | 0.528 | 0.303 | 0.496 | 0.816 | 1.146 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 90 | 0.189 | 0.214 | 0.230 | 0.298 | 0.528 | 0.303 | 0.496 | 0.818 | 1.146 |
| Munte | Single carr. | Very Good | 2 | 100 | 0.190 | 0.217 | 0.231 | 0.298 | 0.528 | 0.302 | 0.495 | 0.818 | 1.146 |
| Munte | Dual carr. | Very Good | 2 | 130 | 0.191 | 0.220 | 0.234 | 0.298 | 0.528 | 0.302 | 0.495 | 0.819 | 1.146 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 20 | 0.272 | 0.259 | 0.265 | 0.347 | 0.662 | 0.358 | 0.549 | 0.944 | 1.306 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 30 | 0.225 | 0.221 | 0.239 | 0.316 | 0.582 | 0.327 | 0.517 | 0.850 | 1.207 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 40 | 0.204 | 0.205 | 0.228 | 0.303 | 0.548 | 0.315 | 0.506 | 0.812 | 1.170 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 50 | 0.193 | 0.200 | 0.224 | 0.299 | 0.534 | 0.310 | 0.502 | 0.801 | 1.161 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 60 | 0.189 | 0.201 | 0.223 | 0.299 | 0.531 | 0.307 | 0.501 | 0.806 | 1.157 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 70 | 0.188 | 0.205 | 0.226 | 0.299 | 0.531 | 0.306 | 0.500 | 0.816 | 1.155 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 80 | 0.188 | 0.211 | 0.229 | 0.299 | 0.531 | 0.305 | 0.499 | 0.821 | 1.155 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 90 | 0.190 | 0.215 | 0.232 | 0.300 | 0.531 | 0.305 | 0.498 | 0.823 | 1.154 |
| Munte | Single carr. | Good | 3 | 100 | 0.191 | 0.218 | 0.233 | 0.300 | 0.531 | 0.304 | 0.498 | 0.823 | 1.154 |
| Munte | Dual carr. | Good | 3 | 130 | 0.192 | 0.221 | 0.235 | 0.301 | 0.531 | 0.304 | 0.498 | 0.824 | 1.154 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 20 | 0.275 | 0.264 | 0.273 | 0.360 | 0.683 | 0.370 | 0.565 | 0.970 | 1.344 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 30 | 0.228 | 0.226 | 0.246 | 0.328 | 0.603 | 0.339 | 0.533 | 0.876 | 1.245 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 40 | 0.207 | 0.211 | 0.235 | 0.316 | 0.568 | 0.326 | 0.522 | 0.838 | 1.209 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 50 | 0.196 | 0.206 | 0.231 | 0.312 | 0.555 | 0.321 | 0.519 | 0.827 | 1.199 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 60 | 0.191 | 0.207 | 0.231 | 0.312 | 0.552 | 0.319 | 0.517 | 0.832 | 1.196 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 70 | 0.190 | 0.211 | 0.234 | 0.312 | 0.552 | 0.318 | 0.516 | 0.841 | 1.194 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 80 | 0.191 | 0.217 | 0.237 | 0.312 | 0.552 | 0.317 | 0.515 | 0.847 | 1.193 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 90 | 0.192 | 0.221 | 0.239 | 0.312 | 0.552 | 0.316 | 0.515 | 0.848 | 1.193 |
| Munte | Single carr. | Fair | 4 | 100 | 0.193 | 0.224 | 0.241 | 0.312 | 0.552 | 0.316 | 0.514 | 0.848 | 1.193 |
| Munte | Dual carr. | Fair | 4 | 130 | 0.194 | 0.227 | 0.243 | 0.314 | 0.552 | 0.316 | 0.514 | 0.850 | 1.192 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 20 | 0.288 | 0.296 | 0.304 | 0.412 | 0.773 | 0.424 | 0.639 | 1.076 | 1.496 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 30 | 0.242 | 0.259 | 0.277 | 0.381 | 0.693 | 0.393 | 0.607 | 0.983 | 1.398 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 40 | 0.221 | 0.243 | 0.267 | 0.369 | 0.659 | 0.381 | 0.596 | 0.945 | 1.363 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 50 | 0.210 | 0.238 | 0.263 | 0.365 | 0.646 | 0.376 | 0.593 | 0.935 | 1.353 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 60 | 0.206 | 0.239 | 0.262 | 0.364 | 0.643 | 0.374 | 0.592 | 0.938 | 1.350 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 70 | 0.205 | 0.242 | 0.265 | 0.364 | 0.643 | 0.373 | 0.591 | 0.944 | 1.348 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 80 | 0.205 | 0.245 | 0.266 | 0.365 | 0.642 | 0.372 | 0.590 | 0.947 | 1.348 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 90 | 0.205 | 0.247 | 0.268 | 0.365 | 0.642 | 0.372 | 0.590 | 0.948 | 1.348 |
| Munte | Single carr. | Poor | 8 | 100 | 0.205 | 0.248 | 0.268 | 0.365 | 0.642 | 0.371 | 0.589 | 0.948 | 1.348 |
| Munte | Dual carr. | Poor | 8 | 130 | 0.206 | 0.249 | 0.269 | 0.365 | 0.642 | 0.371 | 0.589 | 0.948 | 1.348 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 20 | 0.303 | 0.328 | 0.331 | 0.459 | 0.854 | 0.473 | 0.709 | 1.173 | 1.633 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 30 | 0.256 | 0.291 | 0.305 | 0.428 | 0.775 | 0.442 | 0.678 | 1.080 | 1.536 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 40 | 0.236 | 0.276 | 0.295 | 0.417 | 0.742 | 0.431 | 0.668 | 1.044 | 1.505 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 50 | 0.224 | 0.270 | 0.291 | 0.412 | 0.730 | 0.425 | 0.664 | 1.033 | 1.498 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 50 | 0.228 | 0.271 | 0.292 | 0.413 | 0.732 | 0.427 | 0.665 | 1.035 | 1.499 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 60 | 0.223 | 0.270 | 0.290 | 0.412 | 0.730 | 0.425 | 0.663 | 1.033 | 1.498 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 80 | 0.223 | 0.270 | 0.290 | 0.412 | 0.730 | 0.424 | 0.663 | 1.033 | 1.497 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 90 | 0.223 | 0.270 | 0.290 | 0.412 | 0.730 | 0.424 | 0.663 | 1.033 | 1.497 |
| Munte | Single carr. | Very Poor | 12 | 100 | 0.223 | 0.270 | 0.290 | 0.412 | 0.730 | 0.424 | 0.663 | 1.033 | 1.497 |
| Munte | Dual carr. | Very Poor | 12 | 130 | 0.223 | 0.270 | 0.291 | 0.412 | 0.730 | 0.424 | 0.663 | 1.033 | 1.497 |

Sursa: RED HMD-4 VOC model, World Bank

Parametrii flotei de vehicule reprezentative pentru Romania sunt prezentati in tabelul urmator (preturile sunt exprimate in anul de baza 2015, valori economice).

Tabel 11-3 Parametrii de calcul ai costurilor unitare VOC

Sursa: RED HMD-4 VOC model, World Bank

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp in analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:

Economiile reale de timp generate de noua infrastructura;

Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreaza, cat și pentru cei care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la incarcatura transportata.

Modelul de transport furnizeaza, pentru fiecare categorie de vehicule, debitul orar de vehicule pentru ambele scenarii, precum și viteza de deplasare la diferite momente de timp viitor. Aceste valori sunt transformate în valori monetare pe baza urmatorilor parametri:

media numărului de pasageri pe categorii de vehicule,

scopul călătoriei,

durata călătoriei în funcţie de scopul călătoriei.

În perioada 2004 - 2006 s-a desfăşurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor – HEATCO.

De asemenea, în România, în perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de „Asistenţă tehnică pentru elaborarea Master Planului General de Transport”, referinţă MT: ISPA 2004/RO/16/ P/PA/001/02.

În ceea ce priveşte Valoarea timpului, în anexa IV la „Documentul de lucru privind metoda de evaluare şi prioritizare a proiectelor în sectorul transporturilor (versiunea revizuită 3)” elaborat în cadrul proiectului de asistentă tehnică pentru elaborarea Master Planului General de Transport al României, este prezentată Nota Direcţiei Generale Relaţii Financiare Externe, aprobată de către Ministrul Transporturilor în octombrie 2008, privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a valorii timpului cu scop muncă şi cea pentru marfă pentru proiectele de transport.

În consecinţă, în cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri şi marfă stabilite de către Jaspers pentru România, extrapolând metodologia stabilită în studiul HEATCO.

Studiul face distinctia intre:

costul cu valoarea timpului la pasageri

costul cu imobilizarea marfii transportate

Versiunea decembrie 2008 pentru “Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects to be supported by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund in 2007-2013” recomanda o valoare a timpului de €12.68/h (scopul serviciu), €4.88/hr (naveta) și 4,10 euro pe ora (non-munca), precum și un cost unitar cu imobilizarea marfii de €1.89/tona/h, in preturi 2007. Avand in vedere creșterea reala a PIB in perioada 2007-2015 de 8,32% (sursa: INS, CNP) și aplicand o elasticitate de 0,7 a valorii timpului fata de evolutia PIB, se obtin urmatoarele costuri unitare cu valoarea timpului, pe scop de calatorie și exprimate in preturi 2015.

13,42 euro/ora pentru deplasarile in scop de serviciu

5,16 euro/ora pentru deplasarile cu scopul de calatorie naveta

4,34 euro/ora, pentru deplasarile non-work si

2,00 euro pe tona, pentru imobilizarea marfurilor transportate.

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora, este nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:

distributia pe scopul calatoriei

gradul mediu de ocupare a vehiculelor

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014, deorece contin informatii mai actuale decat celelalte surse:

Pentru gradul mediu de incarcare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat informatiile din ghidul Jaspers.

Valorile finale ale timpului utilizate in cadrul calculului beneficiilor sunt prezentate in Tabelul 11.4.

Tabel 11-4 Determinarea costurilor cu valoarea timpului

| Scop de calatorie | Autoturisme Cars |  | Autobuze Buses |  | Autocamioane cu 2 osii 2 axle trucks |  | Autocamioane cu 3-4 osii 3-4 axle trucks |  | Autocamioane articulate Articulated trucks |  | Trenuri rutiere Road trains |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOT (EURO pe pasager*ora) | Distributia pe scop de calatorie | VOT (EURO pe pasager*ora) | Distributia pe scop de calatorie | VOT (EURO pe tona) | Distributia pe scop de calatorie | VOT (EURO pe tona) | Distributia pe scop de calatorie | VOT (EURO pe tona) | Distributia pe scop de calatorie | VOT (EURO pe tona) | Distributia pe scop de calatorie |
| Afaceri | 13.67 | 13% | 10.97 | 6% | 2.04 | 100% | 2.04 | 100% | 2.04 | 100% | 2.04 | 100% |
| Naveta | 5.26 | 33% | 3.78 | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal | 4.42 | 44% | 3.17 | 71% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vacanta | 4.42 | 10% | 3.17 | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea medie a timpului (Euro pe pasager*ora) | 5.90 |  | 3.77 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  |
| Grad mediu de ocupare/incarcare | 1.60 |  | 18.00 |  | 1.00 |  | 3.00 |  | 9.00 |  | 10.00 |  |
| Determinarea valorii medii a timpului (Euro pe vehicul*ora) | 9.44 |  | 67.80 |  | 2.04 |  | 6.11 |  | 18.34 |  | 20.37 |  |

Sursa: Analiza Consultantului a datelor GTMP

Beneficii din reducerea numarului de accidente

Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere se calculeaza în funcţie de categoria drumului (drum naţional, drum judeţean sau autostradă), de tipul zonei traversate (urban/rural) şi de numărul de vehicule-km care circulă pe respectivul drum.

Totodată, pentru fiecare accident, în funcţie de categoria drumului, se estimează un număr de victime, respectiv un număr de decedaţi, răniţi grav şi răniţi uşor.

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum și costurile asociate accidentelor, se vor utiliza informatiile incluse in „Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romania, GTMP.

Ratele de incidenta a accidentelor pe categorii de drumuri nationale (urbane și interurbane) precum și pe clase de severitate sunt prezentate in tabelul urmator. Tabelul include și ratele determinate pentru rețeaua stradală a municipiului Satu Mare.

Tabel 11-5 Ratele de incidenta a accidentelor (numar accidente la 1 milion veh-km)

|  | Decese | Raniri grave | Raniri usoare |
| --- | --- | --- | --- |
| DN Rural | 0.0229 | 0.0641 | 0.1497 |
| DN Urban | 0.2347 | 0.7138 | 1.5860 |
| Străzi Satu Mare | 0.0331 | 0.2294 | 0.5435 |

Sursa: GTMP, Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc și Analiza Consultantului a statisticii accidentelor

Datele referitoare la valoarea unui accident evitat, pe categorii, în România, au fost preluate din ghidul „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects”. Astfel, au fost utilizate valorile unitare stabilite de JASPERS pentru România, pe categorii de accidente, extrapolând metodologia stabilită în studiul HEATCO (preturi 2007).

Decese: 435.737 Euro

Raniri grave: 58.819 Euro

Raniri usoare: 4.219 Euro

In preturi 2015, aplicand creșterea PIB de 1,11 și o elasticitate fata de PIB de 0,7 acestea devin:

Decese: 461.114 Euro

Raniri grave: 62.245 Euro

Raniri usoare: 4.465 Euro

Beneficii din reducerea efectelor negative asupra mediului

Pentru evaluarea acestor categorii de beneficii s-a folosit metodologia descrisa in Documentul de lucru privind metoda de evaluare și prioritizare a proiectelor in sectorul Transporturi (Versiunea revizuita 3), din cadrul GMTP.

Astfel, se mentioneaza urmatoarele categorii de beneficii exogene, in concordante cu Manualul CE:

beneficii din reducerea poluarii atmosferice

beneficii din variatiile climatice, si

beneficii din reducerea poluarii fonice.

Beneficiile din reducerea poluarii atmosferice

Costurile poluarii atmosferice depind de doi factori:

emisiile poluante pe vehicul – km, si

costul unitar pentru o tona de poluant.

Emisiile de poluant pe tip de vehicul au fost extrase din baza de date de emisii TREMOVE (conform recomandarilor din GMTP), care furnizeaza informatii pentru România și pentru diverse orizonturi de timp (2010, 2020 și 2030).

Din baza de date au fost derivate emisiile unitare pe vehicul – km; valorile pentru anii intermediari de prognoza au fost interpolate liniar.

Costurile unitare cu poluantii recomandate sunt derivate din Manualul CE despre costurile externe în sectorul de transporturi. Aceste costuri sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 11-6 Costurile unitare cu poluarea locala a aerului și cu emisiile cu efect de sera (Euro/tona, preturi fixe 2015)

|  | CO2 | NMVOC evacuat | NOx evacuat | PM evacuat oras | PM neevacuat | SO2 evacuat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost preturi 2015 | 27 | 205 | 1,228 | 19,234 | 7,007 | 1,023 |
| Cost preturi 2007 | 25 | 190 | 1,139 | 17,843 | 6,500 | 949 |

Din baza de date TREMOVE au fost extrase cantitatile totale de emisii poluante, pentru ansamblul retelei de drumuri, exprimate ca tone / veh*km.

Urmatoarele categorii de emisii poluante au fost luate in considerare, conform tabelului anterior:

noxe NOx

emisii NMVOC

emisii de oxizi de sulf SO2

particule fine evacuate 2,5

particule neevacuate 10

dioxid de carbon CO2

TREMOVE ofera cantitati totale de emisii poluante pentru doua categorii de momente de timp, și anume in timpul orelor de varf (PK)si in afara orelor de varf (OP), exprimate ca total emisii (tone) pe milioane veh*km (la nivelul intregului an și pentru intreaga retea de drumuri, pe categorii de vehicule).

Pentru a obtine emisiile unitare, exprimate ca tone pe veh*km*zi, s-au parcurs urmatorii pasi:

s-au obtinut medii zilnice anuale, considerandu-se un numar de 4 ore de varf, conform estimarilor TREMOVE

s-au obtinut cantitati totale anuale de emisii pe veh*km, pe categorii de vehicule in ambele scenarii Fara și Cu Proiect.

Pentru anii intermediari de prognoza a fost aplicata o interpolare geometrica; de asemenea, incepand cu anul de prognoza 2030 ratele unitare au fost extrapolate.

Beneficiile din reducerea poluării fonice

În cazul zgomotului metoda propusa este mai simpla: se bazeaza pe o serie de costuri standard pe tip de vehicul, tip de mediu și moment al zilei. Costurile originale din Manualul CE au fost adaptate astfel încât sa reflecte diferenta dintre PIB mediu / cap de locuitor al UE și cel din România. Valorile recomandate sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 11-7 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi 2007)

| Categorii de vehicule | Timpul zilei | Urban | Suburban | Rural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoturism | Zi | 0.20 | 0.03 | 0.00 |
|  | Noapte | 0.37 | 0.06 | 0.01 |
| Microbuz | Zi | 0.41 | 0.06 | 0.01 |
|  | Noapte | 0.74 | 0.12 | 0.01 |
| Autobuz | Zi | 1.02 | 0.16 | 0.02 |
|  | Noapte | 1.85 | 0.29 | 0.03 |
| LGV | Zi | 1.02 | 0.16 | 0.02 |
|  | Noapte | 1.85 | 0.29 | 0.03 |
| HGV | Zi | 1.87 | 0.29 | 0.03 |
|  | Noapte | 3.41 | 0.53 | 0.06 |
| Tren de pasageri | Zi | 6.30 | 5.49 | 0.69 |
|  | Noapte | 20.79 | 9.17 | 1.14 |
| Tren de marfa | Zi | 11.18 | 10.68 | 1.33 |
|  | Noapte | 45.60 | 18.05 | 2.25 |

Costurile unitare au fost transformate in preturi fixe 2015; se vor folosi costuri medii, conform tabelului urmator, considerand o proportie de 20% pentru traficul de autoturisme care se desfasoara in timpul noptii și de respectiv 30% pentru vehiculele de transport marfa.

Tabel 11-8 Costurile cu impactul poluarii fonice (euro cent / veh-km, preturi fixe 2015)

| Mediu | Turisme | Camioane cu 2 osii | Camioane cu 3-4 osii | Autovehicule articulate | Autobuze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rural | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.042 | 0.023 |
| Urban | 0.265 | 1.449 | 1.449 | 2.658 | 1.306 |

Considerand totalul veh-km in scenariile Fara Proiect și Cu Proiect, distributia acestora pe mediile urban și interuban precum și costurile unitare pe unitatea de masura, se obtine fluxul de beneficii din reducerea poluarii fonice.

## Anexa 3 - Recensăminte de circulație desfășurate de consultant (extras)

| Primar | Șef serviciu |
| --- | --- |
| Kereskényi Gábor | Sveda Andrea |

Președinte de ședință,							Secretar general,

Crăciun Ciprian Dumitru						Mihaela Maria Racolţa

Anexă – Un concept privind planurile de mobilitate urbană durabilă la Comunicarea Comisie către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor “Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient resursele”, Bruxelles 17.12.2003

c/o Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH, Clever Strasse 13 – 15, 50668 Cologne, Germany, www.mobilityplans.eu

Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan:  European Commission: Jan 2014

http://www.eltis.org/ro/content/orientari

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf

http://www.PMUD-challenges.eu/

http://www.sdtr.ro/44/Strategie

http://www.mdrap.ro/dezvoltare‐teritoriala/amenajarea‐teritoriului/amenajarea‐teritoriuluiin‐context‐national/‐4697

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)528-ia.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)528-ia.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)524-communication.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)524-communication.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)526-communication.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)527-communication.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)525-communication.pdf

http://mobilityplans.eu/docs/file/guidelines-developing-and-implementing-a-PMUD_final_web_jan2014b.pdf

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html

În România, Legea nr. 190 din data de 26/06/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul introduce expresia Plan de mobilitate urbană, cu următoarea definiţie:  „Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor”.

http://rur.ro/download/2156

http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/Dezbateri%20parteneriale/poim/PO_Infrastructura_Mare.2014-2020_V1_iunie2014.pdf

reprezinta numarul total de persoane, gospodarii, companii etc. pentru care esantionul trebuie sa fie reprezentativ

reprezinta numarul de chestionare (raspunsuri) necesare pentru a avea reprezentativitatea dorita la nivelul populatiei totale

exprima probabilitatea ca valoarea reala a unui indicator sa fie in intervalul de incredere

reprezinta intervalul de valori (eroarea)  in care se incadreaza un procent calculat pe baza esantionului in Populatia Totala

Consultantul doreste sa multumeasca Autoritatilor Locale pentru sprijinul organizatoric si logistic oferit pe tot parcursul etapei de culegere de date.

Anul de Bază al Modelului este 2015, definit că ultimul an pentru care există un set de date complet

http://mt.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan

Rata de motorizare se definește că fiind numărul de autovehicule de pasageri raportat la 1.000 de locuitori. Un autovehicul de pasageri este un vehicul rutier, altul decât motocicleta, conceput special pentru transportul persoanelor, cel mult 9 persoane (inclusiv șoferul); termenul de “autovehicul pentru pasageri” acoperă microcar-urile (nu necesita permis de conducere), taxiuri și autovehicule închiriate, cu condiția că acestea sa aibă mai puțin de 10 locuri; aceasta categorie poate include și vehiculele utilitare gen pick-up.

luând în considerație și vehiculele radiate din circulație că urmare a programului “Rabla”

http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport

Sursa: http://www.eea.europa.eu/ro/themes/urban/intro

Unele sunt chiar racordate la energie electrică și internet.

În momentul de faţă România nu deţine un normativ sau standard actualizat pentru realizarea infrstructurii pentru biciclete. Singurul document oficial care prevede informaţii legate de proiectarea infrastructurii velo este: STAS 10144-2-91

Pol intermodal format din staţie transport în comun local, gară CFR şi autogară.

Criterii de calitate a reţelei de piste şi biciclete evidenţiate în Dufour, D. 2010. PRESTO Cycling Policy Guide-

C y c l i n g  I n f r a s t r u c t u r e.  PRESTO (Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode).

Tronsoane partajate cu trasee pietonale

Reţeaua de parcări multietajate înlocuieşte parţial parcările la sol pentru a elibera resurse de teren care pot fi trasnfromate în spaţii publice. Deci nu este vorba de o suplimentare a numărului total de parcări cu încă 820 locuri.

Tehnologia Infromaţiei şi a Comunicaţiilor

Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527.