ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

Nr. 288/28.10.2021

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în  municipiul Satu Mare , zona Bercu Roşu

Denumirea obiectivului de investiţie: ,, Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul Satu Mare, zona Bercu Roşu

Elaborator : S.C. CONIS GROUP  SRL

Proiect nr.       490/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul  municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, zona Bercu Roşu

Indicatori  Tehnico – Economici  propuşi  în  proiect:

• Valoarea devizului general       -------   7 745 216,81  lei  fără TVA

din care C+M --------  6 439 799,50  lei   fără TVA

Durata de realizare  a  investiţiei :   9 luni (2 luni proiectare si obtinere AC+ 7 luni execuţie)

Capacităţi:

Zona Bercu Roşu nu dispune de reţele de canalizare menajeră. Populaţia din zonă dispune de fose septice, majoritatea dintre acestea fiind colmatate. Pentru asigurarea unui grad de confort cât şi pentru prevenirea apariţiei unor epidemii se impune captarea  şi evacuarea apelor uzate menajere printr-un sistem de canalizare precum şi pomparea lor către canalul colector existent pe strada Ştrandului prin intermediul staţiilor de pompare.

Tinand seama de aceste considerente Mun.Satu Mare propune realizarea unei reţele de canalizare menajeră şi a unei reţele de alimentare cu apă care să deservească toate gospodăriile din zonă , după cum urmează;

- reţele de canalizare menajeră gravitaţională

-pe cele 14 străzi din zonă se va monta o reţea de canalizare din PVC, Dn 250 mm, SN8, în lungime totală de 7 780 ml. De asemenea se vor monta un număr de 115 buc. cămine de vizitare din beton, DN800 precum şi un număr de 452 de bucăţi racorduri de canalizare, DN160/căminDN315mm

-staţii de pompare ape uzate

- pe trei străzi se vor amplasa staţii de pompare pentru apele uzate

- SPAU 1 str. Cimbrului cu dimensiunile D=2300mm,H= 7500 mm,

debit Q= 21 54 mc/h, respectiv Q= 5,981 l/sec

- SPAU 2 str. Afinelor cu dimensiunile D= 2000 mm, H =6000 mm

debit Q= 7,18 mc/h , respectiv Q=2l/sec

-SPAU 3 str. Curcubeului cu dimensiunile D= 2000 mm, H=5000 mm

debit Q= 2,20 mc/h ,respectiv Q= 0,61 l/sec

- reţele de canalizare sub presiune

- de la cele trei SPAU catre canalele colectoare se va realiza o reţea de canalizare sub presiune tip PEID De 110,125,160 mm, PN10, în lungime totală de 2165 ml pe care se vor monta trei cămine de curaţire.

-reţele de alimentare cu apă

se va realiza o reţea de alimentare cu apă tip PEID De 110 mm, PN10 în lungime de 625 m, de la căminul de vane 1( CVA1) care se va monta la intersecţia străzilor Muşcatelor/Afinelor la căminul existent la intersecţia străzilor Cimbrului/Onisifor Ghibu.

• Finanţarea obiectivului: Suportată  din bugetul local al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Primar		                     Şef serv. investiţii, gospod. întreținere

Kereskényi  Gábor                                          ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit

ing Suhani Mihai.

Președinte de ședință                                                                            Secretar general