Anexa nr. 1. la HCL Satu Mare nr. 124/7.04.2022

Lucrările propuse pentru creşterea eficienţei energetice şi indicatorii energetici

- Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată

- Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm

- Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 cm

- Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă

- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent  cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă

- Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire

- Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum

- Înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2

- Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – sisteme individuale

- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate

- Repararea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă

- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii

- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie

- Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 293,56 | 57,92 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 434,93 | 134,57 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 424,12 | 118,66 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 10,81 | 15,91 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 72,47 | 19,53 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) |  | 80,27% |
| Reducerea consumului de energie primară (%) |  | 69,06% |
| Reducerea emisiilor de CO2 (%) |  | 73,05% |

| Alţi indicatori | Valoare indicator |
| --- | --- |
| Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) | 1.438.800,00 |
| Numărul de stații de încărcare rapidă (buc) | 2 |
| Valoarea stațiilor de încărcare rapidă (euro fără TVA) | 50.000,00 |
| Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) | 1.488.800,00 |
| Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) | 7.328.915,7600 |

Curs stabilit în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului: 4,9227 lei/euro

| Primar Kereskényi Gábor |  | Şef serviciu Dr. Sveda Andrea |
| --- | --- | --- |

Președinte de ședință                                                  Secretar general,