Anexa nr. 1 la HCL nr. 71/23.02.2023

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții:

“Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Școala gimnazială Octavian Goga”

### A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total:   12.358.243,53 lei;

exclusiv T.V.A. – total:  10.400.148,70 lei;

- CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 10.210.904,48 lei;

exclusiv T.V.A. : 8.580.591,99 lei.

### B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 57,92 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2.an) | 134,57 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 118,66 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 15,91 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 19,53 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) | 80,27% |
| Reducerea consumului de energie primară | 69,06% |
| Reducerea emisiilor de CO2 | 73,05% |

În urma analizei termice și energetice a clădirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Măsuri, clădirea se va incadra in clasa energetică "A” avand o nota energetică 100,00 şi un consum total anual specific de energie finala de 99,45 kWh/m2an împarțit astfel:

• consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire: 57,92 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apă caldă de consum: 31,98 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru ventilare mecanică: 3,39 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 11,39 kWh/m2an.

• un indice de emisii echivalent CO2: 19,53 kgCO2/m²an

C.	Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:

•	Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 2 bucăți.

•	Economia anuală de energie:

o	663.052 kWh/an;

o	54,30 tep.

### D.  Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

### Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv ec. Ursu Lucia | Șef serviciu Sveda Andrea |
| --- | --- | --- |

Președinte de ședință                                                   Secretar general