ANEXA la H.C.L Satu Mare nr. 320/16.10.2024

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici la

obiectivul de investiţii: Reabilitarea fațadă Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”

Denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitarea fațadă Filarmonica de Stat             „Dinu Lipatti”

Amplasamentul obiectivului: pța. Libertății nr. 8, municipiul Satu Mare

Elaboratorul Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii: S.C. ARH. SERVICE GUTTMANN & COMP SRL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:	3.218.266,69 lei (cu TVA)

din care

construcții-montaj:		2.793.404,24 lei (cu TVA)

Descriere lucrări propuse:

Reabilitare fatade

- Paramente exterioare

Pt. paramentele fatadelor propunem:

- Indepartarea tencuielilor deteriorate, compromise de infiltratii;

- Retencuirea se va executa cu mortare pe baza de var pasta sau var hidraulic;

- Reconstructia asizelor adancite de la nivelul tencuielii planului peretilor;

- Refacerea finisajelor exterioare în nuante și texturi conform celor originale. Pentru cromatica exterioara propunem culorile cele mai apropiate de cele istorice, respectiv: o nuanta de gri pentru suprafetele in planul etajului I și II cod RAL 7001 Silver Gray, și o nuanta de bej deschis pentru pereți, pilastrii, coloane și alte elemente decorative în aceeași nuanta cu zidurile cod RAL 1014 Dark Ivory sau 1015 Light Ivory.

- Componente artistice din piatra (soclu, trepte)

- Pentru toate componentele artistice din piatra se propune curatarea acestora și restaurarea lor conform propunerilor restauratorului de componente artistice din piatra.

- Soclu din ciment

- Pentru soclul existent din ciment, propunem demolarea acestuia și inlocuirea lui cu unul din piatra naturala, cu picurator la partea superioara.

- Tubulaturi ale instalatiilor de gaz aparente în zona fatadelor

- Tubulaturile de gaz în mod existent aparente pe fatadele imobilului, propunem a fi mutate în subteran.

- Bordura din beton

- Propunem demolarea bordurii din beton aflata la o distanța minima fata de imobilul studiat, în scopul refacerii trotuarului pe o porțiune de 1-1.5m, respectiv pentru reabilitarea soclului din piatra.

- Trotuarul de garda

- Propunem lucrări de reparații a trotuarului de garda, inclusiv a substraturilor sale, pe porțiuni de aprox. 1-1.5m în jurul imobilului în zonele unde a fost intervenit prin mutarea în subteran a tubulaturilor de instalații de gaz.

- Profilaturi din tencuiala

- Pentru toate profilaturile din tencuiala existente se propun reparații ale profilaturilor cu tencuiala de var hidraulic, lisa, finisate cu zugraveala exterioara silicatica, în 2 straturi, de culoare bej deschis, cod RAL 1015.

- Tamplarii exterioare

- Se propune inlocuirea în totalitate a tamplariilor existente cu tamplarii realizate după modelul celor originale (tamplariile existente sunt într-o stare avansata de degradare, sau fiind interventii ulterioare improprii – ferestre din PVC, etc.) De asemenea se propune demontarea grilajelor, care nu sunt originale tamplariilor imobilului.

- Jgheaburi și burlane din tabla

- Se propune inlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate cu unele noi.

- Glafuri și sorturi din tabla

- Se propune inlocuirea glafurilor și sorturilor din tabla cu unele noi.

- Replacare cos de fum existent

- Se propune placarea cosului de fum existent, datorită starii lui avansate de degradare, prin invelirea acestuia cu un strat de tabla de titan-zinc cu rol de protecție,

- Demontare elemente parazitare

- Propunem demontarea elementelor parazitare din zona fatadei, precum în cazul fatadei vești: scara metalica de acces pe acoperiș, cablaje existente amplasate pe fatada, etc.

- Masca pentru ascundere instalatiilor

- Datorită aspectului inestetic oferit de aceste insertii ulterioare ale contoarelor amplasate pe fatada est, propunem ascunderea lor cu o tamplarie accesibil în caz de mentenanta.

Finanţarea obiectivului: Bugetul Local.

Valorile includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

| Primar |  | Şef serviciu |
| --- | --- | --- |
| Kereskényi Gábor |  | ing. Giurgiu Ovidiu |

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit,

Ing. Ovidiu Giurgiu 2 ex.