ANEXA  3 la H.C.L Satu Mare nr. 188/30.07.2025

Studiu de fezabilitate pentru ,,Centrală electrică fotovoltaică SEAU Medieșu Aurit”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.   VALOAREA TOTALĂ a investiţiei    914.644,97 RON

din care C + M:	480.009,40  RON

2.  EŞALONAREA INVESTIŢIEI INV/C+M

Total :           914.644,97. RON / 480.009,40  RON

Din care :

ANUL I :        914.644,97  RON /  480.009,40   RON

Utilaje cu montaj: 709.241,78  RON

Lucrarea se încadreaza în categoria de importanță a construcției D, conf. HG 766/1997.

Clasa de importanță a construcției IV, conf. P100/2013

Gradul de rezistență la foc III, conf. P 118-99

3.   DURATA DE REALIZARE - 12 luni

4.   CAPACITĂŢI ( unităţi fizice)

- Panouri Fotovoltaice monocrisyaline PERC 250 buc x 500 W;

- Tablou electric TE-PV CC;

- Invertoare 2 buc x50 kW, 1 buc x25 kW;

- Tablou electric TE-PV CA;

- Tablou electric racord la instalația existent TE-R

- Racord în Tablou general de distribuție existent pentru Alimentare Receptoare Electrice;

- Sistem de monitorizare al producției de energie;

-Monitorizare de la distanță prin modul de comunicare 4G/3G/2G

-Capacitatea de producere a energiei nou instalată 125,00 kW;

| ID | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicator I.1- realizare | Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian,solar sau hidro | MW | 0,1250 |
| Indicator I.2- rezultat | Reducerea gazelor cu efect de seră: (Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră) | Echivalent tone de CO2/an | 89,61 |
| Indicator I.3- rezultat | Producția medie de energie din surse regenerabile | MWh/an | 146,44 |
| Indicator I.4- rezultat | Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință | MWh | 2928,76 |
| Indicator I.5- rezultat | Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (*) | %(*) | 72,22% |
| Indicator I.6- rezultat | Factorul de capacitate al centralei electrice | % | 13,37% |

5.   Finanţarea obiectivului: din Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1- Apel II

Valorile sunt confidenţiale, includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

DIRECTOR TEHNIC

Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                                        Secretar general